合肥东航码头工程项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：安徽港航物流有限公司

评价单位：安徽睿晟环境科技有限公司

2022年6月

目录

1 概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价工作过程	3

1.3分析判定相关情况	5

1.4关注的主要环境问题	5

1.5环境影响报告书的主要结论	6

2 总则	7

2.1编制依据	7

2.2评价因子与评价标准	13

2.3评价工作等级和评价范围	18

2.4产业政策及规划选址合理性分析	28

2.5“三线一单”相符性分析	69

2.6与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析	81

2.7与《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》、《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》的相符性分析	82

2.8主要环境保护目标	90

2.9重要生态环境保护目标	94

3 工程分析	102

3.1项目概述	102

3.2设计船型及吞吐量	110

3.3码头主要建设内容	111

3.4陆域主要建设内容	113

3.5装卸工艺	116

3.6码头主要装卸设备	122

3.7配套工程	123

3.8辅助设施	133

3.9油气回收	135

3.9船舶生活污水、油污水接收设施及船舶生活垃圾接收设施	147

3.10污染源分析	148

4 环境现状调查与评价	188

4.1自然环境概况	188

4.2大气环境质量现状调查与评价	197

4.3 地表水环境质量现状调查与评价	200

4.4 声环境现状调查	204

4.5地下水环境质量现状调查与评价	205

4.6土壤环境质量现状调查与评价	212

4.7底泥环境质量现状调查与评价	217

4.8区域生态环境现状调查	219

4.9环境质量现状评价结论	274

5 环境影响预测与评价	276

5.1 施工期环境影响分析	276

5.2 营运期大气环境影响预测与评价	287

5.3 营运期地表水环境影响预测与评价	310

5.4 营运期声环境影响预测与评价	325

5.5 营运期固废环境影响预测与评价	328

5.6地下水环境影响预测与评价	329

5.7土壤环境影响预测与评价	342

5.8运营期生态环境影响评价	350

6   环境风险评价	355

6.1环境风险等级具体判定过程	355

6.2风险识别	360

6.3危险物质向环境转移的途径识别	374

6.4源项分析	377

6.5风险预测	387

6.6码头风险防范措施	414

6.7船舶风险防范措施	426

6.8环境敏感目标风险事故保护对策	434

6.9环境风险应急预案	435

6.10风险评价结论与建议	442

7 环境保护措施及其可行性论证	446

7.1施工期污染防治措施	446

7.2废气污染防治措施	454

7.3废水污染防治措施	467

7.3固废污染防治措施	473

7.4噪声防治措施	474

7.5地下水及土壤污染防治措施	475

7.6运营期生态环境保护措施	479

7.7环保投资估算	480

7.8合肥港总体规划范围内的环境影响正效益分析及相关环境保护要求	484

8  环境影响经济损益分析	488

8.1经济效益分析	488

8.2社会效益分析	488

8.3环境效益分析	488

9  环境管理与监测计划	490

9.1环境管理要求	490

9.2环境信息公开制度	498

9.3环境监测计划	499

9.4排污口规范化	503

9.5总量控制	505

9.6“三同时”验收	506

10 环境影响评价结论	510

10.1项目建设概况	510

10.2产业政策与相关规划符合性	510

10.3环境质量现状	510

10.4环境影响分析结论	512

10.5环境风险	513

10.6公众参与	514

10.7结论	514

附件:

附件1：委托书

附件2：合肥市发改委关于本项目备案的通知

附件3：安徽省发改委关于本项目5-7#液体油品专用泊位的核准批复

附件4：合肥市自然资源和规划局关于本项目的用地预审审查意见

附件5：安徽省自然资源厅关于本项目的用地预审及规划选址意见

附件6：合肥市地方海事（港航）管理服务中心关于本项目的岸线使用选址意见

附件7：安徽省交通运输厅关于本项目的岸线使用许可决定书

附件8：安徽省交通运输厅关于本项目的航道通航条件影响评价的审核意见

附件9：安徽省交通运输厅关于本项目的工程安全条件审查的批复

附件10：交通运输部、安徽省人民政府关于合肥港总体规划《2035年》的批复

附件11：生态环境部关于《合肥港总体规划（2016-2040年）环境影响报告书》的审查意见

附件12：原合肥市环保局关于《合肥循环经济示范园总体规划环境影响报告书》的审查意见

附件13：肥东县人民政府关于同意本项目建设的复函

附件14：本项目社会稳定风险评估报告备案证明

附件15：本项目施工期取弃土协议

附件16：本项目环境现状监测报告

- 1 概述

  - 1.1项目由来

    - 1.1.1项目由来

合肥东航码头工程为大兴集危险品码头的迁建工程，工程选址位于肥东县撮镇镇店埠河左岸，属于肥东县循环经济园用地规划范围，依托店埠河航道可实现通江达海。

根据《安徽省长江流域主要河流航运规划》和安徽省人民政府在安徽省干线航道网规划（2018—2030年）将店埠河航道合裕公路桥至三汊河口段规划等级列为Ⅲ级，店埠河航道是肥东县主要的水路运输通道，也是合裕线航道的重要组成部分。合裕线位于安徽省合肥市、马鞍山市、芜湖市境内，起点为合肥新港，终点为裕溪河入江口，由南淝河航道、巢湖航道、裕溪河航道三段组成，全长约138km，现状为Ⅱ级航道，为腹地内经济发展发挥了巨大作用。合裕线为《全国内河航道与港口布局规划（2006～2020年）》国家高等级航道网“两横一纵两网十八线”中长江水系“一横一网十线”中的一线。也是《安徽省干线航道网规划》中我省“两干三支”五条国家高等级航道中的一支。2018年店埠河（合裕公路桥至三汊河口段）升级改造整治工程按三级航道标准进行整治完工并且通过交工验收。2020年店埠河航道升级工程通过竣工验收，1000吨级货船常年通航。

目前，合肥市大兴集危险品码头位于合肥市瑶海区大兴镇东岗村南淝河左岸，建有6个500吨级泊位，使用岸线415米，后方陆域面积114亩。建有危化品储罐40只，罐容4.22万立方。其中油品罐23只，罐容2.65万立方，存储物质属三类危险品；酸碱罐17只，罐容1.57万立方，存储物质属八类危险品。2017年港口吞吐量135万吨，其中油品45万吨，化学品90万吨。2018年港口吞吐量约150万吨，其中油品50万吨，酸碱化学品100万吨。

因大兴集危险品码头建成年份较早，基础设施及环保设施较薄弱，且处于合肥市新东部中心核心区域，为支持合肥市东部中心建设以及南淝河治理需要，大兴集危险品码头被合肥市人民政府列入迁建范围。2019年7月合肥市规委会召开会议，明确危险品码头异地迁建规划选址、用地、安全环保等事项，确定大兴集危险品码头搬迁并选址在肥东县循环经济园、店埠河左岸，新建合肥东航码头工程。

    - 1.1.2项目概况

合肥东航码头工程拟建1000t级液体化工泊位7个，码头占用岸线长640m，自下游往上布置1#-4#泊位为油品酸碱公用泊位，5#-7#泊位为液体油品泊位，码头前沿采用折线布置。码头前方作业地带宽25m，布置宽6m消防通道。装卸货种主要为石油制品及液体化工品。陆域由储罐区、行政管理区、辅助作业区码头组成。工程总占地面积269.76亩，其中码头平台前沿用地29.76亩，陆域罐区占地面积240亩。设计年通过能力338.9万吨，满足设计水平年2030年吞吐量为300万吨的要求，其中石油制品170万吨，液体化工品130万吨。总投资费用6.8亿元。

2022年1月18日，合肥市发展和改革委员会以合发改备[2022]1号文对合肥东航码头工程项目予以备案（项目代码：2020-340122-55-02-027570）。2022年2月25日，安徽省发展和改革委员会以皖发改基础[2022]115号文对合肥东航码头工程项目（5#-7#液体油品专用泊位）进行了核准。

（1）码头总平面布置

综合考虑自然条件、工艺布置及港区未来发展等因素，码头转折处下游侧（1#~5#泊位）采用顺岸连片式布置型式，泊位长度460m；上游侧（6#~7#泊位）采用挖入式港池布置型式，泊位长度180m。泊位总长度640m。根据货种类别、年货运量要求以及后方罐区布置，码头泊位自下游侧至上游侧依次布置4个1000吨级液体化学品泊位（1#~4#泊位），3个1000吨级液体油品泊位（5#~7#泊位）。码头前沿线退堤约55m，距设计航道中心线为101m。码头前沿装卸设备采用装卸臂和软管。码头前沿采用折线布置，码头平台总长度与泊位长度一致为640m，码头前沿作业地带宽25m，码头顶面高程14.0m，前方护轮坎顶高程14.5m，设计港池底高程4.50m，原状防汛通道从大堤退堤后顺八字口堤顶道路进入港区内部道路再连接规划进港道路出港，同时港内道路均已形成环状循环道路联通，码头前方通过内部道路与后方罐区相连。

（2）后方罐区总平面布置

①罐组：建设3个罐组，1#罐组建设13座3000m³汽油内浮顶罐、1座1000m³乙醇内浮顶罐、2座500m³乙醇内浮顶罐；2#罐组建设13座5000m³柴油固定顶罐、3座5000m³航煤内浮顶罐；3#罐组内包括4座5000m³硫酸罐、9座5000m³氢氧化钠罐、1座5000m³氢氧化钾罐、2座5000m³氯化钙罐。罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为1-3#泵棚和配电间、油气回收装置。化工品不可燃，不属于火灾危险类别中的任何一种，不计入库容；总库容12.1×104m³，0#/-0#柴油闪点≮60℃（丙A类），折半计入计算库容，折算后计算库容为8.85×104m³，《石油库设计规范》（GB50074-2014），属于二级油库。

②公路装车区

公路装车区建有2座装车罩棚，成品油和化工品罩棚分开布置。

成品油装车罩棚下设10座装车岛，共设置22个汽柴油下装装车鹤管，10套油气回收臂，3个柴油上装装车鹤管，采用定量发油控制系统。

酸碱装车罩棚下设8座装车岛，共设置16套上装鹤管，双侧装车，采用定量发油控制系统。

③公路卸车区

罐区停车场北侧，建设公路卸车区，内设液碱等化工品、汽油、柴油、乙醇公路卸车泵。公路卸车采用地磅计量。

后方陆域占地约240亩。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，应当在工程开工前对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业：163 油气、液体化工码头”，因此，环评类别为环境影响报告书。为此，安徽港航物流有限公司于2021年1月15日正式委托安徽睿晟环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，评价单位组织了有关技术人员对建设项目区进行了现场踏勘，收集和核实了工程有关基础资料，与此同时，委托监测单位于2021年2月和7月对项目区环境质量现状进行了监测。在以上基础上，编制了本项目的环境影响报告书。通过环境影响评价，查明了该区域内的环境质量现状；核实了本项目排污环节、计算污染物的产生和排放量，预测、评价项目完成后对周围环境可能产生影响的范围和程度；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境的目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

本次评价仅针对合肥东航码头的新建工程内容，大兴集危险品码头的拆除工程不包含在本次评价范围内，本次工程为完全新建工程，不对大兴集危险品码头相关拆除设备进行利旧。

  - 1.2环境影响评价工作过程

环境影响评价工作一般分三个阶段，即调查分析和制定工作方案阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。

本项目技术评价路线见下图：

图1.2-1  环境影响评价工作程序表

本次评价的主要工作过程及时间节点如下：

◆ 2021年1月15日，建设单位委托安徽睿晟环境科技有限公司承担《合肥市东航码头工程环境影响报告书》的编制工作。

◆ 2021年1月20日，建设单位在合肥市生态环境局网站上进行了项目环境影响评价首次公众参与公示。

◆ 2021年2月，评价单位根据项目可行性研究报告及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆ 2021年2月和7月，评价单位委托安徽世标检测技术有限公司对项目区进行了环境质量现状监测。

◆ 2021年3月-2022年3月，建设单位对工程内容进行了调整。

◆ 2022年5月，评价单位根据调整后的工程内容编制完成了项目征求意见稿，于2022年5月11日在合肥市生态环境局网站上进行了征求意见稿公示，2022年5月18日及19日在安徽日报进行了登报公示。

◆ 2022年6月10日，经审核审定后形成《合肥东航码头工程项目环境影响报告书（送审稿）》。

  - 1.3分析判定相关情况

1、产业政策的相符性

本项目为油品、液体化工码头，泊位等级为1000吨级；对照国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “第一类 鼓励类 二十五 水运	1、深水泊位（内河千吨级及以上）建设”，为鼓励类项目。因此本项目的建设符合国家产业政策。

2、规划符合性

本项目符合《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》、《巢湖综合治理绿色发展总体规划（2018-2030）》、《合肥市城市总体规划（2011-2020年）》、《合肥港总体规划（2035年）》、《安徽省干线航道网规划（2018—2030年）》、《肥东县城总体规划2015-2030年（2018年修改）》、《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）》的要求；符合《合肥港总体规划（2016-2040年）环境影响报告书》、规划环评及审查意见要求。

3、三线一单符合性分析

建设项目所在区域不占用生态红线，本项目建设不突破区域环境质量底线、资源利用上线，不属于环境准入负面清单中所列的行业，符合“三线一单”要求。

  - 1.4关注的主要环境问题

本次环境影响评价过程中关注的主要问题包括如下：

（1）本项目为油品、液体化工码头，选址位于肥东县撮镇镇店埠河左岸，属于合肥循环经济示范园用地规划范围；关注工程选址与《合肥市城市总体规划（2011-2020年）》、《合肥港总体规划（2035年）》、《肥东县城市总体规划（2011-2020年）》、《安徽省干线航道网规划（2018—2030年）》、《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）》及《合肥港总体规划（2035年）环境影响报告书》及审查意见的相符性。

（2）调查工程选址周边环境敏感区分布，分析项目与《巢湖流域水污染防治条例》、《巢湖流域水环境保护区范围》及《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》、《巢湖风景名胜区规划（2017-2035）》的相关符合性。

（3）关注工程施工期施工方案及施工方式的环境合理性，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施；重点关注对店埠河及下游南淝河、巢湖水质及水生生态的影响，提出施工期污染防治措施；

（4）工程运营期污染物主要为油品、液体化工品装卸、储罐呼吸废气，船舶生活污水、船舶油污水以及码头平台、陆域罐区初期雨污水、冲洗废水对环境的影响；重点关注码头装卸及储存过程挥发性有机物和码头各类废水的可控性和污染防治措施的可行性；

（5）重点分析本项目装卸货种的危险性和运营期的环境风险，全面考虑项目发生环境风险事故时对大气环境、地表水、地下水及土壤环境的影响，特别是对下游重要环境保护目标的影响，提出切实可行的环境风险防范措施和应急措施。

  - 1.5环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家及地方相关产业政策要求，符合合肥港总体规划，符合合肥市、肥东县及撮镇镇总体规划、巢湖流域环保规划的相关要求，项目选用先进技术和设备，符合清洁生产要求；项目实施后，通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，固体废物可以得到合理处置，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别；在环评公众参与调查期间，未收到公众对本项目的反馈意见；在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度来看，项目环境风险可以防控。

因此，项目在建设和运行过程中，切实落实报告书提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，从环境影响角度，本项目建设可行。

- 2 总则

  - 2.1编制依据

    - 2.1.1国家有关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日，由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），2022年6月5日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日施行；

（8）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；

（9）《中华人民共和国湿地保护法》（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），2022年6月1日施行；

（10）《中华人民共和国港口法（2018修订）》，中华人民共和国主席令第23号，2018年12月29日施行；

（11）中华人民共和国国务院 国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

（12）中华人民共和国国务院令 国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月21日；

（13）中华人民共和国环境保护部 环发[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，2013年11月15日；

（14）中华人民共和国环境保护部 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7月3日；

（15）中华人民共和国环境保护部 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月7日；

（16）中华人民共和国环境保护部 环办[2014]48号《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，2014年5月22日；

（17）中华人民共和国国务院 国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（18）中华人民共和国国务院 国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（19）中华人民共和国国务院 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年5月28日；

（20）中华人民共和国国务院 国发[2018]22号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，2018年7月3日；

（21）中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部四部委 环环评[2016]90号《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》，2016年12月27日；

（22）中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日）；

（23）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日；

（24）中华人民共和国生态环境部 部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020年11月30日；

（25）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]197号“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”，2014年12月31日；

（26）环境保护部公告 公告2013年第31号《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，2013年5月24日；

（27）工业和信息化部 财政部 工信部联节[2016]217号《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》，2016年7月8日；

（28）中华人民共和国环境保护部 环发[2015]178号《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环境保护部办公厅2016年1月4日印发；

（29）中华人民共和国环境保护部 环环评[2018]11号《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，2018年01月26日；

（30）中华人民共和国生态环境部 生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2018年7月发布，2019年1月1起施行；

（31）中华人民共和国环境保护部 环发[2015]162号《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》，2015年12月10日；

（32）中华人民共和国环境保护部 环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016年10月26日；

（33）环境保护部公告 公告2017年第43号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，2017年10月1日；

（35）《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室 第89号）；

（36）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

（37）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（生态环境部，环大气[2019]53号，2019年6月26日）；

（38）《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》，（生态环境部，环大气〔2020〕33号，2020年6月23日）；

（39）关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知，环办环评〔2018〕2号；

（40）交通运输部《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》；

（41）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》中华人民共和国交通运输部令，2015年第25号；

（42）《船舶水污染防治技术政策》（环境保护部公告2018年第8号）；

（43）《内河禁运危险化学品目录（2019版）》；

（44）关于发布《重点环境管理危险化学品目录》的通知（环境保护部，环办〔2014〕33号）；

（45）关于发布《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告（生态环境部，国家卫生健康委员会，公告2019年第28号）。

    - 2.1.2安徽省及地方有关法律、法规

（1）安徽省人民代表大会常务委员会 公告第六十六号《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日；

（2）安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会 皖环发[2022]8号《关于印发安徽省“十四五”生态环境保护规划的通知》，2022年1月27日；

（3）《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知)》(皖长江办[2019]18号)，2019年11月8日。

（4）安徽省人民政府 皖政[2013]89号《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年12月30日；

（5）安徽省人民政府 皖政[2015]131号《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

（6）安徽省人民政府，皖政[2016]116号《关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》，2016年12月29日；

（7）安徽省大气污染防治联席会议办公室 皖大气办[2017]15号《关于印发安徽省挥发性有机物污染治理专项行动方案的通知》；

（8）安徽省环境保护厅 皖环发[2017]19号《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，2017年3月28日；

（9）安徽省环境保护厅 皖环发[2017]166号《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》，2017年11月22日；

（10）安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知[皖环函（2019）1120号]，2019年12月24日；

（11）《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号），2021年6月22日。

（12）安徽省人民政府 皖政秘[2018]120号《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》，2018年6月27日；

（13）中共安徽省委安徽省人民政府 皖发[2018]21号《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》，2018年6月27日；

（14）安徽省环境保护厅 皖环函[2018]955号《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》，2018年7月23日；

（15）安徽省环保厅 皖环函[2019]891号《安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限的规定（2019年本）的公告》，2019年9月21日；

（16）安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发安徽省2022年大气污染防治工作要点的通知》安环委办〔2022〕37号；

（17）《巢湖流域水污染防治条例》（安徽省人大常委会公告 第19号，2014年12月1日起施行）；

（18）《安徽省发展改革委 安徽省经济和信息化厅 安徽省生态环境厅关于印发巢湖流域禁止和限值的产业产品目录的通知》（皖发改环资【2021】6号）；

（19）《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》 皖发[2021]19号；

（20）《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（安徽省大气办，2021年12月）；

（21）《安徽省生态环境厅关于印发《安徽省“十四五”大气污染防治规划》的通知》（皖环发〔2022〕12 号）；

（22）《合肥市水环境保护条例》，2018 年7月1日起实施；

（23）《合肥市扬尘污染防治管理办法》，合肥市人民政府，2014年2月1日；

（24）《合肥市环境噪声污染防治条例》，2018 年7月1日起实施；；

（25）《合肥市大气污染防治条例》，2018年10月26日修改。

（26）《合肥市人民政府关于印发巢湖综合治理绿色发展总体规划的通知》（合政[2018]142号）。

    - 2.1.3有关技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)；

（10）《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（12）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020）；

（14）《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》；

（15）《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149-2018）；

（16）《水运工程建设项目环境影响评价指南》(JTS105-2021)；

（17）《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T 451-2017）；

（18）《港口（港区）溢油应急计划编制指南》，中国海事局，2001年8月；

（19）《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T1143-2017）；

（20）《码头油气回收设施建设技术规范》（JTS 196-12-2017）；

（21）《船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南》（JTS/T175-2019）；

（22）《港口工程清洁生产设计指南》（JTS/T178-2020）；

（23）《水运工程生态保护修复与景观设计指南》（JTS/T183-2021）；

（24）《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》及《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》；

（25）《内河禁运危险化学品目录（2019版）》，交通运输部 生态环境部 工业和信息化部 应急管理部；

（26）《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》（环办〔2014〕111号附件3）；

（27）《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》（DB34/T 310007-2021）；

（28）《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）；

（29）《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ 1094-2020）；

（30）《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）。

    - 2.1.5项目文件及相关规划

（1）项目委托书；

（2）项目立项文件；

（3）《合肥东航码头可行性研究报告》及相关初步设计说明、图纸；

（4）建设单位提供的工程技术资料；

（5）《安徽省干线航道网规划（2018—2030年）》；

（6）《安徽省交通运输“十四五”发展规划》；

（7）《合肥市“十四五”交通运输发展规划》；

（8）《合肥港总体规划（2035年）》；

（9）《合肥市城市总体规划（2011—2020年）》；

（10）《肥东县城总体规划 2015-2030 年（2018 年修改）》；

（11）《肥东县撮镇镇总体规划（2009年-2030年）》；

（12）《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）》。

  - 2.2评价因子与评价标准

    - 2.2.1评价因子筛选

根据对拟建项目工程分析和环境影响识别，确定拟建项目主要的评价因子见表2.2-1。

表2.2-1  拟建项目主要评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、PM10、TSP、硫酸雾、非甲烷总烃 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 控制因子：VOCs |
| 地表水 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类 | PH、石油类 | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、锌、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数。 | COD | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)表1中45项必测项目+石油烃、PH | 石油烃 | / |
| 店埠河及南淝河底泥 |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物的产生量、处置量及去向 |  | / |
| 生态环境 | 植被类型及生境类型、野生动物资源、鱼类、水生生境 | 陆生生境及水生生境质量；鸟类等陆生生物和鱼类等水生生物的种类组成、种群结构、资源时空分布 | / |

    - 2.2.3环境功能区划

拟建项目所在区域环境功能区划详见表2.2-2。

表2.2-2  区域环境功能区划

| 环境要素 |  | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 店埠河 | IV类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
|  | 南淝河 |  |  |
|  | 巢湖 | III类 |  |
| 地下水环境 |  | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 空气环境 |  | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 声环境 |  | 码头、工业区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a标准 |
| 土壤、底泥 |  | 二级 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值相关要求 |

    - 2.2.4环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在地SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫酸雾参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》详解中2.0mg/m3。具体见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》GB3095—2012二级 |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | 8mg/m3 |  |
| O3 | 200 | 160 （日最大8小时平均） | / |  |
| TSP | / | 300 | 200 |  |
| 硫酸雾 | 300 | 100 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准 |
| 非甲烷总烃 | 2000 | / | / | 大气综标详解 |

（2）地表水环境质量标准

根据《安徽省水地表（环境）功能区划》，店埠河、南淝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；巢湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。详见表2.2-4。

表2.2-4  地表水环境质量标准值表  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染物名称 | Ⅲ类 | IV类 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| COD | ≤20 | ≤30 |  |
| BOD5 | ≤4 | ≤6 |  |
| 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 总氮（TN） | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 总磷（TP） | ≤0.2（湖泊0.05） | ≤0.3 |  |
| 石油类 | ≤0.05 | ≤0.5 |  |

（3）地下水质量标准

项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；具体见表2.2-5。

表2.2-5   地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | III类标准 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 18 | 铝（mg/L） | ≤1.0 |
| 2 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15 | 19 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.002 |
| 3 | 嗅和味 | 无 | 20 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.3 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ≤3 | 21 | 耗氧量（mg/L） | ≤3.0 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 22 | 氨氮（mg/L） | ≤0.50 |
| 6 | 钠（mg/L） | ≤200 | 23 | 硫化物（mg/L） | ≤0.02 |
| 7 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 24 | 亚硝酸盐（mg/L） | ≤1.00 |
| 8 | 硝酸盐（mg/L） | ≤20 | 25 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |
| 9 | 总硬度（mg/L） | ≤450 | 26 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 10 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 27 | 碘化物（mg/L） | ≤0.08 |
| 11 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 28 | 汞（mg/L） | ≤0.001 |
| 12 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | 29 | 砷（mg/L） | ≤0.01 |
| 13 | 锰（mg/L） | ≤0.10 | 30 | 硒（mg/L） | ≤0.01 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | ≤3 | 31 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 15 | 群落总数（CFU/ml） | ≤100 | 32 | 铅（mg/L） | ≤0.01 |
| 16 | 铜（mg/L） | ≤1.0 | 33 | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 |
| 17 | 锌（mg/L） | ≤1.0 |  |  |  |

（4）声环境质量标准

本项目码头临店埠河航道侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目其他区域执行3类标准。具体详见表2.2-6。

表2.2-6  环境噪声标准限值

| 标准类别 |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 4a类标准 | 70 | 55 |
|  | 3类标准 | 65 | 55 |
| 标准来源 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |  |  |

（5）土壤环境质量标准

项目码头区撮镇灌溉渠、店埠河底泥及下游南淝河底泥执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求；具体见表2.2-7。

表2.2-7    建设用地土壤污染风险管控标准   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 33 | 间+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 13 | 1,1氯乙烯 | 66 | 200 | 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 14 | 顺-1,2二氯乙烯 | 596 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 15 | 反1,2二氯乙烯 | 54 | 163 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 39 | 苯并[b]芘 | 1.5 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯甲烷 | 5 | 47 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 | 46 | 石油烃（C10~C60） | 826 | 4500 |

项目区周边现状耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018）中第二类用地筛选值要求；具体见表2.2-8。

表2.2-8   农用地土壤污染风险筛选值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

    - 2.2.5污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中5.4.4 挥发性有机液体传输、接驳与分装过程挥发性有机液体装卸栈桥对铁路罐车、汽车罐车进行装载，挥发性有机液体装卸码头对船（驳）进行装载的设施，以及把挥发性有机液体分装到较小容器的分装设施，应密闭并设置有机废气收集、回收或处理装置，其大气污染物排放应符合标准规定的要求；

本项目码头柴油、汽油及航空煤油的油船运输及港区内汽车装车废气配套油气回收系统并执行《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）中的4.1油罐车排放控制和4.2油船排放控制要求。

本项目装船及装车废气配套油气回收系统并执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5非甲烷总烃特别排放限值要求和《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）的相关排放限值要求。

本项目硫酸的卸船、储罐及装车废气经收集后配套酸性气体碱液中和处理装置处理后执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中硫酸雾限值要求。

项目港区边界非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2020）中任意1小时 NMHC平均浓度值不应超过4mg/m3要求。

项目港区内VOCs无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

表2.2-8   大气污染物排放标准

| 因子 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（乙醇） | / | 处理装置处理效率≥97% | 4.0 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值 |
| 硫酸雾 | 45 | 1.5 | 1.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值 |
| 非甲烷总烃 | ≤25g/m3 | 油气处理装置处理效率≥95% | 4.0 | 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020） |
| VOCs | / | / | 6.0 （1h平均） | 厂区内无组织VOCs排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1标准 |
|  | / | / | 20 （一次值） |  |

船舶废气执行国际海协MARPOL73/78防污公约中的相关规定，见表2.2-9。

表2.2-9  国际海协MARPOL73/78防污公约船用柴油机污染物排放控制水平

| 柴油机（功率>130kW）n（rpm）次/分 | NOX控制水平g/kWh |
| --- | --- |
| n<130r/min | 17 |
| 130r/min≦n<2000r/min | 45×n-0.2 |
| n≧2000r/min | 9.8 |
| 船上使用的任何燃油中的含硫量（质量组分）不得超过4.5％ |  |

（2）废水污染物排放标准

根据《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018)、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《国务院关于印发<水污染行动计划>的通知》、《安徽省水污染防治工作方案的通知》等要求。本项目码头泊位配套建设船舶生活污水、油污水接收设施；船舶生活污水经码头平台接收装置接收后经管道泵送至后方陆域化粪池预处理后接管排入合肥循环经济园污水处理厂处理；船舶油污水经码头平台接收装置接收后排入密闭式含油污水收集池，再经含油污水处理装置处理达标后接管排合肥循环经济园污水处理厂处理。

码头平台、装车区及罐区冲洗水、初期雨水、油罐切罐废水经收集预处理后通过泵送经管道进入合肥循环经济园污水处理厂处理。合肥循环经济园污水处理厂尾水出水水质执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，合肥循环经济园污水处理厂出水主要指标排放标准详见表2.2-10。

表2.2-10  废水污染物排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | 污水厂接管标准 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | COD | 500 | 50 |
| 3 | BOD5 | 200 | 10 |
| 4 | 总磷 | 400 | 0.5 |
| 5 | NH3-N | 30 | 5.0 |
| 6 | TN | / | 15 |
| 7 | 石油类 | 20 | 1.0 |

（3）噪声排放标准

运营期项目码头临店埠河航道侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值；项目其他区域噪声排放执行3类排放限值，详见表2.2-11。

表2.2-11 本项目运营期噪声排放执行标准

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |
| 4类标准 | 70 | 55 |
| 标准来源 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表2.2-12。

表2.2-12  本项目施工期噪声排放执行标准

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| / | 70 | 55 |
| 标准来源 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

（4）固体废物排放标准

内河禁止倾倒船舶垃圾，按《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中要求，本项目码头设置船舶垃圾收集及接收设施，接受后统一交当地环卫部门处理。

拟建项目一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）进行暂存、处置；危险固废的暂存及污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（环保部公告2013年第36号）进行暂存、处置。

  - 2.3评价工作等级和评价范围

    - 2.3.1评价工作等级

（1）地表水环境影响评价等级

本项目码头转折处下游侧（1#~5#泊位）采用顺岸连片式布置型式，泊位长度460m；上游侧（6#~7#泊位）采用挖入式港池布置型式，泊位长度180m。泊位总长度640m，泊位宽度25m。前方港区占地约30亩，泊位工程垂直投影面积面积约20000m2；综合港池疏浚，工程扰动水底面积为泊位工程垂直投影面积向河道外沿60m，面积约100000m2；根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）表2，本项目A1=0.02km2≤0.05km2，A2=0.1km2≤0.2km2，确定地表水水文要素影响评价工作等级为三级。

表2.3-1   地表水环境影响评价等级判定（水文要素影响型）

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α/% | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩面积范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域比例R% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2； |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 2＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的 5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于 2 km 时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

本项目接收的船舶生活污水、油污水；港区工作人员生活污水；码头平台、罐区及装车区冲洗水、初期雨水、油罐切水经收集处理达到合肥循环经济园污水处理厂接管标准要求后，由区域污水管网接入合肥循环经济园污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入店埠河，经南淝河最终汇入巢湖。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，属于间接排放，确定地表水环境影响评价工作等级为三级B。具体见表2.3-2。

表2.3-2  地表水评价工作等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量属W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

（2）大气环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，μg/m3；

－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用章节5.2.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算模型参数取值见表2.3-3，评价工作等级判断计算结果见表2.3-4。

表2.3-3  估算模型参数取值一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.5 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（√） 否（） |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是（） 否（√） |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.3-4  估算模式参数取值一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大落地浓度位置(m) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | D10%(m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装船油气回收装置排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 192.25 | 104 | 2000 | 9.61 | / | 二级 |
| 装车油气回收装置排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 217.7 | 107 | 2000 | 10.89 |  | 一级 |
| 硫酸碱液中和罐装置排气筒（DA003） | 硫酸雾 | 11.875 | 300 | 300 | 3.96 | / | 二级 |
| 汽油、航煤及乙醇内浮顶罐区 （面源） | 非甲烷总烃 | 590.8 | 157 | 2000 | 29.54 | / | 一级 |
| 柴油固定顶罐区 （面源） | 非甲烷总烃 | 704.1 | 176 | 2000 | 35.2 | / | 一级 |

表2.3-5  评价工作等级划分依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中的相关规定，结合工程分析结果，计算本评价的大气环境评价工作等级计算结果见表2.3-3。

本项目装车油气回收装置排气筒（DA002）、内浮顶罐区面源及固定顶罐区面源无组织废气中非甲烷总烃最大占标率Pmax计算结果均大于10%。本项目环境空气影响评价等级为一级。

（3）声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中相关规定，项目所处的声环境功能区为GB3096-2008规定的3类及4a类地区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。具体见表2.3-6。

表2.3-6   声环境评价工作等级判定表

| 功能区 | 建设前后噪声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类及4a类 | ≤3dB(A) | 不大 | 三级 |

（4）地下水环境

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”， 本项目为“S 水运：129、油气、液体化工码头”，属于II类项目。

地下水环境敏感程度分级一览表及评价工作等级判定依据见表2.3-7、表2.3-8所示。

表2.3-7  地下水环境敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2.3-8  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

经过现场调查，项目周边地下水评价范围内区域居民饮用水均由城市自来水厂供水；区域村庄民井（分散式饮用水源）均已不具备饮用功能；此外，项目所在区域无集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等敏感区；因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）判定，本项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。

综上所述，本次地下水评价等级为三级。

（5）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》，对环境风险评价工作等级进行判定。根据本项目工艺范围及评价范围，本项目危险物质Q值计算情况考虑：陆域储罐的最大储存量；靠泊船舶的货种最大装载量（本项目设计船型为1000t级）。

①危险物质数量与临界量比值Q值判定

码头泊位Q值计算的物质选取见表2.3-9，罐区Q值计算的物质选取见表2.3-10。

表2.3-9     码头泊位Q值计算结果一览表

| 泊位 | 装卸物质 | 靠泊船最大载货量t | 临界量t | Q值 | Q 值计算风险物质选取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#泊位 | 98%硫酸 | 1000 | 10 | 100 |  |
| 2#泊位 | 98%硫酸 | 1000 | 10 | 100 |  |
| 3#泊位 | 50%液碱 | 1000 | 50 | 20 | 健康危险急性毒性物质 （类别 2，类别 3） |
| 4#泊位 | 乙醇 | 1000 | 50 | 20 | 健康危险急性毒性物质 （类别 2，类别 3） |
| 5#泊位 | 汽/柴油/航空煤油 | 1000 | 2500 | 0.4 |  |
| 6#泊位 | 汽/柴油/航空煤油 | 1000 | 2500 | 0.4 |  |
| 7#泊位 | 汽/柴油/航空煤油 | 1000 | 2500 | 0.4 |  |
| 合计 |  |  |  | 241.2 |  |

表2.3-10    罐区Q值计算结果一览表

| 罐区 | 储存物质 | 储罐总容积 | 装填系数 | 最大储存量t | 临界量t | Q值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品罐区 | 汽油 | 3.9万m3 | 0.85 | 25194 | 2500 | 10.08 | 密度取0.76 |
|  | 柴油 | 6.5万m3 | 0.85 | 46410 | 2500 | 18.56 | 密度取0.84 |
|  | 航空煤油 | 1.5万m3 | 0.85 | 9945 | 2500 | 3.98 | 密度取0.78 |
| 酸碱罐区 | 32%、50%氢氧化钠 | 4.5万m3 | 0.85 | 22070 （折纯） | 50 | 441.4 | 密度取1.154 |
|  | 98%硫酸 | 2万m3 | 0.85 | 30654 | 10 | 3065.4 | 密度取1.84 |
|  | 氢氧化钾 | 0.5万m3 | 0.85 | 5440 | 50 | 108.8 | 密度取1.28 |
| 乙醇罐区 | 乙醇 | 0.2万m3 | 0.85 | 1343 | 50 | 26.86 | 密度取0.79 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3675.1 |  |

注；油品及液体化学品在从化学品船输送到储罐完毕后，会进行扫线，将管线内的残留物质扫向储罐或化学品船；故本次评价不考虑码头内管线的暂存量。

综合码头泊位及后方陆域罐区，则本项目Q值为3916.3。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C.1.1，项目 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I；当 Q≥1 时，将 Q 划分为：（1）1≤Q＜10；（2） 项目 10≤Q＜100；（3）100≤Q；故本项目Q值>100。

②行业及生产工艺（M）值判定

表2.3-11	 行业及生产工艺 M值

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、 烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口 /码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）， 油库（不含加气的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

表2.3-12   	建设项目 M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头 | 液碱、硫酸、氯化钙、氢氧化钾、乙醇、乙二醇及汽油、柴油、航空煤油 | - | 10 |
| 2 | 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 |  | 5 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C.1.2，将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4 表示，本项目为设计危险物品管道运输的港口码头及涉及危险物质贮存（罐区）两个部分，根据表2.3-12；本项目M值为15，以M2表示。

③P值判定

根据上述Q值及M值判定结果，本项目P值判定结果表2.3-13。

表2.3-13   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

经判定，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1。

④环境敏感程度（E）判定

本项目选址位于肥东县撮镇镇店埠河左岸，属于合肥循环经济示范园规划规划用地范围，根据环境风险保护目标调查结果，本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，大气环境敏感程度为E1。

本项目发生水上溢油事故时，进入地表水体的排放点为店埠河，其水环境功能为IV类；发生事故时，危险物质泄漏到店埠河的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内存在重要湿地（肥东临河省级湿地公园），判定地表水环境敏感程度为E1。

根据本项目场地地勘资料，项目所在地包气带岩土的渗透性能为D2，经过现场调查，项目周边地下水评价范围内区域居民饮用水均由城市自来水厂供水；区域村庄民井（分散式饮用水源）均已不具备饮用功能；此外，项目所在区域无集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等敏感区；地下水功能敏感性为不敏感G3。判定地下水环境敏感程度为E3。

具体见表2.3-14。

表2.3-14  环境敏感程度（E）分级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 |  | 地下水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判断依据 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人 | 排水点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮水周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 | F2较敏感性地区 | 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
|  | E1 | S1 | F2 | D3 | G3 |
|  | 大气环境敏感程度 | 地表水环境敏感程度 |  | 地下水环境敏感程度 |  |
|  | E1 | E1 |  | E3 |  |
| 环境敏感程度 | E1 |  |  |  |  |

根据本项目危险物质及工艺系统危险性等级，结合大气、地表水、地下水环境敏感程度判定结果，大气环境风险潜势为IV+级，地表水环境风险潜势为IV+级，地下水环境风险潜势为III级，因此，本项目环境风险潜势为IV+级。具体见表2.3-15。

表2.3-15  环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV＋ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.3-16确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.3-16 环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据判定结果，本项目大气环境风险评价等级为一级，地表水环境风险评价等级为一级，地下水环境风险评价等级为二级。因此，本项目环境风险评价等级为一级。

（6）生态环境

本项目码头所在地位于店埠河左岸，用地属于合肥循环经济示范园规划范围，店埠河在下游约3.2km处汇入南淝河，南淝河与店埠河交汇处下游约9.4km为巢湖入湖口。根据《环境影响评价技术导则	生态影响》(HJ19-2022)，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据 HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

据此，对本项目生态影响评价等级的判定如下：

①本项目码头转折处下游侧（1#~5#泊位）采用顺岸连片式布置型式，泊位长度460m；上游侧（6#~7#泊位）采用挖入式港池布置型式，泊位长度180m。泊位总长度640m。前方港区占地约30亩；本项目后方储罐区主要划分为柴油罐区，汽油罐区，乙醇罐区，酸罐区，碱罐区，生产辅助区，行政办公区，后方陆域占地面积约240亩，项目区总占地面积约270亩（180000m2），合0.18km2≤20km2；

②项目位于店埠河左岸，用地属于合肥循环经济示范园范围，根据调查：项目区永久占地不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园及生态保护红线；

③根据 HJ2.3判断，本项目属于水文要素影响型，判定地表水水文要素影响评价工作等级为三级；

根据 HJ 610、HJ 964 判断，本项目地下水水位或土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标。

根据《环境影响评价技术导则	生态影响》(HJ19-2022)判定，本项目永久占地及其评价范围内均不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线及天然林、公益林、湿地等生态敏感目标，生态影响评价等级为三级。

考虑到本项目码头店埠河下游3.2km汇入南淝河，南淝河下游9.4km处汇入巢湖，南淝河存在生态保护红线及肥东临河省级湿地公园，巢湖属于风景名胜区及重要湿地；进入本项目码头的危化品船舶需要通过巢湖、南淝河航行。本次评价对南淝河沿线的湿地及巢湖湿地委托开展了植被的样方调查、野生动物的样线调查及水生生态调查；对运营期船舶噪声及灯光影响开展了评价及提出了相应的保护措施；提出了运营期生态环境跟踪监测措施。

（7）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据影响途径、影响源及影响因子的识别，本项目属于生态影响和污染影响复合型，土壤评价等级的确定主要依据项目类别和建设项目土壤环境敏感程度等参数进行确定；详见表2.3-17~表2.3-20。

表2.3-17       项目类别划分

| 行业类别 | 项目类别 | 本项目类别 |
| --- | --- | --- |
|  | II类 |  |
| 交通运输仓储邮政业 | 涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓储 | 本项目属于II类 |

表2.3-18   生态影响类土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  | 本项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |  |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5 m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4 g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 | 本项目为不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5 m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8 m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5 m的平原区； 或2 g/kg＜土壤含盐量≤4 g/kg 的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |  |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |  |

表2.3-19   污染影响类土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目属性 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 本项目为不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

本项目属于交通运输仓储邮政业，根据导则判别属于II类项目；项目位于合肥市循环经济园规划范围、店埠河左岸，工程总占地面积约270亩（18hm2），占地规模为中型，周边存在耕地等土壤环境敏感目标，本项目污染影响类土壤敏感程度为敏感。依据污染影响型项目判定，确定项目土壤评价工作等级为二级，详见表2.3-20。

本项目属于交通运输仓储邮政业，根据导则判别属于II类项目；项目位于合肥市循环经济园规划范围、店埠河左岸；项目用地土壤理化性质不属于盐化、酸化和碱化土壤；本项目生态影响类土壤敏感程度为不敏感；依据生态影响型项目判定，确定项目土壤评价工作等级为三级。详见表2.3-21。

表2.3-20  生态影响型土壤环境敏感程度分级表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |

表2.3-21   污染影响型土壤环境敏感程度分级表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

    - 2.3.2评价范围

根据各环境要素《环境影响评价技术导则》的规定，本项目的特点及周围自然环境状况确定本次评价环境现状监测及影响预测评价范围，详见下表。

表2.3-16   环境现状监测及影响预测评价范围

| 评价内容 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状监测 | 以工程选址为中心，边长5km的矩形区域 |
|  | 影响预测 |  |
| 地表水环境 | 现状监测 | 区域地表水体为店埠河、南淝河、巢湖 |
|  | 影响预测 | 满足依托合肥循环经济园污水处理厂环境可行性分析，店埠河 |
| 地下水环境 | 影响预测 | 项目所在地下游12.6km2范围 |
| 声环境 | 现状监测 | 项目场界噪声 |
|  | 影响预测 | 码头边界外1m |
| 土壤环境 | — | 码头区域及周边用地；店埠河及南淝河底泥 |
| 生态环境 | — | 工程永久占地范围，扩展至区域生态敏感区 |
| 环境风险 | — | 大气环境风险评价范围：距离项目边界5km； 地表水环境风险评价范围：店埠河、南淝河及巢湖 |

  - 2.4产业政策及规划选址合理性分析

    - 2.4.1产业政策符合性分析

本项目拟建1000t级液体化工泊位7个；对照国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “第一类 鼓励类 二十五 水运	1、深水泊位（内河千吨级及以上）建设”，为鼓励类项目。因此拟建项目的建设符合国家产业政策。

2022年1月18日，合肥市发展和改革委员会以合发改备[2022]1号文对合肥东航码头工程项目予以备案（项目代码：2020-340122-55-02-027570）。2022年2月25日，安徽省发展和改革委员会以皖发改基础[2022]115号文对合肥东航码头工程项目（5#-7#液体油品专用泊位）进行了核准。

    - 2.4.2规划相符性

    - 2.4.2.1与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相符性

2021年11月2日，中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，其中：

（十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。“十四五”时期，铁路货运量占比提高0.5个百分点，水路货运量年均增速超过2%。

（十九）着力打好重点海域综合治理攻坚战。巩固深化渤海综合治理成果，实施长江口－杭州湾、珠江口邻近海域污染防治行动，“一湾一策”实施重点海湾综合治理。深入推进入海河流断面水质改善、沿岸直排海污染源整治、海水养殖环境治理，加强船舶港口、海洋垃圾等污染防治。推进重点海域生态系统保护修复，加强海洋伏季休渔监管执法。推进海洋环境风险排查整治和应急能力建设。到2025年，重点海域水质优良比例比2020年提升2个百分点左右，省控及以上河流入海断面基本消除劣Ⅴ类，滨海湿地和岸线得到有效保护。

本项目为水运工程项目，属于大宗货物和中长途货物运输的“公转水”，有利于合肥市进一步优化调整运输结构，提升综合运输效率，降低社会物流成本，促进节能减排降碳；本项目采取油气回收等措施对码头和罐区的大气污染物进行治理；船舶生活污水经码头接收装置收集后，随港区生活污水经化粪池处理后一道接入合肥循环经济示范园污水处理厂；船舶含油污水经码头接收装置收集后同港区含油污水经处理装置处理达标后接管进入合肥循环经济示范园污水处理厂。符合意见的要求。

    - 2.4.2.2与国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)》的相符性分析

2021年12月25日国务院办公厅以国办发〔2021〕54号印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)》；大力发展多式联运，推动各种交通运输方式深度融合，进一步优化调整运输结构，提升综合运输效率，降低社会物流成本，促进节能减排降碳。

交通运输领域是我国温室气体和大气污染物排放的主要领域之一，尤其是货运车辆排放占比最大。2020年货车碳排放量占综合交通碳排放量60%以上，NOx排放量占汽车排放量的84.3%。我国交通运输还处于较快发展阶段，未来交通运输需求仍将在较长时间内呈现增长态势。铁路运输单位货物周转量能耗强度是公路的1/7，污染物排放强度是公路的1/13，水运运输单位能耗强度比铁路更低。

本项目为水运工程项目，属于优化交通运输结构，推动大宗物资运输实现 “公转水”项目，有利于助力碳达峰碳中和，符合工作方案的要求。

      - 2.4.2.3与《合肥市城市总体规划（2011—2020年）》相符性分析

合肥是安徽省省会，长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。

《合肥市城市总体规划（2011—2020年）》提出：以合肥建设全国有影响力的区域性特大城市为契机，深化区域合作，加快推进合肥经济圈一体化进程，合理配置资源，优化城镇布局，促进协调发展。

1、加快产业集群发展，形成一体化发展新格局。

加强合肥与六安、淮南的联系，促进合淮、合六工业走廊的形成。积极承接产业转移，做强优势产业，培育壮大战略性新兴产业，参与产业国际分工，加快产业集聚，延伸产业链，促进产业集群，形成合肥经济圈一体化发展新格局。

2、加强生态环境保护，构建生态安全格局。

加强地表水环境的保护与治理，改善淮河、巢湖水质。加强大别山区生态保护，构建区域生态安全屏障。加强区域内重要生态功能区和生态敏感区的保护与修复，形成稳定的生态安全格局。

3、加强区域交通建设，构筑综合交通枢纽。

以合福等高速铁路、合安等城际铁路、合宁等高速公路为骨架，以新桥机场及重要港口、站场为节点，以普铁、干线公路、高等级航道为网络，构筑一体化综合交通运输体系。
    以快速客运铁路和城际铁路建设为重点，加快区域对外通道、区域内快速通道、重要枢纽客运设施及城市轨道交通建设，构建区域一体化的快速客运铁路网。

以高速公路与高等级公路为重点，加密、改造、升级干线公路，加快形成城乡快速道路网络。依托合肥港、新桥航空港等建设区域性物流中心，大力发展港口物流。
    合肥市市域综合交通规划见图2.4-1。

符合性分析：本项目选址及岸线利用符合《合肥港总体规划（2035年）》，符合规划提出的依托合肥港、新桥航空港等建设区域性物流中心，大力发展港口物流的要求。

图2.4-1 合肥市市域综合交通规划图

      - 2.4.3.4与《合肥港总体规划（2035年）》及批复的相符性分析

2020年2月16日，交通运输部、安徽省人民政府关于合肥港总体规划（2035年）的批复交规划函〔2020〕154号：

一、合肥港是全国内河主要港口和区域综合运输体系的重要组成部分，是皖江城市带承接产业转移和长江经济带发展的重要支撑，是合肥市城市建设和沿河产业布局的重要依托，是以集装箱、散货、件杂货运输为主，兼有旅游客运的综合性港口。

二、同意《规划》提出的港口岸线利用规划，规划港口岸线35.97千米，已开发利用8.57千米。其中，南淝河规划港口岸线4.64千米，已开发利用2.2千米；店埠河规划港口岸线3.61千米；引江济淮江淮沟通段（含庄墓河）规划港口岸线7.545千米，已开发利用0.165千米；丰乐河、杭埠河规划港口岸线3.45千米；引江济淮菜子湖线规划港口岸线1.82千米；兆西河（含黄屯河）规划港口岸线5.67千米，已开发利用0.6千米；裕溪河（含支流）规划港口岸线5.43千米，已开发利用2.3千米；滁河规划港口岸线290米，已开发利用290米；柘皋河规划港口岸线500米；巢湖规划港口岸线3.015千米，已开发利用3.015千米。

三、同意将合肥港划分为南淝河、江淮运河、丰乐河、白石天河、兆西河、裕溪河、环湖7个港区。南淝河港区是以集装箱、散货、件杂货、石油化工品为主的综合性港区，主要为合肥市东部片区发展服务；江淮运河港区是以集装箱、散货、件杂货、商品汽车滚装为主的综合性港区，主要为合肥市及皖西北等地区发展服务；兆西河港区以散货、件杂货、石油化工品为主，主要为庐江高新区龙桥板块以及重点乡镇发展服务；裕溪河港区以散货、件杂货、集装箱运输为主，主要为巢湖市产业园区发展服务；丰乐河港区、白石天河港区以散货、件杂货运输为主，主要为沿河产业园区和重点乡镇发展服务；环湖港区以散货和旅游客运服务为主，主要为环巢湖旅游开发和矿产资源开发服务。

四、同意《规划》提出的规划布置方案。

（一）港区。

1.南淝河港区。迎河作业区位于南淝河右岸，南环线铁路桥至三汊河口之间，港口岸线长1450米，陆域纵深400～730米，规划陆域面积75万平方米。三汊河作业区位于南淝河两岸和店埠河右岸，港口岸线长4140米，陆域纵深140～500米，规划陆域面积102万平方米。循环经济示范园作业区位于店埠河左岸，临河口至店埠河口之间，港口岸线长2110米，陆域纵深150～560米，规划陆域面积123万平方米。

2.江淮运河港区。庄墓作业区位于庄墓河左岸，G206桥下游3500米至3800米之间，港口岸线长300米，陆域纵深300米，规划陆域面积9万平方米。新桥作业区位于江淮沟通段航道左岸，规划金郢大桥下游320米至规划高升大桥上游320米之间，港口岸线长900米，陆域纵深400米，规划陆域面积36万平方米。小庙作业区位于江淮沟通段航道右岸，规划新庄桥下游320米至规划蜀山大道桥上游1580米之间，港口岸线长900米，陆域纵深550米，规划陆域面积50万平方米。中派作业区位于派河两岸，青龙桥至合安高速公路桥之间，港口岸线长3945米，陆域纵深150～800米，规划陆域面积170万平方米。下派作业区位于派河右岸，合安高速公路桥下游1050米至下游涵闸之间，港口岸线长1500米，陆域纵深620～1200米，规划陆域面积130万平方米。

3.丰乐河港区。丰乐作业区位于丰乐河左岸，合铜高速公路桥下游2500米至董家湾，港口岸线长900米，陆域纵深300米，规划陆域面积27万平方米。同大作业区位于杭埠河右岸，位于S103大桥上游3100米至新建杭埠河大桥上游500米之间，港口岸线长2550米，陆域纵深300米，规划陆域面积57万平方米。

4.白石天河港区。罗埠作业区位于菜子湖线两岸，罗埠大桥下游1000米至规划老虎桥上游880米之间，港口岸线长1020米，陆域纵深300米，规划陆域面积24万平方米。城西产业新区作业区位于菜子湖线左岸，合铜黄高速公路桥下游370米至1170米之间，港口岸线800米，陆域纵深300米，规划陆域面积24万平方米。

5.兆西河港区。龙桥作业区位于兆西河右岸，缺口码头上游540米至黄屯河口之间，港口岸线总长5170米，陆域纵深300米，规划陆域面积130万平方米。

6.裕溪河港区。巢城作业区位于裕溪河左岸汊河口至清溪河口之间，港口岸线长2790米，陆域纵深200～400米，规划陆域面积72万平方米。岱山作业区位于裕溪河右岸和支流河道内，港口岸线总长2640米，陆域纵深100～420米，规划陆域面积40万平方米。

7.环湖港区。规划保留桥湾、散兵、谢王、南湾、高林等现状码头，整合为散兵作业区，不再扩大规模。

（二）锚地。

规划南淝河港区迎河作业区锚地，南淝河港区循环经济示范园作业区锚地，丰乐河港区同大作业区锚地，裕溪河港区巢城作业区锚地等4处港口锚地。

五、原则同意《规划》对到港船型的分析和预测，具体船型在港口建设项目前期工作中进一步论证确定。

六、原则同意《规划》提出的公路、铁路等集疏运通道的规划方案，各集疏运通道的具体建设标准在建设项目可行性研究阶段论证确定。应充分考虑各种运输方式相互衔接，发展综合运输体系。

七、《规划》提出的环境保护措施可行，在规划实施过程中，应严格遵守国家法律法规，并按照合肥港总体规划环境影响报告书审查意见要求，做好相关工作，并切实加强港口环境影响跟踪评价分析工作。在实施建设项目时，应按国家有关规定开展建设项目环境影响评价工作。

八、《规划》是指导合肥港发展与建设、有效保护和合理利用港口岸线资源的依据。自本批复之日起，建设港口设施必须符合《规划》。

九、合肥市人民政府港口行政管理部门依据《中华人民共和国港口法》负责执行《规划》，并实施监督管理。

图2.4-2.1   合肥港总体规划图

图2.4-2.2   合肥港-南淝河、店埠河岸线规划图

图2.4-2.3   合肥港总体规划南淝河港区循环经济示范园作业区规划布置图

根据《合肥港总体规划（2035年）》，规划南淝河港区是以集装箱、散货、件杂货、石油化工品运输为主的综合性港区，主要为合肥市东部片区发展服务。港区分布在南淝河和店埠河沿线，下辖迎河、三汊河和循环经济示范园3个作业区。其中，本项目所在的循环经济示范园作业区，位于店埠河左岸，临河口至店埠河口之间，港口岸线长2110米，规划以散货、件杂货、石油化工品运输为主。

规划自上而下形成石油化工码头区、通用泊位区、支持保障区。石油化工码头区位于临河口与繁华大道桥之间，布置7个500-1000吨级石油化工泊位，利用岸线640米，形成通过能力300万吨。通用泊位区位于繁华大道下游，布置11个500-1000吨级通用泊位，利用岸线1020米，形成通过能力600万吨。在店埠河老河道内布置支持保障系统泊位，利用岸线450米。作业区总体陆域纵深150~560米，规划用地123万平方米。

符合性分析：本工程使用循环经济示范园作业区石油化工码头区港口岸线640m，属于规划的南淝河港区；拟建设7个1000吨级液体油品化工泊位，年设计通过能力为338.9万吨，2030年水平年预测吞吐量为300万吨；根据《合肥港总体规划（2035年）》及规划环评中南淝河港区区分货类吞吐量预测（详见表2.4-1），南淝河港区石油及制品和化工原料及制品合计2030年预测吞吐量为420万吨；

表2.4-1   《合肥港总体规划（2035年）》及规划环评中南淝河港区区分货类吞吐量预测表

单位：万吨、万TEU

本项目建设地点与规模、泊位等级、使用岸线长度及预测吞吐量均符合《合肥港总体规划（2035年）》。

      - 2.4.3.5与《合肥港总体规划（2016-2040年）环境影响报告书》及批复的相符性分析

根据中华人民共和国生态环境部于2019年7月21日“关于《合肥港总体规划（2016-2040 年）环境影响报告书》的审查意见”（环审[2019]93号），具体内容如下：

（1）处理好保护和发展的关系：合理安排港口开发建设时序，制定各作业区和水域运输货种生态环境准入清单。

符合性分析：本项目位于南淝河港区中循环经济示范园作业区，南淝河港区是以集装箱、散货、件杂货、石油化工品为主的综合性港区，本项目以石油化工品运输为主，在其环境准入清单内。

（2）严守生态保护红线：建议对仓拐、梅园、庄墓、下派、同大、丰乐、郭河、罗埠、乐桥、盛桥、龙桥工业园、岱山、巢城和散兵等作业区涉及生态保护红线的规划内容予以取消，依法依规做好避让，确保符合生态保护红线管控要求，实现生态保护红线功能不降低、面积不减少、性质不改变。

符合性分析：本项目不在生态保护红线内，不违背生态保护红线要求。

（3）加强对巢湖生态系统的保护：进一步优化涉及巢湖风景名胜区、重要湿地的同大、仓拐、盛桥和散兵作业区选址和功能定位。加强与《巢湖风景名胜区总体规划》的衔接，压缩旅游码头数量，取消位于饮用水水源保护区内的规划旅游码头，保护巢湖生态系统结构和功能。强化环巢湖区域污染防治工作，港区污水应排入污水管网集中处理，或经自建处理设施处理达标后回用。

符合性分析：本项目位于循环经济示范园作业区，不涉及上述需优化和取消作业区，港区各类污废水均进行收集及处理达标后，外排废水接管区域污水管网，依托合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理。

（4）加快解决港区现有环境问题：巢城、散兵、岱山等作业区位于生态保护红线内的现有码头，应依法依规制定退出计划，限期整改，逐步退出。尽快落实合肥市主城区范围内的港口、码头拆除要求，优化合肥港现状油品、液体化学品码头的布局，缩减规模，降低对环巢湖区域生态环境的影响。加强规划控制，规划作业区外的生产性码头、泊位应依法依规予以取缔。

符合性分析：本项目位于合肥港循环经济示范园作业区，不属于巢城、散兵、岱山等作业区位于生态保护红线内的现有码头；本项目为合肥大兴集危险品码头的迁建项目，符合尽快落实合肥市主城区范围内的港口、码头拆除要求，优化合肥港现状油品、液体化学品码头的布局的要求；合肥市自然资源和规划局已出具了本项目用地预审审查意见（合自然资规函[2020]829号），合肥市港航管理局出具了本项目岸线选址意见表。

根据《合肥港总体规划（2035年）》及规划环评中南淝河港区区分货类吞吐量预测（详见表2.4-1），南淝河港区石油及制品和化工原料及制品合计2030年预测吞吐量为420万吨；本工程年设计通过能力为338.9万吨，2030年水平年预测吞吐量为300万吨；本工程码头设计通过能力及预测吞吐量未突破规划预测吞吐量。

（5）强化各类环境保护对策措施

建立健全渔业资源损害补偿机制，开展增殖放流、生境重建等生态修复工作。

加强船舶污染物接收转运和处置，全面推广船舶靠港使用岸电，大型散货作业区应采取密闭存储、运输措施，采取油气回收等措施，控制油品码头和罐区的无组织排放以及集疏运系统的大气污染物排放。

符合性分析：本项目为液体化学品和油品码头，采取油气回收等措施控制油品码头和罐区的无组织排放。船舶生活污水用污水泵抽取至船舶生活污水接收装置，随港区生活污水经化粪池处理后一道接入合肥循环经济示范园污水处理厂；船舶舱底油污水用污水泵抽取至船舶油污水接收装置收集后，接入港区陆域含油污水处理装置处理后排入合肥循环经济示范园污水处理厂。

（6）加强环境风险防范：科学、合理规划布置化学品、油品码头，确保饮用水和生态安全。配备港区船舶航行监控系统，建立水运污染事故应急设备和物资储备库，加大船舶航行安全保障和风险防范力度。健全与区域联动的应急响应机制，强化环境风险防范体系建设，落实与各港区环境风险相匹配的应急能力建设。

符合性分析：本项目属于化学品和油品码头，位于合肥港循环经济示范园作业区，项目同步建设船舶航行监控系统，按照《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T 451-2017）要求配备水运污染事故应急设备和物资储备库。同时制定突发环境风险事件应急预案，与合肥港及合肥循环示范园应急响应联动。

综上，本项目符合《合肥港总体规划（2016-2040 年）环境影响报告书》及其审查意见。

      - 2.4.3.6与《安徽省交通运输十四五发展规划》的相符性分析

安徽省交通运输厅于2021年12月发布了《安徽省交通运输十四五发展规划》，涉及水运方面的规划如下（节选）。

（二）构建完善顺畅的干线网。

1.建设“航道上的安徽”

优先建设大运量骨干通道，以“一纵两横”为核心，推动航道由轴线向网络化联通转型，港口由单点向集群化协同转型，实现江淮沟通、通江达海。

加快建成“一纵”。全面建成引江济淮一期工程，加快推进引江济淮二期航运工程建设，畅通江淮运河通道体系，重塑全省水运发展格局。实施合裕线、沙颍河扩容工程，疏通局部堵航节点，推进江淮运河通道向南北拓展。开展兆西河高等级航道前期研究。

优化提升“两横”。与交通运输部长江航务管理局共建皖江深水航道，力争实现10.5米维护水深常年到芜湖、8米维护水深常年到合肥、合裕线入江口段裕溪水道航道维护水深至4米以上。续建并完成淮河干流航道整治工程，实现临淮岗下游航段提升至二级，上游航段提升至三级。

着力畅通“五干”。加快推进沱浍河和涡河航道整治工程，建成临涣、蒙城船闸，开工建设蕲县、大寺复线船闸，提升皖北地区航道通过能力，贯通豫东地区通江达海通道。新建滁河-清流河航道，续建完成汊河集船闸。推进茨淮新河航道整治工程，积极推动新安江旅游航道发展和碍航、断航闸坝复航。

推进港航协同。提升港口专业化、规模化、集约化水平，优化港口功能布局，加速港口资源有效整合，推进港航在规划、建设、运营等方面一体化发展，提升干线航道对腹地经济辐射带动能力。

专栏3 “航道上的安徽”建设工程

建成“一纵”。续建引江济淮一期航运工程（安徽段）、合裕线裕溪一线船闸扩容工程、沙颍河耿楼复线船闸工程。新建引江济淮二期航运工程（通道扩容工程、航道延伸工程）、合裕线巢湖船闸扩容工程、沙颍河阜阳复线船闸工程，推进兆西河高等级航道项目前期研究。 提升“两横”。续建淮河干流航道（三河尖至蚌埠闸段）整治工程、淮河干流航道（蚌埠闸至红山头段）整治工程、淮河临淮岗复线船闸工程。新建淮河蚌埠三线船闸工程，改建淮河津浦铁路桥工程。 畅通“五干”。续建沱浍河航道（宿州段）整治工程、沱浍河临涣船闸工程、涡河航道（大寺闸至入淮口段）整治工程、滁河汊河集船闸改建工程。新建沱浍河航道（李口集至临涣段）整治工程、沱浍河航道（蚌埠段）整治工程、沱浍河蕲县复线船闸工程、涡河航道（省界至大寺闸段）整治工程、涡河大寺复线船闸工程、滁河-清流河航道整治工程、新安江旅游航道整治等项目。 港航协同。续建派河国际综合物流园港区一期、巢城港区二期、朱家桥外贸综合物流园区一期码头、长江LNG内河加注站项目码头、童埠港区童埠码头改扩建、宣州港二期、新河庄港区白山作业区汪联河北山码头、明光港区明光新港（润辉物流港务码头）、皖江物流综合码头、临泉港区综合码头共计10个港口建设项目；新开工东航码头、中派临港绿色建材物流园一期、派河国际物流园港区二期三期、国家物流枢纽裕溪口配套区大宗散货集散中心、马鞍山港中心港区9#码头升级改造、1-4#码头改扩建、郑蒲港区皖江散货砂石集散联运中心码头等港口建设项目。

符合性分析：本项目属于《安徽省交通运输十四五发展规划》中新开工的合肥东航码头工程，符合规划要求。

      - 2.4.3.7与《合肥市交通运输十四五发展规划》的相符性分析

合肥市人民政府于2022年1月14日发布了《合肥市“十四五”交通运输发展规划》（合政办秘[2022]2号），涉及水运方面的规划如下（节选）。

到“十四五”末基本完成辖区航道网建设和支持保障系统等航运中心硬件建设，建成区域航运枢纽，为2035年初步建成“一中心二网络三体系”的江淮区域性航运中心总格局奠定基础。

符合性分析：本项目属于《合肥市“十四五”交通运输发展规划》中“十四五”新建港口基础设施项目，符合规划要求。

      - 2.4.3.8与《安徽省干线航道网规划（2018—2030年）》相符性分析

安徽省人民政府办公厅于2018年11月2日发布《关于印发安徽省干线航道网规划（2018—2030年）的通知》（皖政办秘〔2018〕261号），关于航道网规划节选如下：

（二）规划方案。

以横贯全省的长江干线、淮河干流，纵穿南北的沙颍河-江淮运河-合裕线-芜申运河为核心，以其他三、四级航道为延伸，形成通达省内主要城市群，沟通沿江沿河的主要产业园区和工矿基地，连接长江沿线及沿海地区的“一纵两横五干二十线”全省干线航道，共规划航道里程约3200公里，其中三级及以上航道里程约占60%、四级航道约占40%。同时，为加强与长江干线、长三角高等级航道网对接，实施阶段应尽可能做到“两个兼顾”，即天然和渠化河流应适当增加设计水深，兼顾航行于限制性航道的运输船舶吃水要求；规划四级航道上的船闸等永久性建筑物应适当提高标准、满足1000吨级货船通行要求。

表2.4-2  安徽省干线航道布局方案

|  | 航道名称 | 起讫点 | 规划里程 | 规划等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “一纵” |  |  |  |  |
| 沙颍河-江淮运河-合裕线-芜申运河 | 1.沙颍河 | 常胜沟-沫河口 | 206 | 暂按三级标准控制，以国家规划为准 |
|  | 2.江淮运河 | 入淮河口-派河口 | 157.4 | 二级 |
|  |  | 巢湖段：派河口-忠庙 | 20.2 | 二级 |
|  |  | 引江济巢兆西河线路:凤凰颈-派河口 | 114 | 三级 |
|  |  | 引江济巢菜子湖线路:长河入江口-忠庙 | 122 | 三级 |
|  | 3.合裕线 | 312国道大桥-裕溪口 | 132 | 暂按二级标准控制，以国家规划为准 |
|  |  | 店埠河：合裕公路桥-三汊河口 | 8.4 | 暂按三级标准控制，以国家规划为准 |
|  | 4.芜申运河 | 江口-丹农砖瓦厂 | 40.8 | 三级 |
|  |  | 彭家圩-定埠粮站 | 4.9 | 三级 |
| “两横” |  |  |  |  |
| 长江干线 | 1.长江干线 | 叶家湾（皖鄂交界）-方庄（皖苏交界） | 343 | 一级 |
| 淮河干流 | 2.淮河干流 | 三河尖-临淮岗枢纽 | 73 | 暂按三级标准控制，以国家规划为准 |
|  |  | 临淮岗枢纽-红山头 | 305 | 暂按二级标准控制，以国家规划为准 |
| “五干” |  |  |  |  |
|  | 1.浍河 | 李口集-入淮河口 | 190 | 四级 |
|  | 2.涡河 | 戴桥-怀远河口 | 226.4 | 四级 |
|  | 3.茨淮新河 | 茨河铺-入淮河口 | 133.77 | 四级 |
|  | 4.新安江 | 屯溪翻板坝-街口 | 83 | 五级 |
|  | 5.滁河 | 大王闸-向阳河口 | 122 | 四级 |
|  |  | 襄河：宁西铁路桥-襄河口枢纽 | 6 | 四级 |
| “二十线” |  |  |  |  |
| 长江水系 | 1.丰乐河 | 合界高速桥-忠庙 | 30.6 | 三级 |
|  | 2.柘皋河 | 柘皋大桥-河口村 | 20.7 | 四级 |
|  | 3.洲河 | 凤凰颈-黄雒河 | 44.7 | 四级 |
|  | 4.漳河 | 峨桥-入江口 | 19.28 | 四级 |
|  | 5.青弋江 | 南阳村-清水 | 25 | 四级 |
|  | 6.水阳江 | 海棠湾-甘家拐 | 48.8 | 三级 |
|  |  | 汪联河：马山埠-新河庄 | 8 | 四级 |
|  | 7.青山河 | 三里埂-三汊河 | 35 | 三级 |
|  | 8.姑溪河 | 西陡门-珍珠关 | 55 | 三级 |
|  | 9.清流河 | 滁州城区橡胶坝-汊河集 | 36 | 四级 |
|  | 10.驷马山干渠 | 金银浆-入江口 | 27 | 四级 |
|  | 11.华阳河 | 挖口-入江口 | 37.6 | 四级 |
|  | 12.南淝河 | 石牌大桥-石库 | 24 | 四级 |
|  |  | 石库-河口 | 17.24 | 三级 |
|  |  | 店埠河：石门港-南淝河大桥 | 10.2 | 三级 |
|  | 13.秋浦河 | 殷汇-木闸 | 11.9 | 四级 |
|  |  | 木闸-池口入江口 | 23.3 | 三级 |
|  | 14.青通河 | 童埠-大通入江口 | 15.4 | 四级 |
|  | 15.顺安河 | 顺安公路桥-入江口 | 11.6 | 三级 |
| 淮河水系 | 16.泉河 | 周楼-沙颍河口 | 83 | 四级 |
|  | 17.沱河-新汴河 | 沱河：大王庄桥-七岭 | 49 | 四级 |
|  |  | 新汴河：七岭-团结闸 | 111 | 四级 |
|  |  | 肖濉新河：黄桥闸-濉引河口 | 29 | 四级 |
|  | 18.窑河-高塘湖 | 炉桥-入淮河口 | 28 | 三级 |
|  | 19.池河 | 山许闸-入淮河口 | 64 | 四级 |
|  | 20.白塔河 | 天长-安徽1号标 | 33 | 四级 |
| 合 计 |  |  | 3186.2 |  |

根据《安徽省干线航道网规划(2018—2030年)》，店埠河航道位于合肥市区以东，为巢湖支流，航道与合裕线相连，沿线是合肥市化工、物流等产业集聚区。规划店埠河为三级航道，店埠河航道整治开发应与市政水利工程密切结合，2020年以前，加快店埠河综合治理工程的实施，使航道达到规划III级标准。

符合性分析：店埠河航道目前已经按照限制性Ⅲ级标准完成升级改造工作，设计航道底宽为45m，设计水深为3.2m，最小弯曲半径为480m，可常年通航1000吨级及其以下船舶，设计代表船型采用1000吨级驳船67.5×10.8×2.0m（船长×船宽×吃水）；店埠河合裕公路桥～三汊河口原航道长8.4km，升级改造后全长约7.65km。

本工程的建设依托店埠河航道，拟建设7个1000吨级泊位，码头泊位等级与设计船型尺度与航道现状与规划具有良好的符合性。

      - 2.4.3.8与《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）》相符性分析

合肥循环经济示范园位于肥东县境内，撮镇镇以东、桥头集镇以西，距合肥主城16公里，距肥东县城8公里，距撮镇镇2公里，桥头集镇1公里。在合肥市“1331”城市空间格局中，合肥循环经济示范园处在创新利用环巢湖地区与合肥主城区的交汇处，主导发展低碳经济产业特色园区。

合肥循环经济示范园前身为合肥化学工业园，2005年10月30日，合肥市政府第18次常务会议决定启动“合肥化工企业搬迁工程”，将化工企业搬离主城区，在县域布局化工产业园，实现“化工出城”，以改善城市生态环境、加快巢湖综合治理和优化城市布局。2006年3月，“合肥化企搬迁工程”在这里培土奠基，合肥化学工业园由此诞生。

根据《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）》，园区总规模34.74km2，规划区东起裕溪路和淮南铁路，南到锦绣大道，西至店忠路、店埠河，北邻撮镇灌溉渠。本项目位于肥东县撮镇店埠河左岸，用地属于合肥循环经济示范园总体规划范围。

（1）发展目标

1、复合型产业集中区

借助承接皖江经济带产业转移示范区以及合肥都市圈的机遇，加快产业结构调整和发展方式转变，推动传统产业新型化。引进高端科技型、环保型产业，形成新兴产业集中区。

2、现代化物流基地

依托铁路、水路、公路三者兼备的综合物流体系，以港口分拨、多式联运、信息服务为主要特色，建设为全面的货物集散、仓储、配送、信息、物流增值服务为一体的现代化物流基地。

3、特色城市门户风景

提萃城市文化特色，提升园区形象，塑造富有地方特征和时代特色的产业园区景观形象。

（2）主导产业

合肥循环经济示范园主导产业为新材料产业、智能产业、高端装备制造业、现代物流业，积极发展机械加工产业、静脉产业、现代农业和智慧城市产业。

（3）功能布局

以高端装备制造产业、新材料产业、智能产业、现代物流业为主导的产业园区，配套居住、科研及商业服务业设施用地。规划建设用地34.74平方公里。

表2.4-2   合肥循环经济示范园用地规划平衡表

| 用地分类 | 用地代码 | 用地名称 |  | 用地面积 （公顷） | 占规划总用地比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | R | 居住用地 |  | 85.3 | 2.46% |
|  |  | 其中 | 二类居住用地 | 83.22 | 2.40% |
|  |  |  | 服务设施用地 | 2.08 | 0.06% |
|  | A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 122.32 | 3.52% |
|  |  | 其中 | 行政办公用地 | 1.65 | 0.05% |
|  |  |  | 教育科研用地 | 119.72 | 3.45% |
|  |  |  | 文物古迹用地 | 0.95 | 0.03% |
|  | B | 商业服务业设施用地 |  | 68.18 | 1.96% |
|  |  | 其中 | 商业设施用地 | 66.1 | 1.90% |
|  |  |  | 公用设施营业网点用地 | 2.08 | 0.06% |
|  | M | 工业用地 |  | 1655.99 | 47.67% |
|  |  | 其中 | 一类工业用地 | 419.65 | 12.08% |
|  |  |  | 二类工业用地 | 1236.34 | 35.59% |
|  | W | 物流仓储用地 |  | 48 | 1.38% |
|  | S | 道路与交通设施用地 |  | 351.06 | 10.11% |
|  |  | 其中 | 城市道路用地 | 344.1 | 9.91% |
|  |  |  | 交通场站用地 | 6.96 | 0.20% |
|  | U | 公用设施用地 |  | 30.49 | 0.88% |
|  |  | 其中 | 供应设施用地 | 10.41 | 0.30% |
|  |  |  | 环境设施用地 | 17.88 | 0.51% |
|  |  |  | 安全设施用地 | 2.2 | 0.06% |
|  | G | 绿地与广场用地 |  | 872.95 | 25.13% |
|  |  | 其中 | 公园绿地 | 547.13 | 15.75% |
|  |  |  | 防护绿地 | 325.82 | 9.38% |
| H2 | H21 | 铁路用地 |  | 59.11 | 1.70% |
|  | H23 | 港口用地 |  | 180.41 | 5.19% |
| H |  | 规划总用地 |  | 3473.81 | 100.00% |

针对合肥循环经济示范园的特点，通过功能细化和重组，实现园区内部以及周边功能区之间的有机联系与过渡，园区将形成“两轴、七片区”的规划空间结构，将各个功能合理的组织在一起，共同营造园区网络空间。

两轴：四顶山路发展轴和繁华大道发展轴。

七片区：现代物流区、北部产业区、中部产业区、南部产业区、智慧城市产业区、生态景观区、配套生活区。

①现代物流区：园区将打造出一个能充分体现园区特色、具有相当规模和知名度的专业物流市场——“物流市场区”，依托园区公路、铁路、水运综合性交通体系，以港口分拨、多式联运、信息服务为主要特色，发展高新技术产业物流、循环经济物流、仓储配送、展销交易、信息咨询等，促进生产与市场保持同步，不仅为园区未来庞大产业做好配套物流服务，还大大降低入园企业的生产成本。

撮镇主要发展商贸、物流、制造等产业，在城区西部打造商贸物流开发区，结合沿河港口、铁路货站、高速下道口设置三处物流仓储用地，着力打造以公路运输为主导的商贸物流园区；以铁路运输为主导的货物转运物流园区。

②北部产业区：发展高端装备制造业，近期重点发展大型工程机械、新型环保设备及基础部件等先进装备制造产业，实行以整机为核心，大型基础件、关键配套产品共同推进的发展模式，形成特色鲜明的装备制造业产业集群。到2020年，初步建成有一定影响力的装备制造业基地。到2020年，重大装备制造产业产值占园区工业总产值的10%以上。

③中部产业区：繁华大道以南，宏图大道以北，长山路以东。发展新材料产业，结合园区产业基础和区域资源优势，积极培育绿色化工、新型金属材料、新型能源材料和新型建筑材料四大特色新材料产业。以“赶超国际先进水平、填补国内空白、解决国内对新材料急需”为目标，聚集一批管理规范、技术力量雄厚、应用领域广泛的科技创新型企业，形成从实验室研发、工程化中试到产业化制造一体化发展的高科技产业集群，做大做强新材料产业。力争到2020年，四大新兴产业产值占园区工业总产值的40%以上，培育发展10家产值10亿元以上新兴产业龙头企业。

④南部产业区：发展智能产业，智能产业是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确的重点领域，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。园区在区位、交通、基础设施等方面优势突出，而合肥市作为全国重要的家电、汽车生产基地，发展高端智能产业对于优化园区产业结构，促进可持续发展具有重要意义。近期大力发展智慧城市产业、高档数控机床、精密铸造等产业。到2020年，高端智能产业产值占园区工业总产值的20%以上，引进3-4家知名企业。

⑤智慧城市产业区：突出园区优势，加大与合肥大中专院校、职业技术学校和做，搭建产学研合作交流平台。开展“双创”工作，大力扶持科技含量高、经济效益好的小微企业入园，鼓励做强做大，通过建设标准化厂房，科技企业孵化器等举措吸引小微企业。

⑥生态景观区：规划依托湾秦河、扁担河、沙河、渠道等水系，构筑串联整个园区的生态景观带，依托店埠河，构筑串联肥东至巢湖的生态景观带，将自然生态基质的河道景观和各具特色的公园景观节点进行串联，塑造园区多样化的滨河景观。

⑦配套生活区：规划在锦绣大道以北、长山路以东，设置居住用地85.3公顷。

符合性分析：合肥东航码头选址属于合肥循环经济示范园规划用地范围，码头定位：为入园企业提供安全、高效、畅通的水运运输服务；与合肥循环经济示范园现发展代物流业产业定位相符。

      - 2.4.3.9与《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见相符性分析

（1）与园区主导产业规划符合性分析

合肥循环经济示范园主导产业为新材料产业、智能产业、高端装备制造业、现代物流业，积极发展机械加工产业、静脉产业、现代农业和智慧城市产业。

根据《合肥循环经济示范园总体规划环境影响报告书》及其审查意见，本项目与规划环评要求的符合性分析情况见下表。

表2.4-3  本项目与园区规划环评要求符合性分析一览表

| 序号 | 规划环评要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合合肥循环经济示范园总体规划发展目标及产业发展定位，对区域空间布局进一步优化调整。应合理布局配套生活区，其与工业区之间应设置必要的缓冲区域；化工集中区边界需设置绿化隔离带，从源头上避免和减轻规划实施对本区域及相关区域产生不利影响；化工集中区空间防护距离为距其边界1800m | 本项目液体化学品、油品码头建设项目并配套储罐区，项目用地位于合肥循环经济示范园规范范围内，项目的建设可为园区提供高效低碳的水路运输服务，符合园区依托园区公路、铁路、水运综合性交通体系，以港口分拨、多式联运、信息服务为主要特色，发展高新技术产业物流、循环经济物流、仓储配送、展销交易、信息咨询等产业的定位要求 | 符合 |
| 2 | 提高项目准入门槛。禁止引进制革、印染、电镀、炼焦、食品制造、农副食品加工、畜牧业、炸药、火工及焰火产品制造等行业以及违反国家产业政策的建设项目。在园区保留的化工集中区内可发展与园区主导产业及现有化工企业相关的化工行业。贯彻循环经济理念，提倡采取中水回用等措施减少水资源消耗量，降低废水排放量，提高区域水资源利用率。 | 本项目属于液体化学品、油品码头建设项目并配套储罐区，为水运工程基础设施；符合园区现代物流业主导产业发展要求。 | 符合 |
| 3 | 入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高。严格执行国家节能减排政策，控制水、气等污染物排放总量，制定污染物总量削减方案。区域污染物排放总量应控制在市下达的指标内。严格落实各项环境影响减缓措施、环境风险防范措施，入区企业要在园区环境风险应急处置框架下，制定并完善环境应急预案，在具体项目建设运行中细化落实，确保环境安全。 加强各类固体废物的收集和安全处置。危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。加强一般工业固体废弃物综合利用，生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理。 | 本项目采用先进的码头装卸及储存生产工艺和装备，采用油气回收装置等高水平的污染治理措施；严格执行国家节能减排政策，控制水、气等污染物排放总量；运营期严格落实各项环境影响减缓措施、环境风险防范措施，结合园区环境风险应急处置框架下，制定环境应急预案。运营期加强各类固体废物的收集和安全处置。 | 符合 |
| 4 | 加强建设项目环境管理。区域内所有建设项目必须严格执行国家环评法规定，履行环评审批手续，杜绝未批先建等环境违法行为。健全园区环境监控体系，要求入园企业建立健全环境管理机构，完善环境管理制度，按照有关规范要求开展日常环境监测、监控工作；建设规范的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。 | 本项目严格履行环境影响评价手续，本次评价未取得批复不得开工建设。 运营期按照要求建立健全环境管理机构，完善环境管理制度，按照有关规范要求开展日常环境监测、监控工作；建设规范的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。 | 符合 |

      - 2.4.3.10与《肥东县城总体规划 2015-2030 年（2018 年修改）》的相符性分析

根据《肥东县城总体规划 2015-2030 年（2018 年修改）》中“水运：合裕线提升为2级航道，店埠河航道提升为3级航道；在店埠河港区，设店埠、撮镇、循环经济园3处作业区；在南淝河港区，设东华作业区；设包公桥、长临河、红石咀3处旅游码头。”

本项目地处上述循环经济园作业区内，用地现状属于耕地及村镇建设用地，符合《肥东县城总体规划 2015-2030 年（调整完善）》的要求。

图2.4-5  肥东县县域交通规划图

图2.4-6    本项目位置与肥东县土地利用总体规划图

      - 2.4.3.11与《肥东县撮镇镇总体规划（2009年-2030年）》及土地利用规划相符性分析

撮镇镇地处合肥、县城店埠的南大门，有“吞江吐淮，吸东纳西”的独特区位优势。是肥东县南部地区的政治、经济、文化、商贸和交通中心。是合肥市总体规划中城镇体系中重要卫星镇。镇域总面积116.7平方公里。合肥循环经济示范园就坐落于撮镇与桥头集镇交界处，园区规划总面积达20平方公里，是省“861”行动计划重点项目，是合肥经济圈的重要产业区，已吸引中盐红四方、马钢钢材深加工、桑尼重工等项目入驻。撮镇镇是合肥东部重化工转移新区的重要组成部分，东部重化工产业区的建设，将进一步促进撮镇的产业发展、城镇化发展。

（1）空间发展结构

规划考虑到撮镇被河流、高速公路及铁路等分割的特点，老镇区以调整、整合为主，合理布局周边各发展区，在多轮规划方案的基础上，形成城镇整体结构框架：“一城三区”。片区间有生产绿地、河流等绿色开敞空间自然楔入、渗透。

规划形成以老镇区为主中心，各片区中心为副中心，“一主三副”的城市中心区服务框架。

一城：综合服务中心城区

即：以撮镇老镇区为中心的综合服务城区，是撮镇的行政办公中心，商业、文化娱乐中心区。

三区：城西区、城南区、城北区

城西区：主要指店埠河以西区域，以物流综合开发区为主体，培育成为合肥东部商贸服务聚集地，第三方物流的摇篮。

城南区：主要指循环经济示范园及其西部沿河港区，以循环经济园为主体，成为合肥东部重化工基地，循环经济发展的示范区域。

城北区：主要指店忠路以东区域，是撮镇、东城新市镇、桥头集联合发展的重要区域，是拓展店忠路区域发展纽带的重要组团，是缝合强镇的重要发展极。

（2）产业发展方向

高速以西片区：

对接合肥的重要区域，必须要高起点高标准建设。该片区现状以大型商贸市场为主，包括目前已经基本建设完成的华东国际建材中心，即将入驻的红星美凯龙家居市场等等，是撮镇商贸产业发展的主导区域。

裕溪路两侧片区：

裕溪路两侧区域是撮镇发展的根据地，西拓东优。店埠河以西地段是建设物流开发区的核心地段，是推动撮镇新时期跨越发展的领地。店埠河以东地区为撮镇的老镇区，目前老镇区的改造已经逐步启动，优化城市空间结构，提升服务功能是其近期发展主要途径。

三岔河片区：

促进工业、物流联动发展的重要区域。依托现状已经规划的港口，发展临港工业，寻求与东部循环经济示范园的联动发展。

长乐片区：

循环经济示范园区的拓展范围，服务于循环经济示范园。长乐片区目前已经有部分村庄交由循环经济示范园区管理和统一建设，该片区未来将会成为循环经济示范园区的拓展区和配套服务区。

铁路以北片区：

该片区是缝合店埠、撮镇、桥头集三个肥东县传统强镇的重要发展区域，肥东县合肥东城新市镇核心区基础设施已有部分投入，寻求与其联合协作发展，是本片区发展的可行思路之一。

本项目

图2.4-7 肥东县撮镇镇总体规划图

符合性分析:本工程位于合肥市肥东县撮镇镇，店埠河左岸，属于合肥循环经济示范园园区规划范围内。根据《肥东县撮镇镇总体规划（2009-2030年）》（2017年修改），建设用地布局调整中，以肥东经济开发区、循环经济示范园等为依托，以重大交通基础设施建设为先导，以开放平台建设为支撑，推动肥东发展，形成肥东的开放大格局。本项目符合撮镇“发展临港工业”的总体定位；根据撮镇镇土地利用规划图得知，本工程用地规划已调整为交通设施用地。

      - 2.4.3.12与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析

根据《巢湖流域水污染防治条例》，巢湖流域水环境实行三级保护。巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区。2017年12月30日，安徽省人民政府发布了《关于公布巢湖流域水环境保护区范围的通知》（皖政秘[2017]254号），公布了巢湖流域一、二、三级保护区的具体范围。

本项目位于肥东县撮镇店埠河左岸，合肥循环经济示范园规划用地，根据巢湖流域水环境保护区范围图（图2.4-8），本项目不处于巢湖流域一、二、三级保护区范围。

2021年1月8日，安徽省发改委、安徽省经济和信息化厅、安徽省生态环境厅发布了《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资[2021]6号）。本项目建设与巢湖流域水污染防治条例的符合性分析见表2.4-5。

表2.4-5  项目与巢湖流域水污染防治条例的符合性

| 文件名称 | 主要内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《巢湖流域水污染防治条例》 | 第三条 巢湖流域水环境实行三级保护。巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区。 巢湖流域水环境一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府确定并公布。 | 根据《安徽省人民政府关于公布巢湖流域水环境保护区范围的通知》（皖政秘〔2017〕254号），本项目所在地为三级保护区。 | 符合 |
|  | 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 | 本项目为新建水运港口项目，依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 | 符合 |
|  | 第十八条 省人民政府发展改革、经济和信息化等有关部门会同环境保护行政主管部门，拟定巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录，报省人民政府批准后施行。 限期淘汰污染巢湖流域水环境的落后工艺和设备。 第十九条 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建化学制浆造纸企业； （二）新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； （三）销售、使用含磷洗涤用品； （四）法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需建设该类项目的，应当事先报经省人民政府环境保护行政主管部门批准。 | 对照条例要求及安徽省发改委、安徽省经济和信息化厅、安徽省生态环境厅发布了《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资[2021]6号），本项目属于水运港口项目，不属于禁止和限制的产业产品。 | 符合 |
|  | 第二十二条 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 排污单位应当按照国家和省有关规定建设规范化排污口，设置标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量等内容的标志牌，在厂界内、外排污口分别设置排污取样口。 排污单位间歇排放水污染物的，应当按照环境保护行政主管部门核定的时间排放。排放水污染物的时间应当向社会公布。 新建、改建、扩大排污口，应当依法经有管辖权的水行政主管部门同意，并由环境保护行政主管部门对其建设项目的环境影响报告书进行审批。 | 本项目为水运港口项目，港区内污水经收集处理达标后接管排入合肥循环经济示范园污水处理厂，本项目不设排污口，水污染物总量控制指标纳入合肥循环经济示范园污水处理厂总量指标中。 | 符合 |
|  | 第三十三条 在巢湖湖体开展水上旅游、水上运动、水上经营等开发利用活动，不得污染水质。有关行政主管部门在批准前，应当征求省巢湖管理局的意见。 港口、码头应当设置污水污物收集、转运和处理装置。 入湖船舶应当设置污水污物存贮装置、集油或者油水分离装置，不得向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶残油、废油。 | 本项目为水运港口项目，码头设置船舶油污水、生活污水及生活垃圾收集、转运和处理装置。 | 符合 |

      - 2.4.3.13与《巢湖风景名胜区规划（2017年-2035年）》相符性分析

巢湖风景名胜区2002年批复为国家级风景名胜区，总面积1300.86平方公里，其中陆域面积517.86平方公里，巢湖水域面积783平方公里，核心景区总面积 445.21平方公里，其中陆域面积106.81平方公里，水域面积338.4 平方公里，占风景区总面积的比例为34.22%。

2017年为加强巢湖风景名胜区的严格保护和永续利用，安徽省住建厅及合肥市巢湖风景名胜区管理委员会组织编制《巢湖风景名胜区总体规划（2017-2035）》，规划资源分级保护及建设控制管理要求。

划定一级保护区、二级保护区、三级保护区三个层次，实施分级保护与控制，并对一、二级保护区实施重点保护控制一级保护区（核心景区——严格禁止建设范围）：规划面积396.12平方公里，其中陆域面积91.27平方公里，巢湖水域面积304.85平方公里。以保护资源、维护和提升景观品质为主，加强对湖泊水域、自然山形地貌、动植物以及人文景观的严格保护。重点保护巢湖水资源，银屏山、龟山、四顶山等山体，红石咀、黑石咀等湾咀崖石景观，以及三河老街、中庙、鼓山寺等文化资源。适度开展观光游览、生态休闲活动；适当设置景观休憩、游览步道、生态厕所、游客安全等设施。严禁建设与风景游赏和保护无关的建筑物，区内不得安排任何重大建设工程项目；应严格控制游客容量；控制外来机动交通进入保护区；除三河古镇区，核心景区内的居民点应逐步迁出。

二级保护区(严格限制建设范围)：包括二、三级景源周边范围以及具有典型性景观的地区，规划面积 635.32 平方公里，其中陆域面积 157.17 平方公里，巢湖水域面积478.15 平方公里。以风景游赏和风景恢复为主，鼓励游览区建设，改善游览条件和生态环境，对已被破坏的风景资源实施景观和生态恢复。区内不得安排本规划确定以外的重大建设工程项目，限制与风景游赏无关的建设，限制外来机动交通进入。巢湖岸线外延 100 米范围内原则上不得新增与防洪保安、生态保护和景点建设无关的建筑物。现有建筑和设施对景观环境有影响的，应进行景观改造或逐步拆除。

三级保护区（控制建设范围）：一、二级保护区以外的区域，是风景区重要的设施建设区或环境背景区，规划面积 268.20 平方公里。三级保护区应通过编制详细规划，合理安排游览服务设施，有序引导各项建设活动。建设用地规模、建筑面积、建筑风貌、体量、色彩、高度等控制指标或要求应以景区详细规划为依据，严格履行审批手续。

符合性分析：根据《巢湖风景名胜区规划（2017年-2035年）》，本项目选址不在划定的一级保护区、二级保护区、三级保护区范围内，与巢湖风景名胜区规划不冲突。

      - 2.4.3.14《巢湖综合治理绿色发展总体规划（2018-2035）》

第十章  打造绿色综合交通体系：依据巢湖水环境承载力，科学合理确定航运目标，优化港口与码头布局，开展船舶及港口污染防治。加快建设引江济淮工程和整合合新欧国际班列、长江黄金水道等战略性交通设施，提升合肥全国性综合交通枢纽地位和辐射带动力，充分发挥合肥作为长江经济带和一带一路“双节点”城市功能。着力发展绿色交通、智能交通，形成连通城乡、引领合肥都市圈、辐射长三角、沟通 全国、联通国际的现代化综合立体绿色交通体系，增强对巢湖流域绿色发展的战略支撑力。

优化港口布局。根据合肥市航道规划布局特点、沿河产业分布情况、港口功能布局现状等诸多因素，规划按照河流对港区重新划分，各港区命名的原则为：与巢湖直接相连接的河流名称命名港区名称，同时兼顾合肥市港航、水利部门对河流名称习惯性说法。调整后港区名称为：南淝河港区、江淮运河港区、丰乐河港区、白石天河港区、兆西河港区、裕溪河港区、环湖港区，未来合肥港将形成“一湖六线、一港七区”的总体布局体系。

规划到港船型。根据合肥港吞吐量预测及主要货类的流量、流向特点，结合国内外船船发展趋势、航道条件等因素，参考《长江水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列》、《京杭运河、淮河水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列》，经论证，推荐规划船型如 为：集装箱船、散货、件杂货船、油品及化工品船、旅游船。

开展船舶及港口污染防治。加强船舶污染物排放监管。强化监测和监管能力建设，建立交通运输环境监测网络，完善交通运输环境监测、监管机制；建立完善船舶污染物接收、转运、处置 监管联单制度，加强对船舶防污染设施、污染物偷排漏排行为和 船用燃料油质量监督检查，坚决制止和纠正违法违规行为。开展港口作业污染专项治理。加强港口作业扬尘监管，开展干散货码头粉尘专项治理，全面推进主要港口大型煤炭、矿石码头堆场防风抑尘设施建设和设备配备；推进原油成品油码头油气回收治理。

符合性分析：本项目位于合肥港南淝河港区，使用循环经济示范园作业区石油化工码头区港口岸线640m，拟建设7个1000吨级液体油品化工泊位，年设计通过能力为338.9万吨，根据《合肥港总体规划（2035年）》及规划环评中南淝河港区区分货类吞吐量预测（详见表2.4-1），南淝河港区石油及制品和化工原料及制品合计2030年预测吞吐量为420万吨；本工程年设计通过能力为338.9万吨，2030年水平年预测吞吐量为300万吨；本工程码头设计通过能力及预测吞吐量未突破规划预测吞吐量。工程建设地点与规模、泊位等级、使用岸线长度、设计通过能力及预测吞吐量均符合《合肥港总体规划（2035年）》，本项目为液体化学品和油品码头，采取油气回收等措施控制油品码头和罐区的无组织排放。船舶生活污水用污水泵抽取至船舶生活污水收集池，随港区生活污水经化粪池处理后一道接入合肥循环经济示范园污水处理厂；船舶含油污水用污水泵抽取至船舶油污水收集池收集后，经陆域含油污水处理装置进行处理，符合规划要求。

本项目

图2.4-8   本项目与巢湖流域水环境保护区范围图

本项目

图2.4-9   本项目与《巢湖风景名胜区规划（2017年-2035年）》图

    - 2.4.4与相关政策相符性

对照《长江保护法》、《长江经济带生态环境保护规划》、安徽省人民政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（升级版）、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》等相关政策要求，本项目的政策相符性分析汇总见表2.4-2。

表2.4-2  项目实施的政策相符性分析一览表

| 序号 | 政策名称 | 相关要求 | 符合性分析 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国长江保护法》 | 第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第五十二条：禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。 第七十一条 国家加强长江流域综合立体交通体系建设，完善港口、航道等水运基础设施，推动交通设施互联互通，实现水陆有机衔接、江海直达联运，提升长江黄金水道功能。 第七十二条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹建设船舶污染物接收转运处置设施、船舶液化天然气加注站，制定港口岸电设施、船舶受电设施建设和改造计划，并组织实施。具备岸电使用条件的船舶靠港应当按照国家有关规定使用岸电，但使用清洁能源的除外。 | （1）本项目为新建水运油品、液体化工品码头项目，项目选址位于合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，店埠河为南淝河支流，距离巢湖直线距离10.1km，不属于在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库项目。 （2）本项目码头运输的货种为汽油、柴油、航空煤油及硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、乙醇、乙二醇、氯化钙及植物油；对照《内河禁运危险化学品目录（2019版）》，不涉及运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 （3）本项目属于水运港口基础设施建设，符合《合肥港总体规划（2035年）》及安徽省、合肥市十四五交通运输规划，符合加强长江流域综合立体交通体系建设，提升长江黄金水道功能的要求。 （4）本项目采取油气回收等措施控制油品码头和罐区的无组织排放。船舶生活污水用污水泵抽取至船舶生活污水收集池，随港区生活污水经化粪池处理后一道接入合肥循环经济示范园污水处理厂；船舶舱底油污水用污水泵抽取至船舶油污水收集装置收集后，接入陆域含油污水处理装置进行处理后合肥循环经济示范园污水处理厂。 | 符合 |
| 1 | 长江经济带生态环境保护规划 | 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。 | 根据合肥市2021年环境空气质量公报，合肥市2021年环境空气质量属于达标区；本项目属于水运港口基础设施建设项目及油品储运销重点行业，配套储罐区采取内浮顶及油气回收系统对挥发性有机物排放进行收集处理，按照要求申请VOCs总量指标并进行控制。 | 符合 |
|  |  | 禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目。严格危化品港口建设项目审批管理，自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。 | 本项目选址位于合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，用地属于合肥循环经济示范园规划范围；项目选址不涉及自然保护区核心区及缓冲区，风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域。 |  |
|  |  | 除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 | 本项目属于水运港口基础设施建设项目，项目选址位于合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，店埠河为南淝河支流，距离巢湖直线距离10.1km不属于新建重化工园区及新建石油化工和煤化工项目。 |  |
| 2 | 安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）相关要求 | 二、提升“禁新建”行动 （一）严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 （二） 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三）严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 | （1）本项目为新建水运油品、液体化工品码头项目，项目选址位于合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，店埠河为南淝河支流，距离长江主要支流巢湖直线距离10.1km，不属于新建、扩建化工园区和化工项目。项目岸线利用符合《合肥港总体规划（2035年）》，并已取得主管部门的岸线使用批复，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的要求。 （2）本项目采取油气回收等措施控制油品码头和罐区的无组织排放。码头按照《船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南》（JTS/T175-2019）要求同步建设船舶污染物接收处置设备；船舶生活污水用污水泵抽取至船舶生活污水接收装置，随港区生活污水经化粪池处理后一道接入合肥循环经济示范园污水处理厂；船舶舱底油污水用污水泵抽取至船舶油污水接收装置收集后，定进入港区陆域含油污水处理装置进行处理。 | 符合 |
|  |  | 四、提升“关污源"行动 （一）管住船舶港口污染。加快港口码头船舶污染物接收、转运与处置设施建设。巩固港口船舶污染突出问题整治成效，保证港口自身环保设施、船舶污染物港口接收设施有效运行。加强船舶污染物接收处置设备运行监管，依托现有的长江经济带船舶水污染物联合监管与服务信息系统，全面推行船舶污染物接收转移单证电子化。严厉打击危险化学品非法水上运输及油污水、化学品洗舱水等非法转运处置行为。加强船舶造修企业污水收集、处置等环保设施建设。持续淘汰老旧船舶，鼓励使用液化天然气清洁船舶。持续推进船舶岸电使用。 |  |  |
| 3 | 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》 | 第四条：禁止建设不符合全国和全省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用管理规定，办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用许可的，不得开工建设。禁止建设不符合国家《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 | （1）项目建设符合《合肥港总体规划（2035年）》要求，并已取得主管部门的岸线使用批复。 （2）本项目属于港口码头基础设施建设项目，位于合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，店埠河为南淝河支流，距离长江主要支流巢湖直线距离10.1km，不属于长江干流及主要支流岸线1公里范围内建设项目。 （3）本项目属于港口码头基础设施建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目。 | 符合 |
|  |  | 第十条 长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 |  |  |
| 4 | 安徽省“十四五”生态环境保护规划 | 构建绿色交通运输体系重点加强货运运输结构调整力度，针对煤炭、钢铁、水泥、砂石骨料等大宗物料以及重点地区农产品、工业产品等运输，深挖运输结构调整潜力，谋划货运运输“公转铁”和“公转水”重大工程。依托铁路物流基地、内河港口、物流园区等，推进多式联运设施建设，推广新能源物流配送车辆，建设城市绿色物流体系。 | 本项目为水运工程项目，属于大宗货物和中长途货物运输的“公转水”，有利于合肥市进一步优化调整运输结构，提升综合运输效率，降低社会物流成本，促进节能减排降碳，建设城市绿色物流体系。 | 符合 |
|  |  | 加强船舶污染治理，推动船舶尾气处理，限制高排放船舶使用。完善港口码头岸电设施，提高岸电使用率。 | 本项目靠港船舶应满足《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951—2020）的相关排放限值要求 |  |
|  |  | 加强内河港口、船舶污染控制，完善内河港口船舶污染物接收转运处置设施，协同推进内河货船生活污水污染防治。 | 本项目采取油气回收等措施控制油品码头和罐区的无组织排放；本项目汽油、航空煤油、乙醇等装船、装车过程废气采取油气回收系统处理。码头按照《船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南》（JTS/T175-2019）要求同步建设船舶污染物接收处置设备。 |  |
| 6 | 安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知皖大气办〔2021）4号 | 深化移动源VOCs污染防治。各地要坚持强化在用车检测/维修制度，完善在用车尾气排放检测机构监管，提升机动车检测站的技术监管手段。建立完善非道路移动机械使用申报登记的长效管理制度，加强在用非道路机械执法检查。坚持加油站、储油库、油罐车油气回收长效管理，推进符合条件的加油站和储油库加快安装油气回收自动监测设备并与生态环境部门联网，推动万吨级以上码头、8000吨以上油船实施油气回收治理。开展全省储油库等各类1.5万个有机液体储罐自检自查、升级改造，同步排查有机液体装卸废气收集治理情况 | 本项目储油库、油罐车按照要求采取油气回收管线及装置对油品运输、储存过程中的VOCs废气进行收集处理，按照自动监测设备并与生态环境部门联网；运营期对油品储罐加强监控监测。 | 符合 |
|  |  | 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。 | 本项目运营期严格落实排污许可制度，企业按要求开展自行监测、台账和定期报告工作。 |  |
| 7 | 安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省2022年大气污染防治工作要点>的通知》（安环委办〔2022〕37 号） | 加快交通运输结构优化。加快推进“公转铁”“公转水”，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输以铁路、水路方式为主，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆，提高年货运量150 万吨以上的煤炭及副产品、建材、商品车、家用电器等工矿企业以及重点物流园区铁路、水路疏运比重，推进铜陵港江北港区、合肥港长风港区等一批铁路专用线工程建设。推进全省港口码头岸电和船舶受电设施改造，推动船舶靠港使用岸电常态化。 | 本项目为水运工程项目，属于大宗货物和中长途货物运输的“公转水”，有利于合肥市进一步优化调整运输结构，提升综合运输效率，降低社会物流成本，促进节能减排降碳，建设城市绿色物流体系。 | 符合 |
| 8 | 重点行业挥发性有机物综合治理方案 | 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 本项目化工品装卸船采用顶部浸没式装载，装卸过程全密闭，汽油装船过程采取采取油气回收系统处理；卸船过程全密闭，汽油、乙醇、航空煤油采用内浮顶罐配套“全接液浮盘+二次高效密封” 措施。本项目汽油、乙醇、航空煤油装车采取油气回收系统处理。 | 符合 |
|  |  | 强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。 |  |  |
|  |  | 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 |  |  |
| 10 | 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 | 强化油品储运销监管，实现减污降耗增效：加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。 | 本项目化工品装卸船采用顶部浸没式装载，装卸过程全密闭，汽油装船过程采取采取油气回收系统处理；卸船过程全密闭，汽油、乙醇、航空煤油采用内浮顶罐配套“全接液浮盘+二次高效密封” 措施。本项目汽油、乙醇、航空煤油装车采取油气回收系统处理。 | 符合 |
| 11 | 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号 | 一、挥发性有机液体储罐 治理要求。 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。 | 本项目汽油、航空煤油、乙醇储罐采用内浮顶罐并选用选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。柴油储罐为固定顶罐，选用低泄露呼吸阀。油品储罐同步配套建设压力监测设备。 | 符合 |
|  |  | 二、挥发性有机液体装卸 治理要求。 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。万吨级以上具备发油功能的码头加快建设油气回收设施，8000总吨及以上油船加快建设密闭油气收集系统和惰性气体系统。开展铁路罐车扫仓过程VOCs收集治理，鼓励开展铁路罐车、汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理。 | 本项目油品装卸车平台采用汽柴油上、下装装车鹤管并配套油气回收臂，油品装卸车挥发性废气单独设置油气回收系统；本项目港区内不设置汽车罐车及船舶油舱的清洗功能。 | 符合 |
|  |  | 三、敞开液面逸散 治理要求。 石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs 废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，要溯源泄漏点并及时修复。 | 本项目针对含油废水的收集管线及收集池体采取密闭加盖措施，码头船舶含油污水的输送采用密闭管道进行收集输送；本项目无敞开液面。 | 符合 |
|  |  | 四、泄漏检测与修复 治理要求 石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展 LDAR 工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展 LDAR 工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管。 | 本项目运营期应按照《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》（DB34/T 310007-2021）的要求开展LDAR工作，对油品输送泵、管线、储罐、VOCs收集管道、油气回收装置和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。 | 符合 |
|  |  | 五、废气收集设施 治理要求 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs 物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs 含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用 VOCs 质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于 10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 | 本项目油品输送过程为全密闭管道泵送方式，汽油、航空煤油、乙醇储罐采用内浮顶罐并选用选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。柴油储罐为固定顶罐，选用低泄露呼吸阀。油品装卸车平台采用汽柴油下装装车鹤管并配套油气回收臂，油品装卸车挥发性废气单独设置油气回收系统。 | 符合 |
|  |  | 六、有机废气旁路 治理要求 对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。 | 本项目油气回收系统不设置废气旁路 | 符合 |
|  |  | 七、有机废气治理设施 治理要求 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 | 本项目针对油品、航煤、乙醇输送及储存过程中产生的VOCs废气采用油气回收系统进行处理，油气回收系统采取冷凝+活性炭吸附工艺方式，其建设满足《码头油气回收设施建设技术规范》（JTS 196-12-2017）的要求。运营期加强油气回收装置的维护。 | 符合 |
|  |  | 九、非正常工况 治理要求 石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。停工退料时应密闭吹扫，最大化回收物料；产生的不凝气应分类进入管网，通过加热炉、火炬系统、治理设施或带有恶臭和 VOCs 废气治理装置的污油罐、污水处理设施、酸性水罐等进行收集处置。在难以建立蒸罐、清洗、吹扫产物密闭排放管网的情况下，可采用移动式设备处理检维修过程排放的废气。蒸罐、清洗、吹扫产物全部处置完毕后，方可停运配套治理设施、气柜、火炬等。加强放空气体VOCs浓度监测，一般低于200μmol/mol 或0.2%爆炸下限浓度后再进行放空作业，减少设备拆解过程中VOCs排放。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修；在开机进料时，应将置换出的废气排入火炬系统或采用其他有效方法进行处理；开工初始阶段产生的不合格产品应妥善处理，不得直排。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪；火炬排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。 | 本项目在管道、储罐扫线等作业时，开启油气回收装置。 | 符合 |

  - 2.5“三线一单”相符性分析

根据环境保护部2016年10月27日下发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《安徽省生态保护红线》（安徽省人民政府，2018年6月）及《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单” 生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发〔2022〕5号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

1、生态保护红线

对照《安徽省生态保护红线》，项目建设区域不在划定的安徽省生态保护红线区域，故项目建设符合空间生态管控与布局要求。项目与合肥市生态保护红线图的位置关系见图2.5-1所示。

本项目

图2.5-1  合肥市生态保护红线图

2、分区管控要求

（1）大气环境分区管控

对照合肥市大气环境管控分区图，项目位于大气环境高排重点管控区，落实《合肥市打贏蓝天保卫战三年行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发【2014】197号）的规定，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代。”本项目码头及罐区的油品输送及液体化学品输送分别通过油气回收系统及碱液中和罐装置进行处理后达标排放。

合肥市2021年度环境空气质量达标，故本项目VOCs排放总量可进行等量替代。

本项目

图2.5-2  合肥市大气环境分区管控图

（2）水环境分区管控

对照合肥市水环境管控分区图，项目位于水环境工业污染重点管控区，依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市“十三五”节能减排综合性工作方案》等要求， 新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。

本项目码头平台、罐区及装车区冲洗水、初期雨水，船舶含油污水，油罐切水废水经密闭式含油污水收集池进行收集，再经含油污水处理装置进行处理达标；员工生活污水及船舶生活污水收集后经化粪池处理后排放至污水管网进入合肥循环经济示范园污水处理厂处理。满足重点管控区管控要求。

（3）土壤环境分区管控：

对照合肥市土壤环境管控分区图，项目位于土壤环境建设用地污染风险重点防控区中，具体管控要求：落实《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”重金属污染综合防治规划》《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求，防止土壤污染风险。
    本项目为水运码头项目，不涉及重金属的排放。产生的一般固废以及危险废物均进行安全处置，其中危险废物暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理；对码头平台区、罐区、装车区（设备区）、污水处理区均采取重点防渗措施，防治土壤及地下水污染。

本项目

图2.5-3   合肥市水环境分区管控图

本项目

图2.5-4   合肥市土壤环境分区管控图

（4）生态环境重点管控单元

对照合肥市生态环境管控分区图2.5-5，项目位于生态环境重点管控单元，具体管控要求为：从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、能源资源利用控制要求等。
    本项目符合相关规划准入要求，对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效防治措施，对环境影响较小，满足生态环境重控单元管控要求。

本项目

图2.5-5   合肥市环境管控单元图

3、环境质量底线

（1）根据合肥市2021年环境质量数据，合肥市属于达标区。

根据合肥市生态环境局发布的2021年合肥市空气质量，2021年合肥市空气质量优良天数达到313天，优良率85.8%，重污染天气持续清零。2021年，合肥市PM2.5年均浓度为32.5微克/立方米，首次达到国家空气质量二级标准，同比下降10.0%，较省定考核目标的40微克/立方米低了7.5微克/立方米。PM10、O3年均浓度分别为63微克/立方米、143微克/立方米，达到二级标准；NO2、SO2、CO年均浓度分别为36微克/立方米、7微克/立方米、1.0毫克/立方米，达到一级标准。各项大气污染物实现协同改善，合肥市空气质量首次全面达标。

表2.5-1   区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 32.5 | 35 | 92.9% | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 63 | 70 | 90% | 达标 |
| O3 | 最大8h平均浓度第90百分位数 | 143 | 160 | 89.4% | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 36 | 40 | 90% | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 7 | 60 | 11.7% | 达标 |
| CO | 24h平均浓度第95百分位数 | 1 mg/m3 | 4 mg/m3 | 25% | 达标 |

根据上表可知，2021年合肥市空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为达标区。

根据引用区域环境空气监测数据及现场监测结果，项目区二氧化硫、PM10、PM2.5、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，硫酸雾、非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

本项目运营期油品及化工品装卸排放废气污染物主要是硫酸雾、非甲烷总烃，根据预测结果，正常工况下，各类废气污染物最大落地点浓度均小于其相应浓度标准限值；各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。

（2）地表水环境质量现状

根据合肥市生态环境局网站发布的合肥市2021年12月水环境质量月报：

2021年12月，店埠河共监测2个断面（含支流马桥河断面）。监测结果表明河内1500米和支流马桥河断面2个断面均为Ⅲ类水质，水质良好。

2021年12月，南淝河共监测6个断面,含支流关镇河断面、长乐河（沙河）断面，其中施口断面为国考断面。监测结果表明施口、长江东大街、合钢二厂下游、支流关镇河和长乐河（沙河）5个断面均为Ⅲ类水质，水质良好。亳州路桥断面为劣Ⅴ类水质，属重度污染。

2021年12月，巢湖东、西半湖及全湖水质均为Ⅳ类水质，属轻度污染。主要污染指标为总磷。

本项目废水主要为接收的船舶生活污水、油污水；码头平台、罐区及装车区冲洗水、初期雨水等；港区工作人员生活污水等，上述废水经收集经码头陆域污水处理设施处理达到接管标准后接入合肥循环经济园污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排放，对周边地表水环境基本不会产生影响。

（3）目前项目所在区周边监测点昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类功能区标准值要求，项目区声环境质量较好。

本项目采取的噪声污染防治措主要有合理布局平面、通过选用低噪声设备；对大功率机泵进行隔声处理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类及4类标准，不改变评价区域声环境质量现状声功能区级别。

4、资源利用上限分析

合肥东航码头工程位于合肥市肥东县撮镇，用地属于合肥循环经济示范园规划范围，属于新建码头；项目选址及岸线使用符合《合肥港总体规划（3035年）》及规划环评要求；用地符合肥东县及撮镇土地利用规划。

合肥循环经济园为合肥市规模最大、最集中的化工产业园。目前，整个合肥港还没有一个专用存储、装卸化工品的码头，危化品公路运输具有较高的危险性，并且公路运输成本高。水运具有运量大、成本低（目前我国的内河运输成本只有公路运输成本的1/10左右，沿海运输成本只有铁路运输成本的2/5左右）、污染小的突出优势，特别适合于危化品等货种的运输。本项目建成后，将为合肥循环经济园提供便捷高效安全的化工品运输通道。

本项目供电由当地电网解决；本项目用水来自市政供水管网。因此，项目建设不会超出区域资源利用上限要求。

5、环境准入负面清单对照

根据《合肥港总体规划（2016-2040年）环境影响报告书》及审查意见、《合肥循环经济示范园总体规划（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见，本工程使用循环经济示范园作业区石油化工码头区港口岸线640m，拟建设7个1000吨级液体油品化工泊位，年设计通过能力为338.9万吨，工程建设地点与规模、泊位等级和使用岸线长度均符合《合肥港总体规划（2035年）》。合肥循环经济示范园主导产业为新材料产业、智能产业、高端装备制造业、现代物流业，积极发展机械加工产业、静脉产业、现代农业和智慧城市产业。

合肥东航码头位于合肥循环经济示范园用地规划范围，码头的建设实现了合肥循环经济示范园建设铁路、水路、公路三者兼备的综合物流体系，以港口分拨、多式联运、信息服务为主要特色，建设为全面的货物集散、仓储、配送、信息、物流增值服务为一体的现代化物流基地的规划目标。为入园企业提供安全、高效、畅通的水运运输服务；与合肥循环经济示范园产业定位相符。

另外，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）（推动长江经济带发展领导小组办公室，第89号，2019年1月12日）的符合性分析见表2.5-2所示。

表2.5-2  与长江经济带发展负面清单指南相符性分析

| 负面清单要求 | 本项目情况 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目属于新建码头工程，码头选址符合安徽省及合肥市“十四五”交通运输规划、合肥港总体规划 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目用地选址不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园、生态保护红线、森林公园、种质资源保护区、饮用水源保护区等生态敏感区域 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目属于新建码头工程，码头选址内不涉及饮用水源保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目属于新建码头工程，码头选址店埠河不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园；本项目污水接入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理 | 符合 |
| 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目 | 本项目属于新建码头工程，码头选址位于店埠河，依托店埠河航道，属于《安徽省干线航道网规划(2018—2030年)》中的III级标准航道；码头占用岸线符合合肥港总体规划；不涉及长江岸线保护区。 | 符合 |
| 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目 | 本项目属于新建码头工程，选址不占用生态保护红线及永久基本农田 | 符合 |
| 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 本项目为新建港口码头类项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目；选址不处于长江干支流1公里范围内。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目为港口码头类项目，不属于石化、现代煤化工项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 本项目为港口码头类项目，符合国家产业政策，不属于落后产能项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 本项目为港口码头类项目，不属于严重过剩产能行业的项目 | 符合 |

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。

  - 2.6与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析

本项目与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析见表2.6-1。

表2.6-1   与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析表

| 序号 | 审批原则 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、近岸海域环境功能区划、水环境功能区划、生态功能区划、海洋功能区划、生态环境保护规划、港口总体规划、流域规划等相协调，满足相关规划环评要求。 | 本项目建设符合《合肥港总体规划（2035年）》及其规划环评的要求 | 符合 |
| 2 | 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。通过优化项目主要污染源和风险源的平面布置，与居民集中区等环境敏感区的距离科学合理。 | 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及生态保护后续等环境敏感区。项目设置的环境防护距离内无居民集中区及文教区等环境敏感区。 | 符合 |
| 3 | 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量产生不利影响的，提出了工程设计和施工方案优化、施工噪声及振动控制、施工期监控驱赶救助、迁地保护、增殖放流、人工鱼礁及其他生态修复措施。对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计、生态修复等措施。对陆域生态造成不利影响的，提出了避让环境敏感区、生态修复等对策。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护或重要经济水生生物在相关河段、湖泊或海域消失，不会对区域生态系统造成重大不利影响。 | 本项目码头所在店埠河及下游南淝河不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境；陆域占地不涉及环境敏感区及生态保护红线。 本次评价针对施工期的环境影响，提出了施工方案优化、施工噪声、环保疏浚的要求；采取相应的环保措施后，本项目的建设不会对区域生态系统造成重大不利影响。评价提出了增殖放流的要求。 | 符合 |
| 4 | 项目布置及水工构筑物改变水文情势，造成水体交换、水污染物扩散能力降低且影响水质的，提出了工程优化调整措施。针对冲洗污水、初期雨污水、含尘废水、含油污水、洗箱（罐）废水、生活污水等，提出了收集、处置措施。 在采取上述措施后，废（污）水能够得到妥善处置，排放、回用或综合利用均符合相关标准，排污口设置符合相关要求。 | 本项目泊位采用顺岸连片式布置型式，采用挖入式港池布置型式，并采用重力式结构。码头泊位不直接占用河道，结合工程洪评结论，工程布置及水工构筑物的建设造成的水文情势变化很小，不会造成水体交换、水污染物扩散能力降低且影响水质的。 停靠船舶产生的机舱含油污水和生活污水依托港区同步建设船舶油污水接收装置和船舶生活污水接收装置进行收集处理。污水执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。码头初期雨水、地面冲洗水及陆域罐区初期雨水等经污水处理装置处理达标后，外排废水接入合肥循环经济示范园污水处理厂。 | 符合 |
| 5 | 煤炭、矿石等干散货码头项目，综合考虑建设性质、运营方式、货种等特点，针对物料装卸、输送和堆场储存提出了必要可行的封闭工艺优化方案，以及防风抑尘网、喷淋湿式抑尘等措施。油气、化工等液体散货码头项目，提出了必要可行的挥发性气体控制、油气回收处理等措施。散装粮食、木材及其制品等采用熏蒸工艺的，提出了采用符合国家相关规定的工艺、药剂的要求以及控制气体挥发强度的措施。根据国家相关规划或政策规定，提出了配备岸电设施要求。 在采取上述措施后，粉尘、挥发性气体等排放符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。 | 本项目属于油品、液体化工码头项目，项目采取了油气回收处理措施对挥发性气体进行了处理及控制。 在采取相应的污染防治措施后，本项目挥发性有机气体、酸性气体等排放符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。 | 符合 |
| 6 | 对声环境敏感目标产生不利影响的，提出了优化平面布置、选用低噪声设备、隔声减振等措施。按照国家相关规定，提出了一般固体废物、危险废物的收集、贮存、运输及处置要求。 在采取上述措施后，噪声排放、固体废物处置等符合相关标准，不会对周边居民集中区等环境敏感目标造成重大不利影响。 | 本项目在设计阶段优化了总平布置，将机泵等设备布置于项目区中部；按要求选取了低噪声设备，采取隔声减振等措施。 港区内按规范设置危险废物暂存库，收集的危险废物委托有组织单位进行处置。 | 符合 |
| 7 | 根据相关规划和政策要求，提出了船舶污水、船舶垃圾、船舶压载水及沉积物等接收处置措施。 | 本项目设置了船舶生活污水、船舶垃圾、船舶油污水等均收集设施；船舶生活污水及含油污水经港区污水处理设施处理达标后接入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理；船舶生活垃圾设置收集装置，委托环卫部门处理。 | 符合 |
| 8 | 项目施工组织方案具有环境合理性，对取、弃土（渣）场、施工场地（道路）等提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施。其中，涉水施工对水质造成不利影响的，提出了施工方案优化及悬浮物控制等措施；针对施工产生的疏浚物，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 | 本次评价对工程施工期取、弃土（渣）场、施工场地（道路）等提出了水土流失防治和生态修复等措施要求；针对涉水施工对水质造成的不利影响，评价提出了施工方案优化及悬浮物控制等措施；针对施工产生的疏浚物，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 | 符合 |
| 9 | 针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出了工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处置等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。 | 针对码头溢油环境风险，提出相应的风险防范措施和应急物资配备；企业需按要求编制突发环境应急预案，提出与合肥港、合肥循环经济示范园建立应急联动机制的要求 | 符合 |
| 10 | 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程 环境问题基础上，提出了“以新带老”措施。 | 本项目为新建码头工程，同时为合肥大兴集危化品码头的迁建工程，评价提出了迁建过程中的相应的环境保护措施 | 符合 |
| 11 | 按相关导则及规定要求，制定了水生生态、水环境、 大气环境、噪声等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价、根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 | 本次评价按照相关导则及规定要求，提出了本项目的水生生态、水环境、大气环境、噪声等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求；并提出了开展环境影响后评价、根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 | 符合 |

  - 2.7与《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》、《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》的相符性分析

表2.7-1   与《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》的相符性分析

| 序号 | 类别 | 相关控制要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油库 | 1. 控制要求 - VOCs排放应满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20590-2020）， 标准中规定，新建企业自2021年4月1日，现有储油库企业自2023年1月1日分别执行以下收油、储油、发油油气排放控制要求。 - 有更严格地方排放控制标准的，应执行地方标准。 | 本项目油品储罐废气执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20590-2020） | 符合 |
| 2 |  | 2. 控制技术 （1）收油油气排放控制 - 通过汽车罐车收油时，应采用密闭泵送或自流式管道系统，收油时从储罐内置换出的油气应密闭回收到汽车罐车内。 - 从泵站扫仓罐中产生的油气应为密闭收集，并送入油气处理装置进行回收处理。 - 通过管道收油时，管道应保持密闭。 | （1）本项目进口油品通过油船由码头密闭管道泵送至后方陆域储油罐，装卸船及入罐VOCs废气采取油气回收装置进行收集处理 （2）油品装卸车平台采用汽柴油装车鹤管并配套油气回收臂，油品装卸车挥发性废气单独设置油气回收系统； （3）扫线、扫仓废气密闭管道收集送至油气处理装置 | 符合 |
| 3 |  | （2）储油油气排放控制 - 储存真实蒸气压＜76.6 kPa 的油品时，应采用内浮顶罐、外浮顶罐或其他等效措施。 - 储存真实蒸气压≥76.6 kPa 的油品时，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 - 内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 - 外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 - 浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞（通气孔除外）和裂隙。 - 浮盘附件的开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应一直处于密闭状态；浮盘边缘密封不应有破损。 - 支柱、导向装置等储罐附件穿过浮盘时，其套筒底端应插入油品中并采取密封措施。 - 除储罐排空作业外，浮盘应始终漂浮于油品的表面。 - 自动通气阀在浮盘处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮盘处于支座支撑状态时可开启。 - 边缘呼吸阀在浮盘处于漂浮状态时应密封良好，定压应符合设定要求。 - 除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮盘外边缘板及所有通过浮盘的开孔接管均应浸入油品液面下。 - 应在每个停工检修期对内浮顶罐的完好情况进行检查。发现有不符合运行要求的，应在该停工检修期内完成修复；若延迟修复，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 - 外浮顶罐不符合运行要求的，应在90天内完成修复或排空储罐停止使用；若延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 | （1）汽油、航空煤油、乙醇储罐采用内浮顶罐并选用选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。 （2）柴油储罐为固定顶罐，选用低泄露呼吸阀。 （3）油品储罐同步配套建设压力监测设备。 （4）油品储罐的建设应该按控制要求进行建设。 | 符合 |
| 4 |  | （3）发油油气排放控制 - 向汽车罐车发原油时，应采用防溢流系统，应采用顶部浸没式或底部发油方式，顶部浸没式灌装鹤管出口距离罐底高度应小于 200 mm。向汽车罐车发其他油品应采用底部发油方式。发油时产生的油气应密闭收集，并送入油气处理装置回收处理。底部发油快速接头和油气回收快速接头应采用自封式快速接头。 - 向汽车罐车发油时，油气收集系统应为正压，且压力不应超过 6.0 kPa。 - 向汽车罐车发油时，底部发油结束并断开快速接头时，油品滴洒量应不超过 10 mL，滴洒量取连续 3 次断开操作的平均值。 - 采用管道方式发油时，管道应保持密闭。 | 油品装卸车平台采用汽柴油装车鹤管并配套油气回收臂，油品装卸车挥发性废气单独设置油气回收系统；底部发油快速接头和油气回收快速接头采用自封式快速接头。 向汽车罐车发油时，油气收集系统保持正压，且压力不应超过 6.0 kPa。 向汽车罐车发油时，底部发油结束并断开快速接头时，严格控制油品滴洒量 | 符合 |
| 5 |  | （4）检查维护 - 企业中载有油品的设备与管线组件及油气收集系统，应按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）开展泄漏检测与修复工作。 - 油气回收系统不得设置旁路，建有旁路的应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路。 - 在油气回收装置及浮顶罐处应定期检查由于密封等条件带来的可燃气体积聚问题，并做好定期跟踪，如有问题须及时维修。 - 油气处理装置排气筒高度应不低于4 m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。 | （1）油品的输送设备、管线组件、储罐及油气收集系统，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范》（DB34/T 310007-2021）开展泄漏检测与修复工作。 （2）本项目油气回收系统不设置旁路。 （3）本项目在运营期针对油气回收装置及浮顶罐处定期检查由于密封等条件带来的可燃气体积聚问题，并做好定期跟踪，如有问题进行及时维修。 （4）油气处理装置排气筒高度设置为15 m。 | 符合 |
| 6 |  | 3. 监测监控 - 企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 - 在不少于50%发油鹤管处于发油时段对油气处理装置进口和出口油气进行采样，对于包含吸附工艺的油气处理装置，采样应包括每个吸附塔的工作过程。监测采样按《固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014）以及《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）的规定执行。 - 油气处理装置NMHC排放浓度及处理效率应符号《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）表1要求。 - 采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）对设备与管线组件密封点进行检测；以及在发油时段，对油气收集系统密封点进行检测，其中连接油船的油气收集系统密封点应在发油时段中后期进行检测，监测采样和测定方法按《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）的规定执行。 - 油气收集系统密封点泄漏检测值应不超过500μmol/mol。如采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点时，不应有油气泄漏。 - 企业边界非甲烷总烃的监测采样和测定方法按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）的规定执行，监测采样不应在向铁路罐车收发油时进行。以非甲烷总烃计，储油库企业边界任意1小时NMHC平均浓度值不应超过4.0 mg/m3。 | （1）本项目运营期按照环境监测管理规定和技术规范的要求对油气回收系统排气筒建设久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 （2）本项目运营期按照要求对油气回收系统进行监测采样。 （3）本项目油气回收装置废气排放执行《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）要求。 （4）本项目运营期按照要求对设备与管线组件密封点进行检测进行检测。 （5）本项目运营期按照要求在企业边界进行NMHC例行监测。 | 符合 |
| 7 |  | 4. 台账记录 - 储油库应按照《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118—2020）中相关规定，建立环境管理台账记录，台账内容应完整齐全，记录应符合规范。记录中应包括油品储存和装载运行参数；油气收集系统及油气处理装置等污染治理设施实际运行时间与运行参数，如储罐、动静密封点、装卸的维护、保养、检查等运行管理情况；以及油气处理装置等处理装置的运维记录，如设施运行情况、出现故障原因、维护过程、检查人、检查日期等。 - 应建立燃油供销台账、油气回收装置每日运行检查记录台账，如气体流量、系统压力、发油量，记录防溢流控制系统定期检测结果。后台监控应正常使用，并可调取近期装油、发油的视频。 - 应记录油品种类及周转量，收发油过程中油罐车、油船等信息记录。 - 应编制修复与记录台账，若出现部件损坏应立即报修。台账中应包括更换部件名称，部件使用有效期、更换原因、更换日期，更换厂家，更换人签字等信息。 | （1）本项目油品储罐区按照《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118—2020）中相关规定，建立环境管理台账记录，台账内容应完整齐全，记录应符合规范。记录中应包括油品储存和装载运行参数；油气收集系统及油气处理装置等污染治理设施实际运行时间与运行参数，如储罐、动静密封点、装卸的维护、保养、检查等运行管理情况；以及油气处理装置等处理装置的运维记录，如设施运行情况、出现故障原因、维护过程、检查人、检查日期等。 （2）本项目运营期按照要求建立燃油供销台账、油气回收装置每日运行检查记录台账及监控系统等。 | 符合 |
| 1 | 油罐车 | 1. 控制要求 - VOCs 排放应满足《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）。标准中规定，铁路罐车、现有汽车罐车自 2021 年 4 月 1 日，新生产、进口、销售和注册登记的汽车罐车自 2021 年 7 月 1 日执行以下排放控制要求。 - 有更严格地方排放控制标准的，应执行地方标准。 | 本项目油品罐区配套的汽车罐车VOCs 排放执行《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020） | 符合 |
| 2 |  | 2. 控制技术 （1）装油油气排放控制 - 应采用底部装油方式，即灌装鹤管与汽车罐车底部接口密闭连接的装油方式。 - 装油时，装卸油系统应保持密闭状态，不得出现油品跑冒滴漏现象。 - 油气回收系统能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入到储油库的油气处理装置中。 （2）运输油气排放控制 - 运输过程中应保证油品和油气不泄漏，不得随意排放汽车罐车油罐内的油气。油气回收耦合阀、油罐车人孔盖等油气密封点应严格密闭。 - 人孔盖应正常无破损，具有倾翻防溢、防爆功能，应能够保证油罐车的运输安全。当罐内外压差过大时，其呼吸功能应使罐内外压力平衡，设有内置式呼吸阀和紧急排气装置。 | （1）本项目油品汽车罐车采用底部装油方式，即灌装鹤管与汽车罐车底部接口密闭连接的装油方式。 （2）装油时，装卸油系统保持密闭状态，不得出现油品跑冒滴漏现象。 （3）本项目装卸车平台配套油气回收管线及油气回收系统，能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入到配套的油气处理装置中。 （4）运输油气排放控制 本项目油品罐区配套的汽车罐车在运输过程中保证油品和油气不泄漏，不得随意排放汽车罐车油罐内的油气。油气回收耦合阀、油罐车人孔盖等油气密封点严格密闭。人孔盖应正常无破损，具有倾翻防溢、防爆功能，能够保证油罐车的运输安全。当罐内外压差过大时，其呼吸功能应使罐内外压力平衡，设有内置式呼吸阀和紧急排气装置。建设单位确保严格落实相关运输油气排放控制要求。 | 符合 |
| 3 |  | （3）检查维护 - 应做到日常检查油罐车装油、运输、卸油过程中装卸油系统及各阀门、管线、泄漏点的密闭情况以及油气回收系统运行情况。 - 若出现部件损坏应立即报修，并应及时记录更换部件相关信息。 - 日常使用时，应采取有效措施减少因操作、维修和管理等方面原因造成的油品与油气泄漏。 | 本项目运营期针对油品罐区配套的汽车罐车落实检查维护的相关要求，加强维护，确保油气回收系统的正常运行。 | 符合 |
| 4 |  | 3. 监测监控 - 每年至少对汽车罐车油气回收系统密闭性、油罐车油气密封点开展2次自行监测，2次监测时间间隔大于3个月，保存原始监测记录，并依法公布监测结果。 - 汽车罐车生产企业应委托具有检测资质的机构对汽车罐车油气回收系统密闭性进行检测，将检验结果向社会进行公开。汽车罐车油气回收系统密闭性应符合《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）表1要求。 - 标准中规定采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）对油罐车油气密封点（如汽车罐车油气回收耦合阀和人孔盖处）进行检测，监测采样和测定方法按《泄漏和敞开液面排放和挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）的规定执行。泄漏检测值不应超过 500μmol/mol。 - 若采用红外摄像方式检测油罐车油气密封点时，不应有油气泄漏。 | 本项目运营期严格按照监测监控要求，对油品罐区配套的汽车罐车的油气回收系统密闭性、油罐车油气密封点开展相应的监测。 | 符合 |
| 5 |  | 4. 台账记录 - 应建立日常检查记录台账及维护检修记录台账。 - 油罐车日常检查记录台账信息应完整，如油品种类及周转量的记录，装卸油及运输过程中对油气回收装置及装卸油系统运行情况记录，建议记录装油、卸油过程中储油库及加油站详细信息等。 - 如对油罐车部件进行维修更换，应及时填写维护检修记录，应详细记录更换部件名称及数量，更换部件所在位置、更换部件使用有效期、更换原因、更换日期，更换厂家等。 | 本项目运营期按规范建立汽车罐车的常检查记录台账及维护检修记录台账。 | 符合 |
| 1 | 油船、油码头 | 1. 控制要求 油船、油码头 VOCs排放目前应满足《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）和《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）中的相关要求。标准中分别对新投入使用的油船（150总吨及以上）、现有8000总吨及以上的油船以及新建企业、现有码头对应储油库的实施时间进行了详细规定。 | 本项目油船、码头VOCs排放执行《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）和《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951-2020）中的相关要求。 | 符合 |
| 2 |  | 2. 控制技术 （1）油船装油排放控制 - 油船应设置密闭油气收集系统和惰性气体系统。 - 油船油气收集系统应将向油船发油时产生的油气密闭送入油气处理装置。 - 油船应在每个油仓设置独立的透气管线，每个透气管出口应安装一个压力/真空阀。 - 油船运输过程中应保证油品和油气不泄漏。 - 油船连接油气收集设施的每个货油舱应采用封闭式液位监测系统测量油仓液位高度、油气压力和温度。 - 油船惰性气体系统应至少配备2套能在惰性环境中密闭式测量氧气含量（体积百分比）的固定式氧气传感器。 - 连接油气收集设施的每个货油舱均应装设货油溢出报警系统。 - 货油舱透气系统应能以1.25倍的货油最大装船体积流量向货油舱外释放油气。 - 制定并落实船舶油气回收作业的船岸安全检查表。货油装船体积流量应不超过码头油气回收设施的设计最大处理能力和油船设计最大装船体积流量的最小者。 - 连接船上油气收集设施的每个货油舱油气压力，应保持不高于货油舱最大设计压力。 - 当货油舱与码头油气回收设施连接时，货油装载作业期间不应开舱测量和取样。 | 本项目对靠港船舶应要求符合控制技术要求； （1）本项目对油船装油时产生VOCs设置密闭的油气收集系统，并密闭送入油气处理装置。 （2）油船运输过程中应保证油品和油气不泄漏。 （3）连接油气收集设施的每个货油舱均应装设货油溢出报警系统。 | 符合 |
| 3 |  | （2）油码头排放控制 - 向油船发油应采用顶部浸没式，顶部浸没式发油管出口距离油舱底部高度应小于200 mm。 - 具有万吨级及以上油品泊位的码头对应的储油库应密闭收集向《油品运输大气污染物排放标准》（GB 20951—2020）管控的油船发油时产生的油气，并送入油气处理装置回收处理。 - 通过油船收油，输油臂应与油船输油管线法兰密闭连接，油船油仓保持密闭。 - 油气处理装置排气筒高度不低于4 m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。 - 发油时应采用防溢流系统。 - 回收油气的临时储存和后续处置不得造成二次污染。 - 油气回收装置宜设置在码头后方陆域，当与罐区油气回收装置合建时，装置处理规模应满足最大处理负荷要求。 - 油气回收设施的管道规格应根据水力计算确定，油气管道流速计算最大限值不宜大于20 m/s，油气管道设计压力不应低于 1.0 MPa 管路、配件的公称压力不应低于 2.0 MPa。 - 回收处理工艺应将油气的特性、现场条件和经济技术比较后再确定，可采用吸收法、吸附法、冷凝法、膜法等工艺或其组合工艺，处理原油挥发气体时应根据油气品种采取脱硫等预处理措施。 - 油码头企业中载有油品的设备与管线组件及油气收集系统，应按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）开展泄漏检测与修复工作。当泄漏点位达到2000 个以上时，应定期开展 LDAR 检测。 | （1）本码头向油船发油应采用顶部浸没式，顶部浸没式发油管出口距离油舱底部高度应小于200 mm （2）本码头储油罐向油船发油是产生的油气经收集后送入油气处理装置回收处理。 （3）本码头通过油船收油，输油臂应与油船输油管线法兰密闭连接，油船油仓保持密闭。 （4）油气处理装置排气筒高度为15m。 （5）本码头靠泊油船设置有防溢流系统。 （6）本项目油气回收装置设置在码头后方陆域，处理能力满足最大处理负荷要求。 （7）油气回收设施的管道规格符合指南要求。 （8）本项目油气回收装置采用冷凝法+吸附法。 （9）本码头运营期按照要求开展泄漏检测与修复工作及LDAR检测。 | 符合 |
| 4 |  | 3. 监测监控 （1）油船 - 每年至少对油船油气密封点开展2次自行监测，2次监测时间间隔大于3个月，保存原始监测记录，并依法公布监测结果。 - 采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）对油船油气密封点进行检测，监测采样和测定方法按《泄露和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）的规定执行。油船油气密封点（如油船油气回收管线法兰盲板）泄漏检测值不应超过500μmol/mol。若采用红外摄像方式检测油船油气密封点时，不应有油气泄漏。 | 本码头运营期靠泊油船按照要求进行油船油气密封点自行监测。 | 符合 |
| 5 |  | （2）油码头 - 企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 - 在不少于50%发油鹤管处于发油时段对油气处理装置进口和出口油气进行采样，其中连接油船的油气处理装置应在发油时段中后期进行采样，对于包含吸附工艺的油气处理装置，采样应包括每个吸附塔的工作过程。监测采样按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014）以及《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）的规定执行。 - 在发油时段采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）对油气收集系统密封点进行检测，其中连接油船的油气收集系统密封点应在发油时段中后期进行检测，同时应对设备与管线组件密封点进行检测，监测采样和测定方法均按《泄露和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014）的规定执行。对油码头油气收集系统密封点进行检测时，系统泄漏检测值不应超过500μmol/mol。若采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点时，不应有油气泄漏。 - 可通过检测报告检查油气处理装置 NMHC 排放浓度及处理效率，油气处理装置排放限值应符合《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2020）表1要求。 - 企业边界NMHC的监测采样和测定方法按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55—2000）和《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 - 气相色谱法》（HJ 604—2017）的规定执行。企业边界任意1小时NMHC 平均浓度值不应超过 4 mg/m3。 | （1）本项目对码头油气回收装置设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 （2）运营期按照规范对油气回收装置进行监测采样。 （3）运营期按照规范对油气收集系统密封点进行检测，同时对设备与管线组件密封点进行检测。 （4）运营期开展油气回收装置及厂界、厂区的NMHC监测工作。 | 符合 |
| 6 |  | 4. 台账记录 油船、油码头均应建立各环节台账记录，记录中应至少包括基本信息与油气处理设备运行参数等内容。基本信息中应记录油品种类及周转量等，装有过程中应记录船舶吨位及数量等，油气处理装置运行参数应记录气体流量、系统压力、氧含量、装船量、入口平均浓度、排气筒出口平均浓度、装置运行实际时间、收集系统和处理装置实际维修时间及维修结果、一次性吸附剂更换时间和更换量，再生型吸附剂再生周期、更换情况，废吸附剂储存、处置情况等。 | 本码头运营期对油船、油码头均建立各环节台账记录。 | 符合 |
| 7 |  | 5. 旁路整治 码头油气回收系统安全应急旁路包括高速透气/真空阀（或压力/真空释放阀）和电动卸载阀。其中高速透气/真空阀（或压力/真空释放阀）技术应满足《码头油气回收船岸安全装置标准》（JT/T 1333-2020）要求，用于压力超标等紧急情况下气体排空，保障安全。电动卸载阀技术要求应满足《码头油气回收船岸安全装置标准》（JT/T 1333-2020）要求，用于油气氧含量超标等紧急情况下气体排空，保障安全。上述旁路应通过在线监测报警等方式避免偷排现象。 码头企业应将上述旁路清单报当地生态环境部门，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。 | 本项目码头油气回收系统安全应急旁路需报当地生态环境部门，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。 | 符合 |

表2.7-2  《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》相符性分析表

| 序号 | 类别 | 控制要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油库 | （一）发油 - 油气处理装置应开启并能正常运行，因故障停用时不得进行发油作业，应急排空口应采用压力/真空阀（P/V 阀）密封。 - 应采用底部发油，上装发油鹤管应拆除，未拆除的需封闭。 - 与油罐车连接的发油鹤管和回气管应紧密连接，油气、汽油不得泄漏。 | （1）本码头运营期通过加强维护管理，保证油气处理装置正常运行；发生故障时不得进行发油作业。 （2）本项目油船发油采用底部发油，不设置上装发油鹤管。 （3）油品储罐与油罐车连接的发油鹤管和回气管应紧密连接，油气、汽油不得泄漏 | 符合 |
| 2 |  | （二）装油 应采用顶部浸没式或底部装油方式，顶部浸没式装油管出油口距离罐底高度应小于200 mm。 | 本项目油品储罐的装油采用顶部浸没式或底部装油方式，顶部浸没式装油管出油口距离罐底高度应小于200 mm | 符合 |
| 3 |  | （三）油气储存 - 储油库储存汽油应按照标准规定采用浮顶罐储油。 - 新、改、扩建的内浮顶罐，浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式，新、改、扩建的外浮顶罐，浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋形等高效密封方式。 - 浮顶罐所有密封结构不应有造成漏气的破损和开口，浮盘上所有可开启设施在非需要开启时都应保持密封状态，应定期对浮盘进行检查，并记录检查过程与结果。 | （1）本项目针对汽油及航空煤油、乙醇采用内浮顶储罐。 （2）本项目内浮顶罐选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。 （3）运营期对内浮顶罐定期对浮盘进行检查，所有密封结构不得有造成漏气的破损和开口，浮盘上所有可开启设施在非需要开启时都应保持密封状态。 | 符合 |
| 4 |  | （四）检查维护 - 油气回收系统与回收处理装置应进行技术评估，并具有国家主管部门审核批准的评估报告，评估工作中至少应包括调查分析技术资料、应具备的相关认证文件、检测至少连续3个月的运行情况、油气回收系统设备清单。 - 油气密闭收集系统任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%，每年至少检测1次并对检测结果、过程进行记录。 - 每年至少检测1次油气回收处理装置的油气排放浓度，并对检测结果、过程进行记录。 - 按要求对防溢流控制系统定期进行检测，并记录检测过程及结果。 - 应对进、出处理装置的气体流量计进行监测，流量计应具备连续测量和数据至少保存1年的功能，并符合安全要求。 - 应建立燃油供销台账、油气回收装置每日运行检查记录台账，后台监控应正常使用，并可调取近期装油、发油的监控视频。 - 储油库应建立油气收集系统和处理装置的运行规范，每天记录气体流量、系统压力、发油量，记录防溢流控制系统定期检测结果，记录油气收集系统和处理装置的维修事项与结果。应编写年度运行报告并附带上述原始记录，作为储油库环保检测报告的组成部分。 | 本项目运营期对储油库油气回收装置按照指南要求做好检查维护工作； （1）定期对泄露点及密封性、防溢流控制、气体流量计等进行检测，不符合要求的及时进行修复。 （2）运营期建立燃油供销台账、油气回收装置每日运行检查记录台账；建立后台监控系统，并正常使用，可调取近期装油、发油的监控视频。 （3）定期进行油气回收系统的排放浓度检测，建立油气收集系统和处理装置的运行规范，每天记录气体流量、系统压力、发油量，记录防溢流控制系统定期检测结果，记录油气收集系统和处理装置的维修事项与结果。 | 符合 |
| 5 | 五、油罐车 | - 油罐汽车应具备油气回收系统。装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统；往返运输过程中能够保证汽 油和油气不泄漏；卸油时能够将产生的油气回收到汽车油罐内。任何情况下不应因操作、维修和管理等方面的原因发生汽油泄漏。 - 油罐汽车应具备底部装卸油系统。在装卸油时，管路应紧密连接，人孔盖严格密封，禁止油气泄漏。 - 油罐汽车油气回收系统应采用DN100 mm的密封式快速接头和相应的气动底阀、无缝钢管、阀门、过滤网、弯头、胶管和帽盖等。 - 油罐车卸油后、道路行驶过程中，禁止人为开启人孔盖，防止油气泄漏。人孔盖为保证油罐车的运输安全、环保而设计。具有倾翻防溢、防爆功能。并且具有当罐内外压差过大时的呼吸功能达到内外压力平衡。设有内置式呼吸阀和紧急排气装置。 - 油罐车密闭性：每年至少要检测1次油罐汽车油气回收系统密闭性，多仓油罐车的每个油仓都应进行检测。每年至少要检测1次油罐汽车油气回收管线气动阀门密闭性。 - 检查维修记录：每天出车前至少检查1次，并填写日常记录。发现油气回收系统工作异常后，应立即报修并填写维修记录。 | （1）本项目港区配套油罐车及入港油罐车均应按照要求设置油气回收系统及底部装卸油系统；统一采用DN100 mm的密封式快速接头和相应的气动底阀、无缝钢管、阀门、过滤网、弯头、胶管和帽盖等。 （2）定期对油罐车的密闭性进行监测并建立监测维修档案。 | 符合 |

  - 2.8主要环境保护目标

合肥东航码头工程位于合肥市肥东县撮镇店埠河左岸，用地属于合肥循环经济园规划范围。经调查，项目大气、环境风险评价范围内有村庄、居住区、学校等环境敏感目标，主要环境敏感目标见表2.8-1及图2.8-1所示。

表2.8-1    环境保护目标

| 环境要素 | 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对码头方位 | 相对边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | 循环经济园管委会 | 1323 | -222 | 行政办公 | 办公人员100人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区 | E | 685 |
|  | 2 | 金庵村 | 986 | -879 | 村庄 | 约50户，200人 |  | NE | 1012 |
|  | 3 | 大窦村 | -1518 | 1005 | 村庄 | 约30户，120人 |  | E | 995 |
|  | 4 | 东西姚村 | -2377 | 2405 | 村庄 | 约20户，80人 |  | E | 1332 |
|  | 5 | 邓基 | -1447 | 132 | 村庄 | 约35户，150人 |  | W | 1168 |
|  | 6 | 小南面 | -1447 | 838 | 村庄 | 约20户，80人 |  | W | 1538 |
|  | 7 | 合肥医药卫生学校（三联护理学院） | -1800 | 526 | 学校 | 师生3000人 |  | W | 1785 |
|  | 8 | 大南面 | -1282 | 304 | 村庄 | 约20户，80人 |  | W | 1227 |
|  | 9 | 冲陈村 | -1447 | 1192 | 村庄 | 约30户，120人 |  | W | 1757 |
|  | 10 | 周大小郢 | -674 | 1471 | 村庄 | 约80户，320人 |  | W | 1197 |
|  | 11 | 上张村 | -107 | 2063 | 村庄 | 约70户，280人 |  | NW | 1353 |
|  | 12 | 大姚村 | -2112 | 1706 | 村庄 | 约150户，600人 |  | W | 2389 |
|  | 13 | 撮镇在建安置小区 | 2170 | 2455 | 居住区 | 约800人 |  | W | 1381 |
|  | 14 | 撮镇树堂小学 | -2355 | 2305 | 学校 | 师生150人 |  | NW | 2453 |
|  | 15 | 先锋小区 | 1893 | 2359 | 居住区 | 约1500人 |  | N | 2154 |
|  | 16 | 官桥村 | 1825 | 2679 | 村庄 | 约70户，280人 |  | NW | 2237 |
| 地表水环境 | 1 | 店埠河 | / | / | / | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准 | / |  |
|  | 2 | 南淝河 | / | / | / | 中型 |  | 下游 | 3.1km |
|  | 3 | 巢湖 | / | / | / | 大型湖泊 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | 下游 | 12.6km |
| 声环境 | 1 | 项目周边200米范围内无声环境保护目标 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准 | / | / |
| 地下水环境 | 1 | 项目所在地下游12.6km2范围 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准 | / | / |
| 土壤环境 | 1 | 码头港区占地范围内及占地范围外1km区域 |  |  |  |  | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地要求 | / | / |
| 底泥环境 | 2 | 店埠河码头处及下游南淝河 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 | 1 | 循环经济园管委会 | 1323 | -222 | 行政办公 | 办公人员100人 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区 | E | 685 |
|  | 2 | 金庵村 | 986 | -879 | 村庄 | 约50户，200人 |  | S | 101 |
|  | 3 | 大窦村 | -1518 | 1005 | 村庄 | 约30户，120人 |  | NE | 1012 |
|  | 4 | 东西姚村 | -2377 | 2405 | 村庄 | 约20户，80人 |  | E | 995 |
|  | 5 | 邓基 | -1447 | 132 | 村庄 | 约35户，150人 |  | E | 1332 |
|  | 6 | 小南面 | -1447 | 838 | 村庄 | 约20户，80人 |  | W | 1168 |
|  | 7 | 合肥医药卫生学校（三联护理学院） | -1800 | 526 | 学校 | 师生3000人 |  | W | 1538 |
|  | 8 | 大南面 | -1282 | 304 | 村庄 | 约20户，80人 |  | W | 1785 |
|  | 9 | 冲陈村 | -1447 | 1192 | 村庄 | 约30户，120人 |  | W | 1227 |
|  | 10 | 周大小郢 | -674 | 1471 | 村庄 | 约80户，320人 |  | W | 1757 |
|  | 11 | 上张村 | -107 | 2063 | 村庄 | 约70户，280人 |  | NW | 1197 |
|  | 12 | 大姚村 | -2112 | 1706 | 村庄 | 约150户，600人 |  | N | 1353 |
|  | 13 | 撮镇在建安置小区 | 2170 | 2455 | 居住区 | 约800人 |  | NW | 2389 |
|  | 14 | 撮镇树堂小学 | -2355 | 2305 | 学校 | 师生150人 |  | NE | 1381 |
|  | 15 | 先锋小区 | 1893 | 2359 | 居住区 | 约1500人 |  | W | 2650 |
|  | 16 | 官桥村 | 1825 | 2679 | 村庄 | 约70户，280人 |  | W | 2715 |
|  | 17 | 董郢 | -2808 | -253 | 学校 | 师生200人 |  | NW | 2678 |
|  | 18 | 张王村 | -2523 | 2096 | 村庄 | 约50户，200人 |  | NW | 3102 |
|  | 19 | 药刘圩 | -2836 | 1796 | 村庄 | 约50户，200人 |  | W | 3162 |
|  | 20 | 瑶河家园 | -575 | 3592 | 居住区 | 约1000人 |  | N | 3109 |
|  | 21 | 瑶河家园三期 | -856 | 2755 | 居住区 | 约1000人 |  | NW | 2600 |
|  | 22 | 合肥艺术中学 | -797 | 4011 | 学校 | 师生1200人 |  | N | 3585 |
|  | 23 | 新安小区 | -2006 | 3970 | 居住区 | 约1500人 |  | NW | 4250 |
|  | 24 | 新安小区东区 | -1989 | 3904 | 居住区 | 约1500人 |  | NW | 4010 |
|  | 25 | 和谐家园 | 953 | 3058 | 居住区 | 约800人 |  | N | 2453 |
|  | 26 | 水利职业技术学院 | -2753 | 4373 | 学校 | 师生15000人 |  | NW | 4555 |
|  | 27 | 撮镇中学 | 1192 | 3518 | 学校 | 师生3000人 |  | N | 2940 |
|  | 28 | 先锋小区 | 1893 | 2359 | 居住区 | 约1500人 |  | N | 2154 |
|  | 29 | 官桥村 | 1825 | 2679 | 村庄 | 约70户，280人 |  | N | 2237 |
|  | 30 | 袁大郢 | 3674 | 1956 | 村庄 | 约50户，200人 |  | NE | 3067 |
|  | 31 | 袁小郢 | 3794 | 1856 | 村庄 | 约50户，200人 |  | NE | 3448 |
|  | 33 | 方大小郢 | 4255 | 1950 | 村庄 | 约60户，250人 |  | NE | 3809 |
|  | 33 | 义和家园 | 3107 | 3049 | 居住区 | 约1200人 |  | N | 3367 |
|  | 34 | 撮镇镇区 | 1208 | 3096 | 集中镇区 | 约30000人 |  | N | 3017 |
|  | 35 | 田庵村 | 584 | -2688 | 村庄 | 约60户，250人 |  | S | 2362 |
|  | 36 | 张油坊 | 1373 | -3427 | 村庄 | 约20户，80人 |  | S | 3349 |
|  | 37 | 贾小郢 | 3181 | 2433 | 村庄 | 约20户，80人 |  | N | 3132 |
|  | 38 | 长乐乡 | 1348 | -3976 | 集中镇区 | 约3000人 |  | S | 3888 |
|  | 39 | 竹西村 | 1388 | -4055 | 村庄 | 约60户，250人 |  | SE | 3484 |
|  | 40 | 李六村 | 58 | -3912 | 村庄 | 约10户，35人 |  | S | 3675 |
|  | 41 | 李小墩 | -122 | -3400 | 村庄 | 约10户，35人 |  | S | 3200 |
|  | 42 | 余墩村 | -3004 | -2355 | 村庄 | 约10户，35人 |  | SW | 3074 |
|  | 43 | 慈云村 | -2886 | -2555 | 村庄 | 约10户，35人 |  | SW | 3387 |
|  | 44 | 大圩镇老年活动中心 | -3511 | -136 | 行政区 | 100人 |  | W | 3225 |
|  | 45 | 孙马圩 | -4258 | 2063 | 村庄 | 约35户，150人 |  | W | 4626 |
|  | 1 | 店埠河 | / | / | / | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准 | / |  |
|  | 2 | 南淝河 | / | / | / | 中型 |  | 水力路径下游 | 3.2km |
|  | 3 | 巢湖 | / | / | / | 大型湖泊中型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准 | 水力路径下游 | 12.6km |

备注：本项目南侧正在建设的有多金城国际企业总部中心（边界距离本项目南侧边界101m，最近的硫酸储罐280m，最近的柴油储罐385m，最近的汽油储罐450m），该项目土地用地性质为工业用地，规划1000亩，其中一期163亩，建筑面积约14万m2。项目定位为高水准的工业综合体，主要建设制造业集聚平台，其功能为标准化厂房及工业研发。不属于居民区、学校、行政办公区，本次评价不列入大气环境保护及声环境保护目标（环境风险保护其人员安全，进行保护人数统计）。

本项目

图2.8-1   本项目环境保护目标分布图

本项目

根据《肥东县撮镇镇总体规划（2009-2030年）》（2017年修改），本项目5km范围内周边用地规划情况如图2.6-2所示。

图2.8-2   本项目5km范围周边用地规划图

  - 2.9重要生态环境保护目标

1、重要生态环境保护目标

通过对项目区的现场踏勘及资料收集，确定本项目涉及的具有水力联系的区域主要特殊环境保护目标如表2.9-1所示。

表2.9-1   本项目所在区域生态环境保护目标

| 类别 | 名称 | 生态环境保护目标概况 | 本项目与之位置关系 | 地理直线距离 | 本项目与之水力联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风景名胜区 | 巢湖风景名胜区 | 总面积1299.64km2 | 项目选址用地不涉及其一、二、三级保护区及外围保护地带 | 外围保护地带3km 三级保护区4km 二级保护区9.5km 一级保护区10.1 km | 水力路径下游 外围保护地带3.2km 三级保护区4.2km 二级保护区9.8km 一级保护区 12.1 km |
| 重要湿地 | 巢湖国家重要湿地 | 巢湖是中国重要湿地，与洞庭湖、鄱阳湖、太湖、洪泽湖并称为中国“五大淡水湖”。 根据《安徽省全国第二次湿地资源调查》，巢湖湿地面积788km2。巢湖湖水主要靠地 面径流补给，集水范围包括合肥市，巢湖市、肥东县，肥西县，庐江县，舒城县、无为县等两市五县，总集水面积为 13486km2。巢湖湖区分为西半湖和东半湖，湿地植物存在较大差异，西半湖植物较东半湖湿地植物丰富。 | 项目选址用地不涉及其湿地保护区 | 10.1 km | 水力路径下游 12.1 km |
|  | 安徽合肥巢湖湖滨国家湿地公园 | 位于安徽省合肥市包河区巢湖北岸，合肥滨湖新区南侧，总面积1535.31公顷，湿地面积1317.77公顷，湿地率超过85%，东起南淝河河口，沿着巢湖河岸西至派河河口。园区湿地资源类型多样、动植物丰富，周边为合肥滨湖国家森林公园、牛角大圩、万达文旅城等景区环绕。功能分区为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。 | 项目选址用地不涉及其湿地保护区 | 10.1 km | 水力路径下游 12.1 km |
|  | 合肥滨湖湿地森林公园 | 位于安徽省合肥市包河区东南、巢湖北岸，紧临南淝河、十五里河入湖口。面积1072公顷，其中森林面积799公顷，水域面积263公顷。园内有植物280多种。合肥滨湖国家森林公园是中国第一个由退耕还林的人工林经过生态修复而建成的国家级森林公园 | 项目选址用地不涉及其湿地保护区 | 9.2 km | 水力路径下游 9.6 km |
|  | 肥东临河省级湿地公园 | 总占地面积2331.17公顷，湿地面积为1041.14公顷；东至回龙庵东侧；南至巢湖岸边常水位线8.5m；西至南淝河主河道岸西侧；北至南淝河与长乐河交汇处 | 项目选址用地不涉及其湿地保护区 | 3.75 km | 水力路径下游 4.0km |
| 生态保护红线 | Ⅲ-3 巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线 | 生态系统特征：该区东、西、北三面为低山丘岗环绕，边缘有过渡型丘岗分布，岗冲交错起伏，沿巢湖一带为滨湖平原区。我国五大淡水湖之一的巢湖，在水生动植物和鸟类的生物多样性维护、区域气候调节、水文调节和水源供给等方面有着极高的生态价值，并提供了鱼虾等丰富的生态产品。 | 该生态保护红线与本项目最近地点位于南淝河，本项目不涉及该生态保护红线； 位于本码头下游直线距离3km，水力路径3.2km | 3km | 位于本项目下游3.2km（水力路径） |

2、饮用水源保护区

本工程所处店埠河及下游南淝河，涉及的肥东县撮镇镇及长临河镇均由肥东县自来水厂对地区进行供水，肥东县自来水厂饮用水水源取自众兴水库；下游南淝河涉及的包河区大圩镇由大圩镇自来水厂进行供水，其饮用水水源取自董铺水库。

根据调查，本工程所在店埠河及下游南淝河、巢湖西半湖无饮用水水源取水口。

图2.9-1  本项目选址与周边生态保护红线的位置关系图

图2.9-2   巢湖重要湿地规划图

图2.9-3      安徽合肥巢湖湖滨国家湿地公园规划图

图2.9-4     合肥滨湖湿地森林公园规划图

图2.9-5     肥东临河省级湿地公园规划图

合肥滨湖湿地森林公园

本项目

图2.9-6      本项目位置与环巢湖湿地、森林公园位置关系图

3 工程分析

  - 3.1项目概述

    - 3.1.1项目概况

（1）项目名称：合肥东航码头工程

（2）建设单位：安徽港航物流有限公司

（3）工程总投资：6.8亿元

（4）建设性质：新建

（5）建设地点：合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，合肥循环经济示范园规划用地范围内（中心点坐标：东经117.46006966，北纬31.78786478）

（6）占地面积：270亩。

（7）建设规模：

①码头规模：占用岸线泊位总长度640m。码头转折处下游侧（1#~5#泊位）采用顺岸连片式布置型式，泊位长度460m；上游侧（6#~7#泊位）采用挖入式港池布置型式，泊位长度180m根据货种类别、年运量要求以及后方罐区布置情况，码头泊位自下游侧至上游侧依次布置4个1000吨级酸碱泊位（1#~4#泊位），3个1000吨级液体油品泊位（5#~7#泊位）。码头前沿线退堤约39m，距设计航道中心线为101m。码头前沿装卸设备采用装卸臂和软管。码头前沿采用折线布置，码头平台总长度与泊位长度一致为 640m，码头前沿作业地带宽25m，码头顶面高程14.0m，前方护轮坎顶高程14.5m，设计港池底高程4.50m，原状防汛通道从大堤退堤后顺八字口堤顶道路进入港区内部道路再连接规划进港道路出港，同时港内道路均已形成环状循环道路联通，码头前方通过内部道路与后方罐区相连。前方港区占地约29.76亩。

②陆域布置（罐区）

后方陆域分设五个功能区：储罐区、公路装车区、公路卸车区、停车区、行政管理及辅助作业区。

1）储罐区布置在用地北侧，包括三个储罐组，从北向南依次平行布置。1#罐组内包括13座3000m³汽油罐、1座1000m³和2座500m³乙醇罐，罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为1#泵棚和配电间、码头油气回收装置。2#罐组内包括13座5000m³柴油罐、3座5000m³柴油/航煤罐，罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为2#泵棚和配电间。3#罐组内包括4座5000m³硫酸罐、9座5000m³氢氧化钠罐、1座5000m³氢氧化钾罐、2座5000m³氯化钙罐。罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为3#泵棚和配电间、油气回收装置。

配套设置汽车装卸区，汽车装卸区分为酸碱装卸与油品装卸，酸碱装卸在左边，右边为油品装卸。采用下装鹤管卸车装车，配合输送管线及后方码头设施完成完整的装卸任务。

2）公路装车区

公路装车区布置在用地南侧中部，紧邻工业园区道路，新建2座公路装车棚，1#公路装车棚下设10个岛，用于汽柴油装车，2#公路装车棚下设8个岛，用于化工品装车。出入口位置建设营业室和门卫、地衡。装卸区属于外来人员较多的区域，出于安全管理考虑，装卸区用铁艺围墙及实体围墙与其他区域分隔，单独成区。

3）公路卸车区

公路装卸区布置在用地东侧中部，新建公路卸油泵棚，设置6个卸车位。入口处设置门卫和地衡。同时本区内设置一座撬装加油装置，用作内部油槽车加油使用。该区独立成区，采用铁艺围墙与其他区域分隔。

4）停车场

停车场布置在用地西南，可供100辆油槽车临时停车。垂直停车，停车组之间设置消防道路。

5）行政管理及辅助作业区

行政管理及辅助作业区主要位于用地东南，包括综合楼、化验室、消防泵房及变配电间、制氮机间和两座消防水罐。该区独立成区，采用实体围墙与其他区域分隔，入口处设置门卫。部分单体位于储罐区西侧，分别为危废暂存间、辅助用房和应急物资库房。库外北侧和西侧分别设置候工房。

后方陆域总占地约为240亩。

（8）设计代表船型：1000吨级化学品船和1000m3内河液化石油气船（以上船型兼顾2000吨级）。

（9）装卸货种：柴油、汽油、液碱、硫酸、氯化钙、氢氧化钾、燃料乙醇、乙二醇、植物油等。（本项目植物油、乙二醇不进行储存）

（10）吞吐量及营运制度：本项目2030年吞吐量为300万吨；码头年运营330天；储罐年营运天数：350天。采取日3班24小时工作制。

    - 3.1.2工程内容

表3.1-1  项目工程内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 码头 | 平面布置 | 码头岸线及泊位长度460m；码头转折处下游侧（1#~5#泊位）采用顺岸连片式布置型式，上游侧（6#~7#泊位）采用挖入式港池布置型式，泊位长度180m。根据货种类别、年货运量要求以及后方罐区布置，码头泊位自下游侧至上游侧依次布置4个1000吨级液体化学品泊位（1#~4#泊位），3个1000吨级液体油品泊位（5#~7#泊位）。码头前沿线退堤约55m，距设计航道中心线为101m。码头前沿装卸设备采用装卸臂和软管。码头前沿采用折线布置，码头平台总长度与泊位长度一致为640m，码头前沿作业地带宽25m，码头顶面高程14.0m，前方护轮坎顶高程14.5m，设计港池底高程4.50m，原状防汛通道从大堤退堤后顺八字口堤顶道路进入港区内部道路再连接规划进港道路出港，同时港内道路均已形成环状循环道路联通，码头前方通过内部道路与后方罐区相连。 本项目依托店埠河航道，根据《安徽省干线航道网规划（2018-2030年）》，店埠河航道合裕公路桥至三汊河口段规划等级为Ⅲ级，目前已按Ⅲ级标准完成航道整治工作，设计航道底宽为45m，设计水深为3.2m，最小弯曲半径为420m，原航道长度为8.4km，经升级改造后航道全长7.65km。 |
|  |  | 水工结构设计 | 水工建筑物主体部分采用重力式码头结构；码头顶面高程▽14.0m，港池设计河底高程▽4.5m。墙身高9.5m，底板厚1.0m。结构顶部采用C30钢筋砼压顶，压顶尺寸为1.0×0.9（m），压顶上部设置高度为0.5m护轮坎（兼做防浪墙）。墙身采用C25夹石砼结构（夹石量≤15%），底部为宽度8.8m的C25砼底板，墙身间隔10m设置一道2cm结构缝，结构缝填充聚乙烯板材料，墙背结构缝处通长粘贴宽100cm的300g/m2的土工布带以防漏土。墙身设上下三层排水管，间距1.5m交错布置，横向排水为φ75mmPVC管，在墙后孔口处纵向设φ100mm 软式管与φ80mm软式排水管相连，并用碎石与土工布包裹。码头前沿设置2个SA-A300H×2500L型橡胶护舷。 根据地质资料，底板以下位置存在较厚的淤泥层，采用水泥搅拌桩进行地基处理，桩径50cm，间距100cm，正三角形布置，桩顶设置10cm厚水泥砂浆和30cm厚碎石垫层。港池通过疏浚形成，底高程为4.5m，边坡坡度按1：2.5控制，表面设有砼预制块护坡。 |
|  |  | 装卸工艺 | 本工程共布置有7个1000吨级泊位，主要用于各液体散货的装卸作业。其中1#～4#泊位为液体化学品泊位，主要装卸液碱、硫酸、氯化钙、氢氧化钾、乙醇等化学品，1#~3#泊位采用金属软管进行装卸作业，每个货种1根，每个泊位辅助配备1台1.5t-12m软管吊进行金属软管吊装作业；4#泊位采用2台6”装卸臂进行装卸作业；5#～7#泊位为液体油品泊位，每个泊位码头前沿配备2台6”装卸臂进行装卸作业。装卸臂工艺生产操作以液动为主，手动为辅。 1#泊位配备5根DN150液体散货专用干管、5根DN150金属软管、1台1.5t软管吊；2#泊位配备4根DN150液体散货专用干管、4根DN150金属软管、1台1.5t软管吊；3#泊位配备5根DN150液体散货专用干管、5根DN150金属软管、1台1.5t软管吊；4#～7#泊位每个泊位各配备4根DN150液体散货专用干管、2台6”装卸臂（汽油柴油各1台）。 码头前沿合计共配置8台6”装卸臂，14根金属软管，3台1.5t软管吊，30根散货专用干管。 工艺主管廊由后方储罐区接至码头前沿横向管廊，再根据每个泊位的装卸货种需要将管线接至码头装卸区明装敷设，结合码头平面布置及物料种类等因素，采用双层管架结构，管架占宽定位6m。本工程管道大多数选用20号普通碳钢热轧无缝钢管，硫酸管道应采用钢衬四氟管道，管道外压力等级为1.6MPa； 码头每个装卸区设废气回收管线，废气回收至后方罐区油气回收装置处理； 各工艺管线在罐区围墙与码头管线交接点处设紧急切断阀，紧急切断阀为气动，并带手轮，具备自动、遥控、手动等功能。 |
|  |  | 管廊设计 | 本项目新建管廊管架（两层），上层为电气仪表层，下层为工艺管道层和公用工程管道。将水管、消防管道、污水管、泡沫消防管道、氮气、压缩空气等外管接至各使用点。动力电缆、仪表电缆通过外管廊接至各储罐区。 |
|  |  | 管道扫线 | 根据码头管道物料特性，采用氮气作为清扫介质（由后方罐区提供）。扫线方向为：码头装卸臂及软管内的化工物料扫向船舶；管廊管线及码头管线内的油品及化工物料残液扫向后方罐区。装卸臂、软管利用氮气进行吹扫，干管扫线可采用氮气+扫线球扫线。 对于工艺管线本着专管专用的原则，工艺管道通常不扫线，当管道检修或更换货种时，用氮气驱动清管球将管内物料扫入后方储罐，氮气由后方陆域制氮机提供。 |
|  | 陆域设置 | 平面布置 | 陆域部分按其不同的使用功能，分设五个功能区：储罐区、公路装车区、公路卸车区、停车区、行政管理及辅助作业区。行政管理区有综合办公楼（含中央控制室、食堂、宿舍）；辅助作业区有变电所、化验室、氮气储罐站、空压站、消防水罐、消防泵房、维修间等。后方陆域总占地约为240亩。 陆域储罐区库容为20.1万m3，其中汽油3.9万m3；柴油6.5万m3，乙醇0.2万m3，航煤1.5万m3，化工品8万m3，计算库容为8.85万m3为二级油库。 设置汽车装卸区，汽车装卸区分为酸碱装卸与油品装卸，酸碱装卸在左侧，右侧为油品装卸。采用鹤管卸车装车，配合输送管线及后方码头设施完成完整的装卸任务。 |
|  |  | 储罐区 | 储罐区布置在用地北侧，包括三个储罐组，从北向南依次平行布置。 1#罐组内包括13座3000m³汽油罐、1座1000m³和2座500m³乙醇罐，罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为1#泵棚和配电间、码头油气回收装置。 2#罐组内包括13座5000m³柴油罐、3座5000m³柴油/航煤罐，罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为2#泵棚和配电间。 3#罐组内包括4座5000m³硫酸罐、9座5000m³氢氧化钠罐、1座5000m³氢氧化钾罐、2座5000m³氯化钙罐。罐组周围设环形消防道路，罐组防火堤外西侧为3#泵棚和配电间、油气回收装置。 |
|  |  | 公路装车区 | 公路装车区布置在用地南侧中部，紧邻工业园区道路，新建2座公路装车棚，1#公路装车棚下设10个岛，用于汽柴油装车，2#公路装车棚下设8个岛，用于化工品装车。 1#公路装车棚：建筑面积为1001.00m²，高度为7.00m。结构形式采用钢结构，开敞建筑。 2#公路装车棚：建筑面积为11034.00m²，高度为7.00m。结构形式采用钢结构，开敞建筑。 出入口位置建设营业室和门卫、地衡。装卸区属于外来人员较多的区域，出于安全管理考虑，装卸区用铁艺围墙及实体围墙与其他区域分隔，单独成区。 |
|  |  | 公路卸车区 | 公路装卸区布置在用地东侧中部，新建公路卸油泵棚，设置6个卸车位。入口处设置门卫和地衡。同时本区内设置一座撬装加油装置，用作内部油槽车加油使用。该区独立成区，采用铁艺围墙与其他区域分隔。 公路卸车区投影面积为252.00m²，建筑面积为126.00m²，檐口高度为7.00m。结构形式采用钢结构，开敞建筑。 |
|  |  | 停车区 | 停车场布置在用地西南，可供100辆油槽车临时停车。垂直停车，停车组之间设置消防道路。 |
|  |  | 行政管理及辅助作业区 | 行政管理及辅助作业区主要位于用地东南，包括综合楼、化验室、消防泵房及变配电间、制氮机间和两座消防水罐。该区独立成区，采用实体围墙与其他区域分隔，入口处设置门卫。 部分单体位于储罐区西侧，分别为危废暂存间、辅助用房和应急物资库房。库外北侧和西侧分别设置候工房。 |
| 用工程 | 给水工程 |  | 码头的生产、生活给水从后方罐区供给，后方罐区给水水源接入循环产业园园区市政管网，给水水源管径均为DN150，水压力为0.3Mpa。 港区管道采用支状布置，生活生产管网管径DN150，消防管网与生活生产管网分开布置。码头面布置给水栓、消火栓、消防炮等供水、灭火设备。 |
|  | 供电工程 |  | 本工程总供电电源拟从循环经济园化工园变电站接入罐区总变配电所。罐区外电源引入两路电源线路，供电电压采用10KV，其容量满足油库供电需求。罐区设置一座总变配电所，下设一座分变配电所，两座分配电间，一座箱式变电站。 罐区内建一座10/0.4kV总变电所（消防泵房及变配电间），下设一座10/0.4kV 分变配电间（2#泵棚及配电间）、一座10/0.4kV 箱式变电站（办公楼用）、两座0.4KV配电间（1#泵棚及配电间、3#泵棚及配电间）。 消防泵房变配电间内设置一台20KW EPS消防泵房内作为消防电动阀的备用电源；2#泵棚及变配电间内设置一台30KW EPS为罐区及码头消防负荷提供备用电源。 |
|  | 维修车间 |  | 维修车间将承担设备的维修工作，同时储存适当的机械加工及焊接设备、仪表电气检测设备及各种维修用工器具等。本项目设备小修依靠码头配备维修人员解决，设备大修主要依赖专业化的维修公司。 |
|  | 中央控制室 |  | 中央控制室位于行综合楼，用于仪器仪表的控制，中央控制室厂房建筑面积600m2。 |
|  | 排水工程 | 生活污水排水系统 | 本项目排水采取清污分流、污污分流的原则，项目产生的生活污水排入各建筑物外的化粪池（食堂设置隔油池）中经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及合肥循环经济示范园污水处理厂接管标准后排入合肥循环经济示范园污水处理厂处理。 |
|  |  | 生产污水排水系统 | 码头平台冲洗废水，经排水沟及集液池收集后通过污水泵，由管架上污水管线输送至后方陆域600m3密闭式含油污水收集池（兼初期雨水池）内，罐区及装车区冲洗废水经排水管线进入陆域600m3密闭式含油污水收集池（兼初期雨水池）内；储罐切水废水收集后进入陆域密闭式含油污水收集池；均通过含油污水预处理装置处理后，接管进入合肥循环经济示范园污水处理厂。 |
|  |  | 船舶废水收集与排放 | 停靠船舶产生的机舱含油污水收集后排入码头含油污水接收设施，再接入600m3密闭式含油污水收集池，经含油污水处理装置预处理后排入合肥循环经济园污水处理厂处理。 停靠船舶产生的生活污水收集后排入码头生活污水接收设施，再接入化粪池中预处理后排入合肥循环经济园污水处理厂处理。 |
|  |  | 雨水排水系统 | 码头面设置明沟盖板排水沟和污水收集池（2处，各30m3），池内设置污水泵，将码头面初期15min雨水泵入后方罐区密闭式含油污水收集池（初期雨水池）内，罐区及汽车装卸区通过雨水收集系统将初期15min雨水收集至密闭式含油污水收集池（初期雨水池）内；将收集的初期雨水泵入含油污水处理装置处理后接管排入合肥循环经济园污水处理厂； 码头区、罐区、装车区等污染区内的初期雨水和后期雨水在装置排出口设置切换阀，初期雨水切换排入污水管网，后期雨水切换排入雨水管网。 |
|  | 消防设施 | 消防给水系统 | 码头泊位水源由后方罐区自设消防泵站供给。陆域罐区新建有效容积1800m³消防水罐2座，总储水量为3600m³，采用两路管道进水，配备电动消防泵3台（两备一用），设置消防稳压增压设备。消防水管、泡沫混合液管在引桥及码头上沿工艺管架敷设，工作平台上采用支架敷设。消防水管、泡沫混合液管采用无缝钢管，管道连接采用焊接。 消防泵房至罐区布置2条消防冷却水供水管线，每条供水管线管径DN300，罐区消防冷却水管环状布置，地上敷设，设置适量SS100/65-1.6型地上式消火栓。从罐区外环状管网接消防支管线引至储罐上固定消防喷淋装置，且能通过地上式减压稳压消火栓直接向水枪供水，不需消防车加压。确保火灾发生时及时冷却着火罐，以保证油罐不发生严重变形或破裂，得以控制火势。为确保火灾发生时及时灵活的灭火，管网上设置一定数量的地上式消火栓，间距不超过60m。保护半径不大于120m。 新建消防泵房一座，框架结构。消防泵房内设2台消防水泵，一用一备，一台电动消防水泵（主用），一台柴油机消防水泵（备用）。罐区内设置泡沫泵站和消防泵房合建，结合《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021第7.1.3条规定，消防泵房内设2台泡沫供水水泵，一用一备，一台电动泡沫水泵（主用），一台柴油机泡沫水泵（备用）。 |
|  |  | 防火间距 | 港区置环形消防通道，通道宽度不小于6m，转弯半径不小于12.0m；所有建、构筑物的布置均遵循《油气化工码头防火设计规范》（JTS158-2019）、《石油库设计规范》（GB50074-2014）规范的要求，满足规定的防火间距。 |
|  |  | 码头装卸消防设施 | 根据消防供水量及供水水压要求选择消防设施，4-7号泊位码头平台设置8台消防炮塔，上层平台为泡沫炮，下层平台为水炮，每个泊位设置2台炮塔，距离码头前沿线的距离不小于2.5m。水炮和泡沫炮的额定压力按0.8MPa考虑，额定压力下的喷射半径按50m考虑。4-7号泊位装卸区域前沿设置防火分隔水幕，沿管廊设置室外消火栓和泡沫消火栓，同时配备移动式消防水炮、泡沫炮，消防水枪及泡沫枪。 码头平台设置推车式灭火器，采用磷酸盐干粉，布置间隔不大于18m，4-7号泊位共配置23具100kg磷酸铵盐干粉灭火器。室外消防管道采用无缝钢管，无缝钢管焊接链接，管道公称压力不小于 2.5MPa，外刷防腐漆防腐。 码头平台消防水量包括水幕水和泡沫消防水量，码头区域泡沫混合液流量56L/s，连续供给时间60min，一次火灾需泡沫混合液用量221.6m3。由罐区泡沫站供给。 |
|  |  | 罐区消防设施 | 罐区消防冷却水量最大按5000m3固定顶储罐（Φ19.5×17.84m）计算消防用水，储罐设固定式消防冷却水系统，消防用水量按1个5000m3储罐着火及3个5000m3储罐同时冷却计算；着火油罐的冷却水供给强度2.5L/min·m2，计算消防冷却水用水量为113.8L/s，根据喷头复核消防水量为125L/s，并根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中3.4.2条规定，罐区室外消火栓设计流量为15L/s，故消防水量为140L/s，冷却水供给时间6h。一次灭火需消防冷却水量约为3024m3。 公路装卸车区消防供水流量30L/s，火灾延续时间2h，一次消防用水量为216m³。 公路装卸区消防供水流量30L/s（5岛），火灾延续时间2h，一次消防用水量为216m³。 办公楼室外消火栓流量40L/s，室内消火栓流量15L/s，火灾延续时间2h；办公楼喷淋流量30L/s，喷淋时间1h。一次消防用水量为504m³。 1#罐组（汽油、乙醇）内防火堤（围堰）有效高度1.3m，2#罐组（柴油、航煤）内防火堤（围堰）有效高度1.2m，3#罐组（酸碱）内防火堤（围堰）有效高度1.0m。 |
|  | 自动控制方案 |  | 控制系统的设计包括：仪表控制系统、可燃气体检测及火灾报警及消防设备控制系统。 ①液体化工品码头仪表控制系统采用可编程控制器（DCS）对工艺装置生产过程系统进行集中控制和监视。 ②在码头装卸区以及设有紧急切断阀处设置可燃气体检测器和可燃气体报警器，可燃气体报警信号表示码头区爆炸性气体浓度达到设定报警值。在码头装卸平台上设有火灾手动报警按钮和报警器，消防配电用房内设有复合型温感探测器，码头手动报警信号表示码头区出现火灾、泄漏等危险情况。 ③火灾报警系统：能接收现场手动报警装置和室内火灾自动探测器所发出的火警，控制室火警显示盘能显示火警区域，当火警被确认后，能向生产控制系统发出紧急关断信号。 消防设备控制系统：各趸船需控制的消防设备包括消防炮、电动阀门，该消防设备的控制由设置在消防配电用房消防控制室内的消防炮控制柜和电动阀门控制柜集中完成，且码头消防炮具有远程无线遥控功能。 ④储罐区装卸设置1套独立于DCS系统之外的安全仪表系统（SIS），从而防止和降低装置的过程风险，保证人身和财产安全、保护环境，满足其紧急切断和安全功能的要求。安全仪表系统（SIS）按照《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013进行设计。在正常情况下，SIS系统是处于静态的，不需要人为干预。当生产装置出现紧急情况时，不需要经过DCS系统，而直接由SIS系统发出保护联锁信号，对现场设备进行安全保护，避免危险扩大造成巨大的影响和损失。SIS系统按照故障安全型设计，即系统在故障时使得生产装置按已知预定方式进入安全状态，从而避免由于系统自身故障或因停电、停气而使生产装置处于危险状态。 |
|  | 通信 |  | 电信线路引自园区电信系统。本工程特点通信设置常规有线电话、调度通信和船岸通信。 为了满足港区有关部门采用无线方式解决船岸通信联系的要求，在港区综合楼无线通信机房内配置小型甚高频岸台，设置2个信道，其中包括1个呼叫信道和1个工作信道；配置相应设备，系统发射功率为25W；为了满足通信距离和通信效果的要求，在综合楼顶建设15m高天线塔，天线安装在综合办公楼顶上的天线塔，塔顶安装航空警示灯及避雷装置。 根据码头操作特点，按SIGTTO操作规程建议，在码头建设船岸通信链（SSL），通信链将提供船与岸之间的应急切断（ESD）、热线电话、办公电话和数据通信。靠泊安全辅助系统的信号可以经通信链传输到船上终端。为了船舶航行安全，根据规范要求设置航标系统。 |
| 辅助工程 | 综合楼 |  | 总建筑面积14722.80m²，其中地下室建筑面积2380.74m²，地上建筑面积12342.06m²，层数为6层（含地下一层），建筑总高度为24.35m，一层层高为4.5m，二层层高为4.2m，三层至六层层高均为3.6m；根据功能设置地下车库、生活泵房、排烟机房、弱电机房、办公室、会议室、宿舍、消防控制室、活动室、中心控制室、机柜间、档案室、厨房、餐厅、卫生间、楼梯间、电梯等功能开间；建筑结构形式采用框架结构。 |
|  | 化验室 |  | 建筑面积1385.94m²，层数为2层，一层内设、配电间、器材室、分析室、储藏间、高温室、门卫室、办公室、卫生间等功能房间；二层内分析室、高温室、洗涤间、办公室、会议室、卫生间等功能房间；本建筑结构形式采用框架结构。 |
|  | 消防泵房及变配电间 |  | 建筑面积580.86m²，层数为1层，内部设有消防泵房、变配电间、库房、换热站、值班室、卫生间；结构形式采用框架结构。 |
|  | 营业室 |  | 建筑面积221.85m²，层数为1层，内设营业厅/司机休息室、办公室、值班室、配电间室、储藏间、门卫室、卫生间等功能房间； |
|  | 应急物资库房 |  | 独立建筑，建筑面积211.41m²，层数为1层，内设应急物资库房，用于储存水上溢油应急储备物资及罐区环境风险防范物资。 |
|  | 制氮机间 |  | 建筑面积为109.89 m²，层数为1层结构形式采用框架结构。制氮机采用PSA制氮机，1套1000Nm3/h制氮机组，一台50m3液氮储罐作为备用氮气气源。 |
| 环保工程 | 污水处理工程 |  | 本项目排水采取清污分流、污污分流的原则。 ①项目员工生活污水排入化粪池预处理，食堂设置隔油池； ②本项目码头区、罐区及汽车装卸区冲洗废水经管道收集排至600m3密闭式含油污水收集池；码头区、罐区及汽车装卸区初期雨水经管道收集排至600m3密闭式含油污水收集池，油品储罐切罐废水经管道收集排至600m3密闭式含油污水收集池；陆域设置1套处理能力为10m3/h的含油污水处理装置（沉砂+隔油+气浮+SBR+精密过滤），将收集于600m3密闭式含油污水收集池内的冲洗废水、初期雨水、切罐废水泵送至含油污水处理装置处理达标后接管进入合肥循环经济园污水处理厂。 ③酸碱罐区产生的冲洗含酸、碱污水及初期雨水经管道收集，排至陆域罐区100m³中和池预处理后，泵送至含油污水处理装置处理。 ④停靠船舶产生的机舱含油污水收集后排入码头含油污水接收设施，再接入含油污水处理装置预处理后排入合肥循环经济园污水处理厂处理。 ⑤停靠船舶产生的生活污水收集后排入码头生活污水接收设施，再接入污水管网经化粪池中预处理后排入合肥循环经济园区污水处理厂处理。 项目区所有废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及合肥循环经济园污水处理厂接管标准后排入合肥循环经济园污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入店埠河。 |
|  | 废气治理工程 |  | 本工程大气污染物主要来自于油品及挥发性液体化工品在运输船、管线、储罐、运输车辆之间的输送及储存过程中产生呼吸气、置换气等（非甲烷总烃），针对挥发性有机废气项目设置2处油气回收装置（1处250m3/h装船废气油气回收装置；1处880m3/h装车废气油气回收装置，均采用三级冷凝+活性炭吸附工艺），排气筒高度设置均为15m。 针对硫酸在输送及储存过程中产生的硫酸雾气体，采取“碱液中和罐”废气处理装置进行处理，排气筒高度设置为15m。 |
|  | 固废治理措施 |  | ①港区码头平台设置船舶生活垃圾接收设施，到港船舶收集的生活垃圾经收集后委托环卫部门清运并处理。 ②港区含油污水处理装置产生的污泥为含油污泥，经收集后装于密闭容器内并暂存于港区内危废暂存间，最终送有资质单位集中处置。 ③港区机械设备维修废机油、油气回收装置废活性炭、化验室检测废液等，属于危险废物，装于密闭容器内并暂存于厂区内危废暂存间，最终送有资质的单位集中处置。 危险废物暂存库为独立建筑，位于码头区域与罐区的中间，建筑面积为40㎡，危险废物暂存仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计，危废包装、储存以及仓库地面防渗、防腐等均严格按照GB18597-2001标准执行。 ④港区设垃圾桶收集营运期码头工作人员的生活垃圾，并委托环卫部门定期清运并处理。 |
|  | 噪声治理措施 |  | 拟建项目通过选用低噪声、振动小的设备，对产生较大噪声和振动的设备（装卸机泵、压缩机、风机、制氮机等）采取消声、吸声、隔声及减振等措施降低噪声对环境的影响。 |
|  | 环境风险防范措施 |  | ①码头平台区设置设置收集沟槽及分布式集液池（2座，每座30m3），收集事故状态下泄露的油品及化工物料及消防废水，通过输送泵及管道输送至罐区消防事故应急池。码头平台按规范要求设置完善的消防系统。 ②陆域罐区设置围堰，1#罐组（汽油、乙醇）内防火堤（围堰）有效高度1.3m（围堰有效容积为14840m3），2#罐组（柴油、航煤）内防火堤（围堰）有效高度1.2m（围堰有效容积为10364m3），围堰排水系统与消防事故池连通。本项目单独设置事故池容积为750m3，能够容纳火灾事故情形下产生的废水。 ③加强设备、管道、阀门的密封措施，防止汽油、航空煤油、乙醇等可燃物料泄漏而引起火灾/爆炸事故。设置了火警和气体检测系统。 ④为了防范运输船舶溢油带来的环境风险，本项目配备了相应的应急设备及器材：围油栏585m、围油栏布放艇1艘、应急卸载泵1套、船舶油舱堵漏器1套、收油机（10m3/h）2台、油拖网2套、存储设施1套、吸油毡32.4t、高压热水清洗机1台、溢油监视报警系统1套、应急人员防护设备。进行事故应急预案编制、人员培训、应急演练等。 |

## 3.2设计船型及吞吐量

    - 3.2.1设计船型

根据《合肥东航码头工程可行性研究报告》，考虑船型标准化，工程设计代表船型如表3.2-1。

表3.2-1   工程船型预测表（单位 m）

| 船型 | 总长m | 型宽m | 设计吃水m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000t级CZ-H7 | 63.0 | 11.0 | 2.6 | 设计船型 |
| 2000t级CZ-H13 | 63.0 | 13.8 | 3.2 | 兼顾船型 |

    - 3.2.2预测吞吐量

根据《合肥东航码头工程可行性研究报告》，设计水平年2030年吞吐量预测300万吨；工程共布置7个1000吨级泊位，总设计年通过能力338.9万吨/年，能满足预测吞吐量的要求。本项目预测2030水平年吞吐量为300万吨，详见表3.2-2。主要货种的环境风险特征间表3.2-3。对照《内河禁运危险化学品目录（2019版）》，本项目货种均不属于内河禁运危险化学品；对照《有毒有害水污染物名录（第一批）》）（生态环境部、国家卫生健康委员会公告 2019年第28号），本项目货种均不属于有毒有害水污染物。

表3.2-2  2030年主要货种、吞吐量预测表

| 年份 |  | 设计水平年2030年 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口/出口 |  | 小计 | 进出口 |  |
| 合计 |  | 300 | 300 |  |
| 油品 | 汽油 | 90 | 90（进口80，出口10） |  |
|  | 柴油 | 50 | 50 |  |
|  | 航空煤油 | 10 | 10 |  |
| 新型燃料 | 乙醇 | 5 | 5 |  |
| 化工原料及其制品 | 乙二醇 | 5 | 5（出口） | 不储存，无储罐 |
|  | 植物油 | 10 | 10（出口） | 不储存，无储罐 |
|  | 烧碱 | 55 | 55 |  |
|  | 氯化钙 | 35 | 35 |  |
|  | 氢氧化钾 | 15 | 15 |  |
|  | 硫酸 | 25 | 25 |  |

表3.2-3  主要货种环境风险特性情况表

| 物料名称 | 危险化学品序号 | 相态 | 密度g/cm³ | 沸点℃ | 凝点℃ | 闪点℃ | 自燃点℃ | 毒性等级 | 火灾危险性分类 | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50%液碱 | 1669 | 液体 | 1.4 | / | 12.3 | / | 无意义 | 轻度危害 | 戊 | 与酸中和发生反应并放热。具有腐蚀性。 |
| 32%液碱 | 1669 | 液体 | 1.1 | / | 5.4 | / | 无意义 | 轻度危害 | 戊 | 与酸中和发生反应并放热。具有腐蚀性。 |
| 柴油 | 1674 | 液体 | 0.70~ 0.85 | 180 | -18 | >60 | 257 | 轻度危害 | 丙A | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起爆炸危险的特性。 |
| 汽油 | 1630 | 液体 | 0.8 | 50-150 | / | 10 | 250 | 轻度危害 | 甲B | 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 |
| 乙醇 | 2568 | 液体 | 0.78 | 78 | -114 | 12 | 363 | 轻度危害 | 甲B | 极易燃、气态酒精与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。 |
| 98%硫酸 | 723 | 液体 | 1.84 | / | 0.7 | / | / | 中度危害 | 戊 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
| 48%氢氧化钾 | 82002 | 液体 | 1.5 | / | / | / | / | 中度危害 | 丁 | 与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 |
| 乙二醇 |  | 液体 |  | 197.5 | -13.2 | 110 | / |  | 丙A |  |

本项目植物油装卸为专管专用， 且不涉 及储罐储存， 车船通过管道装卸， 全程管道直连车船，不暴露于外界环境， 车船结束装 卸后立马驶离码头现场， 同一个泊位同时只装卸一个货种，因此本码头植物油装卸的安 全是有保证的。

## 3.3码头主要建设内容

    - 3.3.1码头泊位

1、泊位长度

工程方案自下游往上游依次布置4个液体化学品泊位、3个液体油品泊位，由于泊位存在一转折处，转折处距两侧泊位富裕长度分别为35m、19m，Lb=63×7+25×5+35+19+35+10×2=640m。工程泊位长度为640m。

2、码头长度

本工程码头平台长640m，与泊位长度一致；结合装卸工艺布置方案和车流组织、水工结构形式，码头平台宽25m。

3、码头停泊水域宽度

根据《河港总体设计规范》（JTS 166—2020）要求，码头前沿停泊水域宽度取2倍设计船型宽度。本工程码头前沿停泊水域按代表船型1000吨级船舶计算，船宽11.0m，停泊水域取22m。

4、码头回旋水域尺度

本工程码头前沿存在1处转折处，转折处下游侧（1#~5#泊位）位于航道左岸，按顺岸式码头布置，码头前回旋水域沿水流方向的长度不宜小于单船长度的2.5倍，垂直于水流方向的宽度不宜小于单船长的1.5倍。

工程方案码头前沿线与航道中心线最短距离为101m，停泊水域不占用主航道，回旋水域需占用部分航道，通过加强船舶航行调度管理，能保证航行安全。

5、挖入式港池宽度

6#~7#泊位按挖入式港池设计，根据《河港总体设计规范》（JTS166-2020），挖入式港池宽度取86.6m。

6、码头前沿设计水深

根据《安徽省干线航道网规划（2018-2030年）》，店埠河航道合裕公路桥至三汊河口段规划等级为Ⅲ级，目前已按Ⅲ级标准完成航道整治工作，航道设计水深为3.2m。本工程码头前沿设计水深与航道设计水深一致，取3.2m。

7、高程设计

工程设计低水位取7.70m，码头前沿水深取3.20m，本工程码头前沿底高程取4.50m。

码头面高程：结合实际地形和工程实际，码头需要退堤，根据合肥循环经济园的防洪排涝规划，店埠河大堤防洪标准为20年一遇，但由于后方罐区防洪标准为50年一遇，因此该处堤防亦应按50年一遇进行设计，堤顶高程为50年一遇洪水位加0.9m超高，即13.12+0.9=14.02m。考虑现状大堤顶高程已达到14.5m，因此综合考虑码头面高程确定为14.0m，前方设置0.5m高的护轮坎兼做防浪墙与现状大堤形成封闭，以港代堤。

    - 3.3.2码头结构

根据作业区自然条件、使用要求、施工条件等因素及周边地区码头的建设经验，本工程采用重力式结构，码头顶面高程▽14.0m，港池设计河底高程▽4.0m。墙身高 10m，底板厚1.0m。结构顶部采用 C30 钢筋砼压顶，压顶尺寸为1.0×0.9（m），压顶上部设置高度为0.5m护轮坎（兼做防浪墙）。墙身采用 C25素砼结构，底部为宽度9.8m的C25砼底板，墙身间隔10m设置一道2cm 结构缝，结构缝填充聚乙烯板材料，墙背结构缝处通长粘贴宽100cm的 300g/m2 的土工布带以防漏土。墙身设上下三层排水管，间距1.5m 交错布置，横向排水为φ75mmPVC 管，在墙后孔口处纵向设φ100mm 软式管与φ80mm 软式排水管相连，并用碎石与土工布包裹。码头前沿竖向布置 SA-A400H×3000L、SA-A400H×2500L 型橡胶护舷各一个，横向布置 SA-A300H×1000L 型橡胶护舷一个。

对1#泊位挡墙及下游Y3、Y4 翼墙底部长60m范围③层粉质粘土进行换填，要求处理后基床底部承载力要求≥220kPa。

翼墙结构总长为88m，其中上游翼墙段长度为18m，翼墙顶面高程从▽14.0渐变至▽8.0，不设置护轮坎；下游翼墙段长度为70m，翼墙顶面高程为▽14.0，压顶上部设置高度为0.5m 防浪墙。

港池通过疏浚形成，底高程为4.5m，边坡坡度按 1：1.5 控制，表面设有砼预制块护坡。

## 3.4陆域主要建设内容

    - 3.4.1陆域形成及高程

建场地较平整，目前主要藕塘、拆迁空地，中间有一水沟。现状高程约▽8.0～▽14。

场地整平前应先清除陆域表层土质不均匀、含较多植物根系的腐土，场地初平高程后方陆域为▽13.0，设计高程▽14.0。沟塘处应抽干河塘中积水并清除淤泥，为保证目前水系完整，拟在水沟处埋设管涵，本项目港池开挖土方经翻晒或掺灰处理达到要求后可作为陆域回填土方。

根据作业区总平面布置推荐方案，陆域面积约21.2万㎡。为避免地基在使用期荷载作用下产生过大沉降，场地整平后需对地基土进行处理，地基处理的范围主要为罐区及作业区道路。结合场地地形、地质特点等因素，对陆域推荐采用采用强夯法或桩基础和分层碾压法组合使用的方案，后方陆域西侧沟塘、废弃河道采用强夯法或桩基础进行地基处理，其余区域采用分层碾压地基处理方法。

对于罐区和道路下的土基必须稳定、密实、均匀。土基压实采用重型压实标准。土基顶面以下0～80cm压实度不得低于93%，土基顶面以下80～150cm压实度不得低于90%，土基回弹模量应不小于30MPa，否则应采取措施提高土基强度。

结合后方陆域现状，考虑土方平衡，同时根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）中 “二、三级石油库防洪标准应按重现期不小于50年设计”的要求，后方陆域高程取为14.0m。

    - 3.4.2罐区布置

（1）罐区

罐区建设3个罐组，1#罐组建设13座3000m³汽油内浮顶罐、1座1000m³乙醇内浮顶罐、2座500m³乙醇内浮顶罐；2#罐组建设13座5000m³柴油固定顶罐、3座航煤/柴油内浮顶罐；3#罐组建设16座5000m³化工品固定顶罐。总库容20.1×104m³，其中汽油库容3.9×104m³，乙醇库容0.2×104m³，航煤库容1.5×104m³，0#/-10#柴油库容6.5×104m³，不燃化工品库容5×104m³，根据《石油库设计规范》（GB50074-2014），其中0#/-10#柴油闪点≮60℃（丙A类），可折半计入，不燃化工品不计入，折算后计算库容8.85×104m³，属于二级油库。

1#罐组西侧设置1#泵棚，内设汽油装车/船泵，乙醇调合泵，装船泵兼倒罐泵。1#泵棚北侧建设1套200型油气回收装置，用于回收处理码头发汽油产生的油气。

2#罐组西侧设置2#泵棚，内设柴油装车/船泵，装船泵兼倒罐泵。

3#罐组西侧设置3#泵棚，内设化工品装车/船泵，装车泵兼倒罐泵。3#泵棚南侧建设1套800型油气回收装置，用于回收处理公路发汽油产生的油气。

（2）公路卸车区

罐区停车场北侧，建设公路卸车区，内设液碱等化工品、汽油、柴油、乙醇公路卸车泵。公路卸车采用地磅计量。

（3）公路装车区

公路装车区建有2座装车罩棚，成品油和化工品罩棚分开布置。

成品油装车罩棚下设10座装车岛，共设置22个汽柴油下装装车鹤管，10套油气回收臂，3个柴油上装装车鹤管，采用定量发油控制系统。

酸碱装车罩棚下设8座装车岛，共设置16套上装鹤管，双侧装车，采用定量发油控制系统。

    - 3.4.3储罐的周转次数

根据工程设计资料，储罐周转次数采用下式计算：

k= G/（Vs·ρ·）

k——周转次数；

Vs——储罐容量，m3；

G——周转量，t/a；

——油品密度，t/m3；

——油罐利用系数，取0.9。

计算结果见表3.4-1~3。

表3.4-1      1#罐组各品种周转量、周转次数及储罐分配明细表

| 油品 | 单罐容积 m³ | 数量 | 周转量 万吨/年 | 周转次数 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92#汽油 | 3000 | 1 | 5 | 12.7 |
| 95#汽油 | 3000 | 1 |  |  |
| 乙醇 | 500 | 2 | 0.5 | 7 |
| 92#汽油 | 3000 | 2 | 4.5 | 11.4 |
| 95#汽油 | 3000 | 1 | 2.0 | 10.1 |
| 92#汽油 | 3000 | 3 | 7.0 | 11.8 |
| 95#汽油 | 3000 | 2 | 5.0 | 12.7 |
| 98#汽油 | 3000 | 1 | 2.0 | 10.1 |
| 乙醇 | 1000 | 1 | 1.3 | 18.3 |

表3.4-2      2#罐组各品种周转量、周转次数及储罐分配明细表

| 油品 | 单罐容积 m³ | 数量 | 周转量 万吨/年 | 周转次数 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 5000 | 6 | 16 | 7.1 |
| 柴油 | 5000 | 3 | 6.5 | 5.7 |
| 柴油 | 5000 | 4 | 16 | 10.6 |
| 航煤 | 5000 | 3 | 1.5 | 1 |

表3.4-3      3#罐组各品种周转量、周转次数及储罐分配明细表

| 化工品 | 单罐容积 m³ | 数量 | 周转量 万吨/年 | 周转次数 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98%H2SO4 | 5000 | 4 | 5 | 3.0 |
| 32%NaOH | 5000 | 7 | 20 | 4.7 |
| 50%NaOH | 5000 | 2 | 3 | 2.2 |
| 48%KOH | 5000 | 1 | 2 | 2.9 |
| 30%CaCl2 | 5000 | 2 | 5 | 4.3 |
| 预留 | 5000 | 2 | -- | -- |

    - 3.4.4储罐结构

根据工程设计资料，本项目陆域罐组储罐结构见表3.4-4~3.4.6：

表3.4-4    1#罐组储罐明细表

| 油品 | 单罐容积 m³ | 数量 座 | 直径 m | 高度 m | 储罐形式 | 是否氮封 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 3000 | 13 | 17.0 | 15.86 | 内浮顶 | 否 |
| 乙醇 | 1000 | 1 | 11.5 | 11.88 | 内浮顶 | 否 |
| 乙醇 | 500 | 2 | 8.5 | 9.92 | 内浮顶 | 否 |

表3.4-5      2#罐组储罐明细表

| 油品 | 单罐容积 m³ | 数量 座 | 直径 m | 高度 m | 储罐形式 | 是否氮封 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 5000 | 13 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 否 |
| 航煤 | 5000 | 3 | 19.5 | 17.84 | 内浮顶 | 否 |

表3.4-6      3#罐组储罐明细表

| 物料名称 | 单罐容积 m³ | 数量 座 | 直径 m | 高度 m | 储罐形式 | 是否氮封 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98%H2SO4 | 5000 | 4 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 是 |
| 32%NaOH | 5000 | 7 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 否 |
| 50%NaOH | 5000 | 2 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 否 |
| 48%KOH | 5000 | 1 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 否 |
| 30%CaCl2 | 5000 | 2 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 否 |

    - 3.4.5储罐保温

运营期，氢氧化钠储罐区域进行保温防止结晶；热源为合肥循环经济示范园区蒸汽管网，温度为280℃，蒸汽量1.5t/h，压力1.0MPa，经过换热站蒸汽-热水换热器换热后，提供热水为氢氧化钠储罐伴热，热水温度为80/60℃，进储罐前在热水供水管道分别设置气动调节阀，根据储罐内温度计控制调节阀启停，以保证储罐内介质温度在50℃左右。

换热站内换热机组采用螺旋缠绕管换热器，设置循环水泵为热水系统循环使用，设置全自动软化水装置、水箱、补水泵，通过热水回水管压力传感器控制为热水系统补水。

室外蒸汽及冷凝水管道采用架空敷设，蒸汽管道设置疏水阀；热水管道采用埋地敷设。

## 3.5装卸工艺

    - 3.5.1工艺方案

装卸设备的配置选型除满足年设计的吞吐量要求外，同时还应该考虑船舶在港停留时间、设计代表船型、运量、流向、物料特性、安全等因素进行。

（1）油品装卸方案

码头前沿可停靠1000DWT及以下的油船。5#~7#泊位可装卸成品油，并预留航煤管线，码头前沿中部设置油品接卸装置（输油臂），油品通过船载泵卸船通过码头上专用管线输送至后方油库储罐。装卸船工艺管线共用。

汽柴油装船利用装船泵加压通过专用管线输送至码头前沿，利用输油臂送至油船；码头装汽油、航空煤油、乙醇时，油气集中收集送至油气回收装置进行处理。装船泵及油气回收装置位于陆域罐区内。

（2）化工品装卸方案

1#~4#泊位可进行98%H2SO4、48%KOH、30%CaCl2卸船，32%NaOH、50%NaOH装船。码头前沿中部设置连接软管，98%H2SO4单独设置软管，液碱及其他单独设置软管。化工品利用船载泵卸船通过码头上管线输送至后方陆域储罐。液碱装船利用液碱装船泵加压通过管线输送至码头前沿。装卸船共用管线。

32%NaOH、50%NaOH装船利用装船泵加压通过管线输送至码头前沿，装船泵位于陆域罐区内。

（3）装卸船时间核算

1000吨级船舶成品油船载泵流量约200m³/h，1000吨级船舶化工品船载泵流量约100m³/h。成品油装船泵流量约200m³/h，1000吨级船舶化工品装船泵流量约100m³/h。经计算，一艘油船成品油净装卸船时间为6.67h，化工品净卸船时间为7.50h。

（4）码头收发油管线的确定

油品管线口径选用，管径按下式计算：

式中：

d—管道的公称直径，m；

Q—泵的排出流量，m3/h；汽柴油装船采用单泵工作，装船流量约为200m3/h；化工品装船采用双泵工作，装船流量约为100m3/h，化工品采用3台泵同时工作，装船流量约为150m3/h；

v—管道内油品的计算流速，m/s；成品油、航煤泵前后管线流速2m/s，化工品泵前后管线流速1m/s。

装卸船管道配备：

各企业每个品号成品油单独设置装卸船管线，计算管径0.188m，采用DN200管线。预留航煤卸船管线，计算管径0.188m，采用DN200管线。

化工品每种物料单独设置装卸船管线，计算管径0.188m，采用DN200管线。

（5）公路卸车方案

设置公路卸车泵棚，6个卸车车位。

液碱等公路卸车采用离心泵，共设置3台液碱等卸车泵（流量50m³/h），2用1备。泵前设置汇管管径DN200，6个车位总长26m，可容纳容积约1m³，液碱槽车内底油可完全自流至汇管卸净。

汽油、柴油、乙醇、航煤采用容积泵（流量60m³/h）+离心泵（流量200m³/h）的卸车方式，卸车初始利用离心泵进行卸车，卸车末端利用容积泵扫舱。卸车过程中3~6辆槽车同时卸车时采用离心泵卸车，1~2辆槽车卸车时采用容积泵卸车。

泵前设置汇管管径DN200，6个车位总长26m，可容纳容积约1m³，成品油槽车内底油可完全自流至汇管卸净。

（6）公路装车方案

1）汽柴油装车工艺的确定

公路装车有两种基本工艺方案：

①总泵式装车工艺流程，即每个企业每种物料配备1台装车泵，通过干管输送到公路装车区，再用支管送到鹤位，通过控制系统自动定量装车。该流程的优点是装车泵用量少；缺点是公路装车流量波动大，汽油发油时乙醇调合比例不稳定，为保证计量精度，需要增加变频系统。

②单泵式装车工艺流程，即每套鹤管配备1台装车泵，物料通过干管输送到公路装卸区，再由支管送到装车泵入口，通过控制系统自动定量装车。该流程的优点是操作灵活、计量精度高，汽油发油时乙醇调合比例稳定，节省用地，减少建筑物数量。缺点：装车泵用量随着装车鹤管数量增加。

综合考虑上述两种流程的优缺点，并结合各企业每种物料的装车量，上述两种方式均有采用。

年周转量较大的物料（如92#汽油、柴油、航煤）采用总泵式装车工艺流程，以减少发油泵数量，发油泵流量设置为200m³/h，单泵对双鹤管，装车泵为变频电机，泵前后设置回油管线，当需要单泵对单鹤管时，打开回油阀门，并变频控制发油流量，通过控制系统自动定量装车。

年周转量较小的品种（如95#汽油、98#汽油）采用单泵式装车工艺流程，发油泵流量设置为100m³/h，单泵对单鹤管。

乙醇调合泵采用总泵式装车工艺流程，汽油和乙醇按比例9:1（V/V）经花管混合器在线调合，乙醇汽油经鹤管装车外运。根据汽油装车泵流量确定乙醇泵流量。

化工品采用总泵式装车工艺流程，以减少装车泵数量，发油泵流量设置为50m³/h，单泵对双鹤管，装车泵为变频电机，泵前后设置回油管线，当需要单泵对单鹤管时，打开回油阀门，并变频控制发油流量，通过控制系统自动定量装车。

    - 3.5.2装卸工艺

本工程共布置有7个1000吨级泊位，主要用于各液体散货的装卸作业。其中1#～4#泊位为液体化学品泊位，主要装卸液碱、硫酸、氯化钙、氢氧化钾、乙醇等化学品，1~3#泊位采用金属软管进行装卸作业，每个货种1根，每个泊位辅助配备1台 1.5t-12m 软管吊进行金属软管吊装作业；4#泊位采用2 台 6”装卸臂作业；5#～7#泊位为液体油品泊位，主要装卸汽油、柴油、航空没有等油品，每个泊位码头前沿配备 2台 6”装卸臂进行装卸作业。装卸臂工艺生产操作以液动为主，手动为辅。

根据液体散货物料布置相应的工艺管线，1#泊位配备5根DN150 液体散货专用干管、5根DN150金属软管、1台1.5t软管吊；2#泊位配备4根DN150液体散货专用干管、4根N150 金属软管、1台1.5t软管吊；3#泊位配备5根DN150液体散货专用干管、5根DN150金属软管、1台1.5t软管吊；4#～7#泊位每个泊位各配备4根 DN150液体散货专用干管、2 台6”装卸臂（汽油柴油各1台）。码头前沿合计共配置8台6”装卸臂，14根金属软管，3台1.5t软管吊，30根散货专用干管。

    - 3.5.2管架布置及管道补偿

1、管架布置

主管廊由后方储罐区接至码头前沿横向管廊，再根据每个泊位的装卸货种需要将管线接至码头装卸区明装敷设，本工程工艺管线大多数选用20号普通碳钢热轧无缝钢管，硫酸管道应采用钢衬PTFE管道，管道外压力等级为1.6MPa；管架沿码头前沿地带后端敷设，管架呈2层布置结构，为满足车辆通行要求，全部采用高支架，净高不小于4.5m，管架宽4或5m，综合考虑其他因素，管架占宽定位6m。所有管架全部采用钢支架。

①对于易凝及较粘物料管道（例如本工程中的液碱、硫酸），根据物料特性可采用电加热的形式；

②工艺管道介质设计流速不大于4.5m/s。

③码头每个装卸区设废气管线，废气回收至后方罐区配套油气回收装置及酸性气体处理装置进行处理；

④各工艺管线在罐区围墙与码头管线交接点处设紧急切断阀，紧急切断阀为气动，并带手轮，具备自动、遥控、手动等功能；

⑤工艺阀门以手动为主，气动为辅；

⑥码头工艺管线和设备均采取可靠地防雷、防静电措施。

图3.5-1   本项目码头管廊断面布置图

2、阀门：

码头前沿设计气动切断阀，事故时关断，紧急切断阀设置在工艺管线码头管线与罐区围墙交接点处，紧急切断阀为气动，并带手轮，具备自动、遥控、手动等功能；工艺阀门以气动为主，手动为辅；事故切断阀的远程控制在码头及罐区的中控室均能实现

3、管道补偿

由于管内介质温度和环境温度变化时会引起管道的热胀冷缩，使管道产生相应的热应力，因此必须考虑管道补偿。本工程采用管线采用自然补偿和π型补偿相结合的方案。

4、计量

码头装船在平台前沿设质量流量计；码头卸船采用船检尺和罐检尺相结合的方式。

5、扫线

装卸臂、软管利用氮气进行吹扫，干管扫线可采用氮气+扫线球扫线。

扫线方向为：码头装卸臂及软管内的化工物料扫向船舶；管廊管线及码头管线内的化工物料残液扫向后方罐区。对于工艺管线本着专管专用的原则，干管平时可不扫线，当管道检修或更换货种时，用氮气驱动清管球将管内物料扫入后方储罐。氮气由后方罐区提供。

6、管线保温、伴热：

考虑到液碱、硫酸的凝点较高，在自然气候条件下易发生凝固现象，不便于管线输送。对液碱、硫酸工艺管线采用园区集中供热蒸汽加热以及外加岩棉管壳外包镀锌铁皮的工艺方式进行加热、保温，将液碱、硫酸控制在液体状态下以供管线运输。

7、计量：

码头装船在平台前沿设质量流量计；码头卸船采用船检尺和罐检尺相结合的方式。

8、环保、安全措施

在装卸设备、管线阀门等易发生漏液区域四周布置不锈钢金属围挡或混凝土围挡，防止渗漏的液体散货物质污染环境。

在工艺管线在罐区围墙与码头管线交接点处设紧急切断阀，距离码头前沿线不小于20m，切断阀为气动且同时具备手动操作功能。

液体油品码头装卸臂需配备紧急脱离装置（ERS），装卸臂设置范围超限报警装置，装卸臂配带绝缘法兰。装卸臂与船舶管汇连接处设置快速联结器。

    - 3.5.3装卸工艺流程

①卸船工艺

成品油或化工品利用船载泵增压输送进罐，通过储罐检尺进行计量。

船→船载泵→输油臂/连接软管→码头管线→储罐

②装船工艺

装船利用装船泵增压输送装船，利用流量计进行计量。

储罐→装船泵→码头管线→流量计→输油臂/连接软管→船

③车船直卸

汽车→连接软管→公路卸车泵→库内管线→码头管线→连接软管→船

船→船载泵→连接软管→码头管线→库内管线→鹤管→汽车槽车

本项目后方罐区与前沿码头之间采用一体式硬化路面的方式，汽车装卸区周围预留15米宽运输道路，汽车通过运输道路可直接到达装卸码头。罐区内部预留了停车等待区域，防止卸货的车流过大，导致原有运输道路拥挤，发生危险。

- 3.6码头主要装卸设备

（1）码头区

码头配管根据设计原则，以及装卸船需要，配备管线及设备详见下表：

表3.6-1     码头装卸工艺管道工艺参数一览表

| 泊位及其他 | 装卸品名 | 干管管径 | 管道材质 | 压力等级 | 管道级别 | 装卸设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 泊位 | 氯化钙 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHC | 金属软管 | 软管吊 |
|  | 98%硫酸 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHA | 金属软管 |  |
|  | 32%液碱 | DN150 | 304SS | 1.6MPa | SHC | 金属软管 |  |
|  | 50%液碱 | DN150 | 304SS | 1.6MPa | SHC | 金属软管 |  |
| 2# 泊位 | 32%液碱 | DN150 | 304SS | 1.6MPa | SHC | 金属软管 | 软管吊 |
|  | 50%液碱 | DN150 | 304SS | 1.6MPa | SHC | 金属软管 |  |
|  | 98%硫酸 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHA | 金属软管 |  |
| 3# 泊位 | 32%液碱 | DN150 | 304SS | 1.6MPa | SHC | 金属软管 | 软管吊 |
|  | 50%液碱 | DN150 | 304SS | 1.6MPa | SHC | 金属软管 |  |
|  | 48%氢氧化钾 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHC | 金属软管 |  |
|  | 氯化钙 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHC | 金属软管 |  |
| 4# 泊位 | 乙醇 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB | 装卸臂 |  |
|  | 乙二醇 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
|  | 植物油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
|  | 氯化钙 | DN200 | 20# | 1.6MPa | SHC |  |  |
| 5# 泊位 | 92#汽油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB | 装卸臂 |  |
|  | 95#汽油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
|  | -10#车用柴油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
|  | 0#柴油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
| 6#～7# 泊位 | 92#汽油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB | 装卸臂 |  |
|  | 95#汽油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
|  | -10#车用柴油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
|  | 0#柴油 | DN150 | 20# | 1.6MPa | SHB |  |  |
| 气管线 | 氮气 | DN50 | 20# | 1.6MPa | SHC | —— |  |
|  | 废气 | DN50 | 20# | 1.6MPa | SHC | —— |  |
|  | 仪表风 | DN50 | 20# | 1.6MPa | SHC | —— |  |

表3.6-2     码头装卸机械配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸臂 | 6” PN1.6 | 台 | 8 |
| 2 | 金属/复合软管 | PN1.6 DN150 L=10m | 根 | 13/4 |
| 3 | 软管吊 | 1.5t-12m | 台 | 3 |

（2）汽车装卸区

1）发油鹤管布置

① 成品油装车岛上鹤管布置

表3.6-3    成品油装车岛上鹤管布置明细表

| 类别 | 装车岛 | 油品布置 | 鹤管形式 | 年装车能力 ×104t/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （汽油下装，1~3仓车均有；柴油单仓车，上下装均有） | 1# | 0# -10# | 下装/上装 下装/上装 | 17.6 | 双侧装车 |
|  | 2# | 0#/-10# 0#/-10# | 下装 下装 | 8.8 | 单侧装车 |
|  | 3# | E92# E92#/E95# | 下装 下装 | 7.6 | 单侧装车 |
| （汽油、柴油下装，1~3仓车均有） | 4# | 0# -10# | 下装 下装 | 17.6 | 单侧装车 |
|  | 5# | 0# -10# | 下装 下装 | 17.6 | 单侧装车 |
|  | 6# | E92# E95#/E92# | 下装 下装 | 15.3 | 单侧装车 |
|  | 7# | E98# E92#/E95# | 下装 下装 | 15.3 | 单侧装车 |
| （柴油双仓，下装为主，保留一个上装；汽油下装） | 8# | 0# -10# | 下装/上装 下装 | 8.8 | 单侧装车 |
|  | 9# | 92# 95# 92# | 下装 下装 下装 | 7.6 | 单侧装车 |
| 预 留 | 10# | 92# 95# 航煤 | 下装 下装 下装 | 15.3 | 单侧装车 |
| 注：装车罩棚自西向东依次为1#~10#装车岛。 年装车量按照每天净工作3小时，每年工作350d计算。 |  |  |  |  |  |

表3.6-4     化工品装车岛上鹤管布置明细表

| 类别 | 装车岛 | 油品布置 | 鹤管形式 | 年装车量 ×104t/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （均为上装） | 1# | 硫酸 硫酸 | 上装 上装 | 9.6 | 双侧装车 |
|  | 2# | 30%氯化钙 30%氯化钙 | 上装 上装 | 7.9 | 双侧装车 |
|  | 3# | 32%氢氧化钠 32%氢氧化钠 | 上装 上装 | 7.1 | 双侧装车 |
|  | 4# | 32%氢氧化钠 32%氢氧化钠 | 上装 上装 | 7.1 | 双侧装车 |
|  | 5# | 32%氢氧化钠 32%氢氧化钠 | 上装 上装 | 7.1 | 双侧装车 |
|  | 6# | 50%氢氧化钠 48%氢氧化钾 | 上装 上装 | 3.9 3.9 | 双侧装车 |
| 预 留 | 7# | -- | 上装 上装 | -- | 双侧装车 |
|  | 8# | -- | 上装 上装 | -- | 双侧装车 |
| 注：装车罩棚自西向东依次为1#~8#装车岛。 年装车量按照每天净工作3小时，每年工作350d计算。 |  |  |  |  |  |

- 3.7配套工程

1、供配电设施

主要包括新建储罐、消防泵房及变配电间、公路卸车泵棚、装车泵棚及配电间、办公楼、营业室、化验室、危废间、污水处理设施等。

电气设计范围为新建项目中的变配电系统，动力、照明及仪表供配电线路，防雷防静电接地系统，火灾自动报警及联动控制系统、综合布线系统、有线电视系统。

本工程总供电电源拟从循环经济园化工园变电站接入罐区总变配电所。罐区外电源引入两路电源线路，供电电压采用10KV，其容量满足油库供电需求。罐区设置一座总变配电所，下设一座分变配电所，两座分配电间，一座箱式变电站。

罐区内建一座10/0.4kV总变电所（消防泵房及变配电间），下设一座10/0.4kV 分变配电间（2#泵棚及配电间）、一座10/0.4kV 箱式变电站（办公楼用）、两座0.4KV配电间（1#泵棚及配电间、3#泵棚及配电间）。

消防泵房变配电间内设置一台20KW EPS消防泵房内作为消防电动阀的备用电源；2#泵棚及变配电间内设置一台30KW EPS为罐区及码头消防负荷提供备用电源。

2、给排水

1）给水依托条件

本项目供水为市政自来水管网，提供罐区所需的生产、消防和生活用水。接口处市政供水主管网管径DN250，流量不小于100m3/h，压力不低于0.30Mpa。油库自行接引DN200给水管线至罐区。码头前沿给水系统主要供给船舶上水和装卸区冲洗用水等。从后方陆域沿工艺管架引出DN150给水管道一根，沿管架敷设至码头各用水点。泊位设置冲洗水栓及洗眼器。

2）污水依托条件

依托港区外规划市政污水管线，污水管沿着规划仙井路敷设，污水管主管管径为DN500。

3）雨水依托条件

托港区外规划市政雨水管线，雨水管沿着规划仙井路敷设，雨水管主管管径为DN1200。

（2）排水系统

①码头区

排水采用雨、污分流体制。码头平台每个泊位装卸装置四周均设置污水挡坎，即围堰，挡坎高25cm，宽20cm，挡坎围护面长30m，宽11.7m，围挡内设置污水明沟，用于收集码头平台初期雨水及日常冲洗废水，码头平台后缘沿分界围墙设置排水沟，排水沟采用钢筋砼结构，水沟宽度 400mm，水深 600mm，坡度按 1.5‰考虑，排水沟末端设置分流闸门，汇集至管廊位置处。汇集的污水通过排水沟排入集污池；设置 2座收集池（兼事故池，容积均为30m3），1~4#泊位事故池压力排水管管径DN100，流量20m³/h，出口压力 0.20MPa；5~7#泊位事故池压力排水管管径DN100，流量20m³/h，出口压力0.20MPa，接管位置位于码头管廊处。事故池内设置两套排水泵，一套用于排除雨水，一套用于排除事故原液。所有排水泵均采用防爆型。码头平台不考虑生活污水，码头冲洗废水排入排水沟，再排入罐区污水管网。压力排水管道采用钢丝网骨架PE管，电热熔连接。管道沿码头管廊铺设。

正常情况下的污水，通过潜水泵经管廊架上污水管道排入后方陆域含油污水处理设施（600m3密闭式含油污水收集池+10m3/h“沉砂+隔油+气浮+SBR+精密过滤”含油污水处理装置）处理，再通过市政污水管网，送至合肥循环经济园污水处理厂统一处理。

事故状态下的泄露物料及消防废水等流入集污池，通过潜水泵经管廊架上污水管道排至后方陆域事故应急池，再经陆域含油污水处理设施处理达标后，送至合肥循环经济园污水处理厂统一处理。

后期雨水排入后方罐区清洁雨水管网，最终排入市政雨水管网。

②后方陆域

后方陆域罐区建设含油污水（切罐废水、冲洗水及初期雨水）收集管道及600m3密闭式含油污水收集池，码头区、罐区及装卸区初期雨水经管道收集排至罐区密闭隔油池（码头区域排水罐区预留排水接口），含油污水经处理能力为10m3/h的“沉砂+隔油+气浮+SBR+精密过滤”含油污水处理装置处理，达到合肥循环经济示范园污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网。

酸碱罐区产生的含酸、碱污水经管道收集，排至罐区100m³中和池，经中和处理后，排至含油污水处理装置进行处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中二类污染物三级标准后，最终排至市政污水管网。

陆域生活污水及食堂餐饮废水经隔油池、化粪池初步处理后，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中二类污染物三级标准后，最终排至市政污水管网。

4、消防

（1）码头区消防设施

①水源：码头泊位水源由后方罐区自设消防泵站供给。陆域罐区新建有效容积1800m³消防水罐2座，总储水量为3600m³，采用两路管道进水，配备电动消防泵3台（两备一用），设置消防稳压增压设备。消防水管、泡沫混合液管在引桥及码头上沿工艺管架敷设，工作平台上采用支架敷设。消防水管、泡沫混合液管采用无缝钢管，管道连接采用焊接。

②消防设施及水量

根据消防供水量及供水水压要求选择消防设施，4-7号泊位码头平台设置8台消防炮塔，上层平台为泡沫炮，下层平台为水炮，每个泊位设置2台炮塔，距离码头前沿线的距离不小于2.5m。水炮和泡沫炮的额定压力按0.8MPa考虑，额定压力下的喷射半径按50m考虑。4-7号泊位装卸区域前沿设置防火分隔水幕，沿管廊设置室外消火栓和泡沫消火栓，同时配备移动式消防水炮、泡沫炮，消防水枪及泡沫枪。

码头平台设置推车式灭火器，采用磷酸盐干粉，布置间隔不大于18m，4-7号泊位共配置23具100kg磷酸铵盐干粉灭火器。室外消防管道采用无缝钢管，无缝钢管焊接链接，管道公称压力不小于 2.5MPa，外刷防腐漆防腐。

码头平台消防水量包括水幕水和泡沫消防水量，码头区域泡沫混合液流量56L/s，连续供给时间60min，一次火灾需泡沫混合液用量221.6m3。由罐区泡沫站供给。

（2）罐区消防设施

①消防冷却水用量

罐区消防冷却水量最大按5000m3固定顶储罐（Φ19.5×17.84m）计算消防用水，储罐设固定式消防冷却水系统，消防用水量按1个5000m3储罐着火及3个5000m3储罐同时冷却计算；着火油罐的冷却水供给强度2.5L/min·m2，计算消防冷却水用水量为113.8L/s，根据喷头复核消防水量为125L/s，并根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中3.4.2条规定，罐区室外消火栓设计流量为15L/s，故消防水量为140L/s，冷却水供给时间6h。一次灭火需消防冷却水量约为3024m3。

公路装卸车区消防供水流量30L/s，火灾延续时间2h，一次消防用水量为216m³。

公路装卸区消防供水流量30L/s（5岛），火灾延续时间2h，一次消防用水量为216m³。

办公楼室外消火栓流量40L/s，室内消火栓流量15L/s，火灾延续时间2h；办公楼喷淋流量30L/s，喷淋时间1h。一次消防用水量为504m³。

综合上述计算，油库最大一次消防冷却水用量为140L/s，设计选用消防泵流量为140L/s，消防冷却水干管管径为DN300，流速1.916m/s。

②消防冷却水管网

消防泵房至罐区布置2条消防冷却水供水管线，每条供水管线管径DN300，罐区消防冷却水管环状布置，地上敷设，设置适量SS100/65-1.6型地上式消火栓。从罐区外环状管网接消防支管线引至储罐上固定消防喷淋装置，且能通过地上式减压稳压消火栓直接向水枪供水，不需消防车加压。确保火灾发生时及时冷却着火罐，以保证油罐不发生严重变形或破裂，得以控制火势。为确保火灾发生时及时灵活的灭火，管网上设置一定数量的地上式消火栓，间距不超过60m。保护半径不大于120m。

罐区敷设2路DN250消防水管线至码头区域围墙外1m，码头部分消防水系统由码头院设计。

罐区环状消防管网敷设2路DN150消防水至办公楼室内消火栓系统，敷设1路DN150消防水管线至办公楼喷淋系统，办公楼室内设置室内消火栓系统，供水主管径DN150，地下车库设置喷淋系统，供水主管径DN150。

③水喷淋（喷雾）消防系统

储罐喷淋：油罐均按固定冷却考虑，设置固定式消防冷却水喷淋系统，即火灾情况下，消防水通过消防冷却水管网直接向油罐上的固定消防喷淋冷却装置供水，固定消防喷淋冷却装置由喷淋环管、上罐立管、水幕式喷头等组成，喷头处给水压力0.20MPa。防火堤外支管接出端处设电动阀门。

建筑室内喷淋：消防泵房内设置湿式报警阀，每个报警阀担负的喷洒头不超过800个。自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器，停车库采用直立式喷头。

④室内消火栓系统

办公楼设置室内消火栓给水系统，依托罐区消防给水管网。建筑物内各层设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱为10m。

屋面高位消防水箱消火栓出水管上设流量计压力开关。室内消防管网竖向不分区，室内消火栓栓口压力超过0.50MPa时采用减压稳压型消火栓。每一消火栓箱内设DN65消火栓、Φ19水枪、25m长麻质衬胶水带(DN65) 、25m长消防软管卷盘(DN25)各一支(条)。所有消火栓处均消防报警按钮一个。消火栓布置使任一着火点有2股充实水柱到达，水枪充实水柱不小于10m。消火栓设计出口压力控制在0.35~0.5MPa。

⑤消防加压泵站

新建消防泵房一座，框架结构。消防泵房内设2台消防水泵，一用一备，一台电动消防水泵（主用），一台柴油机消防水泵（备用）。电动消防冷却水泵供水能力Q=140L/s，H=120m，电动机功率315kw；柴油机消防冷却水泵供水能力Q=140L/s，H=120m，柴油机功率353kw。消防泵房内设2台电动喷淋水泵（办公楼用），一用一备，电动喷淋水泵供水能力Q=30L/s，H=45m，电动机功率37kw。

⑥消防储水量

本工程最大一次消防水量为3042m3，陆域罐区新建有效容积1800m³消防水罐2座，总储水量为3600m³，满足库内消防使用要求。消防补水取自市政供水管网，消防补水量不小于45m3/h，保证96小时内注满。在消防水罐上设置供消防车取水用的消防车取水口。

⑦泡沫站布置

罐区内设置泡沫泵站和消防泵房合建，结合《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021第7.1.3条规定，消防泵房内设2台泡沫供水水泵，一用一备，一台电动泡沫水泵（主用），一台柴油机泡沫水泵（备用）。电动泡沫水泵供水能力Q=70L/s，H=120m，电动机功率160kw；柴油机泡沫水泵供水能力Q=70L/s，H=120m，柴油机功率235kw。油库单独设置泡沫站1座，设置1套平衡式泡沫比例混合灭火装置PHP3/80，泡沫罐容积10000L，混合液流量24～80L/s，按2倍富裕量考虑，设置泡沫液混合比为3%环保型水成膜泡沫液8.4m³。泵房设置电动插桶泵一台，为泡沫罐添加泡沫液。电动插桶泵扬程H=9m，流量Q=2.34-3.54L/s。

泡沫站设计选用消防泵为70L/s，消防泡沫混合液干管管径为DN200。流速1.764m/s，最不利点距消防泵房的距离约450m，消防泡沫混合液到达最不利点时间约4.7min(含泡沫泵启动时间55s)。

（3）消防外援：油库消防依合肥市危险化学品应急救援队红四方中队位于肥东县循环经济园撮镇镇，距本工程约6.2km，接警后约10分钟能够达到现场进行应急救援；肥东县消防救援大队位于合肥市肥东县长江东路与桥头集路交口，距本工程约11.7km，接警后约22分钟能够达到现场进行应急救援，因此油库火灾情况下主要以自救为主。园区消防队可作为外部救援力量。

5、消防报警系统

新增火灾报警系统一套，新增消防火灾报警系统采用手动方式，由手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和火灾显示盘组成。

在罐区共设置37处火灾报警按钮，分别设置在罐区17处、装车区2处、公路卸车区1处、橇装加油设备1处、固废暂存间1处、油气回收装置1处、密闭式含油污水收集池1处、配电间4处、化验室1处、营业室1处、码头7处（每个泊位1处）。火灾显示盘设置在中心控制室。

火灾报警控制器采用柜式安装在消防控制室。当现场出现火情时，工作人员按下手动报警按钮发出警报，火灾报警控制器提供声光报警，并与报警点附近的摄像机联锁，使摄像机转到地预置位，摄像机将现场视频上传至安防操作站，提示消防工作人员采取相应措施。同时报警控制器可通过通讯接口将报警信息上传到消防DCS，通过消防监控操作站显示手动报警区域的位置。

6、通信

（1）码头

①船岸通信：为了保证近距离的船、岸通信，在侯工楼处设置甚高频（VHF）话台，甚高频话台采用水上工作频率，按一用一备配置，其功率不大于25瓦，甚高频话台安装在侯工楼内，话台天线安装在侯工楼屋顶。甚高频的设置需要得到当地无线电管理委员会的批准。

为便于码头移动作业人员与船舶通信，本工程配置本安型防爆手持VHF 对讲机。手持VHF对讲机采用水上专用频道，其功率不大于3瓦，对讲机的设置需得到当地无线电管理委员会的批准。

②工业电视监控系统

工业电视监控系统主要用于监视码头平台尤其是装卸区域的作业情况，并能实现码头周界防范监控。通过工业电视系统可以随时了解全港区的生产作业过程，辅助实施生产调动分配任务，并对特殊情况进行重点录像作为备忘。

工业电视系统主要包括现场前端监视设备和室内监控设备。现场前端监视设备包括网络摄像机、解码器、电动云台、全天候防护罩、各种防雷设备等；室内监控设备包括主机系统、多画面处理器、彩色监视器、大屏幕显示器、数字录像设备、操作键盘等。相关设备放置于控制室或管理房内。

工业电视系统具有智能化的管理功能、权限控制功能、数字录像和回放功能、灵活的显示功能和多媒体分控网络功能等。

③雷达防撞系统

液体化工码头防撞监测报警系统，是采用国际上最前沿的相控阵雷达技术为核心，综合运用光电跟踪、电子海图及地理信息系统（GIS）、自动识别系统（AIS）、声光报警、计算机模拟、多媒体、宽带网络、通信等多种技术相结合的一种智能哨兵预警和监测系统。通过多雷达融合处理、多目标关联处理、多摄像机联动处理、多声光报警器协同处理、人工智能等创新技术，获得在码头水域复杂环境下运动目标的可靠检测，实现对通航船只目标的自动探测、自动跟踪、智能分析、自动告警、视频联动、自动抓拍、自动警示，以及遥控管理和无人值守的功能，达到船舶动态监测、偏航告警、告警复核、防撞风险分析、智能化管控的目的。

该系统可全天时、全天候对码头水域航行船舶进行实时探测与跟踪，标绘其运动轨迹，判定其威胁程度，并指挥光电设备对目标进行联动跟踪、识别、抓拍取证，以及通过定向广播、声光警示、VHF 呼叫等方式进行驱离。系统覆盖区域范围大，监控目标数量多、监测速度快、协同摄像头数量多，不受雨天、雾霾、夜晚、沙尘的影响。系统自动化程度高，可靠性高，效率高，能有效降低人工值班的工作强度，对液体化工码头安全监测报警提供了良好的解决方案。

（2）陆域罐区

为了保证罐区安全、可靠、平稳、高效、经济地运行，生产过程控制系统统采用分散型控制系统（DCS），作为过程控制系统的核心，DCS提供了生产过程的基本控制、数据采集、生产报表打印、历史数据的记录，操作人员通过人机界面对油库的生产过程进行监视、控制和操作。其它控制系统均具有与 DCS的通讯能力，重要信息都将传送到DCS监视。

陆域综合楼二层设置中心控制室，内设储运DCS控制系统、消防DCS控制系统、安全仪表系统、气体报警系统、安防系统、油气回收系统。

定量装车控制器、工艺现场仪表、消防现场仪表信号等主要过程变量接入相应的DCS控制系统；参与安全联锁功能的变量接入SIS控制系统；罐区内可燃气体检测器信号接入GDS控制系统。

DCS服务器均采用双机互备方式，内置罐区全套的自动化控制软件，可通过任意一台操作站实现对罐区各自动化系统的远程监控及管理。每个操作站配置标准冗余网络接口（TCP/IP）和PLC控制站连接，实现集中管理和数据共享。

罐区的网络架构按二层结构设置，分为罐区办公网和罐区生产控制网。罐区办公网与生产控制网采用网络防火墙和网闸进行物理隔离；生产控制网采用冗余以太网（TCP/IP 通讯协议），通讯速率不低于1000Mbps。

①工业电视监控系统

工业电视监控系统由网络高清摄像机、网络硬盘录像机、视频网络机柜及视频监控操作站等组成。

视频网络机柜分别设置在中心控制室机柜间和现场机柜间，网络硬盘录像机设置在中心控制室机柜间内视频网络机柜内，视频监控操作站设置在中心控制室，消防值班室设置视频终端。

工程在油库重点部位共设置网络摄像机77点，分别布置在油品装车区10台、化工品装车区16台、泵棚3台、油气回收装置2台（含预留油气回收）、隔油池1台、罐区1台、公路卸车泵区2台、橇装加油区2台；发油区进出口2台、发油场区5台、办公区出入口1台、罐区11台（6点可覆盖罐顶）、停车场出入口1台、停车场区6台、公路卸车出入口1台、公路卸车区1台；中心控制室机柜间1台、配电室1台、空压机间1台、消防泵房1台、配电间3台、现场机柜间1台、泡沫间1台、应急物资库房2台、营业室1台。网络摄像机通过网线或光纤将信号传输至就近的视频网络机柜内的网络交换机，网络交换机再将信号传输至网络硬盘录像机。

装车岛、油气回收区域和泵棚选用防爆枪式网络摄像机；室内选用半球型网络摄像机；其它区域选用一体化网络球型摄像机。

网络硬盘录像机可连续存储不小于90天的视频录像，摄像监视信息可通过网络实现远程浏览。通过监控操作站可调整各摄像机的焦距、光圈以及镜头朝向。

工业电视监控系统应与库内的火灾报警系统进行联动。

②罐区液位计量和阀门控制系统

罐区液位计量和阀门控制系统采用DCS控制方式，包括罐区操作站、储运DCS控制站、储运DCS I/O站及现场仪表等部分。

罐区监控操作站设置在中心控制室，选用商用计算机，用于监测储罐液位、油品多点温度、平均温度（汽油、柴油、乙醇储罐）、单点温度（化工品储罐）及密度测量实时显示功能，具有油品泄漏、质量、存量、进油量、出油量、总容积、实际容积、空容积的实时显示、监测、管理功能。可自动记录报警时间和报警储罐，并根据采集到的工艺参数，依照工艺过程的要求完成远程控制等功能；还可以进行历史趋势记录、液位趋势、罐区报表的显示和打印、高液位、低液位报警等，实现液位的采集、监测和数据管理功能。

储运DCS控制站设置在中心控制室机柜间，由冗余配置控制器、接口模块、过程I/O及功能模块组成，储运DCS I/O站设置在现场机柜间，由冗余配置的接口模块、过程I/O及功能模块组成，储运DCS控制站和储运DCS I/O站用于实时采集现场仪表返回的信号及状态。

在每座汽油、柴油、乙醇储罐分别安装伺服液位计(含多点温度计)、差压变送器，罐底设置罐旁表；在每座化工品储罐分别安装雷达液位计、单点温度计、差压变送器，罐底设置罐旁表。差压变送器与液位计应相互校验，以保证系统的稳定性。

③火灾报警系统

在罐区共设置37处火灾报警按钮，分别设置在罐区17处、装车区2处、公路卸车区1处、橇装加油设备1处、固废暂存间1处、油气回收装置1处、隔油池1处、配电间4处、化验室1处、营业室1处、码头7处。火灾显示盘设置在中心控制室。

火灾报警控制器采用柜式安装在消防控制室。当现场出现火情时，工作人员按下手动报警按钮发出警报，火灾报警控制器提供声光报警，并与报警点附近的摄像机联锁，使摄像机转到地预置位，摄像机将现场视频上传至安防操作站，提示消防工作人员采取相应措施。同时报警控制器可通过通讯接口将报警信息上传到消防DCS，通过消防监控操作站显示手动报警区域的位置。

③周界报警系统

为了保障正常的日常生产工作、提高安保人员的工作效率，并根据罐区的地形条件、气象条件等因素，周界报警选用张力式电子围栏系统，该系统由智能张力主机控制键盘、张力主机、控制杆、支撑杆、轴承杆、受力杆、张力线等组成。

通过张力主机控制键盘以及前端设备，实现对罐区界区的无死角监控，一旦发生异常，张力主机控制键盘立即显示出该防区所在位置。同时张力主机控制键盘与安防操作站实时通讯，完成集中管理和监测。

④消防远程控制系统

消防远程控制系统采用远程手动一键启动的程序控制方式，由消防监控操作站、消防DCS控制站、消防DCS I/O站和现场仪表等部分组成。

消防监控操作站设置在中心控制室，选用商用计算机，用于显示消防控制流程、仪表参数，监测消防系统的运行，执行控制过程的操作指令，完成数据存储及各种管理报表的查询、打印。

消防DCS控制站设置在中心控制室机柜间，由冗余配置控制器、接口模块、过程I/O及功能模块组成，消防DCS I/O站设置在现场机柜间，由冗余配置控制器、接口模块、过程I/O及功能模块组成，消防DCS控制站和消防DCS I/O站用于实时采集现场仪表返回的信号及状态，与火灾报警控制器通讯，并对消防设备和阀门进行程序控制，实现消防远程监控和管理。

在每座消防水罐设置单法兰液位变送器，消防值班室设置液位显示二次表，液位显示二次表通讯接入至消防DCS控制站，当系统检测到消防水罐液位过低时可自动联锁启动补水阀门进行补水。

消防管线上安装智能开关型电动阀门和压力变送器，消防系统实时检测阀门及管线压力状态，并根据系统指令对阀门和电动消防泵的起停进行控制。

当现场出现火情时，工作人员按下手动报警按钮发出警报，火灾报警控制器提供声光报警，并与报警点附近的摄像机联锁，使摄像机转到地预置位，摄像机将现场视频上传至视频监控操作站，提示消防工作人员采取相应措施。同时利用火灾报警控制器通讯接口将报警信息上传到消防DCS控制站，通过消防监控操作站显示手动报警区域的位置，监控界面应设消防确认按钮，控制室的操作人员接收报警信号，火灾确认后，远程手动启动消防控制程序。

火灾报警按钮可与视频监控系统联动，数字摄像机具备预置位功能，当某火灾报警按钮被触动后，其临近的摄像机可自动将镜头转向该报警区域。

在消防值班室放置一台消防监控终端，供工作人员观察罐区的消防情况并对突发事件采取相应的措施。

为了确保消防系统可靠执行，在中心控制室还设置手操盘，用于脱离DCS系统和人机界面操控，保证消防机泵和阀门启动工作。

⑤气象监测系统

根据安监总局下发《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设施规范》AQ3036-2010相关要求，建立小型气象监测站。

小型气象监测站设置在现场机柜间外，可测量风速、风向、气温、气压等气象数据，同时将气象数据通过标准RS485信号传输至控制室串口服务器，实现集中管理和监测。

- 3.8辅助设施

（1）综合楼

总建筑面积14722.80m²，其中地下室建筑面积2380.74m²，地上建筑面积12342.06m²，层数为6层（含地下一层），建筑总高度为24.35m；根据功能设置地下车库、生活泵房、排烟机房、弱电机房、办公室、会议室、宿舍、消防控制室、活动室、中心控制室、机柜间、档案室、厨房、餐厅、卫生间、楼梯间、电梯等功能开间；本建筑结构形式采用框架结构。

（2）化验室

化验室位于后方陆域，为2F独立建筑，主要从事油品及化学品的质检工作。建筑面积:1385.94m²，层数为2层，建筑总高度为8.750m；一层内设、配电间、器材室、分析室、储藏间、高温室、门卫室、办公室、卫生间等功能房间；二层内分析室、高温室、洗涤间、办公室、会议室、卫生间等功能房间；建筑结构形式采用框架结构。

化验室的检测工作在分析室内的通风橱内进行，检测废气经通风橱排放进入二级活性炭吸附装置处理后经所在建筑顶部15m高（DA004）排气筒排放。

化验室内产生的化验废水（检测废液及设备清洗废水）经收集暂存后，交有资质单位进行处置。

（3）营业室

建筑面积221.85m²，层数为1层，建筑总高度为5.150m；一层内设营业厅/司机休息室、办公室、值班室、配电间室、储藏间、门卫室、卫生间等功能房间；本建筑结构形式采用框架结构。

（4）消防泵房及变配电间

建筑面积580.86m²，层数为1层，建筑总高度6.050m，内部设有消防泵房、变配电间、库房、换热站、值班室、卫生间；结构形式采用框架结构。

消防泵房内设2台消防水泵，一用一备，一台电动消防水泵（主用），一台柴油机消防水泵（备用）。电动消防冷却水泵供水能力Q=140L/s，H=120m，电动机功率315kw；柴油机消防冷却水泵供水能力Q=140L/s，H=120m，柴油机功率353kw。消防泵房内设2台电动喷淋水泵（办公楼用），一用一备，电动喷淋水泵供水能力Q=30L/s，H=45m，电动机功率37kw。

变配电间与消防泵房合建，为消防泵房、化验室、营业室、公路油气回收、2#泵棚及配电间、3#泵棚及配电间、办公楼提供电源。变配电间内设13台KYN28-12型高压柜、2台800kVA干式变压器、14台GCS型低压配电柜（其中2台进线柜、1台母联柜，2台低压无功补偿柜，9台馈电柜）、3台直流屏、EPS及电池柜，低压配电柜采用面对面布置，800kVA干式变压器与低压配电柜并列安装。

（5）制氮机间

建筑面积为109.89 m²，层数为1层，建筑总高度6.05m，结构形式采用框架结构。制氮机采用PSA制氮机，PSA制氮装置，是一种新型的空气分离的高新技术设备，以压缩空气为原料，碳分子筛为吸附剂，采用变压吸附流程制取氮气。PSA制氮机利用空气中的氧和氮在碳分子筛表面的吸附量的差异及氧和氮在碳分子筛中的扩散速率不同,通过可编程序控制器控制气动阀的启闭，实现加压吸附、减压脱附的过程，完成氧、氮分离，得到所需纯度氮气。选择1套1000Nm3/h制氮机组。用一台50m3液氮储罐作为备用氮气气源。

（6）应急物资库房

根据《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T 451-2017），本项目需设置水上污染事故应急物资储备库房，为独立建筑，建筑面积211.41m²，层数为1层，建筑总高度5.150m，内部设有应急物资库房；结构形式采用框架结构。

- 3.9油气回收

为保护环境、节能减排、保障码头安全，本工程需对装船及装车过程中汽油、航空煤油及乙醇产生的挥发气体进行回收。码头油气回收系统共分两部分，分别为船岸界面安全装置和油气回收装置。

1、平面布置

将码头及汽车装车平台的汽油、航空煤油及乙醇气相管线接入油气回收装置，气相管线通过软管与船舶及汽车罐车的气相接口相连。

泊位软管后侧设置1套DN200的船岸安全界面系统，用于监测装船过程中回收油气的压力、温度、氧含量、流量等数据，并对超出值做出反应，包括直接切断和调整油气输送，保护船舶和码头、罐区的工艺系统安全。

本工程在陆域罐区设置2套油气回收装置，一套用于处理码头发汽油产生的汽油油气，另一套用于处理公路发汽油、航煤及乙醇产生的油气。

（1）油气回收处理规模

油气回收设施的规模宜为最大装车体积流量的1.25倍。油气产生于汽油装油过程中体积置换量和少量的挥发油气；密闭微正压装油过程中装油量和产生油气量的比约为1：1. 1（V/V）左右。

码头装船用油气回收装置

装船泵流量200m³/h，产生油气量为220Nm³/h，选用1套处理能力250m³/h的200型油气回收装置满足汽油装船油气回收的需求。

公路装车用油气回收装置

公路装车共设置9套汽油鹤管，预留2套汽油鹤管、1套航煤鹤管；汽油单鹤管装车流量为111m³/h（含乙醇调合），产生油气量为122Nm³/h，航煤单鹤管装车流量为100m³/h，产生油气量为110Nm³/h，考虑同时工作系数0.6，（9+2）*122*0.6+110*0.6=871Nm³/h，选用1套处理能力880m³/h的800型汽油油气回收装置满足汽油装车油气、航煤及乙醇的回收需求。

2、船岸界面安全装置

船岸界面安全装置为整个油气回收系统的一个组成部分，其控制应与该系统内其它装置协同作业。根据《码头油气回收船岸安全装置》（JT/T-1333-2020）为保护船舶、码头和油气回收装置安全,设于油气收集装置和油气输送装置之间的装置，一般由管道、手动切断阀、止回装置、惰化调节阀、压力传感器、高速透气/真空阀或压力/真空释放阀、电动卸载阀、电动切断阀、气液分离器、氧含量传感器、阻爆轰型阻火器、气体流量计、防爆控制箱、控制系统等构成。

图3.9-1  船岸安全装置示意图

当码头进行装船作业时，液体化学品、汽油油品装入船舱，油气/空气/惰性气体从液体船舱中挤出，通过船舶的油气管路进行收集。由于装船时船舱和油气管路中有一定压力，正压推动油气通过船舶的管路和与船舶管路相连的回气管道进入船岸界面安全装置中。船岸界面安全装置的主要功能用于保护船舶和油气回收系统内的其它装置，以避免收气管道产生的高压、负压和回火造成的损害。

船岸界面安全装置技术要求如下：

（1）本项目船岸界面安全装置设施为整体撬装设备，通过船岸界面安全装置输送至油气回收装置。应充分考虑防风沙、防腐、防盐雾腐蚀、防爆等，以适应项目所在地的环境要求。运行方式为间隙式。

（2）船岸界面安全装置的油气浓度、含氧量、压力、温度、流量等监测信号，以及紧急切断阀、压力/真空释放阀、气液分离器、防轰爆型阻火器等工作状态信号，应与油气回收总控制系统通讯和联锁。船岸界面安全装置可根据要求采集其他保障装置安全的信号。

（3）船岸界面安全装置可预留船舱溢流信号接收防爆接头插座，用于连接船舱溢流信号线。

（4）船岸界面安全装置的自动控制系统、监测报警系统应能自控或遥控，对油气回收系统开启和关闭、船舶压力和含氧量异常、油气回收系统故障、人员误操作、静电等有应急控制动作。装置的控制应满足以下规定：

管道运行压力高于或低于船舶设定的超压或超真空状态规定时，压力/真空释放阀泄压，延时超压时自动关闭切断阀，同时开启电磁阀实施紧急排放。压力/真空释放阀设定压力为14kPa/-3.5kPa。

管道内油气含氧量体积比高于6%时报警。含氧量体积比高于8%时，系统自动关闭切断阀，同时开启电磁阀实施紧急排放。

电动切断阀在30s内完成关闭/开启。船舶溢油等事故处置信号可实现联锁。

（5）船岸界面安全装置靠近进气端设置一个压力传感装置，且该装置应满足：

液货船货舱压力超出给定压力范围（或较低的预定设定压力要求，或较高的预定设定的真空压力要求）之前动作，并触发报警。

应发出超压声光报警信号。

向总控制系统提供信号，用于总控系统有序控制关闭引风机或切断阀。

当位于装置油气进气端的压力超过船舶最大允许压力（14kPa）的80%时，会引发声光报警。当达到船舶最大允许压力（14kPa）的100%时，压力释放阀打开释放压力，压力传感装置应提供连续的压力信号；压力继续提高状况下，压力传感器应提供报警信号。

控制位于装置油气接受处真空压力值不超过-7kPa，当真空压力超过-3.5kPa（或较低的预定设定的真空压力要求）时，压力传感装置应发出报警信号。

压力传感器应设置在本装置止回阀和切断阀之间的位置上。

应设计监测油气输送管道中压力数据的指示装置。

（6）船岸界面安全装置应在进气端压力传感器和切断阀之间布置排气管。排气管顶端应安装压力/真空释放阀和电动卸载阀，并应符合以下规定：

压力/真空释放阀排气口、电动卸载阀排气管口采用法兰连接，集中接至高点进行排放。

采用软管进行油气收集的油码头，排气口高度距码头地面不少于3m。

压力/真空释放阀开启时任何时间排气速度不小于30m/s。

（7）船岸安全装置惰化系统：

向油气管路供给足够的惰化气体以确保本装置出气端氧浓度低于8.0%的体积浓度；

当油气收集管线内的氧体积浓度超过6.0%时触发报警；

当油气收集管线内的氧体积浓度超过8.0%时关闭本装置货物油气切断阀；

（8）船岸界面安全装置的设计和安装，应最大限度的消除对液货船造成的潜在溢流、超压或负压、静电、雷电等风险，杜绝货源，对于有特殊设计要求的装置应评估风险源并在设计和安装中提出新的保护措施。

（9）船岸界面安全装置邻近进气端和出气端法兰部位，应采用绝缘法兰。

（10）在火灾情况下所有密封性能应不失效。

（11）油气管路的焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）的要求。

（12）船岸界面安全装置的设计压力应不低于2.0MPa，管路、配件应满足最小许可压力为2.0MPa的要求，阀和法兰的压力等级至少为2.0MPa。船岸界面安全装置安全设备和外部管道采用法兰连接，法兰标准为HG/T20592，密封面为突面（RF-WN），公称压力为2.5 Mpa。

（13）船岸界面安全装置内配有气液分离器，分离罐大小应根据设备具体情况确定。凝液分离罐应设置液位计。

（14）船岸界面安全装置出口应配有阻爆器，一旦船舶、油气回收管线或者后续的油气处理系统发生火险，阻爆器可以起到阻止火焰传播的作用，阻止风险的进一步扩散。

（15）阻火器：满足《阻火器性能要求》（ISO16852）和国家现行标准《石油气体管道阻火器》（GB/T13347）规定的测试要求。

（16）船岸界面安全装置设施整体使用寿命不少于15年。

3、引气风机

（1） 数量：2台，风机过流件采用不锈钢304材质。整机防爆等级要求Ex dⅡBT4。

（2）防爆风机机壳、侧板、墙板材质为不锈钢，叶轮材质为铜。

（3）防爆风机整机使用寿命不少于20年。

（4）应保证风机转动件与静止件碰擦不产生火花。

（5）风机在正常工况运行时，应能防止气体泄漏形成爆炸性气体环境。

（6）风机及配套件材质应满足输送气体及其压力、温度、环境等的要求，与输送气体接触时，不会产生危险的反应。

（7）风机应设置必要的压力、温度检测仪表，并设置报警及停机等保护控制措施。

（8）应在风机排气管路上安装止回阀或其他装置，以防止风机出口气体倒流，避免风机转子异常逆转。

（9）风机旁应设置紧急停机装置，风机与管路之间应配备截断阀门。

（10）风机及附件外表温度超过80℃时应有安全警告提示或具有安全防护措施。

（11）风机应具有永久性的可靠接地装置和接地标志。

（12）风机应设计有避免内部爆炸的措施。

（13）风机零部件清洁度应符合JB/T8941.1的规定。

（14）电机防护等级IP55，接线盒IP56，电压380V，绝缘等级F级，户外防腐等级WF2，TH湿热型，B级温升，防爆等级为ExdⅡBT4，采用自扇冷却（不带独立风扇），所有接口均带防爆接头。要求按照变频标准制造，在铭牌标明运转频率范围，如20-50HZ。

（15）变频驱动的电机轴承采用绝缘结构或者绝缘轴承，电机绕组按照变频电机相关标准制造，加强绝缘，充分考虑谐波、低速运转所导致的温升，确保电机在调速范围内，外壳温度不超过电机本身防爆等级所规定的温度级别。

（16）电机及其他附属电气设备的电气防爆性能应符合GB3836.1的规定，并符合AQ3009中的安全要求。电气设备应具有防爆电气设备检验合格证。

（17）变频器的安装形式优先选择安装在变电所低压柜内，变频器与控制单元采用分体式，控制单元装配到开关柜门面上，便于巡检人员日常检查、观察和调整。如现场不具备条件，变频器可安装到室外电气控制柜内，但必须配有冷却设备。

（18）所有电动机优先按照一级能耗且不低于二级能耗选型。

4、油气回收装置

（1）冷凝部分

a. 制冷系统应设置融霜装置，冷凝过程中机组应设置有气液及油雾分离装置，防止冰堵的发生。冷凝器应采用风冷，不得采用水冷凝器。制冷系统应采取保冷措施。

b. 冷凝系统中应设置有用于冷量循环利用的工艺流程，应能有效利用冷凝散热量和油气冷量，用来降低能耗。制冷系统低温部分或凝露部分均全程采用保冷措施。

c. 冷凝后的液体自流至冷凝机组内置的储液罐中。冷凝机组应内设加热措施，合理控制油品温度，保证输液管和储液罐不会产生堵塞。此外，输液管路及储液罐上需缠绕电伴热加热带，防止油水混合液中残留的水结冰。

d. 冷凝系统中应有专门应对措施用于处理蒸发器中产生的“油雾”，令其可以妥善汇入凝液罐，并且不会进入下一级制冷过程。不会因为油雾带水产生冰堵而损坏换热器。

e. 当冷凝机组内置的储液罐到达高液位时，输油泵自动启动，使所回收油品输送到买方指定接口，当储液罐到达低液位时，输油泵自动关闭。油品外输温度应高于-20℃。

f. 冷凝机组入口应设置有气液分离器，减少冰堵的发生，三级制冷出口应设置油雾分离装置，防止产生凝液进入下一级活性炭吸附单元。冷凝器采用风冷设置，空冷散热风机采用整机防爆型，冷凝器采用高防腐铜管铜翅片设计。

g. 为防止在非油品输送期间，用户储罐/管道内的油倒流进回收设备，应设置有防油品倒流系统，包括双重防止油品倒流的措施。

h. 油气回收设备的冷凝单元为双气路通道，当一边气路压降达到设定值时，系统自动切换到另一待机系统工作，同时冰堵通道进入融霜过程，融冰结束后可根据指令自动快速地恢复冷场，处于恒温状态。确保发船过程溢出气体的持续回收。

i. 制冷系统选用无氯环保型制冷剂，符合国家关于大气臭氧层保护的相关规定。

j．蒸发器（油气换热器）采用压力容器结构，管壳式设计，壳程走油气，管程走冷媒，满足GB150要求。

一系统，壳管式换热器，壳程设计压力为1.0MPa，壳程走油气，管程走冷媒，材质为碳钢。

二系统，壳管式换热器，壳程设计压力为1.0MPa，壳程走油气，管程走冷媒，材质为304。

三系统，壳管式换热器，壳程设计压力为1.0MPa，壳程走油气，管程走冷媒，材质为304。(处理苯设备不带3级系统)

k.储液罐采用压力容器结构，满足GB150要求，设计压力1.0MPa。

l.冷凝机组为整体撬装结构，采用独立的风冷，采用海军标准的防腐，可满足码头盐雾环境需求。

3）机组性能保证

a.冷凝机组为连续运行装置，必须保证其在长时间连续运行时的稳定性；

b.油气在冷凝机组内采用三级冷凝，最低冷凝温度要求长期达到-75℃，且制冷剂的最低蒸发温度保证在-80℃以下；

c.考虑冷凝机组连续运行下的除霜功能，在采用双通道切换的情况下，保证单边运行时间不小于2h；且在双通道切换过程均能保证冷凝机组可连续稳定运行，不产生波动。

d.考虑冷凝机组在除霜及预冷阶段，油气冷凝受到的影响，必须保证在此两个阶段内油气冷凝温度达到-60℃以下；

e.冷凝机组三级冷却后的油气通过冷量回收后的出口温度在10~20度范围内。

4）安全保障

a.所有组件包括压缩机均为EX防爆组件，并取得防爆合格证；

b.设备设有防爆、压力、温度等监控装置，对系统本身和关键设备出现的任何异常都可采取相应的安全保护措施（例如制冷系统运行方面，排油方面，油气冷凝是否堵塞方面，可燃气体泄漏方面等）；

c.设备的关键部位还安装有控制器、电磁阀和安全阀，可在装置出现突然停电、停气、停油采取相应的检测和防护措施。

d.蒸发换热器、储油罐采用压力容器结构设计，保障整个设备的安全性。

5）冷凝设备合格指标

冷凝机组调试完成后运行12个月以内，稳定运行一个月后由买方组织安排时间标定考核，卖方配合相关工作，考核时间为72小时。年开工时数 8400小时，在50～110%的操作弹性下，设备平稳运行。

制冷机组各级排放口废气温度如下：

一级：5℃

二级：-30℃

三级：-70℃

设备启动后1个小时内从常温达到温度设定值。

（2）吸附部分

吸附部分由两台吸附罐、一台真空泵、排气筒及配套设施组成，与冷凝部分一起成撬。

1）吸附单元采用变压吸附工艺，满足装置连续运行的需要，吸附出口气体满足排放指标要求。

2）吸附剂的吸附/脱附性能稳定，寿命5年以上。

3）吸附塔设计压力1.0/-0.1MPa.G，材质为Q345R。

4）吸附塔采用圆筒形结构，气体进入吸附塔后应确保分布均匀，避免出现死角，影响吸附效率。

5）为方便吸附剂的装填，吸附塔的封头采用大法兰连接。

6）吸附系统应有防止吸附剂床层温度过高的安全措施，且每个吸附塔床层必须设置两个及以上远传温度仪表。

7）吸附系统开关阀门启闭速度不大于10S，密封等级不低于V级，使用寿命不少于质保期。

8）吸附单元采用干式真空泵脱附，脱附真空度不低于92KPa。

9）真空泵入口设置过滤器，应有效防止吸附剂粉末进入到真空泵中。真空泵入口设远传压力变送器，泵体设远程温度变送器。

10）吸附单元操作过程中，脱附操作结束后，吸附罐升压阶段禁止采用空气作为升压气体。

11）尾气进入排气筒前设置阻爆轰型阻火器，且阻火器进出口设置压差变送器，排气筒设防雷、接地、取样口及取样平台。

5、设计基础数据

表3.9-1  800型油气回收系统主要参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船岸界面安全装置 | DN200 | 1套 |  |
| 2 | 油气风机单元 |  |  |  |
| 1） | 油气缓冲罐 | V≥1.5m3，Q345R（含连锁切断阀、压力变送器、阻火器等） | 1套 |  |
| 2） | 风机 | Q≥880m3，800 m3升压按计算值，变频 | 1台 | 防爆 |
| 3） | 阻火器 | 壳体材质304，风机出入口 | 2台 |  |
| 3 | 油气冷凝单元 |  |  |  |
| 1） | 冷凝系统 | 含制冷压缩机、冷凝器、换热器、过滤器、膨胀阀等 | 1套 |  |
| 2） | 集油罐 | V≥6.0m3，材质304 | 1套 |  |
| 3） | 油泵 | 屏蔽泵 | 1台 | 防爆 |
| 4） | 预冷换热器 | 材质304 | 1台 |  |
| 3 | 吸附单元 |  |  |  |
| 1） | 吸附塔 | Q345R（含配套仪表、阀门） | 2套 |  |
| 2） | 吸附剂 | 带吸湿功能 | 1宗 |  |
| 3） | 真空泵 | Q≥880m3，最低绝压≤5KPa | 1台 |  |
| 4） | 排气筒 | H≥15m，材质304 | 1台 |  |

表3.9-2  200型油气回收系统主要参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船岸界面安全装置 | DN200 | 1套 |  |
| 2 | 油气风机单元 |  |  |  |
| 1） | 油气缓冲罐 | V≥1.5m3，Q345R（含连锁切断阀、压力变送器、阻火器等） | 1套 |  |
| 2） | 风机 | Q≥250m3，200m3升压按计算值，变频 | 1台 | 防爆 |
| 3） | 阻火器 | 壳体材质304，风机出入口 | 2台 |  |
| 3 | 油气冷凝单元 |  |  |  |
| 1） | 冷凝系统 | 含制冷压缩机、冷凝器、换热器、过滤器、膨胀阀等 | 1套 |  |
| 2） | 集油罐 | V≥1.5m3，材质304 | 1套 |  |
| 3） | 油泵 | 屏蔽泵 | 1台 | 防爆 |
| 4） | 预冷换热器 | 材质304 | 1台 |  |
| 3 | 吸附单元 |  |  |  |
| 1） | 吸附塔 | Q345R（含配套仪表、阀门） | 2套 |  |
| 2） | 吸附剂 | 带吸湿功能 | 1宗 |  |
| 3） | 真空泵 | Q≥250m3，最低绝压≤5KPa | 1台 |  |
| 4） | 排气筒 | H≥15m，材质304 | 1台 |  |

2#油气回收装置（装车）

1#油气回收装置（装船）

图3.9-1    码头油气回收装置位置图

图3.9-2    码头油气回收装置回收系统图

- 3.10船舶生活污水、油污水接收设施及船舶生活垃圾接收设施

根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、交通运输部办公厅《关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》（交办水函〔2016〕308号）、交通运输部《长江经济带船舶污染防治专项行动方案 》（2018—2020年），合肥东航码头工程规划设置船舶生活污水、油污水接收设施及船舶生活垃圾接收设施。

在码头前沿设立船舶污染物接收处，由雨棚搭建组成，用以形成固定的船舶污染物集中点，以及适当对船舶污染物处置设施进行保护；在接收装置相应地点自行布置标志标牌。

（1）船舶生活污水及含油污水接收装置

码头和靠泊船舶生活污水收集处置工艺流程：

靠泊船舶生活污水→生活污水接收设施→污水池→后方陆域预处理设施→污水处理厂处理。

生活污水接收设施由船岸接收设施和储存设施构成，其中船岸接收设施包括接收接头、接收软管和污水提升泵储存设施包括连接钢管和污水储罐。

码头设置3座生活污水接收装置，接收靠泊船上的生活污水。通过接收装置中自吸泵与船舶自带污水泵出水管对接，最后泵送至陆域罐区与码头交接处的生活污水排水管道，汇入陆域罐区化粪池预处理，接市政污水管网入合肥循环经济示范园污水处理厂处理。

船舶含油废水采用船舶污水智能接收装置，采用移动式（配电动助力车），设备中自吸泵与船舶自带污水泵出水管对接，接力抽吸至船舶油污水存储罐内，存储罐采用不锈钢方型储罐，有效容积不小于6m³。含油废水经收集后进入陆域含油污水处理装置处理后接管排入合肥循环经济示范园污水处理厂处理。

（2）船舶生活垃圾接收装置

码头和靠泊船舶生活垃圾收集处置工艺流程：

码头、靠泊船舶生活垃圾→码头前沿污染物接收处→城市环卫垃圾接收车转运处理根据最新环保要求，船舶固体垃圾按照厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾共4类进行划分、回收。码头平台上布置分类垃圾桶，用以接收船舶固体垃圾，定期由城市环卫接收车转运处理。

  - 3.10污染源分析

    - 3.10.1施工期污染源分析

    - 3.10.1.1施工方案

（1）施工组织

主体工程施工，以连续、平行、协调为原则，综合考虑各施工工区之间的施工组织，协调各工区的施工先后顺序，以确保工程能按规划工期顺利完工。

工程由建设单位负责具体实施，实行统一规划和统一建设，施工管理贯穿施工全过程，通过计划、组织、协调、检查等手段，调动一切有利因素，努力实现各阶段的目标，减小工程建设对周边生态环境的影响。
   （2）施工布置

本工程设置施工生产生活区，临时占用本项目永久占地红线范围内部分道路广场区区域进行布设，占用面积约为0.55hm2。

（3）施工材料及运输

工程所需的建筑材料主要是钢材、水泥、木材及砂石料。钢材、水泥、木材，可在保证质量的前提下就近购买。工程所需的材料运输均采用封闭车辆运输，以防治运输过程中洒落造成水土流失及路面污染。施工场地内不设商混搅拌站。

（4）施工用水用电

本工程施工供水包括生产、消防及生活用水。根据施工及生活用水取市政供水。无论是生产及生活用水，均化验合格后方可使用。

本工程的施工用电可利用工程占地附近低压电网，经供电部门同意就近接网，同时并配置75Kw 柴油发电机组1台，以备临时停电时使用。不设专门线路，可减少因线路占地带来的水土流失。

（5）施工道路

施工道路均借用繁华大道、合肥循环经济示范园港口路等现状道路。

（6）取弃土（石、砂）场的设置

本工程不自设取土（石、砂）场。本项目陆域形成、地基处理除利用自身开挖土方外，不足部分由合肥循环经济示范园管委会调配解决，故不自设取土场；项目建设所需的碎石、砂等建筑材料均商购，亦不自设采石场和采砂场。

本工程多余土方由土方运输单位运至合肥循环经济示范园管委会指定弃土场。土方在一定程度上综合利用，不自行设置弃土渣场。

（7）码头涉水施工导流措施

目前项目尚未进入施工招标及施工组织设计阶段，根据项目码头工程布置方案；本项目码头区布置在现状店埠河河堤背水面；码头平台施工时保留现状大堤，起到施工围堰的作用，减轻码头平台施工对店埠河水体的扰动和水质的影响；待码头平台构筑物施工完成后，再行开展港池的开挖及疏浚；环评要求港池开挖及疏浚安排在枯水期进行施工，并进行疏浚时在店埠河上下游设置围堰；减轻和避免疏浚区扰动对店埠河上下游水质的影响。

本项目抛泥工艺：浮管、岸管布设→挖泥船进场定位→挖泥作业→管道输送→接力泵船→抛泥区。

（8）抛泥区设置

码头工程水下疏浚土方吹填至店埠河下游撮镇张湾抛泥区中沉淀干化，抛泥区位于本项目西南侧，距离本项目约2.8km；根据建设单位及设计单位提供的资料，该抛泥区为合裕线店埠河航道升级改造工程设定的未利用的抛泥区之一（围堰已设置），抛泥区占地面积约为100000m2，容积31万m3，本项目水下疏浚直接采取绞吸式挖泥船通过管道输送至抛泥区，抛泥区设置余水收集沉淀池，对抛泥余水进行处理，施工结束后抛泥区评价建议采取水生植被的绿化。本项目抛泥区的设置位置见图5.1-1。

本项目抛泥区选址较为合理，不占用农田耕地及生态红线；周边300m范围内不存在居民区、学校等环境敏感目标；本项目产生的弃土均能够得到有效处理处置，对外环境影响很小。

河道疏浚清淤抛泥区

图3.10-1  本项目抛泥区设置位置图

3.10.1.2施工期废气源强

1、施工扬尘

施工场地开挖平整、材料堆存等施工作业，在受风力作用下将会产生TSP污染影响，且风力越大污染越严重。

在土方开挖和砂石料堆存过程中的风蚀起尘、施工扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场面源污染源强为539g/s；在采取洒水抑尘、覆盖等环保措施后，施工现场面源污染源强为140g/s，施工作业场所粉尘浓度为1.5～30mg/m3。

根据《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《关于印发<安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）>的通知》等要求，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。

2、施工道路扬尘

根据港口码头工程施工现场监测资料，砂石料汽车运输路线两侧20～25m、车流量约400辆/d时，运输路线两侧20～25m的TSP增加量为0.072～0.158mg/m3，平均增加量为0.115mg/m3。评价以此类比分析汽车运输砂石料对空气环境的影响。

3、施工车辆和机械、船舶废气

施工船舶以及陆域施工机械包括运输车辆及挖掘机、装载机等，均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx和烃类等。

    - 3.10.1.2施工期废水源强

本项目施工期对水域环境造成的污染主要为施工人员产生的生活污水，水下疏浚开挖过程中引起水域悬浮物含量增加、水下土方输送到抛泥区后干化脱水而产生的余水等。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS和石油类。废水主要为间歇式排放，间或有连续排放。工程施工主要废水污染源情况见下表。

表3.10-1  施工期废水污染源情况表

| 污染源名称 |  | 污染来源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期生产废水 | 施工生产区废水 | 施工机械和运输车辆冲洗废水 | SS、石油类 |
|  | 码头工程施工废水 | 水下方泥浆混凝沉淀废水 | SS |
|  | 抛泥区余水 | 泥浆经堆场自然沉淀后大量余水需外排 | SS、TP、TN |
| 扰动河水 |  | 管桩沉桩施工、水下疏浚 | SS |
| 施工船舶废水 |  | 船舶舱底油污水、船舶生活污水 | BOD、COD、NH3-N、SS、石油类 |
| 施工生活污水 |  | 施工人员日常生活 | BOD、COD、NH3-N |

1、施工生产区废水

砂石水泥物料运输车辆、各类施工机械驶出施工生产区后，需对车轮及车体进行冲洗，冲洗废水产生量约为10m3/d，SS达1000mg/L，SS产生量达10kg/d，同时含有少量的石油类。

2、码头工程施工废水

本项目码头及陆域土石方施工过程中，会产生水下方及淤泥，水下土方及淤泥含有大量的水，施工过程中先在施工场地内进行沉淀处理，沉淀后的干泥浆收集后由车辆运输至抛泥区。根据工程初步设计资料，本项目土方工程量见下表。

表3.10-2   本项目土石方总平衡表    单位：万m3

| 序号 | 项目分区 | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 综合利用 |  |  |  | 借方 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般土方 | 表土 | 小计 | 一般土方 | 表土 | 小计 | 调入 |  | 调出 |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物区 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | / | / | / | / | 8.10 | 合肥循环园统一调配 | / | 合肥循环园统一调配 |
| 2 | 道路广场区 | 7.58 | 0.32 | 7.90 | 73.71 | 0.00 | 73.71 | 7.13 | 河道工程区 | 0.32 | 景观绿 化区 | 59.87 |  | 0.87 |  |
| 3 | 景观绿化区 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 8.14 | 0.32 | 8.46 | 0.32 | 道路广场区 | / | / | 8.05 |  | / |  |
| 4 | 河道工程区 | 23.55 （水下方） | 0.00 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 7.13 | 道路广场区 | 0.00 |  | 16.42 |  |
| 合计 |  | 31.31 | 0.32 | 31.63 | 90. 04 | 0.32 | 90.36 | 7.45 | / | 7.45 | / | 76.02 |  | 17.29 |  |

本项目水下方及淤泥产生总量约23.55万m3，经施工场地内建设沉淀池加药混凝沉淀处理，沉淀后上清液水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后排入店埠河，废水排放量约为15000m3，沉淀后的干泥浆收集后由车辆运输至抛泥区。

3、抛泥区余水

本项目设置一处抛泥区，抛泥区外围设置的沉淀池容积约为3500m3，淤泥水在沉淀池水力停留时间可以达到12h，完全能够满足淤泥沉淀需要。淤泥经吹填至抛泥区后，初期沉淀时间较长，90%的余水水质较好，沉淀后外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准（SS：70mg/L）要求。

根据现状监测，店埠河及撮镇灌溉渠底泥重金属含量较低，底泥的各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地限值筛选值标准要求，抛泥区余水中主要污染因子是SS、N和P（N和P主要附着在悬浮物上），类比同类型项目，吹填初期90%的余水经过自然沉淀后可去除大部份悬浮物从而将N和P也一并去除，抛泥区大部分余水经自然沉淀达标后利用PVC管道排入店埠河。

后期10%余水（6500m3）水质因沉淀时间较短而相对变差，SS超标，可在泥浆排泥口处适当投加絮凝剂促沉，投加量按6mg/L进行控制，需投加药剂（PMA）约0.04t。

4、扰动水体

①疏浚对水体扰动

本项目疏浚采用绞吸式挖泥船挖泥结合陆上挖掘机施工挖泥的方法，本项目水下方产生总量约23.55万m3，根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训交通运输培训教材》推荐的日本神户港的经验公式，计算疏浚产生的悬浮物泥沙的污染源强，经验公式如下：

W1—疏浚时悬浮物发生量，t/h；

W0—悬浮物发生系数（t/m3）；

R—现场流速中SS界限粒子的粒径加积百分比；

R0—指定发生系数W0时土粒粒径加积百分比；

Q—挖泥船的疏浚效率（m3/h）。

悬浮物的发生系数不是一个定数，它和取沙的粒径级配有关，污染源强还取决于挖泥船的作业方式和效率，根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训交通运输培训教材》，在没有粒径分析数据的情况下，参照表3.10-2选取。

表3.10-2   疏浚悬浮物粒径分布参考值

| 施工项目 |  | R0 | W0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填筑 | 23.0% | 36.55% | 1.49×10-3t/m3 |
| 疏浚 | 89.2% | 80.2% | 38.0×10-3t/m3 |

由经验公式计算的，本项目疏浚时悬浮物产生量为8.45t/h，SS浓度约为5220mg/L左右。

②各施工工序对店埠河水体扰动影响

码头靠船建筑物施工平台施工、水下构筑物施工时对水环境的影响主要是导致周边水体浑浊，底泥悬浮，以及管理、操作不当，施工物料跌落水体，泥浆水流入水体，将使地表水体中悬浮物含量增加，并可能对水生生物活动产生一定影响。尤其是在水下挖泥过程中，将使局部水域变混浊，水体中的SS含量显著增加，SS浓度升高100～200mg/L，N、P释放速率较静止状态提高了2倍。

5、施工船舶污水

施工船舶主要为绞吸式挖泥船，污水包括船舶舱底油污水和船舶施工人员生活污水。本项目施工船舶舱底油污水由船舶自备的油水分离器隔油处理后由船舶统一收集后定期委托有资质的单位按照有关规定接收和处理。

6、施工人员生活污水

施工人员生活污水主要来自施工人员餐饮废水、生活污水等，本项目陆域及码头前沿施工人员约100人，本项目在施工生产区南侧设置一处施工人员营地，类比同类建设工程，施工期施工人员生活用水量约为100L/人•日，污水产生量按0.8系数折算，生活污水中污染物主要为COD、BOD5、NH3-N，类比分析污染物浓度为COD：250mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：25mg/L，本工程施工工期总计约600d。则项目施工期生活污水产生情况如下表所示。

表3.10-3  施工期生活污水产生情况

| 项目 | 污水量（m3） | COD（t） | BOD5（t） | NH3-N（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期总量 | 7200 | 1.8 | 1.08 | 0.18 |
| 平均日产生量 | 8 | 0.002 | 0.0012 | 0.0002 |

施工营地生活污水经临时隔油池+化粪池预处理后接入合肥循环经济示范园污水处理厂处理。

    - 3.10.1.3施工期噪声源强

根据工程布置，施工过程中噪声较大的污染源有可能对现场施工人员及周边环境敏感点产生不利影响。

工程施工的噪声源主要有施工机械固定噪声源和运输车辆流动噪声源，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《水运工程建设项目环境影响评价指南》(JTS105-2021)、《水电水利工程施工机械选择设计导则》（DL/T5133-2001）以及项目工可报告，工程所用机械及其产生的噪声污染源强见下表。

表3.10-4  主要施工机械及噪声源强一览表    单位：dB（A）

| 施工阶段 | 机械名称 | 测点距施工机械距离 | 参考声压级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方开挖 | 2.0m3反铲挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 轮式装载机 | 5 | 90 |
|  | 振动式压路机 | 5 | 90 |
|  | 74kW推土机 | 5 | 85 |
|  | 平地机 | 5 | 90 |
|  | 推土机 | 5 | 86 |
|  | 8/12t自卸汽车 | 10 | 85 |
| 码头工程 | 冲击式钻井机 | 1 | 87 |
|  | 转盘式循环钻机 | 5 | 88 |
|  | 钉形桩成桩机械 | 5 | 87 |
|  | 全液压吊车 | 10 | 80 |
|  | 摊铺机 | 5 | 87 |
|  | 振动夯锤 | 10 | 86 |
| 疏浚工程 | 绞吸式挖泥船 | 15 | 58 |
|  | 泥浆输送泵 | 5 | 88 |
| 木工、钢筋加工 | 钢筋剪切机 | 5 | 80 |
|  | 电锯 | 5 | 85 |
|  | 加工刨 | 5 | 78 |
| 混凝土浇筑 | HBT60砼输送泵 | 5 | 80 |
|  | 40t混凝土搅拌运输车 | 10 | 86 |

    - 3.10.1.4施工期固废源强

1、工程弃土方

码头工程水下疏浚土方及陆域淤泥量约为23.55万m3，吹填至下游店埠河3km处滩地抛泥区中沉淀干化，施工结束后抛泥区经压实恢复为河滩地并进行植被恢复。

陆域清表产生的表层土堆放在项目内的临时堆土区内，清表土方约为8万m3，用于陆域绿化覆土。

2、生活垃圾

本工程施工期约600d，施工人员共约100人，按人均每天产生活垃圾0.5kg预测，共约产生54t生活垃圾。生活垃圾可集中堆放后由环卫部门及时清运处置，减轻对环境的影响。

    - 3.10.1.5施工期生态环境影响

本工程施工期对生态环境的影响主要表现在施工临时占地、永久占地对陆生生态系统的影响，疏浚工程对水生生态系统的影响。

本工程的土方开挖、施工道路修筑、弃土弃渣等施工活动将导致地形地貌改变、植被损毁和水土流失加重，影响生态环境质量。根据工程规模及、可研报告的水土保持专篇，工程永久用地施工将扰动原地表面积为270亩，抛泥区临时用地扰动地表面积为100000m2。

施工过程中，疏浚土方堆积破坏了地貌被扰动地带的植被，使其丧失了土壤的保护作用，使土壤变疏松，稳定性变差。开挖产生的弃土弃渣，若不采取保护措施，遇降雨冲刷，将产生严重的水土流失，如不采取防治措施，不仅会影响工程的施工和安全运行，而且会对土地资源、河流水质、自然景观和生态环境造成不利影响和危害。工程建设过程中必须合理布设水土保持措施，有效控制新增水土流失。

由于疏浚工程局部破坏了底栖水生生物栖息生境，降低了水生生物量，水生态系统完整性和稳定性受到影响，而且疏浚扰动使水体中悬浮物增加，降低浮游动、植物栖息水体的透明度，改变局部水域水生生物组成和数量。

    - 3.10.2运营期污染源强分析

1、废气

码头运营过程废气主要来源于货种装船/车过程置换的废气（G1）；罐区储存过程“呼吸”废气（G2）；每次装卸船后，氮气扫线完成后，装卸臂和装卸软管内残存的物料挥发的扫线废气（G3），装卸管线、阀门及法兰等动静密封点的泄漏（G4），靠泊发动机运转过程产生的废气（G5）；

2、废水：到港船舶废水 W1（船舶油污水及生活污水），码头平台、罐区、装车区冲洗废水（W2），工作人员生活污水（W3），码头平台、罐区、装车区初期雨污水（W4），油品储罐切罐废水（W5）等；

满载到港内河化学品船往往不涉及船舶压载水的排放。根据工程设计资料，本次评价不考虑船舶压载水上岸处理。

根据工程设计资料，本码头拒绝需要洗舱的船舶进港（进港申报时应明确无需在港口洗舱，如果经海事检验需要洗舱的船舶应请其离港洗好舱达要求后才能进港装货）。

3、噪声：机械噪声（各类装卸泵）（N1）、靠泊船舶的动力噪声（N2）、汽车罐车运输噪声（N3）；

4、固废：到港船舶垃圾（S1）、码头员工生活垃圾（S2）、污水预处理含油污泥（S3）、设备维护产生的废机油（S4），油气处置系统产生的废活性炭（S5）。

根据上述分析，本次工程产污环节具体见表3.10-5。

表3.10-5  	运营期产污环节汇总一览表

| 污染源类别 | 名称 | 来源 | 主要污染物 | 采取发的污染防治措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 船舶生活污水W1 | 到港停靠船舶 | COD、BOD5、氨氮 | 码头接收设施，陆域预处理设施，接管排放 | 合肥循环经济园污水处理厂 |
|  | 船舶舱底油污水 W1 | 到港停靠船舶 | 石油类 | 码头接收设施，陆域预处理设施，接管排放 |  |
|  | 冲洗废水W2 | 码头平台、罐区、装车区 | PH、COD、SS、石油类 | 码头平台收集措施、集污池、污水管道至陆域预处理设施，接管排放 |  |
|  | 初期雨污水W3 | 码头平台、罐区、装车区 | PH、COD、SS、石油类 |  |  |
|  | 码头生活污水 W4 | 码头工作人员 | COD、BOD5、氨氮 | 陆域化粪池预处理设施，接管排放 |  |
|  | 油品储罐切罐废水W5 | 油品储罐 | COD、石油类 | 收集暂存后交有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
|  | 洗罐废水W6 | 储罐 | PH、COD、石油类 | 委托专业清罐队伍 | 由委托专业清罐队伍合理处置 |
| 废气 | 装船作业G1-1 | 船舶呼吸口 | 非甲烷总烃 | 装船油气回收装置 | 达标排放 |
|  | 装车作业G1-2 | 罐车呼吸口 | 非甲烷总烃 | 气相平衡+装车油气回收装置 | 达标排放 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 气相平衡+碱液中和罐处理装置 | 达标排放 |
|  | 罐区储存挥发的废气G2 | 内浮顶储罐呼吸阀G2-1 | 非甲烷总烃 | 内浮顶+“全接液浮盘及二次高效密封” | 大气环境 |
|  |  | 固定顶储罐呼吸阀G2-2 | 非甲烷总烃 | 柴油固定顶储罐采用低泄露呼吸阀 | 达标排放 |
|  |  | 硫酸储罐呼吸阀G2-3 | 硫酸雾 | 气相平衡+碱液中和罐处理装置 | 达标排放 |
|  | 扫线废气G3 | 装卸完后管线扫残废气 | 非甲烷总烃 | 密闭操作 | 储罐或货船 |
|  | 动静密封点的泄漏G4 | 装卸管线、阀门及法兰等 | 非甲烷总烃 | LDAR | 大气环境 |
|  | 船舶动力废气G5 | 到港停靠船舶 | SO2、烟尘、NOx | 加强设备维护 | 大气环境 |
| 噪声 | 机械噪声N1 | 各类泵 | A 声级 | 选用低噪声设备，加强维护 |  |
|  | 船舶动力噪声N2 | 柴油机 | A 声级 | 加强维护，合理安排作业时间 |  |
|  | 汽车罐车运输噪声N3 | 柴油机 | A 声级 | 加强维护，合理安排作业时间 |  |
| 固体废物 | 船舶生活垃圾S1 | 到港停靠船舶人员 | 生活垃圾 | 码头接收设施 | 环卫部门 |
|  | 码头生活垃圾S2 | 码头工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 环卫部门 |
|  | 污水预处理含油污泥S3 | 收集池及后方污水预处理设施 | 污水处理污泥 | 油污水隔油预处理设施 | 有资质单位 |
|  | 设备维护废机油 S4 | 码头作业平台 | 废弃棉纱 | 暂存间 | 有资质单位 |
|  | 废活性炭S5 | 油气回收系统 | 废活性炭 | 有资质单位 | 有资质单位 |
|  | 化验室废液 | 化验室 | PH、COD | 收集暂存后交有资质单位处置 | 有资质单位处置 |

    - 3.10.2运营期污染物源强分析

    - 3.10.2.1废气源强

1、码头装船、装车作业挥发的废气（G1）

由于卸船时船舱内为负气压，气体空间加大，对外基本不排放物料气体。船舱内挥发的废气基本不会向船舱外逸出。少量的挥发废气同物料经管道一同输送至了罐区，罐区汽油、航空煤油及燃料乙醇的储罐均采用的内浮顶罐并选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构，可有效控制储罐呼吸气的产生及排放。

油品及化学品装船过程中，由于液面的升降变化引起船舱内气体空间变化，进而带来气体压力变化，使混合蒸汽排出或外界空气吸入，这个过程所造成的损耗为大呼吸损耗。造成船舱大呼吸损耗的因素很多，主要为物料性质、收发快慢、系统内压力等级、周转次数、地理、气象及管理水平等因素。

（1）装船过程汽油VOCs 产排量计算G1-1

根据建设单位及设计单位提供的资料，本项目只涉及汽油货种的装船，装船量为10万t/a，采用油气回收装置对装船废气进行回收。

参照《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（以下简称“指南”）对船舶装载过程损耗的挥发性有机物进行估算如下：

船舶运输汽油装载损耗排放因子LL的取值具体见“指南”附表三-11。本项目取典型总体状况中的对应驳船损耗排放因子LL，取0.41kg/m3。

表3.10-6  汽油装船损失 VOCs 产生及排放量

| 油品 | 油品密度 （kg/m3） | 装载损耗排放因子LL （kg/m3） | 年装船量（t/a） | 年装船体积 (m3/a) | VOCs产生量（t/a） | 有机气体控制设施总效率% | VOCs排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 760 | 0.41 | 100000 | 131578 | 53.95 | 99 | 0.54 |

经计算，汽油装船的VOCs产生量为53.95t/a，10万t/a汽油装船用时500h/a，则VOCs的产生速率为107.9kg/h；本项目汽油装船废气通过采取油气回收管线经油气回收装置（处理效率99%）处理后的VOCs排放量为0.54t/a（非甲烷总烃表征）。

（2）汽车罐车装车VOCs废气产排量计算G1-2

根据工程设计资料，本项目汽油的年周转装车量为27万t/a，柴油的年周转装车量为38.5万t/a，航煤的年周转装车量为1.5万t/a；乙醇的调和装车量为1.3万t/a。采用油气回收装置对装车废气进行回收。

参照《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》（以下简称“指南”）对公路装载过程损耗的挥发性有机物进行估算如下：

公路装载过程损耗排放因子

式中：

S饱和因子，代表排出的挥发物料接近饱和的程度，饱和因子的选取见“指南”附表三-9；本项目汽车罐车采取底部液下装载方式，选取政策工况的（普通）罐车，S饱和因子取0.6。

C0 装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发物料看做理想气体下的物料密度，kg/m3；C0的计算公式如下：

式中：

T 实际装载温度，℃；平均装载温度取25℃。

PT 温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa；平均装载温度取25℃时，汽油取61.54Kpa，航空煤油取60.16Kpa，柴油取0.67Kpa，乙醇取7.96Kpa。

M 油气的分子量，g/mol；汽油取68 g/mol，航空煤油取68 g/mol，柴油取130 g/mol，乙醇取46 g/mol。

1.2×10-4单位转换系数。

表3.10-7  油品及化学品装车损失 VOCs 产生及排放量

| 油品 | 油品密度 （kg/m3） | 装载损耗排放因子LL （kg/m3） | 年装车量 （t/a） | 年装车体积 (m3/a) | VOCs产生量 （t/a） | 有机气体控制设施总效率% | VOCs排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 760 | 1.01 | 270000 | 350649 | 354.38 | 99 | 3.54 |
| 柴油 | 840 | 0.126 | 358000 | 458333 | 57.98 | 99 | 0.58 |
| 航空煤油 | 770 | 0.99 | 15000 | 19481 | 19.24 | 99 | 0.19 |
| 乙醇 | 790 | 0.0884 | 13000 | 16456 | 1.455 | 99 | 0.0145 |
| 合计 |  |  |  |  | 433.055 | 99 | 4.33 |

项目新设置2套油气回收处置系统，分别对汽油装船和汽油、航空煤油、柴油、乙醇装车过程挥发的油气进行回收处置，处理措施采取冷凝+吸附，本设备设置三阶段冷凝工艺，分别为5℃（预冷段），-25℃（一级冷凝段）、-75℃（二级冷凝段），冷凝处理后的尾气中残余的C2-C5烃类进入活性炭吸附分离系统，根据油气回收装置设计资料及同类型油气回收装置处理效率检测报告，综合处理效率核算为99%计，据此计算，本项目VOCs物料汽油、柴油、航空煤油及乙醇的装车过程VOCs产生量为433.055t/a，装车合计工时3500h/a，则考虑同时装车时VOCs的产生速率为123.73kg/h，经油气回收装置处理后的VOCs排放速率为1.24kg/h，排放量为4.33t/a。

2、罐区储罐损耗VOCs废气（G2）

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）及《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》（以下简称“指南”）对本项目汽油、柴油、航空煤油、乙醇储罐的呼吸气进行计算。

根据工程设计资料，本项目挥发性有机液体（汽油、柴油、航空煤油、乙醇）储罐参数见表3.10-8。

表3.10-8        1-2#罐组储罐明细表

| 罐组 | 油品 | 单罐容积 m³ | 数量 座 | 直径 m | 高度 m | 储罐形式 | 是否氮封 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 汽油 | 3000 | 13 | 17.0 | 15.86 | 内浮顶 | 否 |
|  | 乙醇 | 1000 | 1 | 11.5 | 11.88 | 内浮顶 | 否 |
|  | 乙醇 | 500 | 2 | 8.5 | 9.92 | 内浮顶 | 否 |
| 2# | 柴油 | 5000 | 13 | 19.5 | 17.84 | 固定顶 | 否 |
|  | 航煤 | 5000 | 3 | 19.5 | 17.84 | 内浮顶 | 否 |

（1）固定顶罐总损耗VOCs（非甲烷总烃表征）产生及排放量核算
固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和：

式中：

LT 总损失，lb/a；

LS 静置储藏损失，lb/a；

LW 工作损失，lb/a。

①静置损耗

静置储藏损耗 LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗。

式中：

LS 静置储藏损失（对于地下的卧室罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为 LS=0。），lb/a；

VV 气相空间容积，ft3；

WV 储藏气相密度，lb/ft3；

KE 气相空间膨胀因子，无量纲量；

KS 排放蒸汽饱和因子，无量纲量。

立式罐气相空间容积 VV，通过以下公式计算：

式中：

VV 气相空间容积，ft3；

D 罐径，ft；

HVO 气相空间高度，ft。
②工作损耗

工作损耗 LW，与装料或卸料是所储蒸汽的排放有关。固定顶罐的工作排放计算如下：

式中：

LW 工作损耗，lb/a；

MV 气相分子量，lb/lb-mol；

PVA 真实蒸汽压，psia；

Q 年周转量，bbl/a；

KP 工作损耗产品因子，无量纲量；

对于原油 KP=0.75；

对于其它有机液体 KP=1；

KN 工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；

周转数=Q/V

（V取储罐最大储存容积，bbl，如果最大储存容积未知，取公称容积的0.85倍）

当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；

当周转数≤36，KN=1；

KB呼吸阀工作校正因子。
③计算过程：

第一步：梳理基础数据

i、气象数据

查阅资料可知，合肥市的年日平均最高温度约为22℃，日平均最低温度约为13℃，大气压为1atm，太阳辐射因子为1500Btu/（ft2·a）。

ii、有机液体理化数据

通过实测和查阅资料可得：

A. 根据《石油产品蒸气压的测定 雷德法》（GB/T 8017-2012），柴油无雷德法蒸汽压测定指标要求，年平均存储温度约为20℃，通过查阅资料，柴油在20℃时的真实蒸汽压约为0.67kPa，油气摩尔质量为130g/g-mol；

B.柴油液体密度为 0.84t/m3。

③构造数据

容积：5000m3；直径：19.5m；罐体高度：17.84m；年平均储存高度：12m；罐体涂漆颜色：白色；呼吸阀设定压力：-295Pa-980Pa。

④周转数据

本项目共设13个5000m3柴油固定顶储罐，总柴油周转量为38.5万t/a，则5000 m3单罐的年周转量：29615t。

第二步：计算损耗因子

结合工程相关信息和数据，代入相应的公式，计算出固定顶罐静置损耗和工作损耗公式中的各损耗因子。

①静置损失

A.气相空间膨胀因子

通过输入以下参数：当地大气压、环境温度、太阳能辐射因子、罐壁涂料颜色和呼吸阀设定压力，计算出气相空间膨胀因子为0.067。

B.气相空间高度

通过输入以下参数：罐体高度、平均储存高度、罐穹顶半径和罐体半径，计算出气相空间高度为8.9m。

C. 气相空间饱和因子

通过输入以下参数：气相空间高度和真实蒸汽压，计算出气相空间饱和因子约为 0.75。

D. 气相密度

通过输入以下参数：真实蒸汽压、气相摩尔质量和液体表面温度，计算出气相密度为 79.1g/m3。

将以上计算得出的数据代入LS计算公式：

即得出本项目单个5000 m3柴油固定顶储罐静置损失LS约为1.08t。

②工作损失

A. 工作损失周转因子

通过输入周转量，计算出该储罐年周转次数约为8次，小于36，故工作损失周转因子取值1。

B. 呼吸阀工作状态因子

通过输入大气压、真实蒸汽压、工作损失周转因子、呼吸阀设定压力，计算出呼吸阀工作状态因子约为1。

将以上计算得出的数据代入Lw公式，即得本项目单个5000m3柴油固定顶储罐工作损失约为Lw=1.81 t。

综上，单个5000m3柴油固定顶储罐的总损耗LT = 静置损耗LS+工作损耗Lw=2.89t。

表3.10-9     固定顶罐损耗计算参数明细表

| 气象参数 |  |  |  | 储罐构造参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气压(kPa) | 日平均最高环境温度(℃) | 日平均最低环境温度(℃) | 水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day) | 容积（m3） | 直径(m) | 罐壁/顶颜色 | 呼吸阀压力设定 (pa) | 呼吸阀真空设定 (pa) | 罐体高度（m） | 年平均储存高度（m） | 罐穹顶半径(m) | 罐半径（米） |
| 100.3 | 22 | 13 | 1500 | 5000 | 19.5 | 白色 | 980 | -295 | 17.84 | 12 | 19.5 | 9.75 |

表3.10-10    本项目固定顶罐损耗计算参数明细表

| 罐型 | 容积 | 静置损失（t/y） | 单罐年周转量（t） | 工作损失(t/y） | 单罐总损失 t/y | 罐个数 | 排放量(t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油固定顶 | 5000m3 | 1.08177907 | 29615 | 1.81229277 | 2.89 | 13 | 37.57 |

根据计算，单个5000m3柴油固定顶储罐的损耗VOCs产生量为2.89t/a，项目13个5000m3柴油固定顶储罐的全年VOCs排放量为37.57t/a，固定顶储罐工时8000h/a，则VOCs的产生速率约为4.70kg/h。

（2）浮顶罐总损耗VOCs产生及排放量核算
    浮顶罐的总损耗是边缘密封、出料、浮盘附件和浮盘缝隙损耗的总和。本项目共13座3000m3汽油内浮顶储罐，3座5000m3航空煤油内浮顶储罐，1座1000m3乙醇储罐和1座500m3乙醇储罐。根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号的要求；重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。

根据上述要求，建设单位及设计单位对13座3000m3汽油内浮顶储罐，3座5000m3航空煤油内浮顶储罐及1座1000m3乙醇储罐和1座500m3乙醇储罐均采取了“不锈钢全接液高效浮盘+二次高效密封”结构。

浮顶罐的总损耗如下：

式中：

LT 总损耗，lb/a；

LR 边缘密封损耗，lb/a；

LWD 排放损耗，lb/a；

LF 浮盘附件损耗，lb/a；

LD 浮盘缝隙损耗（只限螺栓连接式的浮盘或浮顶），lb/a。

①边缘密封损耗

浮顶罐的边缘密封损耗可由下列公式估算得出：

式中：

LR 边缘密封损耗，lb/a；

KRa 零风速边缘密封损耗因子，lb-mol/ft·a；

KR 有风时边缘密封损耗因子，

lb-mol/（mph）n·ft·a；

v 罐点平均环境风速，mph；

n 密封相关风速指数，无量纲量；

MV 气相分子质量，lb/lb-mol；

KC 产品因子；原油为0.4，其它有机液体为1.0。

D 罐体直径，ft；

P* 蒸汽压函数，无量纲量；

式中：

PVA日平均液体表面蒸汽压；

PA 大气压，psia；
②挂壁损耗

浮顶罐的罐壁排放损耗可由以下公式估算得出：

式中：

LWD 挂壁损耗，lb/a；

Q 年周转量，bbl/a；

CS 罐体油垢因子；

WL 有机液体密度，lb/gal；

D 罐体直径，ft

0.943 常数，1000ft3·gal/bbl2；

NC 固定顶支撑柱数量（对于自支撑固定浮顶或外浮顶罐：NC=0。），无量纲量；

FC 有效柱直径，取值 1.0。
③浮盘附件损耗

浮顶罐的浮盘附件损耗可由下面的公式估算得出：

式中：

LF 浮盘附件损耗，lb/a；

FF 总浮盘附件损耗因子，lb-mol/a；

MV 气相分子质量，lb/lb-mol；

KC 产品因子；原油为0.4，其它有机液体为1.0。

P* 蒸汽压函数，无量纲量；

式中：

NFi 特定规格的浮盘附件数，无量纲量；

KFi 特定规格的附件损耗因子，lb-mol/a；

nf 不同种类的附件总数，无量纲量；

对于特定类型的附件，KFi可由下式估算：

式中：

KFi 特定类型浮盘附件损耗因子，lb-mol/a；

KFai 无风情况下特定类型浮盘附件损耗因子，lb-mol/a；

KFbi 有风情况下特定类型浮盘附件损耗因子，lb-mol/（mph）m·a；

mi 特定浮盘损耗因子，无量纲量；

Kv 附件风速修正因子，无量纲量；

v 平均气压平均风速，mph。
对于内浮顶罐顶罐风速，其修正因子为0，公式演变为：

④浮盘缝隙损耗

浮盘经焊接的内浮顶罐和外浮顶罐都没有盘缝损耗。由螺栓固定的内浮顶罐可能存在盘缝损耗，可由下公估算：

式中：

KD 盘缝损耗单位缝长因子，lb-mol/ft·a；0 对应于焊接盘，0.14 对应于螺栓固定盘；

SD 盘缝长度因子，ft/ft2，

⑤计算过程：

第一步：梳理基础数据

i、气象数据

查阅资料可知，合肥市的年日平均最高温度约为22℃，日平均最低温度约为13℃，大气压为1atm，太阳辐射因子为1500Btu/（ft2·a）。

ii、有机液体理化数据

通过实测和查阅资料可得：

A.汽油成品在20℃时的真实蒸汽压约为44kPa，油气摩尔质量为 68g/mol；B.液体密度为 0.77t/m3。

A.航空煤油成品在20℃时的真实蒸汽压约为15.56kPa，油气摩尔质量为130g/ mol；B.液体密度为 0.78t/m3。

A.乙醇在20℃时的真实蒸汽压约为5.94kPa，油气摩尔质量为46g/mol；B.液体密度为0.79t/m3。

iii、构造数据

汽油储罐，容积：3000m3；直径：17米；航煤储罐，容积：5000m3；直径：19.5米；乙醇储罐，容积：1000m3；直径：11.5米；容积：500m3；直径：8.5米。

边缘密封：高效二次密封，浮盘类型：不锈钢全接液高效浮盘；浮盘附件的开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，一直处于密闭状态；浮盘边缘密封不得破损。不锈钢全接液高效浮盘无浮盘支不设边缘通气孔。

iv、周转数据

平均单个3000m3汽油内浮顶罐的年周转量20000t/a；单个5000m3航煤内浮顶罐的年周转量5000t/a；单个500m3乙醇内浮顶罐的年周转量5000t/a，单个1000m3乙醇内浮顶罐的年周转量13000t/a。

第二步：计算各附件损耗

结合工程设计方案提供的相关信息和数据，代入相应的公式，计算出内浮顶罐的边缘密封损耗、挂壁损耗、浮盘附件损耗和盘缝损耗。

i、边缘密封损耗

通过输入以下参数：当地大气压，汽油、航煤及乙醇在 20℃时的真实蒸汽压；再将半径、油气分子量、密封类型、产品代入公式，结合“指南”提供的密封损耗系数和油品因子系数。

计算得出3000m3汽油内浮顶罐边缘密封损耗量为0.15 t/a；5000m3航煤内浮顶罐边缘密封损耗量为0.073t/a，500m3乙醇内浮顶罐的边缘密封损耗量为0.0036t/a，1000m3乙醇内浮顶罐的边缘密封损耗量为0.0049t/a。

ii、挂壁损耗

通过输入年周转量、容积、液体密度代入公式，结合“指南”提供的油垢因子系数，计算得出3000m3汽油内浮顶罐挂壁损耗量为1.51t/a；5000m3航煤内浮顶罐挂壁损耗量为0.27t/a。500m3乙醇内浮顶罐的挂壁损耗量为0.6t/a，1000m3乙醇内浮顶罐的挂壁损耗量为1.16t/a。

iii、浮盘附件损耗

通过输入各类附件的数量及参数，结合“指南”提供的浮盘附件损耗系数，计算得出3000m3汽油内浮顶罐浮盘附件损耗量为0.266t/a；5000m3航煤内浮顶罐浮盘附件损耗量为0.263t/a。500m3乙醇内浮顶罐的浮盘附件损耗量为0.003t/a，1000m3乙醇内浮顶罐的浮盘附件损耗量为0.01t/a。

iv、浮盘盘缝损耗

本项目罐区内浮顶罐均采取不锈钢全接液高效浮盘，根据“指南”中浮盘经焊接的内浮顶罐和外浮顶罐都没有盘缝损耗。本项目内浮顶罐不考虑浮盘盘缝损耗量。

单个3000m3汽油内浮顶罐的总损耗=边缘密封损耗LR+挂壁损耗LWD+浮盘附件损耗LF+盘缝损耗LD = 0.15+1.51+0.266+0=1.926t。

单个5000m3航煤内浮顶罐的总损耗=边缘密封损耗LR+挂壁损耗LWD+浮盘附件损耗LF+盘缝损耗LD = 0.073+0.27+0.263+0=0.606t。

单个500m3乙醇内浮顶罐的总损耗=边缘密封损耗LR+挂壁损耗LWD+浮盘附件损耗LF+盘缝损耗LD = 0.0036+0.6+0.003+0=0.607t。

单个1000m3乙醇内浮顶罐的总损耗=边缘密封损耗LR+挂壁损耗LWD+浮盘附件损耗LF+盘缝损耗LD = 0.0049+1.16+0.01+0=1.175t。

表3.10-11    内浮顶罐损耗计算参数明细表

| 气象参数 |  |  |  | 储罐构造参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气压(kPa) | 日平均最高环境温度(℃) | 日平均最低环境温度(℃) | 水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day) | 容积（m3） | 直径(m) | 密封选型 | 支撑柱数 | 附件个数 | 浮盘类型 |
| 100.3 | 22 | 13 | 1500 | 5000 | 19.5 | 二次高效密封 | 4 | 3 | 不锈钢全接液高效浮盘 |
|  |  |  |  | 3000 | 17 | 二次高效密封 | 4 | 3 | 不锈钢全接液高效浮盘 |
|  |  |  |  | 1000 | 11.5 | 二次高效密封 | 4 | 3 | 不锈钢全接液高效浮盘 |
|  |  |  |  | 500 | 8.5 | 二次高效密封 | 4 | 3 | 不锈钢全接液高效浮盘 |

表3.10-12  本项目内浮顶罐损耗计算结果一览表

| 罐型 | 容积 | 单罐年平均周转量（t） | 边缘密封损耗LR(t/y) | 挂壁损耗LWD(t/y) | 浮盘附件损耗LF(t/y) | 盘缝损耗LD(t/y) | 单罐排放量(t/y) | 罐个数 | 总排放量 (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内浮顶 | 3000m3 | 20000 | 0.15 | 1.51 | 0.2666 | 0 | 1.926 | 13 | 25.038 |
|  | 5000m3 | 5000 | 0.073 | 0.27 | 0.263 | 0 | 0.606 | 3 | 1.818 |
|  | 1000m3 | 13000 | 0.0049 | 1.16 | 0.01 | 0 | 1.175 | 1 | 1.175 |
|  | 500m3 | 5000 | 0.0036 | 0.6 | 0.003 | 0 | 0.607 | 2 | 1.214 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.245 |

综上，本项目汽油、航空煤油及乙醇内浮顶罐的储存损耗VOCs的排放量为29.245t/a，储罐工时取8000h/a；排放速率为3.66kg/h。

（3）硫酸废气产生及排放量核算

①硫酸储罐损耗废气

本码头罐区设置4座5000m3浓硫酸（98%）固定顶储罐，并采取氮封措施。98%浓硫酸其密度为1.84g/cm3，熔点：10℃；沸点：338℃。浓硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。硫酸雾的形成机理主要是硫酸中二氧化硫成为三氧化硫后，与空气中的水分结合而生成。

由于本项目采取了氮封措施，目的是避免空气中的水份通过储罐呼吸阀进入罐内与硫酸反应生成硫酸雾，由于浓硫酸与水接触会产生大量的热量，氮封措施主要是出于安全方面的考虑；故本项目不考虑硫酸储罐的小呼吸。

根据工程设计资料，本项目硫酸储罐呼吸阀设置收集管线与碱液中和罐连接，对硫酸储罐在进料和出料过程中的“大呼吸”废气进行收集处理。在浓硫酸的进罐与储罐过程中由于气压平衡的需要，不可避免的通过进料管道或呼吸阀带入少量的空气，从而与空气中的水份作用产生少量的硫酸雾废气。

浓硫酸储罐的“大呼吸”废气计算：由于浓硫酸为无机液体，通过查阅资料可知，98%浓硫酸在25℃时的饱和蒸气压为0.06Kpa，其挥发性极小；故浓硫酸储罐的“大呼吸”计算采用质量蒸发公式进行计算。

式中：Q3 ——质量蒸发速率，kg/s；

p ——液体表面蒸气压，Pa；浓硫酸取0.06Kpa。

R ——气体常数，J/（mol·K）；

T0 ——环境温度，K；

M ——物质的摩尔质量，kg/mol；

u ——风速，m/s；储罐内，取0.005m/s。

r ——液池半径，m；取储罐半径

α，n——大气稳定度系数，本项目储罐采取氮封，且处于储罐内，稳定度取F。

表3.10-13    本项目硫酸储罐“大呼吸”损耗计算结果一览表

| 物料名称 | 周转量 t/a | 储罐直径m | 储罐形式 | 周转频次N | 物质蒸气压Pa | 物质的摩尔质量kg/mol | 气体常数， J/（mol·K） | 损失量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98%硫酸 | 50000 | 19m | 固定顶+氮封 | 3 | 60 | 98 | 8.3145 | 32.5 |

②浓硫酸装车废气

硫酸储罐内的98%浓硫酸，通过密闭管道采取上装鹤管的方式装载进入汽车罐车，装载过程密闭性良好，常规运输浓硫酸的汽车罐车容积为18.5m3（罐体长9.5m，内径1.7m），单车装载量一般为33吨。本项目浓硫酸最大周转量为50000t/a，则需装车约1500辆/年，浓硫酸装车过程中由于少量空气的带入，空气中的水份与浓硫酸作用产生硫酸雾，硫酸雾的产生量采用质量蒸发公式进行计算。

表3.10-14    本项目硫酸装车“大呼吸”损耗计算结果一览表

| 物料名称 | 周转量 t/a | 储罐直径m | 储罐形式 | 周转频次N | 物质蒸气压Pa | 物质的摩尔质量kg/mol | 气体常数， J/（mol·K） | 损失量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98%硫酸 | 50000 | 1.7m | 汽车储罐上装鹤管 | 1500 | 60 | 98 | 8.3145 | 307.8 |

综上，本项目码头浓硫酸在储存及装卸过程中产生的“大呼吸”损耗的总量为340.3kg/a，卸船及装车工时合计约1000h/a，则硫酸雾产生速率为0.34kg/h。

浓硫酸卸船进入储罐过程中的硫酸雾通过储罐呼吸阀排放，本项目针对硫酸储罐设置了气相平衡管线，将呼吸阀排出的硫酸雾引入1套碱液中和罐进行处理。

装车过程中的硫酸雾通过罐车呼吸阀排出，本项目装车时将废气回收管线接入罐车呼吸阀，收集的硫酸雾进入1套碱液中和罐（与储罐共用）处理后排放，碱液中和罐 1根15m高排气筒（DA003），碱液中和罐对硫酸雾的去除效率取95%。则本项目硫酸雾的排放量为17kg/a。

3、泵、阀门及法兰等动静密封点的泄漏（G3）

由于本项目为油品及液体化工品码头，油品及液体化工品通过管道输送到后方罐区，再通过装车区将油品和液体化学品分装至汽车罐车，每次装卸完毕后管道内进行氮气扫线工艺，无装卸时管道内无油品及化工品，且氮气扫线后各管道和软管端口均用肓板堵上；因此本项目泵、管道阀门和法兰等动静密封点的泄漏基本上出现在装卸（装船、装车）期间。

根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》设备动静密封点泄漏VOCs污染源排查，对泵、阀门和法兰等动静密封点损耗进行估算。

码头、管廊区、装车区域动静密封点主要为泵、法兰和阀门，VOCs污染源排放速率和排放时间根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录设备动静密封点泄漏相关附录一.3 密封点排放速率核算方法、附录一.4 排放因子的确定和附录一.5 密封点排放时间的确定。

表3.10-15      石油炼制和石油化工平均组件排放系数

本码头工程共布置7个1000吨级泊位，总设计年通过能力338.9万吨/年；预测2030水平年吞吐量为300万吨，其中VOCs货种柴油80万吨/年，汽油60万吨/年，航空煤油20万吨/年，乙醇10万吨/年。根据工程设计资料，一艘1000t级油船成品油净装卸船时间为6.67h，一艘1000t级化工品净卸船时间为7.50h；按照5-7#油品专业泊位及1-4#液体化工品泊位同时进行作业计算。则码头、管廊管线及装车区的运行时间为3500h/a左右。

本码头为新建拟建工程，属于未开展 LDAR 的企业，VOCs 污染源排放速率采用平均排放系数法估算，本项目按石油化工排放系数取值。设备数量按照设计资料进行估算统计。

具体VOCs排放量见表3.10-16。

表3.10-16   本项目泵、阀门及法兰动静密封点泄漏量VOCs计算表

| 类型 | 设备数量，N | 介质类别 | TOC 排放因子，FA （kg/（h·排放源）） | TOC质量分数，WFTOC | 操作时间， T（h） | VOCs 排放量 （kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵 | 43 | 轻液体 | 0.0199 | 100% | 3500 | 2994.95 |
| 法兰* | 80 | 轻液体 | 0.00183 | 100% | 3500 | 512.4 |
| 阀门 | 430 | 轻液体 | 0.00403 | 100% | 3500 | 6065.15 |
| 合计 | 553 | 轻液体 | —— | 100% | —— | 9572.5 |

*注：本项目管线选用全焊接管道，法兰数量较少。

综上，按2030年预测吞吐量的码头运行时间，本项目泵、法兰和阀门动静密封点泄露量排放量为9.57t/a，排放速率为2.74kg/h。

4、扫线废气

（1）扫线工艺

每次装卸作业完毕，需先通过阀门将气相管线与液相管线联通，由船上压缩机送来的气相置换管线内的液相，再将扫线氮气接入管线，将管线内气液吹扫至船舱后，关闭阀门，并打开装卸臂顶端的泄压阀进行泄压后，方可拆卸装卸臂；

物料每次装卸作业完毕，须排空码头与船相连接的软接设施内的残液后，方可拆卸软管，拆卸完软管后需用盲板将管道封住。

干管平时不扫线，检修或长期不输送货物时，由罐区压缩机送来的气相置换管线内的液相，再将扫线氮气接入管线，将管线的气相置换，汽油管线采用清管器扫线。

（2）扫线废气

干管扫线产生的废气在后方罐区排放，码头区域扫线废气通过船舱呼吸口进入油气回收系统。采用通球扫线，通球清管时在摩擦力和高速环隙射流的作用下，将管液体和管壁附着物一起推至船舱。

扫线废气年排放量Q主要取决于每年到港船舶艘次、每次扫线的时间、管线内径和扫线气体流速等多种因素，具体按下式估算：

Q—扫线废气年排放量；

N--年到港船舶艘次；

F—单次扫线废气排放量；

α—计算系数；

t—管内温度；

D--管线内径；

V--扫线气体流速；

T--扫线时间；

Pi—装卸货种在t温度下的饱和蒸汽压；

P—外界压力。

根据货种的吞吐量，按设计船型估算年到港船舶艘次，码头装卸臂和软管的管道较短，平均按8m计算，根据装卸臂和软管的管道长度，取每次扫线时间约为3分钟，线气体平均流速2m/s，外界压力为1个标准大气压，管内平均温度按20℃考虑，估算出各物料装卸完毕后扫线过程造成的废气排放量。扫向船舱的扫线废气全部经装船油气回收装置处理，处理效率为99％。估算结果见表3.10-17。

表3.10-17     本项目扫线废气排放情况一览表

| 序号 | 货 种 | 管径 （DN） | 码头作业次数 | 扫线废气产生 量（t/a） | 油气回收装置 | 扫线废气排放 量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 150 | 600 | 0.35655 | 处理效率99% | 0.00356 |
| 2 | 柴油 | 150 | 800 | 0.06332 |  | 0.00633 |
| 3 | 航空煤油 | 150 | 200 | 0.12304 |  | 0.00123 |
| 4 | 乙醇 | 150 | 100 | 0.02345 |  | 0.000234 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.0057 |

综上，扫线废气经油气回收装置处理后的排放量为0.0057t/a。

5、船舶废气

到港船舶停靠时需要通过到港船舶停靠时大气污染物排放的工作来维持船舶日常照明等动力需要，辅机燃油工作过程中会排放烟尘、SO2 和NOx 等污染物。

根据相关参考资料，靠港典型船舶发电机功率和耗油量见表3.10-18所示。

表3.10-18 船舶的发电机功率和耗油量

本工程进港船舶在港作业期间耗油量预测见表3.10-19，每年船舶泊港期间发电机耗油总量为7.344t/a。

表3.10-19  船舶的发电机功率和耗油量

| 船型 DWT | 年到港次数 | 船舶在港停泊时间 （h/艘·次） | 耗油系数 （t/h·艘） | 年停靠时 间（h） | 耗油量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 300 | 12 | 0.00204 | 3600 | 7.344 |

根据《普通柴油》（GB252-2015）“表 1 普通柴油技术要求和试验方法”的要求，自2018年1月1日起硫含量不大于10mg/kg，即0.001%。船舶使用含硫量小于0.001%的优质轻柴油作为燃料，燃油污染物按照《燃料燃烧排放大气污染物物料衡算办法（暂行）》计算：

①SO2：

 

②NOX：

③烟尘：

计算船舶污染源强见表3.10-20，船舶尾气为无组织排放。

表3.10-20   船舶废气污染物产生情况一览表

| 污染物 | 二氧化硫 | 颗粒物 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放系数（kg/t） | 0.02 | 0.10 | 1.66 |
| 年排放量（kg/a） | 0.147 | 0.7344 | 12.19 |

6、化验废气

化验室位于后方陆域，为2F独立建筑，主要从事油品及化学品的质检工作化验室的检测工作在分析室内的通风橱内进行，化验过程中会使用到有机溶剂及酸碱等试剂；检测废气经通风橱排放进入“碱液吸收+除雾+二级活性炭吸附装置”处理后经所在建筑顶部15m高（DA004）排气筒排放，由于环评阶段化验室的具体化验内容尚未明确，本次评价仅进行定性说明。

7、非正常工况

本次评价非正常工况主要考虑油气回收装置及碱液中和罐出现故障，其处理效率达不到设定的处理效率，非正常工况下按处理效率60%考虑，发生时间按每年一次，每次3h计，则非正常工况下油气回收系统的大气污染排放情况见表3.10-21.2。非正常工况下油气回收装置和碱液中和罐的废气排放均超出了标准要求，建设单位应加强污染治理设备的维护，减少和杜绝非正常工况的发生。

8、废气污染物排放汇总

图3.10-1   本项目装船废气产污环节及去向示意图

图3.10-2   本项目装车废气产污环节及去向示意图

图3.10-3   本项目卸船及储罐储存废气产污环节及去向示意图

本项目各废气污染物产生和排放情况汇总见表3.10-21.1。

表3.10-21.1   本项目大气污染物产生及排放汇总一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 排放方式 | 货种 | 废气量 | 污染物 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 治理措施处理效率 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放方式及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 装船（含扫线） | 油气回收装置 | 有组织 | 汽油 | 250m3/h | 非甲烷总烃 | 432g/m3 | 107.9 | 53.95 | 油气回收装置（三级冷凝+活性炭吸附）99% | 4.32g/m3 | 1.08 | 0.54 | 15m高排气筒（DA001） |
|  | 柴油固定顶储罐 | / | 无组织 | 柴油 | / | 非甲烷总烃 | / | 4.70 | 37.57 | / | / | 4.70 | 37.57 | 加强结构的维护，选用低泄露呼吸阀优化呼吸阀设定压力；减少泄露，开展LADR工作 |
|  | 装车 | 油气回收装置 | 有组织 | 汽油 | 880 m3/h | 非甲烷总烃 | 145g/m3 | 123.73 | 433.055 | 油气回收装置（三级冷凝+活性炭吸附）99% | 1.45g/m3 | 1.24 | 4.32 | 15m高排气筒（DA002） |
|  |  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 航空煤油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸储罐、装车 | 碱液中和罐 | 有组织 | 98%硫酸 | 1000 m3/h | 硫酸雾 | 680 | 0.68 | 0.34 | 碱液中和罐95% | 34 | 0.017 | 0.017 | 15m高排气筒（DA003） |
|  | 码头平台、管廊及装车区 | 动静密封点泄漏 | 无组织 | 汽油 柴油 航空煤油 乙醇 | / | 非甲烷总烃 | / | 2.74 | 9.57 | / | / | 2.74 | 9.57 | 加强泵、阀门及法兰的维护，减少跑冒滴漏，开展LADR工作 |
|  | 罐区内浮顶储罐 | 内浮顶罐损耗 | 无组织 | 汽油 航空煤油 乙醇 | / | 非甲烷总烃 | / | 3.66 | 29.245 | / | / | 3.66 | 29.245 | 加强内浮顶罐浮盘及密封结构的维护，减少泄露，开展LADR工作 |
|  | 船舶动力废气 | / | 无组织 | / | / | SO2 | / | / | 0.02kg/a | / | / | / | 0.02kg/a | 加强船舶的维护 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | / | / | 0.7344 kg/a | / | / | / | 0.7344 kg/a |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | / | / | 12.19 kg/a | / | / | / | 12.19 kg/a |  |
|  | 化验室 | 通风橱+碱液吸收+除雾+二级活性炭吸附装置 | 有组织 | / | / | 非甲烷总烃 酸性气体 | / | / | 定性说明 | / | / | / | 定性说明 | 15m高排气筒（DA004） |

表3.10-21.2   非正常工况下本项目大气污染物产生及排放汇总一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 排放方式 | 货种 | 废气量 | 污染物 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 非正常工况下治理措施处理效率 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放方式及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 装船（含扫线） | 油气回收 | 有组织 | 汽油 | 250 m3/h | 非甲烷总烃 | 432g/m3 | 107.9 | 53.95 | 60% | 172.8 g/m3 | 43.15 | 15m高排气筒（DA001） |
|  | 装车 | 油气回收 | 有组织 | 汽油 | 880 m3/h | 非甲烷总烃 | 145g/m3 | 123.73 | 433.055 | 60% | 58 g/m3 | 49.5 | 15m高排气筒（DA002） |
|  |  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 航空煤油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸储罐、装车 | 碱液中和罐 | 有组织 | 98%硫酸 | 1000 m3/h | 硫酸雾 | 680 | 0.68 | 0.34 | 60% | 272 | 0.272 | 15m高排气筒（DA003） |

    - 3.10.2.2运营期废水污染物

合肥东航码头工程建设船舶生活污水、油污水接收设施及船舶生活垃圾接收设施。

本项目营运期正常工况产生的废水主要包括：到港船舶的污水（船舶生活污水、舱底含油污水）以及码头工程污水（初期雨污水、冲洗废水、储罐切水废水和生活污水）。

1、到港船舶污水

（1）船舶生活污水

根据《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552-2018），自2018年7月1日起，400总吨及以上的船舶，以及400总吨以下且经核定许可载运15人及以上的船舶，在内河水域船舶生活污水的排放控制分别按以下要求执行。

在内河和距最近陆地3海里以内（含）的海域，船舶生活污水应采用下列方式之一进行处理，不得直接排入环境水体：

a）利用船载收集装置收集，排入接收设施；

b）利用船载生活污水处理装置处理，达到5.2 规定要求后在航行中排放。

根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），按照码头预测吞吐量下的到港船舶数量进行核算，本码头船舶在港期间产生的船舶生活污水，见表3.10-22。

表3.10-22   到港船舶生活污水产生量

| 船舶吨级 （t） |  | 船员数 (人/艘) | 船舶生活污水产生系数(t/d.艘) | 到港艘次/年 | 停泊时间* （d） | 船舶生活污水年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计船型 | 1000 | 6 | 0.48 | 3000 | 0.5 | 720 |

注：停泊时间考虑靠泊、等待及装卸，按12h/艘次计。

（2）船舶舱底油污水

主要是机舱内各闸阀和管路中漏出的水与机器在运转时漏出的润滑油，主辅机燃料油，加油时的溢出油，机械及机舱板洗刷时产生的油污水。

根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），1000t级船舶的舱底油污水产生量约0.27 t/d·艘，石油类浓度一般在5000mg/L，COD在1000mg/L左右；按照码头预测吞吐量下的到港船舶数量进行核算，本码头船舶在港期间产生的船舶油污水，见表3.10-23。

表3.10-23     本码头到港船舶舱底油污水产生量

| 船舶吨级 （t） |  | 船舶油污水产生系数(t/d·艘) | 到港艘次/年 | 单船停泊时间 （d） | 船舶油污水产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计船型 | 1000 | 0.27 | 3000 | 0.5 | 405 |

根据《船舶污染物排放控制标准》（GB 3552-2018），内河水域2021年1月1日之前建造的船舶，自2018年7月1日起，按本标准4.2执行或收集并排入接收设施。2021年1月1日及以后建造的船舶收集并排入接收设施。

本码头船舶生活污水及油污水经码头建设的接收设施收集后，经码头后方陆域建设封闭式含油污水处理装置处理后，接管排入合肥循环经济示范园污水处理厂处理。

（3）船舶压舱水及洗舱废水

压载水一般来自船舶的始发港或途经的沿岸水域，装载的压载水量依船型、载货情况、航线、港口条件和海况有较大的变化范围。正常航行条件下，压载水并非满舱压载，仅在空载、航行条件较差时有可能满舱压载。

满载到港内河化学品船往往不涉及船舶压载水的排放。但为保证船舶航行安全、充分考虑船舶平衡稳定条件下，即使满载航行，也适当装载少量压载水。在特殊航行条件、过驳作业、到港装卸时，通过调节各压载舱内水量，实现船舶配载平衡，但由于各压载舱之间相互连通，仍然不会涉及压载水排放。

根据工程设计资料，本次评价不考虑船舶压载水上岸处理。

根据工程设计资料，本码头拒绝需要洗舱的船舶进港（进港申报时应明确无需在港口洗舱，如果经海事检验需要洗舱的船舶应请其离港洗好舱达要求后才能进港装货）。

2、本码头工程污水

本码头工程污水主要包括码头工作人员生活污水，码头、罐区及装车区冲洗废水以及初期雨污水。

（1）码头员工生活污水

码头生活用水点包括发油管理室、综合楼及化验室等建筑内设有的卫生间，港区定员暂定80人，其生活用水按120L/人·次（含食堂及洗浴用水）。港区员工生活水量为9.6m3/d。

生活污水量按用水量的85%计算，本工程生活污水量为8.16m3/d（2692m3/a）。生活污水中 COD、BOD5、氨氮、动植物油浓度分别按 400mg/L、200mg/L、30mg/L、100mg/L计，主要污染物 COD、氨氮、动植物油产生量分别约为1.08t/a、0.54t/a、0.081t/a，0.27t/a。

港区生活污水经隔油池及化粪池预处理后COD、BOD5、氨氮、动植物油的排放浓度分别为350mg/L、150mg/L、25mg/L、10mg/L计，主要污染物 COD、氨氮、动植物油产生量分别约为0.84t/a、0.4 t/a 、0.067t/a，0.027t/a。

港区产生的生活污水收集经隔油池及化粪池预处理后排入生活污水管网后排入排入合肥循环经济示范园污水处理厂统一处理。

（2）码头装卸区冲洗废水

码头在装卸过程中码头平台及装车区地面可能洒落有少量油品及化学品，在非雨季需定期对码头平台及装车区进行冲洗，按照《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），冲洗水量取为4L/m2·次。

本项目码头工作平台面积为16000m2，则码头面冲洗水用量为64m3/次。装卸车区面积约15000m2，则装卸车区冲洗水用量为60m3/次。

本码头年作业天数350天，年冲洗天数按100天，每天一次计，用水量约为12400t/a，废水量按用水量的90%计算，则废水产生量为11160m3/a（折33.82m3/d）。石油类浓度约为60~80mg/L（本次评价取均值80mg/L）。码头每个泊位作业面四周均设档水坎，对码头面冲洗废水进行收集，码头平台设置2座30m3 码头面废水收集池（兼初期雨水收集池）；装卸车区四周设置围堰，通过收集沟，酸碱罐区冲洗水单独收集进入中和池预处理后，再与油品罐区、码头平台及装卸车区冲洗水进入密闭式含油污水收集池，经含油污水处理装置进行处理后，接管进入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理。

表3.3-24  地面冲洗废水污染物产生及排放情况

| 序号 | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 经密闭式含油污水预处理后浓度(mg/L) | 接管量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 5-10 | / | / | / |
| 2 | SS | 400 | 4.46 | 150 | 1.67 |
| 3 | 石油类 | 80 | 0.89 | 10 | 0.11 |
| 4 | COD | 150 | 1.67 | 100 | 1.11 |

（3）初期雨污水

根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）中介绍，初期雨污水产生量计算参照《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）提出的：一次降雨污染雨水总量宜按污染面积与其15mm降水深度的乘积计算。

V=¢hF

式中：V-初期雨水量（m3）

¢-径流系数，取0.9

h-降雨深度（m），取0.015m；

F-汇水面积（m2）。

本项目需要对码头平台、罐区及汽车装卸区的初期雨水进行收集处理。码头工作平台面积为7000m2（考虑到码头面设置有围坎，围坎内的码头面面积期为污染面积），装卸车区面积约为5000m2（罩棚面积）。根据《石油库设计规范》（GB50074-2014），油罐含油初期雨水设计量按照油罐顶全面积计算，本项目罐区的储罐顶面积总计约为14000m2。

根据公式计算，本项目码头污染区初期雨污水量约为351m3/次，根据合肥市气象资料，项目所在地全年有明显降雨天数约为100天左右，则初期雨水收集量为35100m3/a（折100.3m3/d）：其中码头平台初期雨水经收集后进入码头平台2座30m3的初期雨水收集池（兼冲洗废水收集池及事故水收集池），通过泵送方式送入后方罐区容积为600m3的密闭含油污水收集池（兼初期雨水池）内，通过含油污水处理装置处理后接管排放。

初期雨水径过专用管道排至初期雨水收集池内，15min后雨水可自动切换排入港区雨水管道。

（4）化验室用排水

化验室位于后方陆域，为2F独立建筑，主要从事油品及化学品的质检工作，化验室在分析化验的用水量约0.5m3/d，抽样化验天数取100d/a，则化验室化验用水量为50 m3/a；化验废水的产生量约0.45 m3/d（45m3/a），由化验废水积存桶（室内成品）统一收集，定期外运至具有资质的危险废物处置单位进行处置。

（5）罐区洗罐废水

储罐清洗就是除去堆积在储罐中的淤渣，一般每5年清洗一次，清洗采用COW技术，单罐清洗，不同时清罐，根据国内中石油油品罐区的洗舱经验数据，1万m3储罐清罐废水约50t。

本项目罐区建设3个罐组，1#罐组建设13座3000m³汽油内浮顶罐、1座1000m³乙醇内浮顶罐、2座500m³乙醇内浮顶罐；2#罐组建设13座5000m³柴油固定顶罐、3座航煤/柴油内浮顶罐；3#罐组建设16座5000m³化工品固定顶罐。总库容20.1×104m³，其中汽油库容3.9×104m³，乙醇库容0.2×104m³，航煤库容1.5×104m³，0#/-10#柴油库容6.5×104m³，不燃化工品库容5×104m³，

本项目油品及液体化工品的总库容为20.1万m3，则清洗储罐排放的废水量为1000m3/次（5年）。以石油类浓度均值 300mg/L，COD1000mg/L计，石油类发生量约为 0.3t/a，COD 发生量约为1.0t/a。本工程储罐清洗委托有资质的专业清洗队伍进行清洗，洗罐废水由专业清洗队伍接收处置；建设单位在清罐过程中应与委托的专业清洗队伍约定环保责任，督促清洗队伍按照环保要求对洗罐废水进行合理处置。

（6）储罐切罐废水

油罐切水是指油品在储存过程中，因油的密度轻于水，油水自然分离后沉至罐体底部废水，这部分水需要定期排出。根据石油化工储运系统罐区设计规范《SHT3007-2014》及工程设计资料，本项目油品库容12.1万m3，切水量约210m3/次，每年排一次，废水 COD浓度约2400mg/L，石油类约1000mg/L。油罐切水送密闭式含油污水处理装置处理后接管排放。

（7）绿化用水

根据工程平面布局设计资料，本项目绿化面积约25000m2，根据《建筑给水排水设计标准GB50015-2019》，绿化用水取1.0L/m2·d，本项目绿化用水量25m3/d。

图3.10-4   本项目水平衡图（单位：t/d）

（8）本项目码头废水产生及排放情况汇总

本项目码头各废水产生及排放情况见表3.10-25。

表3.10-25   本项目码头水污染物排放情况

| 序号 | 项目 | 废水量 （t/a） | 日最大废水量t/d） | 污染因子 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放方式 | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶机舱含油污水 | 405 | 1.23 | 石油类 | 5000 | 2.03 | 间歇 | 10 | 0.0041 | 经码头船舶油污水接收装置收集后经港区含油污水处理装置预处理后送合肥循环经济示范园污水处理厂处理 |
|  |  |  |  | COD | 12000 | 0.41 |  | 100 | 0.041 |  |
| 2 | 船舶生活污水 | 720 | 2.18 | COD | 400 | 0.288 | 间歇 | 300 | 0.216 | 经码头船舶生活污水接收装置收集后排入港区化粪池预处理后送合肥循环经济示范园污水处理厂处理 |
|  |  |  |  | BOD5 | 200 | 0.144 |  | 150 | 0.108 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.022 |  | 25 | 0.018 |  |
| 3 | 码头员工生活污水 | 2692 | 8.16 | COD | 400 | 1.08 | 连续 | 300 | 0.81 | 经港区隔油池+化粪池预处理后接管送合肥循环经济示范园污水处理厂处理 |
|  |  |  |  | BOD5 | 200 | 0.54 |  | 150 | 0.40 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.081 |  | 25 | 0.067 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 100 | 0.27 |  | 10 | 0.027 |  |
| 4 | 冲洗废水 | 11160 | 111.6 | PH | 5-10 | / | 间歇 | / | / | 酸碱储罐冲洗废水单独收集经中和池预处理后，与码头平台、油品罐区、装车区冲洗废水通过排水沟、集污池等收集泵送及自流进入密闭式含油污水处理装置进行处理后，接管进入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理 |
|  |  |  |  | COD | 250 | 1.67 |  | 100 | 1.11 |  |
|  |  |  |  | SS | 400 | 0.89 |  | 50 | 0.56 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 80 | 4.46 |  | 10 | 0.11 |  |
| 5 | 油罐切水废水 | 210 | 40 | COD | 2400 | 0.504 | 间歇 | 100 | 0.021 | 密闭管线泵送进入600m3的密闭式含油污水处理装置进行处理后，接管进入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理 |
|  |  |  |  | 石油类 | 1000 | 0.21 |  | 10 | 0.0021 |  |
| 6 | 初期雨水 | 351m3/次 | 351 | COD | 200 | 11.34 | 间歇 | 100 | / | 通过排水沟、集污池等收集泵送及自流入后方罐区容积为600m3的密闭式含油污水收集池（初期雨水收集池）内，再分批通过密闭式含油污水处理装置处理后进入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理 |
|  |  |  |  | 石油类 | 60 | 3.4 |  | 10 | / |  |
|  |  |  |  | SS | 150 | 8.5 |  | 50 | / |  |
| 7 | 化验室废水 | 45 | 0.45 | PH、COD | / | / | 间歇 | / | / | 化验室室内积存桶统一收集，定期外运至具有资质的危险废物处置单位进行处置 |
| 8 | 罐区洗罐废水 | 1000m3/次（5年） | / | COD | 1000 | 1.0t/次 | 次/5年 | 1000 | 1.0t/次 | 本工程储罐清洗委托有资质的专业清洗队伍进行清洗，洗罐废水由专业清洗队伍接收处置 |
|  |  |  |  | 石油类 | 300 | 0.3t/次 |  | 300 | 0.3t/次 |  |
| 进含油污水处理系统的综合废水 |  | 50287 | 152.83* | COD | 907.3 | / | 间歇 | 100 | 5.03 | 通过排水沟、集污池等收集泵送及自流入后方罐区容积为600m3的密闭式含油污水收集池（兼初期雨水收集池）内，再分批通过密闭式含油污水处理装置处理后进入合肥循环经济示范园污水处理厂进行处理 |
|  |  |  |  | 石油类 | 360.4 | / |  | 10 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | SS | 292.1 | / |  | 50 | 2.51 |  |

*注：冲洗废水与初期雨水不同时产生，本次评价考虑进含油污水处理系统综合水质较差的情形。密闭式含油污水收集池容积按一次最大进水量进行设计。

    - 3.10.3运营期噪声

项目营运期正常工况下产生的噪声主要有装卸机泵、压缩机、风机、制氮机等设备产生的机械噪声等，噪声值约80~90dB（A）。项目营运期主要噪声源见表3.10-26。

表3.10-26     项目营运期主要噪声排放情况一览表

| 序号 | 源强位置 | 机械名称 | 台数 | 声压级 [dB(A)] | 测点位置 | 布置方式 | 设备降噪措施及 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路装车区 | 公路装车泵 | 20 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 2 | 码头平台 | 卸船泵 | 7 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 3 | 公路装车区 | 乙醇调和泵 | 2 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 4 | 码头平台 | 扫仓泵 | 4 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 5 | 公路卸车区 | 卸车泵 | 4 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 6 | 码头平台 | 装船泵 | 2 | 85 | 设备外1m | 室外 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 7 | 含油污水处理装置 | 污水泵 | 3 | 85 | 设备外1m | 室外 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 8 | 氮气站 | 制氮机 | 1 | 90 | 设备外1m | 室内 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 9 | 泡沫站 | 空调外机 | 4 | 80 | 设备外1m | 室外 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 10 | 厂内 | 运输罐车 | 20 | 75 |  | 室外 | / |

项目通过选用低噪声、少振动的设备，对产生较大噪声和振动的设备，采取消声、吸声、隔声及减振等措施降低噪声对环境的影响。

    - 3.10.4运营期固体废物

本项目营运期产生的固废主要是到港船舶垃圾、码头工作人员生活垃圾，以及油污水处理油泥、废弃棉纱、废活性炭。

（1）船舶生活垃圾

根据《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552-2018），船舶垃圾指产生于船舶正常营运期间，需要连续或定期处理的废弃物，包括各种塑料废弃物、食品废弃物、生活废弃物、废弃植物油、操作废弃物、货物残留物等。《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552-2018）中规定：7.1 内河禁止倾倒船舶垃圾。

按照本项目到港船舶艘次、停留时间，按照《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）进行计算，每人每天生活垃圾产生量按 1.5kg/人.d 计，估算本项目营运期到港船舶垃圾产生量约27.0t/a，详见表3.10-27。

表3.10-27    营运期船舶生活垃圾产生量

| 泊位 | 船舶吨级 （t） |  | 船员数 (人/艘) | 船舶生活垃圾产生系数(kg/人.d) | 到港艘次/年 | 停泊时间 （d） | 船舶生活垃圾产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全码头 | 设计船型 | 1000 | 6 | 1.5 | 3000 | 0.5 | 27.0 |

本项目码头设置船舶垃圾收集及接收设施，接受后统一交当地环卫部门处理。

（2）码头工作人员生活垃圾

项目营运期劳动定员80人，每人每天产生生活垃圾1.5kg，按项目年运行350d计算，项目员工生活垃圾的产生量为42t/a，经收集后交由当地环卫部门定期清运并处理。

（3）废水处理含油污泥

本项目含油污水处理设施运行过程中将产生少量的含油污泥，含油污泥产生量约为10t/a。含油污泥属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-210-08），经收集后采用专用的桶装，暂存于本项目危险废物暂存库，交由有资质单位回收处理。

（4）废机油

项目设备维修检修过程中会产生废机油，废机油产生量约为1.5t/a，废机油属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-210-08），经收集后采用专用的桶装，暂存于本项目危险废物暂存库，交由有资质单位回收处理。

（5）PSA制氮机废分子筛

本项目PSA制氮机采用5A型分子筛：

化学式：3/4CaO·1/4Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O，分子筛在使用一段时间后性能有所下降，需要进行再生处理，年均废分子筛产生量约为3t/a，废分子筛属于一般固废，经收集后由生产厂家回收后进行再生处理。

（6）废活性炭

项目针对汽油挥发的油气进行收集回收处置，汽油油气回收装置采用冷凝+活性炭吸脱附工艺。吸附系统由两吸附罐交替进行吸附——脱附——清扫过程，本工程设置活性炭脱附过程，本项目使用的活性炭为复合碳纤维材料，考虑到其的使用寿命，一般需3~5年更换一次，根据设计单位提供国内同类项目资料每个脱附罐装有活性炭 1500kg，两个脱附罐共计3.0t，本次评价按三年更换一次，则废活性炭产生量为3.0t/次。废活性炭属于危废 HW49 类危险废物，危废代码为 900-041-49。收集后置于危废暂存间暂存，定期送交有资质的危废处置单位处置。

（7）清罐固废及废水

清罐残渣主要为清洗储罐时产生的底泥。储罐清洗采用COW清洗工艺，每5年清洗一次。根据建设单位相关管理规定，为减少清罐原油的损失，开罐清理前，应尽量降低液位，清罐残渣产生量约为15t/次（5年），产生清罐废水约1000m3/次（5年）。

根据建设单位提供的资料，本项目运营期委托有资质的专业清罐队伍负责本项目的储罐清罐；产生的清罐废水、清罐残渣由清罐队伍负责清运处置；清罐废水、清罐残渣属于危险废物，建设单位应落实主体责任，督促清罐队伍按照环保要求进行合理处置；不能直接排放到外环境中。

（8）化验室废液

本项目化验室废液（废水）产生量约0.45t/d，预计全年化验批次100次；则化验室废液（废水）产生量约45t/a，室内积液桶收集暂存于危废暂存间，定期送交有资质的危废处置单位处置。

表3.10-28    码头固体废物产生、处置情况汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到港船舶生活垃圾 | 一般固废 | 船员生活 | 固废 | 食品废物、纸、纺织物等 | - | - | - | 27 | 收集后交由当地环卫部门定期清运并处理 |
| 2 | 陆域生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固态 | 食品废物、纸、纺织物等 | - | - | - | 42 | 交由当地环卫部门处理 |
| 3 | 含油污水处理设施含油污泥 | 危险废物 | 油污水处理设施 | 液态 | 含矿物油废物 | T，I | HW08 | 900-210-08 | 10 | 暂存于危险废物暂存库中及时送有资质单位处理 |
| 4 | 废机油 | 危险废物 | 机械设备维护 | 液态 | 废机油 | T，I | HW08 | 900-210-08 | 1.5 | 暂存于危险废物暂存库中及时送有资质单位处理 |
| 5 | PSA制氮机废分子筛 | 一般固废 | 制氮 | 固态 | 废分子筛 | - | - | - | 3 | 收集后由生产厂家回收后进行再生处理 |
| 6 | 废活性炭 | 危险废物 | 油气回收装置 | 固态 | 含矿物油 | T，I | HW49 | 900-041-49 | 3t/次 | 暂存于危险废物暂存库中及时送有资质单位处理 |
| 7 | 清罐固废 | 危险废物 | 储罐清理 | 固态 | 含矿物油 | T，I | HW08 | 900-210-08 | 15 | 委托有资质的专业清罐队伍负责本项目的储罐清罐，产生的危险废物由清罐队伍负责清运处置 |
| 8 | 化验室废液 | 危险废物 | 化验 | 液态 | 酸碱等 | T，I | HW49 | 900-041-49 | 45 | 室内积液桶收集暂存于危废暂存间，定期送交有资质的危废处置单位处置 |

4 环境现状调查与评价

  - 4.1自然环境概况

    - 4.1.1地理位置

本项目位于合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，用地属于合肥循环经济示范园规划范围，项目距合肥市中心城区16公里，距肥东县县城店埠镇8公里，距合肥市市域城镇体系中工业型重点镇的撮镇2公里，区位优势明显。水路经店埠河、南淝河、巢湖、裕溪河入长江，后方陆域紧邻拟建港口路及繁华大道，地理位置优越，集疏运条件良好。

    - 4.1.2地形、地貌、地质

（1）地形地貌

合肥市地处江淮丘陵地带，境内具有丘陵岗地、低山残丘、河湖低洼平原三种地貌，以丘陵岗地为最大地貌单元。

地形基本为岗冲起伏的丘陵，地势西北高，东南低；市区除沿南淝河两侧有些洼地外，大部分地区高于洪水位。城市建成区高程为10～43m，少数沿河洼地高程为8～10m，大蜀山海拔高程280m。拟建场地沟塘较多，地形起伏较大，微地貌属南淝河及店埠河一级阶地，地貌形态单一，地面高程一般为8.6～12.96m，地面平均高程11.5m。

肥东县地形地貌呈丘陵岗地、低山残丘、河湖低洼平原三种。境内丘陵、岗地、平原分别占全县土地总面积的14%、48%、38%，东部和北部主要为低山丘陵和丘陵岗地区，以耕地、林地为主；中部和南部为波状平原和滨湖平原区，以耕地、水域为主。江淮分水岭从西往东横贯中北部，将全县分为淮河和长江两大流域，县域地形复杂，北宽南窄，呈倒三角形状。境内河渠交错，主要河流有南淝河、店埠河、滁河、池可。大别山余脉逶迤东南，主要有四顶山、白马山，青阳山、龙泉山、浮槎山、棋盘山、凤凰山、岱山等。浮槎山为最高峰，高程为418米。

本项目位于河谷平原-丘陵过渡带。拟建场地位于安徽省合肥市肥东县撮镇镇店埠河左岸，繁华大道店埠河大桥上游约500m～1000m处，地势基本呈东高西低，孔口高程一般为9.90-14.29m左右。

（2）地质

根据工程场地地质勘察资料，依据各岩土层物理力学特征，拟建场地可划分为7个岩土层，其工程地质特征分述如下：

第①层素填土（Q4ml）：色杂，主要为灰黄、棕黄色，湿，松散，主要成分为粉质粘土局部夹碎石、碎砖等，局部为耕土，夹有植物根茎。高压缩性。

全场地分布；最薄处为1.10米，见于J7号孔；最厚处为4.30米，见于Z6号孔；平均厚度为1.98米；层面最高处标高为14.29米，见于Z6号孔；层面最低处标高为9.90米，见于Z1号孔；平均标高为11.60米；

第②层粉质粘土（Q4al）：灰黄、褐黄色，湿，可塑，局部夹粉土，干强度中等，中等韧性，摇震反应慢，稍有光泽。中等压缩性。

局部分布，仅在第Z1，J2，J3，J4，J5，Z6，J8，Z9，Z11，J13，号孔一带可见；最薄处为0.70米，见于J13号孔；最厚处为2.70米，见于J2号孔；平均厚度为1.66米；层面最高处标高为11.91米，见于J13号孔；层面最低处标高为7.80米，见于J8号孔；平均标高为9.26米；

第③层粉质粘土（Q4al）：灰黄、灰色，湿，软塑，局部流塑，局部夹粉土，干强度中等，中等韧性，摇震反应慢，稍有光泽。中等压缩性。

局部分布，仅在第Z1，J5，号孔一带可见；最薄处为1.50米，见于J5号孔；最厚处为4.60米，见于Z1号孔；平均厚度为3.05米；层面最高处标高为6.70米，见于J5号孔；层面最低处标高为6.30米，见于Z1号孔；平均标高为6.50米；

第④层粉质粘土（Q4al）：灰黄、棕黄色，湿，可塑～硬塑，夹有铁锰结核及灰白色高岭土，局部夹粉土，干强度中等，中等韧性，摇震反应慢，稍有光泽。中等压缩性。

全场地分布；最薄处为2.20米，见于Z1号孔；最厚处为13.00米，见于Z12号孔；平均厚度为8.48米；层面最高处标高为11.68米，见于Z12号孔；层面最低处标高为1.70米，见于Z1号孔；平均标高为7.87米；

第⑤层粉质粘土夹粉土（Q4al）：灰黄色，湿，可塑，不均匀夹粉土，局部粉土含量较多，干强度中等，中等韧性，摇震反应中等，稍有光泽。中等压缩性。

全场地分布；最薄处为3.20米，见于Z11号孔；最厚处为9.60米，见于J8号孔；平均厚度为6.21米；层面最高处标高为1.60米，见于J8号孔；层面最低处标高为-2.80米，见于J7号孔；平均标高为-0.62米；

第⑥层粉土（Q4al）：灰黄色，湿，中密状，局部密实状，局部夹有薄层状粉质粘土或粉细砂，干强度低，低韧性，摇震反应中等，稍有光泽。中等压缩性。

全场地分布；最薄处为2.20米，见于Z1号孔；最厚处为6.00米，见于Z6号孔；平均厚度为3.49米；层面最高处标高为-3.71米，见于Z6号孔；层面最低处标高为-8.02米，见于Z12号孔；平均标高为-6.82米；

第⑦层粉质粘土（Q4al）：棕黄色，稍湿，硬塑，局部可塑，夹有铁锰结核及灰白色高岭土，局部夹粉土，底部夹有颗粒状风化物，干强度中等，中等韧性，摇震反应慢，稍有光泽。中等压缩性。

全场地分布；最薄处为6.20米，见于J13号孔；最厚处为10.90米，见于Z1号孔；平均厚度为9.16米；层面最高处标高为-8.76米，见于Z11号孔；层面最低处标高为-11.90米，见于J7号孔；平均标高为-10.32米；

第（⑧-1）层全风化泥质粉砂岩（K）：棕红色，全风化，组织结构已基本破坏，矿物成分已经显著变化，局部风化成土状，岩芯多呈碎块状及砂状。

最薄处为4.90米，见于Z10号孔；最厚处为7.30米，见于Z1号孔；平均厚度为5.87米；层面最高处标高为-19.22米，见于Z12号孔；层面最低处标高为-21.00米，见于Z1号孔；平均标高为-19.92米；

第（⑧-2）层强风化泥质粉砂岩（K）：棕红色，强风化，组织结构已大部分破坏，矿物成分已经显著变化，局部含有粘土矿物，风化裂隙很发育，干时可用手折断或捏碎，浸水或干湿交替时易软化或崩解，干钻不易钻进，岩芯多呈碎块状及砂状，少量短柱状。

在第Z1，Z6，Z9，Z10，Z11，Z12，号孔揭示；最薄控制处为5.20米，见于Z12号孔；最厚控制处为5.80米，见于Z1号孔；平均控制厚度为5.45米；层面最高处标高为-24.36米，见于Z10号孔；层面最低处标高为-28.30米，见于Z1号孔；平均标高为-25.79米。

    - 4.1.3气候、气象

合肥地区属于北亚热带湿润季风气候，主要特征为气候温和，光照充足，热量丰富，无霜期长；受季风气候影响显著，四季分明，雨量适中，但年内年际分配不均匀，气候特征如下：

1、气温

多年平均气温 15.5℃；

历年最高气温 39.5℃（出现于1961年和1967年）；

历年最低气温 -16.5℃（出现于1984年）。

2、降水

年平均降水量1000mm，降雨时间多集中在每年4～8月份；年最大降水量1541.9mm；年最小降水量692.4mm。全年中日降水量大于5mm的天数为47.5天，大于10.0mm的天数为30天。以下为多年降水特征：

多年平均降雨量    1000mm；

历年最大年降雨量  1649.9mm(1991年)；

历年最小年降雨量  546.2mm(1995年)；

全年平均降水      115天。

3、风况

合肥属季风气候区，风向有明显的季节性变化。冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，春秋两季是风向转换季节。全年盛行风向为ENE风向，年平均风速2.6m/s；强风向NNE，最大风力9 级，最大风速21.3m/s。合肥 6 级以上的风(风速10.8米／秒以上)全年平均出现92天，8级以上的风(风速7.2米／秒以上)全年平均出现8天。它们都是春季出现最多，秋季出现最少。

4、雾

合肥地区的历年雾日数最多29天（1953年），平均雾日约16天，主要集中在春冬两季，一般持续2～4小时。

5、霜

全年无霜期223.7天，光照充足，热量丰富，降水量适中，无霜期长。

    - 4.1.4水系及水文特征

（1）区域水系

肥东县水流分两大水系，江淮分水岭以南有南淝河、店埠河、滁河和巢湖，属长江水系。分水岭以北主要有池河，属淮河水系。店埠河是南淝河最大支流，发源于长丰县的吴店乡，南流经本县众兴、永安、店埠、撮镇、临河集等地至三汊河入南淝河。县内流长37km。店埠以南河面宽70～90m，河底高程4.5m，可通航300吨级船舶。店埠以北河道弯窄，坡度大，水位不稳。东西两岸有元疃河、宇湾河、龚湾河、永安河、双桥河、定光河、山王河7条支流，总长85.5km。南淝河为合肥市主要受纳水体，是巢湖水系一大支流，发源于安徽省中部大潜山余脉的南部，全长70km，流域面积为1464km2。南淝河由西向东南穿城而过，其间。有四里河、板桥河、史家河、二十埠河、二里河等支流汇入。其中自屯溪路桥至巢湖施口段长27.8km，为通航河段；南淝河在长江路桥以上长约40km，分三条支流；西支是南淝河正源，流域面积207.5km2；中支四里河，在老城区西北汇入南淝河，流域面积190km2；东支板桥河，在城北汇入南淝河，流域面积164.3km2。二里河在城区南淝河下游汇入，流域面积11.3 km2。巢湖位于合肥市南部15公里，是全国五大淡水湖之一，水面积780km2，属长江下游左岸水系，流域面积13310km2，为半封闭型湖泊，有南淝河、派河、航埠河、丰乐河、十五里河、柘皋河等汇入，总容量48.1亿m3，最高达52.8亿m3。

（2）店埠河水文特征

店埠河属季节性河流，汛期与雨季一致，汛期主要受本流域降水影响，同时受巢湖水位顶托，洪水过程消退缓慢；枯水季节，本流域天然径流较小，其水位主要受巢湖的回水影响，5～9月份为丰水期，11月至次年2月为枯水期。流域内地表水位及流量的变化与降水有密切关系，夏季雨季充沛，降雨最多占全年70.5%以上；冬季降雨稀少，占全年15.5%。河道最高水位多发生在7～8月份，最低水位多发生在每年的11月～次年2月份。

店埠河所在区域没有泥沙实测资料，店埠河两岸滩地存在垦荒种植，水土流失较严重；洪水期受巢湖水流顶托影响，水流速度较小，致使河道淤积，河床逐年抬高。据相关资料，年内含沙量主要集中在汛期，其中含沙量最大的出现在4～7月，占全年含沙量的52%。

本项目所在店埠河是由三汊河汇入南淝河经施口入巢湖。未治理前，河道非常窄浅。1972年10月，店埠河店埠至撮镇段，河床高程挖至7m，底宽拓宽至20m。撮镇至三汊河口段，河宽由20m拓宽至30m，河底高程由6m挖至4.5m。店埠河属季节性河流，汛期主要受本流域降水影响，同时受巢湖水位顶托，洪水过程消退缓慢；枯水季节，本流域天然径流较小，其水位主要受巢湖的回水影响。河流输沙以悬移质运动为主，其泥沙运动规律表现为：丰水、丰沙期受南淝河、巢湖水位顶托，水流变缓，流速降低，水流挟沙能力。

（3）南淝河水文特征

南淝河为合肥市主要受纳水体，是巢湖水系一大支流，发源于安徽省中部大潜山余脉的南部，全长70km，流域面积为1464km2。南淝河由西向东南穿城而过，其间。有四里河、板桥河、史家河、二十埠河、二里河等支流汇入。其中自屯溪路桥至巢湖施口段长27.8km，为通航河段；南淝河在长江路桥以上长约40km，分三条支流；西支是南淝河正源，流域面积207.5km2；中支四里河，在老城区西北汇入南淝河，流域面积190 km2；东支板桥河，在城北汇入南淝河，流域面积164.3 km2。二里河在城区南淝河下游汇入，流域面积11.3km2。巢湖位于合肥市南部15公里，是全国五大淡水湖之一，水面积780km2，属长江下游左岸水系，流域面积13310 km2，为半封闭型湖泊，有南淝河、派河、航埠河、丰乐河、十五里河、柘皋河等汇入，总容量48.1亿m3，最高达52.8亿m3。

（4）巢湖水文特征

巢湖地处长江和淮河两大河流之间，是我国著名的五大淡水湖之一，巢湖湖盆岸线长度为188km，长轴53km，短轴22km，多年平均水位8.40m，平均水深3m左右，最大水深6.78m，相应的湖泊面积770km2，湖泊容积为2.07×109m3；历年最高水位 12.80m，相应的湖泊面积781km2，湖泊容积为5.37×109m3；历年最低水位6.63m，相应的湖泊面积 680km2，湖泊容积仅为7.83×108m3。多年平均入湖水量48×108m3、出湖水量34×108m3、水面蒸发量6.3×108m3、总用水量7.7×108m3。巢湖闸以上来水面积9153平方公里，多年平均入湖水量为36.5亿 m3左右，其中5～9月占全年的 64%，10～4月占36%，年内分配很不均匀。丰、枯水年之间的年际变化也很大，如丰水年1991 年的入湖水量为89.4亿 m3，干旱年份如1978 年入湖水量仅7.8 亿m3左右，水资源丰枯变化悬殊。防洪水位20年一遇洪水位为12.50m，50年一遇洪水位为12.75m，100年一遇洪水位为13.36m。
4.1.5地下水

（1）场地地表水

拟建场地主要位于肥东县撮镇镇店埠河左岸，繁华大道店埠河大桥上游约500m～1000m处。该项目区域西侧河道宽度约100-120m左右，现状水面高程约9.10米左右，水深约2-3米左右。场区内有沟塘分布，其水面宽度约150米左右，水深约0.50-1.50米左右。

（2）场地地下水

土层中地下水主要为第四纪松散孔隙水和松散岩类孔隙承压水，其中：松散类孔隙潜水：主要分布于河流两岸第②-⑦层土内，赋存地下潜水，该层地下水与店埠河河水关系密切（地表水和大气降水汇入店埠河内）、形成互补关系，其含水层厚度较大，松散岩类孔隙承压水主要赋存于⑧层岩层中。

根据观测资料，该场地稳定地下水位一般在2.00米至3.50米之间，由于场地地势差异较大，地下水水位有一定差异。地下水变化幅度呈季节性变化，地下水一般变化幅度约2.00-3.00米左右（与西侧河水、周边沟塘水变化幅度密切联系）。

（3）场地浅表岩土层的渗透性

根据场地地质勘测报告，拟建场地浅表岩土层的渗透系数如下：

表4.1-1   拟建场地土层渗透系数一览表

| 土层编号及名称 | 渗透系数cm/s |  | 透水性分级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 垂直Kv | 水平Kt |  |
| ①素填土 | 2.00×10-4 | 4.00×10-4 | 中等透水性 |
| ②粉质粘土 | 1.5×10-5 | 2.5×10-5 | 弱透水性 |
| ③粉质粘土 | 1.0×10-5 | 2.5×10-5 | 弱透水性 |
| ④粉质粘土 | 6.0×10-6 | 7.5×10-6 | 微透水性 |
| ⑤粉质粘土夹粉土 | 8.0×10-5 | 9.5×10-5 | 弱透水性 |
| ⑥粉土 | 1.20×10-4 | 1.50×10-4 | 中等透水性 |
| ⑦粉质粘土 | 3.0×10-6 | 4.5×10-6 | 微透水性 |
| ⑧-1全风化泥质粉砂岩 | 1.00×10-5 | 2.50×10-5 | 弱透水性 |
| ⑧-2强风化泥质粉砂岩 | 1.00×10-5 | 2.50×10-5 | 弱透水性 |

本项目所在地

图4.1-1.1      本项目所在区域地表水系图

本项目所在地

图4.1-1.2      本项目所在区域地表水系图

## 4.2大气环境质量现状调查与评价

    - 4.2.1区域环境质量达标情况调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价采用合肥市局网站公布的2021年环境空气质量数据统计，对区域达标情况进行判定，具体结果见下表：

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 10 | 60 | 17 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 20 | 40 | 50 | 0 | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 60 | 70 | 86 | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 年均值 | 31 | 35 | 89 | 0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 | 88 | 160 | 55 | 0 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1368 | 4000 | 34 | 0 | 达标 |

根据合肥市局网站公布的2021年环境空气质量数据统计可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、20μg/m3、60μg/m3、31μg/m3；CO日平均第95百分位数为1.368mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为88μg/m3，因此合肥市为达标区。

4.2.2评价区域环境质量现状

4.2.2.1大气环境质量现状监测

本次评价对项目区及周边的环境保护目标进行了环境空气现状监测，监测因子为：SO2、氨、氯化氢及非甲烷总烃。

本次评价委托监测单位于2021年2月22日到2月28日对项目区及南侧环境保护目标金庵村进行了环境空气质量现状监测。

表4.2-3  大气环境现状监测点位

| 点位序号 | 点位名称 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目区 | / | / | SO2、氨、氯化氢及非甲烷总烃 | 二类区 |
| G2 | 金庵村 | S | 900 |  |  |

图4.2-1   项目大气、地表水环境监测布点图

（5）监测时间和频次：大气环境质量现状监测7天，小时浓度每天采样1次，每次不少于45分钟。

（6）监测方法：大气环境质量监测项目、分析方法及依据见表4.2-4。

表4.2-4  大气环境质量监测项目、分析方法及依据

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 7mg/m3 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016 | 0.02mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |

（7）监测结果：大气环境质量现状调查监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  环境空气质量监测结果汇总表   单位：mg/m3

| 采样日期 监测点位 | 污染物名称 | 采样时间 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 码头区 | 氨 | 小时值 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
|  | 二氧化硫 | 小时值 | 15 | 21 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 |
|  | 氯化氢 | 小时值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 0.45 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.46 |
| G2 金庵村 | 氨 | 小时值 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
|  | 二氧化硫 | 小时值 | 16 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 |
|  | 氯化氢 | 小时值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.40 |

4.2.3.2大气环境质量现状评价

（1）评价方法

采用污染物最大浓度占标率法对环境空气质量现状监测结果进行统计分析，即以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，并计算各取值时间最大浓度值占相应标准限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

式中：		——i指标j测点指数；

——i指标j测点监测值（mg/m3）；

——i指标二级标准值（mg/m3）。

（2）评价结果

根据本次评价委托监测结果及引用的监测数据。按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见表4.2-6。

表4.2-6   大气环境质量现状评价结果一览表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率 | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 码头区 | 氨 | 小时平均浓度 | 0.2mg/m3 | <0.09 | 45% | / | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 小时平均浓度 | 0.5mg/m3 | 0.013~0.021 | 34% | / | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均浓度 | 0.05mg/m3 | <0.01 | / | / | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均浓度 | 2.0 mg/m3 | 0.29~0.46 | 23.0% | / | 达标 |
| G2 金庵村 | 氨 | 小时平均浓度 | 0.2mg/m3 | <0.07 | 35% | / | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 小时平均浓度 | 0.5mg/m3 | 0.014~0.018 | 3.6% | / | 达标 |
|  | 氯化氢 | 小时平均浓度 | 0.05mg/m3 | <0.01 | / | / | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均浓度 | 2.0 mg/m3 | 0.28~0.43 | 21.5% | / | 达标 |

*未检出按检出限的一半计

根据上述评价结果可知，项目区及金庵村氯化氢、氨、二氧化硫及非甲烷总烃满足相应环境空气质量标准要求。

4.2.2.3区域环境空气质量调查

本项目选址位于合肥循环经济示范园规划范围，根据《合肥循环经济示范园区环境影响区域评估报告（2021年版）》；园区于2021年7月10-16日和2021年8月7-13日，委托安徽康菲尔检测科技有限公司、山东国实检测技术有限公司和青岛康环检测科技有限公司对临河村（本项目东侧，目前已拆迁）大气环境质量分别进行了连续 7 天采样监测。选取与本项目相关的的监测因子：硫酸雾、非甲烷总烃指标。监测结果见表4.2-7。

表4.2-7   引用的区域环境空气质量现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 小时值 （或一次） |  |  |  |  |  | 日平均值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 mg/m3 |  | 占标率 100% |  | 限值 mg/m3 | 超标率 % | 浓度范围 mg/m3 |  | 占标率100% |  | 限值 mg/m3 | 超标率 % |
|  |  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |  |  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |  |  |
| 临河村 | 非甲烷总烃 | 0.64 | 0.82 | 32 | 41 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.008 | 0.068 | 2.7 | 22.7 | 0.3 | 0 | 0. 059 | 0. 074 | 59 | 74 | 0 . 1 | 0 |

根据上述评价结果可知，引用的项目区域监测点硫酸雾非甲烷总烃满足相应环境空气质量标准要求。

## 4.3 地表水环境质量现状调查与评价

    - 4.3.1区域地表水环境质量

本项目废水处理达标后接管排入合肥循环经济示范园污水处理厂；园区污水经过园区污水处理厂处理后后排入店埠河，再入南淝河，最终排入巢湖，根据合肥市生态环境局分布的 《2021年合肥市环境状况公报》如下：

（1）湖区水质：2021年，巢湖湖区水质为Ⅳ类，呈轻度污染，营养状态呈中度富营养状态，主要污染指标为总磷。东、西半湖均为Ⅳ类，呈轻度污染。东半湖呈轻度富营养状态，西半湖呈中度富营养状态。与去年同期相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东半湖营养状态无明显变化，西半湖及全湖营养状态由轻度富营养下降为中度富营养。

（2）环湖河流水质：2021年，纳入国家考核的20个地表水断面，20个均达到年度考核要求。与去年同期相比，丰乐河、杭埠河、白石天河、裕溪河、双桥河、柘皋河、兆河、十五里河、滁河、罗昌河、西河等河流总体水质保持优良，派河水质由轻度污染好转为良好，南淝河水质由中度污染好转为轻度污染。

主要污染指标中，南淝河的氨氮和化学需氧量，派河的氨氮和总磷浓度均呈下降趋势。南淝河氨氮和化学需氧量浓度分别为1.46mg/L和16.2mg/L ，较去年同期分别下降12.57% 和16.92%；派河氨氮和总磷浓度分别为0.89mg/L和0.145mg/L ，较去年同期分别下降24.57%和4.61%。

店埠河和南淝河水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的四类标准，巢湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的三类标准。

另外，根据合肥市生态环境局网站发布的合肥市2021年12月水环境质量月报：

南淝河：南淝河共监测6个断面，含支流关镇河断面、长乐河（沙河）断面，其中施口断面为国考断面。监测结果表明施口、长江东大街、合钢二厂下游、支流关镇河和长乐河（沙河）5个断面均为Ⅲ类水质，水质良好。亳州路桥断面为劣Ⅴ类水质，属重度污染。

店埠河：店埠河共监测2个断面（含支流马桥河断面）。监测结果表明河内1500米和支流马桥河断面2个断面均为Ⅲ类水质，水质良好。

巢湖：本月东、西半湖及全湖水质均为Ⅳ类水质，属轻度污染。主要污染指标为总磷。

    - 4.3.2现状监测

本次评价委托监测单位于2021年2月22日~2021年2月24日对码头上下游处店埠河水质及撮镇灌溉渠处水质进行了连续3天的水质监测。监测断面布设见表4.3-1。断面布设图见图4.2-1。

表4.3-1  地表水监测断面一览表

| 序号 | 河流 | 断面编号 | 断面位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 店埠河 | W1 | 店埠河码头上游200m 处 |
| 2 |  | W2 | 店埠河码头下游300m 处 |
| 3 | 撮镇灌溉渠 | W3 | 拟建码头上游200m 处 |

（1）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类共8项指标。

（2）监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》和《水质采样设计规定》中有关规定执行。分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水环境质量标准基本项目分析方法进行。

（6）监测结果

监测统计结果见表4.3-2。

表4.3-2     地表水监测结果表

| 采样日期 | 2021.02.22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流 | 店埠河 |  |  |  | 撮镇灌溉渠 |  |
| 监测点位 | W1码头上游200m |  | W2码头下游300m |  | W3拟建码头上游200m |  |
| 样品性状 | 无色、无味、微浊 |  | 无色、无味、微浊 |  | 无色、无味、微浊 |  |
| pH（无量纲） | 7.6 |  | 7.7 |  | 7.4 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 28 |  | 25 |  | 27 |  |
| 溶解氧（mg/L） | 5.9 |  | 6.2 |  | 5.7 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 3.4 |  | 3.0 |  | 3.2 |  |
| 氨氮（mg/L） | 0.615 |  | 0.594 |  | 0.729 |  |
| 总磷（mg/L） | 0.21 |  | 0.19 |  | 0.24 |  |
| 总氮（mg/L） | 1.24 |  | 1.18 |  | 1.31 |  |
| 石油类（mg/L） | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.01L |  |
| 备注：“L”表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2021.02.23 |  |  |  |  |  |
| 河流 | 店埠河 |  |  |  | 撮镇灌溉渠 |  |
| 监测点位 | W1码头上游200m |  | W2码头下游300m |  | W3拟建码头上游200m |  |
| 样品性状 | 无色、无味、微浊 |  | 无色、无味、微浊 |  | 无色、无味、微浊 |  |
| pH（无量纲） | 7.6 |  | 7.6 |  | 7.5 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 29 |  | 26 |  | 28 |  |
| 溶解氧（mg/L） | 5.8 |  | 6.4 |  | 5.6 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 3.5 |  | 3.1 |  | 3.4 |  |
| 氨氮（mg/L） | 0.584 |  | 0.539 |  | 0.774 |  |
| 总磷（mg/L） | 0.19 |  | 0.18 |  | 0.22 |  |
| 总氮（mg/L） | 1.25 |  | 1.13 |  | 1.41 |  |
| 石油类（mg/L） | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.01L |  |
| 备注：“L”表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2021.02.24 |  |  |  |  |  |
| 河流 |  | 店埠河 |  |  |  | 撮镇灌溉渠 |  |
| 监测点位 |  | W1码头上游200m |  | W2码头下游300m |  | W3拟建码头上游200m |  |
| 样品性状 |  | 无色、无味、微浊 |  | 无色、无味、微浊 |  | 无色、无味、微浊 |  |
| pH（无量纲） |  | 7.8 |  | 7.6 |  | 7.5 |  |
| 化学需氧量（mg/L） |  | 27 |  | 27 |  | 29 |  |
| 溶解氧（mg/L） |  | 5.8 |  | 6.1 |  | 5.6 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.4 |  |
| 氨氮（mg/L） |  | 0.591 |  | 0.554 |  | 0.630 |  |
| 总磷（mg/L） |  | 0.16 |  | 0.17 |  | 0.19 |  |
| 总氮（mg/L） |  | 1.27 |  | 1.16 |  | 1.30 |  |
| 石油类（mg/L） |  | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.01L |  |
| 备注：“L”表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.3地表水现状质量评价

（1）评价方法

按照相应水质标准，评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》中的推荐公式计算。

①单项水质参数I的标准指数Si为：

式中：  Ci——i污染物实测浓度，mg/L；

Cs——i污染物评价标准，mg/L。

②pH的标准指数为：

（当pHj≤7.0时）；

（当pHj>7.0时）；

式中：SPH — pH值的分指数；

PHj — pH实测值；

PHSd — pH值评价标准的下限值；

PHSu — pH值评价标准的上限值

（2）评价标准

地表水体店埠河及撮镇灌溉渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

（3）评价结果

各监测因子指数见表4.2-3。

表4.2-3  本次评价地表水监测断面各监测因子污染指数表

| 采样日期 | 河流名称 | 检测点位 | 化学 需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.2.22 | 店埠河 | 码头上游200米 | 0.93 | 0.57 | 0.41 | 0.83 | 0.42 | 0.03 |
|  |  | 码头下游300米 | 0.83 | 0.50 | 0.40 | 0.79 | 0.38 | 0.03 |
|  | 撮镇灌溉渠 | 拟建码头上游200m | 0.90 | 0.53 | 0.49 | 0.87 | 0.48 | 0.03 |
| 2021.2.23 | 店埠河 | 码头上游200米 | 0.97 | 0.58 | 0.39 | 0.83 | 0.38 | 0.03 |
|  |  | 码头下游300米 | 0.87 | 0.52 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.03 |
|  | 撮镇灌溉渠 | 拟建码头上游200m | 0.93 | 0.57 | 0.52 | 0.94 | 0.44 | 0.03 |
| 2021.2.24 | 店埠河 | 码头上游200米 | 0.90 | 0.53 | 0.39 | 0.85 | 0.32 | 0.03 |
|  |  | 码头下游300米 | 0.90 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | 0.34 | 0.03 |
|  | 撮镇灌溉渠 | 拟建码头上游200m | 0.97 | 0.57 | 0.42 | 0.87 | 0.38 | 0.03 |

由表4.2-3可见：评价范围内店埠河及撮镇灌溉渠水质参数标准指数均小于1，说明评价范围内店埠河及撮镇灌溉渠水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，区域地表水现状较好。

## 4.4 声环境现状调查

### 4.4.1声环境现状监测

本次项目区场界声环境质量现状监测委托安徽世标检测技术有限公司于2021年2月22日和23日进行了现状监测。

（1）监测点位布设

为掌握评价区内声环境质量现状，根据声环境评价的工作等级，本次声环境质量现状监测共布设4个声环境质量监测点，同时具体点位设置见表4.4-1和图4.4-1。

表4.4-1   声环境现状监测点位一览表

| 序号 | 监测布点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东边界外1米处 | LeqdB（A） | 分昼间和夜间进行监测，连续2天，统计连续等效A声级 |
| 2 | 南边界外1米处 |  |  |
| 3 | 南边界外1米处 |  |  |
| 4 | 西边界 |  |  |

（2）监测方法

声环境质量现状监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。

（3）监测项目

监测项目为连续等效A声级Leq。

（4）监测结果

本次监测结果列于表4.4-2。

表4.4-2  声环境现状监测结果       单位：dB(A)

| 点位编号 | 检测点位 | 2021.2.22 |  | 2021.2.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq | 夜间Leq | 昼间Leq | 夜间Leq |
| N1 | 东边界外1米处 | 54.6 | 47.1 | 55.0 | 46.5 |
| N2 | 南边界外1米处 | 52.7 | 46.0 | 52.4 | 45.6 |
| N3 | 南边界外1米处 | 52.1 | 45.7 | 53.0 | 44.9 |
| N4 | 西边界 | 53.0 | 46.1 | 52.8 | 45.7 |

### 4.4.2噪声现状评价

（1）执行标准

项目边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类；西侧邻店埠河航道侧执行4a类标准。

（2）评价结果

监测结果表明，项目边界噪声能够满足声环境对应功能区标准，声环境质量良好。

N4

N3

N2

N1

图4.4-1   项目声环境现状监测布点图

## 4.5地下水环境质量现状调查与评价

区域地下水环境质量评价引用《合肥循环经济示范园区环境影响区域评估报告（2021年版）》中对区域地下水的监测数据（含水位）。本次评价于2021年2月和7月，在项目拟建场地上下游及侧向共布设了5个地下水监测点位（含水位）；具体的项目区地下水监测布点及引用的区域地下水监测布点见表4.5-1和图4.5-1。

本项目位置

表4.5-1  调查引用的项目所在区域地下水监测布点

本项目评价引用《合肥循环经济示范园区环境影响区域评估报告（2021年版）》中地下水3#、4#、5#、6#、7#监测点的调查监测结果。

表4.5-1  项目区域地下水监测布点

| 类别 | 编号 | 取样点位置 | 取样点区位 | 层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引用区域监测点位 | 3# | 碑坊村水井 （原来地名） N117 . 480214 ，E31 . 79528 | 循环经济园规划区北侧 | 第一含水层 |
|  | 4# | 北岗村水井 （原来地名） N117 . 487688 ，E31 . 747515 | 循环经济园规划区南侧 | 第一含水层 |
|  | 5# | 临河村水井 （原来地名） N117 . 456861 ，E31 . 791040 | 循环经济园规划区下游 | 第一含水层 |
|  | 6# | 中兴村水井 （原来地名） N117 . 453132 ，E31 . 784459 | 循环经济园规划区下游 | 第一含水层 |
|  | 7# | 张湾村水井 （原来地名） N117 . 435558,E31 . 767465 | 循环经济园规划区下游 | 第一含水层 |
| 评价布设点位 | D1 | 项目所在区域地下水流向上游 | 项目区上游 | 第一含水层 |
|  | D2 | 项目所在区域地下水流向侧向 | 项目区侧向 | 第一含水层 |
|  | D3 | 项目所在区域地下水流向下游 | 项目区下游 | 第一含水层 |
|  | D4 | 项目所在区域地下水流向上游 | 项目区上游 | 第一含水层 |
|  | D5 | 项目所在区域地下水流向下游 | 项目区下游 | 第一含水层 |

图4.5-2.1  项目区域地下水、土壤监测布点图（2021年2月）

图4.5-2.2  项目区域地下水、土壤监测布点图（2021年7月）

（1）监测时间和频次

引用的区域《合肥循环经济示范园区环境影响区域评估报告（2021年版）》中的点位地下水监测日期为2021 年 8月。

2021年2月22日，本次评价在项目区布设了3处地下水监测点（含水位）；2021年7月22日，评价在项目区另外布设了2处地下水监测点（含水位）。

（2）监测及分析方法

按原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

（3）监测结果

调查的区域地下水监测点和本次评价委托布设地下水监测点的地下水水位信息见表4.5-2。

表4.5-2    区域地下水水位信息一览表

| 监测项目 | 调查的区域地下水监测点位 |  |  |  |  | 评价委托布设地下水监测点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牌坊村3# | 北岗村4# | 临河村5# | 中兴村6# | 张湾村7# |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| 水位高程（m） | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |  | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 2.1 |

调查的区域地下水监测点监测结果见表4.5-3，项目区布点地下水监测结果见表4.5-4及4.5-5。

表4.5-3   区域地下水环境质量现状监测结果一览表

| 监测项目 | 调查的区域地下水监测点位 |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 |  |  |  |  |  |
|  | 牌坊村3# | 北岗村4# | 临河村5# | 中兴村6# | 张湾村7# |  |
| 钾（mg/L） | 71.5 | 11.8 | 32.1 | 0.74 | 0.46 | / |
| 钠（mg/L） | 62.2 | 58.4 | 21.4 | 48.3 | 40.0 | ≤200 |
| 钙（mg/L） | 57.8 | 83.6 | 37.0 | 124 | 136 | / |
| 镁（mg/L） | 23.9 | 17.2 | 11.6 | 21.5 | 19.8 | / |
| CO32-（mol/L） | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| HCO3-（mol/L） | 2.34 | 1.50 | 2.11 | 6.35 | 2.41 | / |
| Cl-（mg/L） | 10.9 | 70.0 | 19.9 | 67.2 | 13.3 | ≤250 |
| SO42-（mg/L） | 21.2 | 4.76 | 88.0 | 13.1 | 8.82 | ≤250 |
| pH值（无量纲） | 7.51 | 7.53 | 7.12 | 7.22 | 7.67 | 6.5-8.5 |
| 氨氮（mg/L） | 0.103 | 0.422 | 0.307 | 0.247 | 0.047 | ≤0.50 |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 2.53 | <0.016 | 2.60 | 0.128 | 0.134 | ≤20 |
| 亚硝酸盐（氮（mg/L） | 0.794 | 0.883 | 0.756 | 0.943 | 0.809 | ≤1.0 |
| 挥发酚（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 氰化物（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 |
| 砷（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.01 |
| 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.01 |
| 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.001 |
| 总硬度（mg/L） | 120 | 104 | 126 | 133 | 119 | ≤450 |
| 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 氟化物（mg/L） | 0.491 | 0.907 | 0.780 | 0.882 | 0.911 | ≤1.0 |
| 镉（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005 |
| 铁（mg/L） | 0.121 | 0.011 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤1.0 |
| 溶解性总固体 | 920 | 576 | 549 | 839 | 536 | ≤1000 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.53 | 2.45 | 2.16 | 0.65 | 2.69 | ≤3.0 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ND | ND | ND | ND | ND | ≤3.0 |
| 细菌总数 | 77 | 70 | 85 | 70 | 49 | ≤100 |
| 镍（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.02 |
| 总铬（mg/L） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ≤0.05 |
| 硫化物（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.02 |

表4.5-4   本项目委托地下水环境监测结果

| 采样日期 | 2021.02.22 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | D1项目所在区域地下水流向上游 | D2项目所在区域地下水流向侧向 | D3项目所在区域地下水流向下游 |  |
| 样品性状 | 无色、无味、清澈 | 无色、无味、清澈 | 无色、无味、清澈 |  |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.5-8.5 |
| 氨氮（mg/L） | 0.146 | 0.130 | 0.094 | ≤0.50 |
| 硫酸盐（mg/L） | 37.4 | 31.3 | 25.7 | ≤250 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.14 | 1.25 | 1.18 | ≤1.0 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 氟化物（mg/L） | 0.25 | 0.33 | 0.29 | ≤1.0 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.01 |
| 汞（μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤0.01 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.001 |
| 总硬度（mg/L） | 242 | 247 | 250 | ≤450 |
| 铅（μg/L） | 1L | 1L | 1L | ≤0.01 mg/L |
| 镉（μg/L） | 0.1L | 0.1L | 0.1L | ≤0.005 mg/L |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤1.0 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 394 | 377 | 394 | ≤1000 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | ≤3.0 |
| 氯化物（mg/L） | 85.4 | 76.4 | 93.3 | ≤250 |
| SO42-（mg/L） | 37.4 | 31.3 | 25.7 | ≤250 |
| Cl-（mg/L） | 85.4 | 76.4 | 93.3 | ≤250 |
| 菌落总数（cfu/mL） | 28 | 28 | 28 | ≤100 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 钾（mg/L） | 2.54 | 3.13 | 2.21 | / |
| 钠（mg/L） | 49.4 | 53.1 | 44.7 | ≤200 |
| 钙（mg/L） | 67.4 | 75.3 | 70.2 | / |
| 镁（mg/L） | 17.9 | 14.4 | 18.1 | / |
| 碳酸根（mg/L） | 5L | 5L | 5L | / |
| 碳酸氢根（mg/L） | 267 | 246 | 280 | / |
| 备注：“L”表示低于检出限 |  |  |  |  |

表4.5-5       项目区地下水环境监测结果

| 采样日期 | 2021.07.22 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | D4项目所在区域地下水流向上游 | D5项目所在区域地下水流向侧向 |  |
| 样品性状 | 无色、无味、清澈 | 无色、无味、清澈 |  |
| 点位坐标 | E117.45718 N31.79033 | E117.45206 N31.78506 |  |
| pH（无量纲） | 7.3 | 7.4 | 6.5-8.5 |
| 氨氮（mg/L） | 0.025L | 0.025L | ≤0.50 |
| 硫酸盐（mg/L） | 2.57 | 4.17 | ≤250 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.480 | 0.317 | ≤1.0 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 氟化物（mg/L） | 0.25 | 0.33 | ≤1.0 |
| 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L | ≤0.01 |
| 汞（μg/L） | 0.04L | 0.04L | ≤0.01 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | ≤0.001 |
| 总硬度（mg/L） | 142 | 128 | ≤450 |
| 铅（μg/L） | 4 | 4 | ≤0.01 mg/L |
| 镉（μg/L） | 0.1L | 0.1L | ≤0.005 mg/L |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | ≤1.0 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 183 | 181 | ≤1000 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.60 | 2.14 | ≤3.0 |
| 氯化物（mg/L） | 19.1 | 21.4 | ≤250 |
| SO42-（mg/L） | 2.57 | 4.17 | ≤250 |
| Cl-（mg/L） | 19.1 | 21.4 | ≤250 |
| 菌落总数（cfu/mL） | 32 | 44 | ≤100 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2L | 2L | ≤3.0 |
| 钾（mg/L） | 1.59 | 1.63 | / |
| 钠（mg/L） | 14.3 | 17.5 | ≤200 |
| 钙（mg/L） | 37.2 | 32.1 | / |
| 镁（mg/L） | 12.0 | 11.7 | / |
| 碳酸根（mg/L） | 5L | 5L | / |
| 碳酸氢根（mg/L） | 192 | 185 | / |

（4）评价结果

本次评价调查引用的区域地下水点位监测结果及本项目委托布点监测地下水点位监测结果表明：各地下水监测点位的监测因子在监测时期均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

## 4.6土壤环境质量现状调查与评价

    - 4.6.1土壤环境质量现状监测

本项目为生态影响及污染影响复合型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目影响途径、影响源及影响因子的识别，判定本项目生态影响型土壤环境影响评价等级为三级；污染影响型土壤环境影响评价等级为二级。

（1）监测点位和监测因子

本次评价项目区及周边共设置了6个土壤监测采样点，分别是项目区内3个点位和区外3个点位，具体位置见表 4.6-1、图 4.5-1。

表4.6-1   本项目土壤环境监测布点一览表                     （单位：mg/kg）

| 检测点位 | 点位坐标 | 监测点类型 | 采样深度 | 土地类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1码头平台陆域 | E117°27′30″ N31°47′17″ | 柱状样 | 0~0.5m | 建设用地 | 特征因子 PH、石油烃 |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |
|  |  |  | 1.5~3m |  |  |
| T2罐区陆域 | E117°27′41″ N31°47′13″ | 柱状样 | 0~0.5m | 建设用地 | 特征因子 PH、石油烃 |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |
|  |  |  | 1.5~3m |  |  |
|  | E117.45481 N31.78994 | 表层样 | 0~0.2m | 建设用地 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)表1中45个污染物项目+石油烃 |
| T3污水处理区 | E117°27′38″ N31°47′21″ | 柱状样 | 0~0.5m | 建设用地 | 特征因子 PH、石油烃 |
|  |  |  | 0.5~1.5m |  |  |
|  |  |  | 1.5~3m |  |  |
|  | E117°27′38″ N31°47′21″ | 表层样 | 0~0.2m | 建设用地 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)表1中45个污染物项目+石油烃 |
| T4项目区东侧 | E117°27′19″ N31°47′23″ | 表层样 | 0~0.2m | 农用地 | 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）表1中8个污染物项目 |
| T5店埠河西侧对岸 | E117°27′49″ N31°47′25″ | 表层样 | 0~0.2m | 农用地 | 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618-2018）表1中8个污染物项目 |
| T6 项目区南侧 | E117.45327 N31.78612 | 表层样 | 0~0.2m | 建设用地 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)表1中45个污染物项目+石油烃 |

（2）采样时间、分析方法

本次评价委托监测单位于2021年2月22日和2021年7月22日分两次对项目区及周边土壤监测点进行了采样，各采样监测1次。

- （3）监测方法

按原国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

（4）检测方法及检出限

本项目土壤检测方法及检出限见表4.6-2。

表4.6-2    检测方法与检出限一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤及底泥 | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 NY/T1121.2-2006 | —— |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
|  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2 mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 3mg/kg |
|  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
|  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | 3μg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | 1.4μg/kg |
|  | 氯乙烯 |  | 1.5μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | 0.8μg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  | 2.6μg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 0.9μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | 1.6μg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 0.9μg/kg |
|  | 氯仿 |  | 1.5μg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | 1.1μg/kg |
|  | 四氯化碳 |  | 2.1μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  | 0.9μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.9μg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  | 0.8μg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.0μg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.0μg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.0μg/kg |
|  | 苯 |  | 1.6μg/kg |
|  | 甲苯 |  | 2.0μg/kg |
|  | 氯苯 |  | 1.1μg/kg |
|  | 乙苯 |  | 1.2μg/kg |
|  | 间+对-二甲苯 |  | 3.6μg/kg |
|  | 邻-二甲苯 |  | 1.3μg/kg |
|  | 苯乙烯 |  | 1.6μg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 1.0μg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 |  | 0.08mg/kg |
|  | 2-氯酚 |  | 0.06mg/kg |
|  | 萘 |  | 0.09mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 |  | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a，h]蒽 |  | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1mg/kg |
|  | 石油烃 | 土壤质量石油烃的测定ISO16703-2011 | 100mg/kg |

- （4）监测结果分析与评价

评价标准：T1、T2、T3、T6评价采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，T4、T5评价采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

监测结果：土壤中重金属和无机物及石油烃类监测结果及标准指数见表4.6-3；土壤中挥发性有机物、半挥发性有机物监测结果见表4.6-4。

表4.6-3    监测点土壤环境质量监测结果单位：mg/kg（pH除外）

| 采样地点 |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 铜 | 镍 | 总铬 | 锌 | 石油 烃类 |  |
| T1码头平台陆域 |  | 监测值 | 6.96/7.02/6.88 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND |  |
|  |  | 标准值 | / | 60 | 65 | 5.7 | 800 | 38 | 18000 | 900 | / | / | 4500 |  |
|  |  | 污染指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| T2罐区陆域 | 监测值 | 6.94/6.91/7.02 | 4.5 | 0.61 | ND | 29.3 | 0.240 | 25 | 23 | / | / | ND |
|  | 标准值 | / | 60 | 65 | 5.7 | 800 | 38 | 18000 | 900 | / | / | 4500 |
|  | 污染指数 | / | 0.08 | 0.01 | / | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | / | / | / |
| T3污水处理区 | 监测值 | 7.05/6.93/6.99 | 9.18 | 0.08 | ND | 47.3 | 0.125 | 30 | 52 | / | / | ND |
|  | 标准值 | / | 60 | 65 | 5.7 | 800 | 38 | 18000 | 900 | / | / | 4500 |
|  | 污染指数 | / | 0.15 | 0.00 | / | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | / | / | / |
| T4项目区东侧 | 监测值 | 7.03 | 8.99 | 0.11 | / | 61.4 | 0.167 | 29 | 49 | 64 | 41 | / |
|  | 标准值 | / | 25 | 0.6 | / | 140 | 0.6 | 100 | 100 | 300 | 250 | / |
|  | 污染指数 | / | 0.36 | 0.18 | / | 0.44 | 0.28 | 0.29 | 0.49 | 0.21 | 0.16 | / |
| T5店埠河西侧对岸 | 监测值 | 6.94 | 54.8 | 0.09 | / | 54.8 | 0.192 | 32 | 43 | 55 | 37 | / |
|  | 标准值 | 6.5-7.5 | 25 | 0.6 | / | 140 | 0.6 | 100 | 100 | 300 | 250 | / |
|  | 污染指数 | / | 2.19 | 0.15 | / | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.18 | 0.15 | / |
| T6 项目区南侧 | 监测值 | 6.95 | 5.12 | 0.37 | ND | 21.5 | 0.159 | 34 | 31 | / | / | ND |
|  | 标准值 | 6.5-7.5 | 25 | 0.6 | / | 140 | 0.6 | 100 | 100 | / | / | 4500 |
|  | 污染指数 | / | 0.20 | 0.62 | / | 0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | / | / | / |

表4.6-4   监测点土壤环境质量监测结果单位：mg/kg（pH除外）

| 检测项目 | 标准值 | 单位 | T1码头平台陆域 (0-0.2m) | T2罐区陆域 (0-0.2m) | T3污水处理区 (0-0.2m) | T44项目区东侧 (0-0.2m) | T5店埠河西侧对岸 (0-0.2m) | T6项目区南侧 (0-0.2m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2.8 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 氯仿 | 0.9 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 氯甲烷 | 37 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 二氯甲烷 | 616 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 四氯乙烯 | 53 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 三氯乙烯 | 2.8 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 氯乙烯 | 0.43 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯 | 4 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 氯苯 | 270 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,2-二氯苯 | 560 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 1,4-二氯苯 | 20 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 乙苯 | 28 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯乙烯 | 1290 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 甲苯 | 1200 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 邻二甲苯 | 640 | μg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | 76 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯胺 | 260 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 2-氯酚 | 2256 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯并[a]蒽 | 15 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 䓛 | 1293 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |
| 萘 | 70 | mg/kg | / | ND | ND | / | / | ND |

4.6.2土壤环境现状质量评价

由表4.6-2和4.6-3可知，项目区T1、T2、T3、T6监测点土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，T4、T5监测点土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），项目地块监测点各项指标监测值均低于标准中的筛选值要求。

## 4.7底泥环境质量现状调查与评价

为了解码头所在区域撮镇灌溉渠、店埠河底泥及下游南淝河的底泥环境质量情况，本次评价委托监测单位对撮镇灌溉渠、店埠河及南淝河的底泥进行了取样现状监测；具体监测点位布设见图4.5-1。

（1）监测布点及监测因子

表4.7-1     土壤监测点布设一览表

| 序号 | 布点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 码头处店埠河底泥 | 45项指标+PH、全氮、石油烃 |
| D2 | 撮镇灌溉渠底泥 |  |
| D3 | 南淝河（店埠河入河口下游100m） |  |

（3）监测频次：本次评价委托监测单位于2021年2月22日和2021年7月22日分两次对河流底泥监测点进行了采样，各采样监测1次。

（4）监测结果

撮镇灌溉渠、店埠河及南淝河底泥监测结果见表4.7-2。

表4.7-2   底泥检测结果表              （单位：mg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | pH | 全氮 | 石油烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.02.22 | T6店埠河底泥（拟建码头处） | E117°27′20″ N31°47′12″ | 6.97 | 405 | ND |
|  | T7撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117°27′37″ N31°47′25″ | 7.03 | 419 | ND |
| 备注：“ND”表示低于检出限 |  |  |  |  |  |

续表4.7-2   底泥检测结果表            （单位：mg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 石油烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | 7.41 | 0.38 | ND | 61 | 25.4 | 0.125 | 45 | / |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | 6.45 | 0.55 | ND | 74 | 33.1 | 0.220 | 29 | / |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | 8.06 | 0.46 | ND | 46 | 22.9 | 0.163 | 33 | ND |

续表4.7-2  底泥检测结果表                     （单位：μg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 1,1,2- 三氯乙烷 | 氯乙烯 | 1,1- 二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 反-1,2- 二氯乙烯 | 1,1- 二氯乙烷 | 顺-1,2- 二氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

续表4.7-2 底泥检测结果表                     （单位：μg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 氯仿 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 四氯化碳 | 1,2- 二氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2- 二氯丙烷 | 四氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

续表4.7-2  底泥检测结果表                     （单位：μg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 1,1,1,2- 四氯乙烷 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 1,2,3- 三氯丙烷 | 氯甲烷 | 苯 | 甲苯 | 氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

续表4.7-2 底泥检测结果表                     （单位：μg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 乙苯 | 间+对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 苯乙烯 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

续表4.7-2 底泥检测结果表                        （单位：mg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯苯酚 | 萘 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

续表4.7-2 底泥检测结果表                        （单位：mg/kg）

| 采样日期 | 检测点位 | 点位坐标 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3 -c,d]芘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.22 | T3店埠河底泥（拟建码头处） | E117.45196 N31.79051 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T4撮镇灌溉渠底泥（拟建码头处） | E117.45314 N31.79203 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | T5南淝河店埠河入口处下游100m | E117.42661 N31.76639 | ND | ND | ND | ND | ND |

（5）评价结果

根据监测结果可知，撮镇灌溉渠、店埠河及南淝河底泥环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

## 4.8区域生态环境现状调查

根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在地肥东县撮镇，属于其Ⅱ 江淮丘陵岗地生态区，Ⅱ4-3 合肥城市及城郊农业生态功能区；该生态功能区位于本生态亚区北部，主要包括合肥市区及肥西县东北部和肥东县的西南地区，面积1233.0km2。本区气候属亚热带湿润季风气候，气候湿润温暖，雨水较为充沛，阳光充足，四季分明，年平均降水量1000mm，年蒸发量1500mm，年平均气温15.0℃，年照时数2150小时，全年无霜期在235天左右。本区地貌以丘岗和平原相间为特征，岗冲交错。土壤类型以潴育水稻土为主，岗地上分布有黄褐土，部分地区有漂洗水稻土分布。农业耕作制度为一年两熟制，农作物以水稻、油菜、蔬菜类为主。

本项目

图4.8-1   安徽省生态功能区划图

图4.8-2  项目区域土地类型图

### 4.8.1区域重要生态敏感区

（1）巢湖国家级风景名胜区

巢湖国家级风景名胜区由合肥市辖区范围内的“湖西”次区、巢湖市辖区范围内的“湖北、湖东、东南、西南”共五个次区组成，总面积1299.64km2。湖西次区包含巢湖风景名胜区合肥市辖区全部，范围为东至店忠公路，西、北方向以合肥市规划环湖大道外侧100m为界，南至杭埠河河道，陆域总面积61.65 km²。湖北次区涉及巢湖市居巢区忠庙街道与黄麓、烔炀两镇，范围为西至店忠公路，北以规划的滨湖旅游景观大道为界，东至烔炀镇与中垾镇行政边界，并包括大小黄山山体飞地，陆域总面积31.73km²。湖东次区涉及居巢区中垾镇、夏阁两镇和凤凰山、卧牛山、亚父、天河四个街道，范围为西至中垾镇与烔炀镇行政边界，北至规划的滨湖旅游景观大道，东以凤凰山东侧山麓为边界从龟山处跨湖至南岸盛湾，南以巢庐公路为界，陆域总面积54.3km²。东南次区涉及居巢区银屏、散兵、槐林三镇，范围为北至巢庐公路、散兵镇与天河街道行政边界，东至巢无公路，南至居巢区行政边界和巢庐公路，西至兆河，陆域总面积213.85km²。西南次区涉及庐江县盛桥、白山、同大三镇，范围为东至兆河，南至巢庐公路和盛同公路，西以杭埠河为界，陆域总面积163.95km²。

根据巢湖国家级风景名胜区总体规划，巢湖国家级风景名胜区实行分区保护。分区包括生态保护区、史迹与人文景观保护区、自然景观保护区、风景（生态）恢复区、风景游览区和发展控制区。

①生态保护区面积6.23km2，以保护山林生态系统的完整性、山林物种资源的原始性、珍稀动植物物种资源、湿地生态系统结构和功能的完整性、湿地生物多样性和湿地资源的稳定性为主，区内禁止游人、机动交通及其设施进入，亦不得建设任何建筑设施。

②史迹与人文景观保护区面积0.78km2，区内可以安排必要的步行游览、安全防护设施和少量的按规划设置的文化与宗教设施，宜控制游客进入，不得安排旅宿床位，严禁增设与其无关的人为设施，严禁机动交通及其设施进入，严禁任何不利于保护的因素进入。

③自然景观保护区面积33.37km2，区内可以配置必要的步行游览和安全防护设施，控制游人进入，禁止建设与其无关的人为设施，严禁机动交通及其设施进入，尤其要严格控制在湖中三岛的人为设施建设和加强湖中岛与景观的保护，严禁岛上核心景区范围内新建任何与规划确定景点景致无关的建筑物。

④风景（生态）恢复区面积163.48km2，区内可采取必要的技术措施与设施，加强水土和植被的恢复、培育工作，应限制居民和游人活动，不得安排与其无关的项目和设施，严禁对其不利的活动。

⑤风景游览区面积29.15km2，区内可以进行适度的资源利用行为，适宜安排各种游览新上项目，应分级限制机动交通及旅游设施的配置，同时应限制居民活动进入。

⑥发展控制区面积1073.22km2，区内可以准许原有的土地利用方式与形态，可以安排同风景名胜区性质与容量相一致的各项旅游设施及基地，可以安排有序的生产，经营管理等设施，应分别控制各项设施的规模与内容。

（2）巢湖国家重要湿地

巢湖是中国重要湿地，与洞庭湖、鄱阳湖、太湖、洪泽湖并称为中国“五大淡水湖”。根据《安徽省全国第二次湿地资源调查》，巢湖湿地面积788km2。巢湖湖水主要靠地面径流补给，集水范围包括合肥市，巢湖市、肥东县，肥西县，庐江县，舒城县、无为县等两市五县，总集水面积为13486 km2。巢湖湖区分为西半湖和东半湖，湿地植物存在较大差异，西半湖植物较东半湖湿地植物丰富。

（3）安徽合肥滨湖省级湿地公园

安徽包河区滨湖省级湿地公园于2014年12月设立。湿地公园位于合肥城区东南部、滨湖新区南端，毗邻巢湖。地理坐标为：东经117°29′56″～117°37′81″、北纬31°66′49″～31°72′74。湿地公园规划范围东至滨湖国家森林公园、西至派河、南至巢湖围堰大堤、北至环湖大道——苏拐风情街。滨湖省级湿地公园分为湿地保育区（包括塘西河口及其东侧围堰湿地、万年埠西侧围堰湿地）、恢复重建区（十五里河河口滩涂地）、宣教展示区（塘西河口东侧区域）、合理利用区（环湖北路南侧带状区域）、管理服务区（位于塘西河口西侧）5个功能区。规划总面积为906.5 hm2，其中湿地保育区面积578.8 hm2，占63.9%；恢复重建区面积85.2hm2，占9.4%；宣教展示区面积58.4hm2，占6.4%；合理利用区面积181.7hm2，占20.0%；湿地管理服务区面积2.4hm2，占0.3%。

（4）合肥滨湖湿地森林公园

合肥滨湖湿地森林公园位于安徽省合肥市包河区大张圩，靠近巢湖北岸南淝河入湖口，是中国首个退耕还林并经生态修复建成的国家级森林公园，开创了人工林成功晋升国家级森林公园的先河。

合肥滨湖湿地公园升级为国家森林公园，于2014年4月12日正式挂牌，成为继紫蓬山国家森林公园、冶父山国家森林公园和大蜀山国家森林公园之后，合肥市第四个国家级森林公园，同时也让合肥成为在市区拥有两座国家森林公园的省会城市。

合肥滨湖湿地森林公园北依甲子河，南达环湖北路，西连巢湖南路，东临南淝河，十五里河南北贯穿。公园面积1072公顷，其中森林面积799公顷，水域面积263公顷，是安徽省内万亩城市水网森林。

合肥滨湖湿地森林公园内有植物达281种，形成多层次的植物群落系统。其中，森林上层以高大的杨树为主，辅以水杉、女贞、湿地松等；中层以次生的香樟、桑树、乌桕等为主；林下由棕榈、木芙蓉、藤蔓等植被组成。公园有国家一级保护植物水杉、珙桐、银杏等珍贵树种，以及再力花、德国鸢尾、荷花等水生植物。

（5）肥东临河省级湿地公园

以长临河十八联圩为载体，打造成巢湖重要涵养生态的湿地、合肥市重要的再生水改造功能区。总占地面积2331.17公顷，湿地面积为1041.14公顷；东至回龙庵东侧；南至巢湖岸边常水位线8.5m；西至南淝河主河道岸西侧；北至南淝河与长乐河交汇处。

（5）安徽省生态红线

本项目位于肥东县撮镇店埠河左岸，根据《安徽省生态保护红线》，项目区不占用生态红线，项目区附件分布有Ⅲ-3 巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线；该生态红线区生态系统特征：该区东、西、北三面为低山丘岗环绕，边缘有过渡型丘岗分布，岗冲交错起伏，沿巢湖一带为滨湖平原区。我国五大淡水湖之一的巢湖，在水生动植物和鸟类的生物多样性维护、区域气候调节、水文调节和水源供给等方面有着极高的生态价值，并提供了鱼虾等丰富的生态产品。该生态红线距离本项目最近的地点位于南淝河；位于本码头下游直线距离3km，水力路径3.2km处。

本项目与安徽省生态保护红线、巢湖重要湿地、安徽合肥巢湖湖滨国家湿地公园、合肥滨湖湿地森林公园、肥东临河省级湿地公园的规划图及位置关系图；见报告书图2.9-1至图2.9-6；本项目与巢湖风景名胜区的规划位置关系见图2.4-9。

4.8.2区域生态环境调查

本项目位于店埠河东岸，店埠河属于南淝河支流，南淝河最终汇入巢湖，项目区属于巢湖水系。本次评价结合南淝河及巢湖的生态敏感性，确定了调查范围、调查对象、地形地貌和实际情况选择合适的调查方法。开展了样线、样方调查，样线、样方的数量、长度或面积，涵盖调查范围内不同的植被类型及生境类型。

本次评价首先调查引用了《安徽省生态保护红线》、《引江济淮工程环境影响报告书》、《合肥港总体规划 （2016-2040 年）环境影响报告书》、《店埠河(合裕公路桥～三汊河口段)航道升级工程环境影响评价报告书》、《合裕线航道工程环境影响报告书》、《中国物流合肥基地店埠河水陆联运综合码头工程项目环境影响报告书》、《巢湖渔业生态保护区简介》中相关内容进行评价中店埠河及巢湖流域生态环境调查数据。

巢湖流域总面积13486km2，其中巢湖闸以上流域面积9153km2，主要支流有丰乐河、杭埠河、南淝河、派河、白石天河、柘皋河和兆河等呈放射状注入巢湖，巢湖闸下裕溪河水系流域面积3929km2，主要支流有清溪河、西河等。巢湖水深较浅，是典型的易富营养化湖泊，属于蓝藻型温带平地湖。

- 4.8.2.1区域植物生态现状调查

（1）巢湖流域植被分布现状

根据《安徽省生态保护红线》，项目区为北亚热带落叶、常绿阔叶混交林带；湖泊湿地类型为主。区域代表性植物有：栓皮栎、麻栎、槲树、黄檀、化香、黄连木、三角枫、狭叶山胡椒、刺槐、酸枣、白檀、牛鼻栓、小叶女贞、华中灰栒子、胡颓子。

评价区域内的典型植被为常绿阔叶林、常绿、落叶阔叶混交林、针叶林和竹林等。植物区系成份主要有壳斗科、樟科、木兰科、山茶科、金缕海科、杜英科、冬青科、山矾科、竹亚科和亚热带柏松类等植物。由于区域垦殖历史久、人类活动频繁，低山丘陵的原生植物基本被开发殆尽，现状植物主要是马尾松林、杉木林、油茶林和灌草丛。农作物主要有水稻、小麦、玉米以及豆类、油类、薯类等作物。

① 湿陆生植物带：分布于枯水期陆滩，无积水，但土壤潮湿，汛期水深0.5m以内的河沿湖沿、江堤脚吃水线以内区域，面积较小。木本湿地植被在河流两侧的堤岸、河漫滩上均有分布。如旱柳林、池杉林，意杨林广泛分布在堤岸上；水杉林分布在河漫滩本体靠近堤岸处。由于生境变化，植物种类组成复杂，既适于水环境又耐陆生，或生活周期中某阶段适于水环境而另一阶段则适于陆生的交递规律。因此，植物形态具多样性，如须根发达具匍匐茎、具肉质根或多不定根等。常见种为唐松草、丁香蓼、空心莲子草、蓼子草、虾蚶菜、喜旱莲子草、齿果酸模、稗属、看麦娘、半边莲、异型莎草等。

② 湿生植物带：分布于枯水期仍积水的滩地，汛期水深0.5～1m之间的河沿、滩地低凹处等区域，呈片斑状。带内出现的种子植物可在浅水环境中生长发育，花、果枝挺出水面，植株花序或花序梗发达或具较长的小花梗。如益母草、白茅、狗牙根、牛鞭草、冈草、慈菇属、合萌、双穗雀稗、李氏禾、旱苗蓼、荭草、江南荸荠、荆三棱、苔属、石龙芮、风花菜、水芹、水苦荬、鳢肠、萎蒿、飘拂草属、水蜈蚣、灯芯草属、水车前、水蕨、萍属等。

③ 挺水植物带：分布于汛期水深1～1.5m的河边等水域。从水下看，该植物带多分布于湖盆向湖岸延伸的倾斜坡面或河流的吃水坡岸。带内淤泥深厚、肥沃。植株多为高禾类，根状茎发达，不定根易发生。主要有菰群丛，莲群丛，芦苇群丛，旱苗蓼群丛。下层有浮叶植物和浮水植物散生，稀疏处有沉水植物。

④ 浮叶植物带：分布于水深1.5～2m的水域。浮叶植物有杏菜、芡、菱属、水鳖、莼菜等，叶浮于水面，根系和茎沉于水体，花露出水面开放，果于水下生长发育。上层有挺水植物，如莲，下层有沉水植物，如苦草、聚草、黑藻等。

⑤ 浮水植物带：呈板块状飘浮，往往有较大面积集生，无论深、浅水域均有分布，通常在河湾等下风港集中。浮水植物个体较小，易随水体飘移，但不适应于湍急水流。主要种类有狸藻属、大薸、紫萍、浮萍、凤眼莲、满江红、槐叶萍等。带间疏生挺水及沉水植物，未发现珍稀动植物。

在调查资料，项目区未发现国家和地方重点保护野生植物。

图4.8-3  项目区域植被类型图

图4.8-4 项目用地区域航拍图

图4.8-5   项目用地区现场照片

（2）巢湖流域浮游植物现状调查

浮游植物是水生态系统的初级生产者，分布广泛，适应性强。同时是鱼类及其他水生动物的天然饵料。

根据中科院水生所现场调查（合裕线航道工程）有关调查资料，巢湖湖区共发现浮游植物5门39属84种，其中绿藻门（Chlorophyta）最多，为43种，占浮游植物种类的67.2%；蓝藻门（Cyanophyta）次之，为11种，占17.2%；硅藻门（ Bacillariophyta ）6种，占 9.4% ； 另外隐藻门（Cryptophyta）3种，裸藻门（Euglenophyta）1 种。蓝藻在巢湖浮游植物中所占的比重最高，年平均值占总藻类生物量的45.43%。其次是绿藻（占27.1%）和硅藻（占20.6%）。蓝藻在夏季和秋季生物量较高，6 月达到峰值，其它季节相对较小。

根据华中农业大学（引江济淮工程）现场调查有关调查资料，巢湖共检出浮游植物7门 56 属112 种。其中绿藻门23属49种，占全部种数的43.8%；硅藻门14 属33种，占29.5%；蓝藻门6属9种，占8.0%；裸藻门3属8种，占7.1%；甲藻门4 属 7 种，占6.2%；隐藻门 2 属 3 种，占2.7%；黄藻门2 属3种，占2.7%。调查区域的浮游植物优势种有：蓝藻门的微囊藻、卷曲鱼腥藻、水华束丝藻，硅藻门的短小舟形藻等。

在店埠河(合裕公路桥～三汊河口段)航道升级工程项目生态调查中，共发现浮游植物7门21种，其中硅藻门8种，占浮游植物种类数的38%，绿藻门、金藻门、隐藻门分别有3种，分别占浮游植物种类数的14%，裸藻门2种，占浮游植物种类数的 10%，甲藻门和蓝藻门分别有1种，分别占浮游植物种类数的5%。店埠河浮游植物以蓝藻、硅藻为优势类群。

南淝河浮游植物主要以硅藻门、绿藻门和蓝藻门为主，种类最多的是绿藻门，共44属101种，其次是蓝藻，共18属46种，再次是硅藻，共13属28种。

（3）巢湖流域水生维管束植物调查

巢湖蓄水位多在6.1～6.6m之间。冬春季控制水位的抬升使原有滩地被淹没，同时限制了水生植物的萌发与生长，湖岸侵蚀景观和湖面的“湖靛”景观取代了水生高等植物景观，宽阔的湖面基本呈现明水状态。环巢湖河流总体表现为缓流性河流。水生植物主要包括沉水植物、浮叶植物、漂浮植物、挺水和湿生植物，主要有芦苇、香 蒲、马来眼子菜、狐尾藻、空心莲子草等。

经引江济淮工程环评调查巢湖水生维管束植物种类有54种，隶属于29科44属。双子叶植物34种，约占总数的57%；其次是单子叶植物16种，约占总数的35%；蕨类植物仅4种，约占总数8%。该湖中54种植物中，面积大、数量多者是禾本科、眼子菜科的植物，水鳖科、龙胆科、小二仙科次之。芦苇分布在湖的周围，沿湖岸的内缘，呈长短不一的带状，形成明显的芦苇带。荻、盒子草、槐叶苹、满江红、等伴生在芦苇丛中，其次是竹叶眼子菜、黑藻、荇菜、苦草等植物，多分布在入湖河口与湖湾处。

（4）项目区陆生植被分布现状

根据现状资料及实际调查，项目区及周边植被生境类型主要有农田、村庄人工林、草地撂荒地以及灌木植被。①农田生境：主要为种植作物，如水稻、蚕豆等，夹杂少量的萝卜、甘蓝、油菜等，农田基本沿两岸分布。 ②人工林生境：主要乔木树种是小叶杨，全部为栽培的人工林，林下无灌木层，有少量的草本植物分布，种类十分单一；主要分布在店埠河沿河大堤的两侧以及附近的村庄内。③草地、撂荒地：主要有白茅、结缕草、猪殃殃、苍耳、野艾蒿等，分布在店埠河沿河大堤斜坡、河岸边、人工林林下层以及少量的农田撂荒地。④灌木植被：主要为小叶杨，分布在沿河大堤斜坡、河岸边、人工林边缘。

根据资料调查，店埠河湿地草本主要以禾本科、莎草科、蓼科等科的种子植物和少量蕨类植物为主。店埠河沿岸湿地挺水植物以芦苇，菰等为主，其中，芦苇群落主要小丛聚生；浮叶植物以萍科和菱科植物为主，包括菱、萍等；漂浮植物主要紫萍群落，分布在店埠河、南淝河交汇处；沉水植物主要有眼子菜科、水鳖科、小二仙草科和金鱼藻科植物。湿生植物：主要分布在河店埠河交汇处湿地，河道水边，以及其它潮湿之处。店埠河湿地乔木的组成主要为分布在沿河大堤两侧人工栽种的小叶杨。小叶杨平均高度在10-17m，胸径在19-35cm之间不等，群落郁闭度均在20%至35%之间。虽然栽种时间和植株大小有差异，由于栽种较为均匀，样方密度在900-1300株ha-1，样方生物量220.2kg·m-2至 155.0kg·m-2。

- 4.8.2.2区域动物现状调查

（1）陆生动物分布

两栖类：中华蟾蜍、花背蟾蜍、黑斑蛙、金钱蛙、泽路蛙、凹耳蛙、北方狭口蛙、雨蛙、沼水蛙。

爬行类：乌龟、黄头闭壳龟、黄缘闭壳龟、鳖、山地麻蜥、多疣壁虎、北白条草蜥、棕黑蛇、白条绵蛇、王锦蛇、乌梢蛇、红点绵、赤链蛇、蝮蛇。

鸟类：黑枕黄鹂、灰喜鹊、喜鹊、大山雀、大杜鹃、小杜鹃、四声杜鹃、大斑啄木鸟、绿啄木鸟、斑鸠、麻雀、云雀、八哥、灰椋鸟、画眉、乌鸦、松鸦、大嘴乌鸦、红嘴蓝鹊、三道眉、雉、环颈雉、绿头野鸭、斑嘴野鸭、绿翅野鸭、鸬鹚、鹈鹕、白鹭、牛背鹭、池鹭、鸿雁、豆雁、白尾鹞、家燕、湖燕、细腰剪尾燕。

兽类：黑线姬鼠、黑线仓鼠、社鼠、草兔、黄鼬为广布种；少量分布有小灵猫、豹猫、红狐、狗獾、貉。

以上种类中，有国家Ⅱ级保护动物1种：白尾鹞。白尾鹞栖息于平原和低山丘陵地带，尤其是平原上的湖泊、沼泽、河谷、荒野以及低山、林间沼泽和草地、农田耕地和芦苇塘等开阔地区，冬季有时也到村屯附近的水田、草坡和疏林地带活动。安徽省重点保护动物26种：中华蟾蜍、花背蟾蜍、黑斑蛙、金钱蛙、乌龟、黄头闭壳龟、黄缘闭壳龟、王锦蛇、乌梢蛇、蝮蛇、灰喜鹊、四声杜鹃、画眉、绿头野鸭、斑嘴野鸭、绿翅野鸭、鸬鹚、鸿雁、豆雁、家燕、湖燕、细腰剪尾燕、獾、鼬獾、狗獾、白鹭。

项目区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，野生动物的活动踪迹较少，无珍稀濒危野生保护动物分布，主要野生动物均是平常易见的种类如：田鼠、蛇、蛙、鸟类。根据调查资料，项目区未发现珍稀野生动物，未发现国家重点保护水禽。

（2）浮游动物：巢湖各水生生物采样点共检出浮游动物4门48种，其中原生动物13种，占全部种数的27.1%；枝角类8种，占16.7%；桡足类3种，占6.25%；轮虫24种，占50%。调查区域5月和9月的常见优势种有：角突臂尾轮虫、裂痕龟纹轮虫、长肢秀体溞、简弧象鼻溞、无节幼体、剑水蚤。

在店埠河(合裕公路桥～三汊河口段)航道升级工程项目生态调查中，店埠河共发现浮游动物12种，原生动物2种，轮虫9种，桡足类1种。原生动物和桡足类种类较少，轮虫种类较为丰富，未发现枝角类，主要优势种是壶状臂尾轮虫、真翅多肢轮虫、萼花臂尾轮虫等。

（3）底栖动物现状：根据中科院水生所调查巢湖湖区调查共采集到底栖动物42种，多数为长江流域湖泊中的普生种，其中东湖区有23种，西湖区有31种。以软体动物为优势类群。调查区域内底栖动物平均数量 90.1ind.m-2。

根据华中农业大学2015年现场调查巢湖共采集到底栖动物7科16属23种，其中环节动物6种，占26.1%；节肢动物8种，占34.8%；软体动物9种，占39.1%。总体来看，巢湖东半湖区底栖动物丰度高于西半湖区，西半湖区种类组成多以寡毛类和摇蚊等耐污种为主。

调查店埠河共采集到底栖动物31种，平均密度为39ind.m-2，而节肢动物数量较小，仅为9.2ind.m-2。节肢动物、环节动物、软体动物在店埠河底栖动物总个体数中所占比例分别为 45.2%、31.1%、23.7%。调查区域底栖动物平均生物量为16.1g·m-2。店埠河软体动物、环节动物、节肢动物平均生物量分别为14.8g·m-2，0.7g·m-2，0.6g·m-2。软体动物生物量占底栖动物生物量的92.0%，而环节动物为4.3%，节肢动物比例为3.7%。因此，软体动物占据了生物量的绝大部分。

（4）鱼类：

巢湖是淡水鱼类的重要种质资源库，种类组成丰富。巢湖闸建闸前，巢湖直通长江，湖泊中除大多数种类属定居型外，曾有白鲟、中华鲟、鲥鱼、鳗鲡等洄游性鱼类。建闸后，由于巢湖闸和裕溪河闸的阻隔和整个生态环境的变化，在巢湖未见白鲟、中华鲟、鲥鱼洄游鱼类的野生种类。巢湖目前已记录共有鱼类11目20科94种，其区系组成为江河平原复合体42种、古代上第三纪复合体17种、印度平原复合体19种、北方平原复合体1种、海水复合体15种。建闸后，巢湖与长江的直接联系被隔断，鱼类的种类组成也发生了一定的变化。

根据《安徽省生态保护红线》，项目区代表鱼类有巢湖银鱼、翘嘴鲌。常见鱼类为青鱼、草鱼、鲢、鳙四大家鱼和翘嘴鲌、赤眼鳟、刀鲚、鳜、团头鲂、鳊、乌鳢等。

根据中科院水生所对巢湖的渔业资源调查，共收集到沿线区域鱼类资源52种，分属8目14科。总体来看，巢湖鱼类主要以鲤科鱼类为主，种类数减少。洄游性鱼类急剧减少甚至消失，湖泊定居性鱼类趋于稳定，而以小型鱼类占据了绝对优势。常见的并且有一定产量和价值的品种主要为四大家鱼、鲤、鲫、鲌类、刀鲚和太湖新银鱼等。鲢鳙等家鱼主要靠人工投放。

在店埠河(合裕公路桥～三汊河口段)航道升级工程项目生态调查中，店埠河共有鱼类资源7目14科45种。鲤形目含鲤科、鳅科两科，共26种（鲤科24种，鳅科2种）；鲇形目包括2科3种，分别为：鲇科（1种），鲿科（2种）；鲈形目6科9种，分别为：鮨科（3种），塘鳢科（1种），鰕虎鱼科（1种），斗鱼科（1种），鱧科（1种），刺鳅科（1种）；鲱形目1科：鲱科（2种）；鲑形目1科（银鱼科3种）；颌鳃鱼目、鳗鲡目各包含1科1种，分别为颌鳃科、鳗鲡科。鲤科鱼类为该区域优势资源。

根据中国科学院水生生物研究生所东湖湖泊生态系统试验站2002~2004年对巢湖渔业资源调查结果显示，巢湖鱼类有9目16科54种，其中鲤科鱼类35种，占64.8%。

2015年5月至9月调查共采集鱼类8目14科41种，其中鲤科鱼类25种，占70%。与2004年相比，种类数有所下降，鲤科等定居性湖泊鱼类数量的比例上升，而洄游性鱼类已很少见。总体上看，巢湖鱼类种类主要以鲤科鱼类为主，种类数量减少。湖泊定居性鱼类趋于稳定，以湖鲚等小型鱼类占绝对优势。常见种类主要有四大家鱼、鲤、鲫、鲌类、湖鲚和太湖新银鱼等。鲢、鳙等主要靠人工投放。黄颡鱼，子陵吻虾虎鱼，鲤科鮈亚科等种类较为常见。

2015年5月巢湖鱼类资源调查到的渔获物中，占渔获物重量的10%以上的种类为鲢12.8%、鲌类12.1%和湖鲚31.9%，占尾数前三位的则为小型种，分别为湖鲚43.1%、太湖新银鱼10.2%、黄颡鱼5.7%、鲫5.7%（表3.3.2-13）。渔获物中小型鱼类较多，鱼类个体普遍偏小。平均超过700g的种类仅有鳗鲡、翘嘴鲌及鲢3种。

表4.8-1         巢湖主要渔获物种类组成

| 种类 | 体长（cm） |  | 体重（g） |  | 比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | 尾数 | 重量 |
| 鲤 | 20.2～37.3 | 29.1 | 180.3～1150 | 507 | 4.1 | 6.9 |
| 翘嘴鲌 | 38.0～43.3 | 40.5 | 646.5～986.4 | 778 | 2.2 | 3.8 |
| 拟尖头红鲌 | 18.7～23.2 | 20.7 | 95.6～185.3 | 127.2 | 2.9 | 3.2 |
| 鳊 | 29.5～38.8 | 34.6 | 347.0～788.6 | 563.5 | 1.6 | 2.5 |
| 光泽黄颡鱼 | 21.4～24.2 | 22.3 | 179.0～246.3 | 206.7 | 4.3 | 5.3 |
| 鲫 | 14.7～16.9 | 15.6 | 83.4～133.9 | 100.7 | 5.6 | 5.2 |
| 蒙古鲌 | 27.7～42.4 | 32.6 | 378.3～1100 | 455 | 1.9 | 5.1 |
| 鲢 | 33.9～39.7 | 36.8 | 568.9～935.8 | 767.6 | 4.1 | 12.8 |
| 鲇 | 26.7～36.8 | 30.2 | 195.5～537.5 | 287.6 | 2.4 | 5.7 |
| 团头鲂 | 17.5～23.1 | 19.3 | 105.5～197.8 | 131.4 | 3.0 | 3.2 |
| 乌鳢 | 23.4～33.5 | 27.2 | 188.7～550.0 | 289.6 | 1.4 | 3.2 |
| 马口鱼 | 12.7～14.8 | 13.9 | 43.4～70.0 | 57.1 | 1.2 | 2.4 |
| 黄颡鱼 | 12.7～16.9 | 14.4 | 38.8～72.6 | 49.2 | 5.7 | 2.3 |
| 太湖新银鱼 | 2.9～8.5 | 5.7 | 2.8～10.5 | 7.1 | 10.2 | 2.1 |
| 蛇鮈 | 11.5～13.8 | 12.4 | 13.9～27.2 | 17.7 | 1.3 | 1.9 |
| 湖鲚 | 13.2～33.3 | 22.1 | 110.5～231.4 | 180.3 | 43.1 | 31.9 |
| 似鳊 | 10.7～13.5 | 11.9 | 26.2～53.1 | 32.6 | 1.2 | 1.4 |
| 贝氏䱗 | 10.5～13.3 | 12.1 | 33.5～65.2 | 49.4 | 3.2 | 0.7 |
| 暗色沙塘鳢 | 8.5～9.6 | 9.1 | 15.5～23.4 | 19.7 | 0.6 | 0.3 |
| 鳗鲡 | 65.4~90.1 | 76.2 | 731.0~1102.5 | 895.4 | 0.6 | 1.8 |

根据收集的巢湖及巢湖流域历年来生态调查的资料，巢湖及巢湖流域鱼类种类汇总见表4.8-2。

表4.8-2      巢湖及巢湖流域鱼类物种一览表

（5）巢湖湿地生态现状

1）巢湖湿地演变

巢湖流域总面积13486km2，其中巢湖闸以上来水面积9153km2，主要支流有杭埠河、丰乐河、派河、南淝河、柘皋河、白石天河、兆河等呈放射状注入巢湖，湖区洪水大部分经裕溪河入江。巢湖湖底高程一般3.1～4.1m，蓄水位6.1m时，水面面积755km2，库容约17亿m3，为典型的浅水湖泊，承担着蓄洪、供水、水产等功能。

自建巢湖闸（1963年）和下游入江河道裕溪闸后，巢湖水位涨落除受流域自身来水影响外，还取决于长江水位和巢湖闸、裕溪闸的控制运用。新建巢湖闸使得长江倒灌水量大为减少，影响了鱼类资源的自然增殖。建闸后人工调控水位使得鱼类种群结构发生了变化，鱼群特征趋向小型化、低龄化、生产力低下。

巢湖沿岸浅滩与敞水区之间存在明显的植物群系的地带性分布，并且沿漂浮植物—沉水植物—浮叶植物—挺水植物的演替趋势发展。1955～1979年，巢湖杭埠河口三角洲围垦区的总面积约有62 km2，湖区其它地段的沿岸也有不同程度的围垦。1991年以来，随着巢湖流域凤凰颈站等引水工程的建成以及水资源短缺的问题日益突出，巢湖蓄水位多在6.1～6.6m之间。冬春季控制水位的抬升使原有滩地被淹没，同时限制了水生植物的萌发与生长，湖岸侵蚀景观和湖面的“湖靛”景观取代了水生高等植物景观，宽阔的湖面基本呈现明水状态。

2）巢湖湿地类型与分布

以巢湖重要湿地为界，并以巢湖全年最枯月1月多年平均水位6.27m作为湿地出露现状进行分析，巢湖湿地类型包括：水域、泥滩、草本沼泽、水稻田。其中，水域面积77973.6hm2，泥滩面积685.9hm2，草本沼泽面积72.1hm2，水稻田面积2242.4 hm2。

3）湿地植物

由于环湖堤坝修建，巢湖挺水植物分布稀少，分布有芦苇、菰、水蓼、荻，浮叶植物也仅在一些小湖湾内出现，沉水植物是巢湖主要植被类型，以马来眼子菜为优势种，伴生有竹叶眼子菜、菹草、金鱼藻、黑藻、穗花狐尾藻、槐叶苹。巢湖沉水植物的面积极小，约为全湖面积的1.54%。巢湖东、西半湖的沉水植物分布存在较大差异，东半湖是沉水植被的主要分布区，但此湖区的沉水植被也仅限于沿岸带（水深约0~1.5m）。

根据现场调查，派河河口与兆河河口滩涂面积、湿地植被面积均较大，派河口的湿地植被主要有芦苇、荻、虉草、狗牙根、陌上菅等，植被类型较丰富，而兆河河口两岸主要为芦苇沼泽和人工旱柳林，植被类型相对单一。白石天河河口两岸有居民区分布，河口经常有渔船停靠，滩涂湿地面积较小。

4）湿地动物

根据现场调查、咨询走访并参考相关文献资料，巢湖分布有鸟类15目33科103种，两栖类6种，爬行类13种，哺乳类11种。属于国家Ⅱ级重点保护的4种，为虎纹蛙、白尾鹞、黑鸢和小鸦鹃，安徽省地方重点保护种类共43种，其中鸟类33种。优势种为黑水鸡、红嘴鸥、凤头麦鸡、白头鹎、珠颈斑鸠、灰椋鸟等，工程涉及的三个河口中，派河河口分布鸟类的种类及种群数量最大，兆河河口次之，而白石天河口因区域内人为活动较大，湿地鸟类种类及种群数量在三个河口中最低。

巢湖分布的鸟类中，非雀形目鸟类47种，占45.6%；雀形目鸟类56种，占 54.4%。其中鹭科、鸫科鸟类种类最多，分别为10种和8种。巢湖湿地内还分布有黑斑侧褶蛙、中华蟾蜍、虎斑颈槽蛇、红点锦蛇、褐家鼠、黄胸鼠等两栖类、爬行类以及哺乳类。

## 4.9生态调查

本次评价生态调查内容分为陆生和水生两个方面，调查范围为南淝河沿线及巢湖重要生态敏感区；以肥东临河湿地公园和巢湖湿地为主；陆地调查项目包括陆生植被、鸟类、两栖爬行类、哺乳动物，调查并记录陆生植被的类型、优势种、群落盖度、高度、物种数，记录哺乳动物、鸟类、两栖爬行类动物的种类、数量。水生调查项目为大型水生植物、鱼类、底栖生物、浮游植物、浮游动物，记录他们的的种类和分布状况以及生物量和密度等。

- 4.9.1陆生生物调查

- 4.9.1.1陆生植被调查

1、调查方法

根据不同生境类型，开展陆生乔木、灌木、草本调查，调查指标主要包括物种种类、优势种、覆盖度、数量、分布特征等。

参照《生物多样性观测技术导则：陆生维管植物（HJ 710.1-2014）》，根据陆地维管束植物的生物学、生态学特征和调查目标，在调查区域内的所选样地应涵盖陆生维管束植物的主要栖息地类型和生态系统类型，采取以下方法进行调查：

①样线踏查法：

在评价区设计穿越不同植物群落的调查线路3条，每条样线长度1km，全面调查路线两侧2m范围内的植物。调查其它生态系统类型时，也应设一定数量的调查样线，尽可能全面地记录不同生境、不同群落中的植物。

②样方法：

此次调查根据调查范围内的地形、地貌、生境以及道路状况来设置调查样方。调查点位的设置应当遵循科学性、代表性原则，既能覆盖区域不同生态系统类型,重要物种分布区,又尽量能以较低的抽样密度发现相对丰富的物种信息。

乔木调查选择生境样地大小为100m×100m。

灌木调查的样方面积大小为10m×10m，对大型或稀疏的灌丛，样方面积也可扩大至20m×20m。

草本调查的样方面积大小为1m×1m，样方之间间隔不小于250m。若观测区域草地群落分布呈斑块状、较为稀疏或草本植物高大，应将样方扩大至2m×2m。

在评级区里，按照不同的植被特点采用取样法设置样方。此次共设置12个样方，其中，草本样方6个，采用1m×1m规格；灌木样方3个，采用10m×10m规格；乔木样方3个，采用100m×100m规格。

③时间及频次

为了全面、准确地获得当地陆地维管束植物多样性数据，根据当地的自然地理条件及区域植被特点，调查频次为2次/年，春夏季（3-6月）和秋冬季（9-12月）各一次。

④主要参考依据

植物物种的鉴定依据为《安徽植物志》（钱啸虎，1986-1992）和《中国植物志》，植被划分依据为《中国植被》（吴征镒，1980）和《安徽植被》（吴诚和，1981）的定义。

表4.9-1    各样方调查现场工作照

| 草本样方调查 | 草本样方调查 |
| --- | --- |
| 灌木样方调查 | 乔木样方调查 |

2、区系分析及物种组成

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒，2011），本次植物调查区域属于东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华东地区—黄淮平原亚地区。本亚地区包括安徽、江苏大部分地区，淮河、长江两大水系以及巢湖湖泊湿地纵横交错，地势平坦，海拔一般仅100-200m。

现场调查共记录到调查范围内陆生植物共计58科205种。其中，裸子3科4种，被子植物（单子叶4科17种，双子叶51科184种）。分布在10种以上的科有蔷薇科14种、豆科19种、菊科26种、禾本科11种。这4科植物也是最常见的广布种，是陆生植物中的优势种本次调查植物名录见附录1。未发现国家保护野生植物。

3、植物群落分布特征

（1）植被分布特征

草本植物：主要分布在农田田埂和水塘边上，主要菊科植物蒲公英、台湾翅果菊、黄鹌菜，十字花科植物雪里蕻等在圩区田埂上大量分布。此外还有阿拉伯婆婆纳、白茅、紫堇、狗尾草、朝天萎陵菜、野艾蒿等广泛分布，婆婆纳、紫堇、三叶萎陵菜等低矮草丛主要分布在洼地、水体沿岸和林地边缘荒地。

灌木植被：圩区灌木植被缺乏，主要人工栽培植物木槿、桂花以及构树等。构树为主要的灌木植被，构树具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、轮伐期短的特点。其根系浅，侧根分布很广，生长快，萌芽力和分蘖力强，耐修剪。抗污染性强，生命力顽强，在潮湿地带也可以很好的生长，也是农村里常见的灌木品种。

乔木林生境：圩区乔木主要为水杉、加拿大杨、湿地松、旱柳、垂柳、樟树等。评价区乔木分布主要表现为湿地的防护林以及村庄附近的人工林。垂柳、旱柳和湿地松都是较耐寒，耐水湿，萌芽力强，根系发达，生长迅速，是湿地固堤护岸的重要树种。

（2）植物群落分布特征

根据调查范围内植被分布特点，在推荐样方地点设置不同的植被类型调查样方，包括草本、灌木、乔木，不同植被类型样方调查结果如下：

① 草本植被型

表4.9-2     草本调查样方S01

| 植被类型 | 草地 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | S01 | 地形 | 海拔标高（m） | 相对高度(m) | 坡位 | 坡向 | 坡度(°) | 土壤 |
|  |  | 平地 | 11 |  |  |  | 0 | 黄棕壤 |
| 层次 | 特征 | 种类组成及生长情况（种类、生物量） |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 优势种：广布野豌豆；总盖度95% | 泥胡菜、南苜蓿、蛇床、艾蒿、羊蹄、广布野豌豆、朝天委陵菜 生物量： 450g.m-2 |  |  |  |  |  |  |

表4.9-3     各草本样方植物调查结果（1m×1m）

| 特征 样方号 | 种类 | 优势种 | 盖度（%) | 生物量（g.m-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 泥胡菜、南苜蓿、蛇床、艾蒿、酸模、羊蹄广布野豌豆、朝天委陵菜 | 广布野豌豆 | 90 | 450 |
| S02 | 南苜蓿、柔弱斑种草、小巢菜、棒头草 | 棒头草 | 75 | 300 |
| S03 | 刺儿菜、蒲公英、荠菜 | 刺儿菜 | 70 | 240 |
| S04 | 羊蹄、蛇床、朝天委陵菜、鹅肠草、台湾翅果菊 | 台湾翅果菊 | 85 | 320 |
| S05 | 葎草、猪殃殃、救荒野豌豆、朝天委陵菜 | 葎草 | 85 | 500 |
| S06 | 窃衣、水芹、酸模、蛇床 | 窃衣 | 80 | 480 |

由此可见，在不同的地点各草本样方的植物种类、盖度、生物量有所差异，植物种类以禾本科和菊科的植物为主，为调查区域内的优势种，生物量以S05样方最大，以S03样方最低。

② 灌木植被型

灌木多属次生植被类型，在圩区分布较少，主要组成种类有构树和垂柳幼树、以及人工种植的木槿、桂花等，其盖度和组成均比较贫乏。

表4.9-4     灌木样方调查表S07

| 植被类型 | 灌木林 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | S07 | 地形 | 海拔标高 （m） | 相对高度 (m) | 坡位 | 坡向 | 坡度 (°) | 土壤 |
|  |  | 平地 | 8 |  |  |  |  | 黄棕壤 |
| 层次 | 特征 | 种类组成及生长情况（种类、生物量） |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 优势种：构树；郁闭度45% | 构树、红叶石楠、野蔷薇 平均高度：2.2m, 生物量：5.0kg.m-2 |  |  |  |  |  |  |
| 更新层 | 无灌木幼苗 | 垂柳幼树 |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 盖度：20% | 泥胡菜、野老鹳草、婆婆纳、荠菜、葎草 |  |  |  |  |  |  |

表4.9-5   各灌木样方植物调查结果（5m×5m）

| 特征 样方号 | 种类 | 优势种 | 总盖度 （%) | 平均高度（m） | 生物量 （kg.m-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S07 | 构树、石楠 | 构树 | 45 | 2.2 | 8.0 |
| S08 | 构树、垂柳幼树、木槿 | 垂柳幼树 | 55 | 1.5 | 2.6 |
| S09 | 桂花、木槿 | 桂花 | 50 | 2.2 | 3.2 |

（3）乔木植被型

乔木样方调查根据不同地点植被特征，主要是人工种植的乔木，其种类和分布较稀疏，主要组成为、湿地松、垂柳、旱柳、加拿大杨和樟树、水杉、池杉等常见乔木种类。

表4.9-6       乔木样方调查表

| 植被类型 | 落叶阔叶林 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | S10 | 地形 | 海拔标高（m） | 相对高度(m) | 坡位 | 坡向 | 坡度(°) | 土壤 |
|  |  | 平原 | 11 |  |  |  |  | 黄棕壤 |
| 层次 | 特征 | 种类组成及生长情况（种类、平均高度、平均胸径、生物量） |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 | 优势种：加拿大杨 总密度：100株·ha-1， 郁闭度：60% | 加拿大杨；平均高度：25m，平均胸径：38 cm，生物量：15*102kg·m-2 |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 盖度：12% | 构树、垂柳幼树 |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 盖度：45% | 蛇床、窃衣、黄鹌菜 |  |  |  |  |  |  |

表4.9-7      各乔木样方植物调查结果

| 特征 样方号 | 种类 | 优势种 | 总密度（株·ha-1) | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） | 郁闭度（%) | 生物（kg.m-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10 | 加拿大杨、垂柳 | 加拿大杨 | 100 | 25 | 38 | 60 | 15*102 |
| S11 | 垂柳、构树 | 垂柳 | 50 | 18 | 18 | 50 | 6*102 |
| S12 | 水杉、樟树 | 水杉 | 60 | 20 | 30 | 45 | 5.5*102 |

4、外来入侵植物

根据《中国外来入侵种名单（第一批）》（2003）、《中国外来入侵种名单（第二批）》（2010）、《中国外来入侵种名单（第三批）》（2014）、《中国外来入侵种名单（第四批）》（2016），本次调查范围外来入侵种有加拿大一枝黄花、莲子草、小飞蓬、一年蓬、美洲商陆5种。其中小飞蓬、一年蓬分布范围较广，美洲商陆、加拿大一枝黄花、莲子草则为零星分布。

临河湿地及巢湖湿地陆生植物名录见附录1。

附录Ⅰ     临河湿地及巢湖湿地陆生植物名录

| 序号 | 科名 | 种名 | 种拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉科 | 水杉 | Metasequoia glyptostroboides |
| 2 |  | 池杉 | Taxodium ascendens |
| 3 | 松科 | 湿地松 | pinus elliottii |
| 4 | 柏科 | 侧柏 | Platycladus orientalis |
| 5 | 胡桃科 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera |
| 6 | 杨柳科 | 加拿大杨 | Populus nigra |
| 7 |  | 旱柳 | Salix matsudana |
| 8 |  | 垂柳 | Salix babylonica |
| 9 | 榆科 | 白榆 | Ulmus pumila |
| 10 |  | 琅榆 | Ulmus parvifolia |
| 11 | 桑科 | 桑 | Morus alba |
| 12 |  | 构树 | Broussonetia papyrifera |
| 13 |  | 无花果 | Ficus carica |
| 14 |  | 葎草 | Humulus scandens |
| 15 | 蓼科 | 野荞麦 | Fagopyrum cymosum meisn |
| 16 |  | 水蓼 | Polygonum hydropiper |
| 17 |  | 杠板归 | Polygonum perfoliatum |
| 18 |  | 萹蓄 | Polygonum aviculare |
| 19 |  | 酸模 | Rumex acetosa |
| 20 |  | 羊蹄 | Rumex japonicus |
| 21 | 商陆科 | 美洲商陆 | Phytolacca acinosa |
| 22 | 马齿苋科 | 马齿苋 | Portulaca oleracea |
| 23 | 石竹科 | 鹅肠菜 | Malachium aquaticum |
| 24 |  | 粘毛卷耳 | Cerastium glomeratum |
| 25 |  | 繁缕 | Stellaria media |
| 26 |  | 瞿麦 | Dianthus superbus |
| 27 | 藜科 | 土荆芥 | Chenopodium ambrosioides |
| 28 |  | 灰绿藜 | Chenopodium glaucum |
| 29 |  | 小藜 | Chenopodium serotinum |
| 30 |  | 藜 | Chenopodium album |
| 31 |  | 地肤 | Kochia scoparia |
| 32 | 苋科 | 青葙 | Celosia argentea |
| 33 |  | 鸡冠花 | Celosia cristata |
| 34 |  | 刺苋 | Amaranthus spinosus |
| 35 |  | 苋 | Amaranthus tricolor |
| 36 |  | 皱果苋绿苋 | Amaranthus viridis |
| 37 |  | 牛膝 | Achyranthes bidentata |
| 38 |  | 莲子草 | Alternanthera sessilis |
| 39 | 木兰科 | 玉兰 | Magnolia denudata |
| 40 |  | 广玉兰 | Magnolia grandiflora |
| 41 |  | 香樟 | Cinnamomum camphora |
| 42 | 毛茛科 | 还亮草 | Delphinium anthriscifolium |
| 43 |  | 天葵 | Semiaquilegia adoxoides |
| 44 |  | 茴茴蒜 | Ranunculus chinensis |
| 45 |  | 毛茛 | Ranunculus japonicus |
| 46 |  | 石龙芮 | Ranunculus sceleratus |
| 47 | 罂粟科 | 延胡索 | Corydalis yanhusuo |
| 48 |  | 紫堇 | Corydalis edulis |
| 49 | 十字花科 | 水田碎米荠 | Cardamine lyrata |
| 50 |  | 二月兰 | Orychophragmus violaceus |
| 51 |  | 油菜 | Brassica napus |
| 52 |  | 碎米荠 | Cardamine hirsuta |
| 53 |  | 臭荠 | Coronopus didymus |
| 54 |  | 独行菜 | Lepidium apetalum |
| 55 |  | 荠 | Capsella bursa-pastoris |
| 56 |  | 萝卜 | Raphanus sativus |
| 57 |  | 雪里蕻 | Brassica juncea var. multicep |
| 58 | 悬铃木科 | 法国梧桐 | Platanus hispanica |
| 59 | 金缕梅科 | 枫香 | Liquidambar formosana |
| 60 | 景天科 | 瓦松 | Orostachys fimbriatus |
| 61 |  | 垂盆草 | Sedum sarmentosum |
| 62 | 海桐花科 | 海桐 | Pittosporum tobira |
| 63 | 蔷薇科 | 火棘 | Pyracantha fortuneana |
| 64 |  | 石楠 | Photinia serrulata |
| 65 |  | 枇杷 | Eriobotrye japonica |
| 66 |  | 月季 | Rosa chinensis |
| 67 |  | 蛇莓 | Duchesnea indica |
| 68 |  | 朝天委陵菜 | Potentilla supina |
| 69 |  | 三叶朝天委陵菜 | Potentilla supina var. ternata |
| 70 |  | 桃 | Amygdalus persica |
| 71 |  | 梅 | Armeniaca mume |
| 72 |  | 杏 | Armeniaca vulgaris |
| 73 |  | 李 | Prunus salicina |
| 74 |  | 紫叶李 | Prunuscerasifera f.atropurpurea |
| 75 |  | 日本晚樱 | Cerasus serrulata varlannesiana |
| 76 |  | 樱桃 | Cerasus pseudocerasus |
| 77 | 豆科 | 合欢 | Albizia julibrissin |
| 78 |  | 紫荆 | Cercis chinensis |
| 79 |  | 槐树 | Sophora japonica |
| 80 |  | 南苜蓿 | Medicago hispida |
| 81 |  | 白车轴草 | Trifolium repens |
| 82 |  | 大豆 | Glycine max |
| 83 |  | 绿豆 | Phaseolus radiatus |
| 84 |  | 红豆 | Phaseolus angularis |
| 85 |  | 扁豆 | Dolichos ladlad |
| 86 |  | 豇豆 | Vigna sinesis |
| 87 |  | 蚕豆 | Vicia faba |
| 88 |  | 救荒野豌豆 | Vicia sativa |
| 89 |  | 小巢菜 | Vicia hirsuta |
| 90 |  | 广布野豌豆 | Vicia cracca |
| 91 |  | 豌豆 | Pisum sativum |
| 92 |  | 刺槐 | Robinia pseudoacacia |
| 93 |  | 紫云英 | Astragalus sinicus |
| 94 |  | 合萌 | Aeschynomene indica |
| 95 |  | 花生 | Arachis hypogaea |
| 96 | 酢浆草科 | 酢浆草 | Oxalis corniculata |
| 97 | 牻牛儿苗科 | 野老鹳草 | Geranium carolinianum |
| 98 |  | 老鹳草 | Geranium wilfordii |
| 99 | 大戟科 | 重阳木 | Bischofia polycarpa |
| 100 |  | 铁苋菜 | Acalypha australis |
| 101 |  | 乌桕 | Sapium sebiferum |
| 102 |  | 大戟 | Euphorbia pekinensis |
| 103 |  | 泽漆 | Euphorbia helioscopia |
| 104 |  | 地锦草 | Euphorbia humifusa |
| 105 |  | 斑地锦 | Euphorbia supina |
| 106 | 苦木科 | 臭椿 | Ailanthus altissima |
| 107 | 楝科 | 香椿 | Toona sinensis |
| 108 |  | 苦楝 | Melia azedarach |
| 109 | 无患子科 | 黄山栾树 | Koelreuteria paniculata |
| 110 | 凤仙花科 | 凤仙花 | Impatiens balsamina |
| 111 | 冬青科 | 构骨冬青 | Ilex cornuta |
| 112 | 卫矛科 | 大叶黄杨 | Euonymus japonica |
| 113 | 鼠李科 | 枣树 | Ziziphus jujuba |
| 114 | 葡萄科 | 葡萄 | Vitis vinifera |
| 115 |  | 乌蔹莓 | Cayratia japonica |
| 116 | 锦葵科 | 苘麻 | Abutilon theophrasti |
| 117 |  | 蜀葵 | Althaea rosea |
| 118 |  | 木槿 | Hibiscus syriacus |
| 119 | 梧桐科 | 梧桐 | Firmiana simplex |
| 120 | 堇菜科 | 紫花地丁 | Viola vedoensis |
| 121 | 葫芦科 | 丝瓜 | Luffa cylindrica |
| 122 |  | 南瓜 | Cucurbita moschata |
| 123 |  | 西瓜 | Citrullus lanatus |
| 124 |  | 葫芦 | Lagenaria siceraria |
| 125 | 伞形科 | 窃衣 | Torilis scabra |
| 126 |  | 水芹 | Oenanthe javanica |
| 127 |  | 蛇床 | Cnidium monnieri |
| 128 |  | 野胡萝卜 | Daucus carota |
| 129 | 报春花科 | 泽珍珠菜 | Lysimachia candida |
| 130 |  | 点地梅 | Androsace umbellata |
| 131 | 柿树科 | 柿 | Diospyros kaki |
| 132 | 木犀科 | 桂花 | Osmanthus fragrans |
| 133 |  | 女贞 | Ligustrum lucidum |
| 134 | 夹竹桃科 | 络石 | Trachelospermum jasminoides |
| 135 | 萝藦科 | 萝藦 | Metaplexis japonica |
| 136 | 茜草科 | 鸡矢藤 | Paederia scandens |
| 137 |  | 猪殃殃 | Galium aparine var. tenerum |
| 138 | 旋花科 | 打碗花 | Calystegia hederacea |
| 139 | 紫草科 | 柔弱斑种草 | Bothriospermum tenellum |
| 140 |  | 附地菜 | Trigonotis peduncularis |
| 141 | 唇形科 | 金疮小草 | Ajuga decumbens |
| 142 |  | 韩信草 | Scutellaria indica |
| 143 |  | 半枝莲 | Scutellaria barbata |
| 144 |  | 夏枯草 | Prunella vulgaris |
| 145 |  | 益母草 | Leonurus japonicus |
| 146 |  | 荔枝草 | Salvia plebeia |
| 147 |  | 野薄荷 | Mentha haplocalyx |
| 148 | 茄科 | 枸杞 | Lycium chinense |
| 149 |  | 龙葵 | Solanum nigrum |
| 150 |  | 茄 | Solanum melongena |
| 151 |  | 西红柿 | Lycopersicon esculentum |
| 152 |  | 土豆 | Solanum tuberosum |
| 153 |  | 辣椒 | Capsicum annuum |
| 154 | 玄参科 | 白花泡桐 | Paulownia fortunei |
| 155 |  | 通泉草 | Mazus japonicus |
| 156 |  | 阿拉伯婆婆纳 | Veronica persica |
| 157 |  | 直立婆婆纳 | Veronica arvensis |
| 158 |  | 凌霄花 | Campsis grandiflora |
| 159 | 爵床科 | 爵床 | Rostellularia procumbens |
| 160 | 车前科 | 车前 | Plantago asiatica |
| 161 |  | 北美车前 | Plantago virginica |
| 162 | 忍冬科 | 忍冬 | Lonicera japonica |
| 163 | 菊科 | 鬼针草 | Bidens pilosa |
| 164 |  | 狼把草 | Bidens tripartita |
| 165 |  | 秋英 | Cosmos bipinnata |
| 166 |  | 醴肠 | Eclipta prostrata |
| 167 |  | 马兰 | Kalimeris indica |
| 168 |  | 加拿大一枝黄花 | Solidago canadensis |
| 169 |  | 小飞蓬 | Conyza canadensis |
| 170 |  | 一年蓬 | Erigeron annuus |
| 171 |  | 钻叶紫菀 | Aster subulatus |
| 172 |  | 三脉紫菀 | Aster ageratoides |
| 173 |  | 苍耳 | Xanthium sibiricum |
| 174 |  | 天名精 | Carpesium abrotanoides |
| 175 |  | 石胡荽 | Centipeda minima |
| 176 |  | 艾蒿 | Artemisia argyi |
| 177 |  | 野艾蒿 | Artemisia lavandulaefolia |
| 178 |  | 泥胡菜 | Hemistepta lyrata |
| 179 |  | 刺儿菜 | Cirsium setosum |
| 180 |  | 黄鹌菜 | Youngia japonica |
| 181 |  | 抱茎苦荬菜 | Ixeris sonchifolia |
| 182 |  | 苣荬菜 | Sonchus brachyotus |
| 183 |  | 蒲公英 | Taraxacum mongolicum |
| 184 |  | 稻槎菜 | Lapsana apogonoides |
| 185 |  | 台湾翅果菊 | Pterocypsela formosana |
| 186 |  | 莴苣 | Lactuca sativa |
| 187 |  | 青蒿 | Artemisia carvifolia |
| 188 |  | 茼蒿 | Glebionis coronaria |
| 189 | 百合科 | 老鸦瓣 | Tulipa edulis |
| 190 |  | 麦冬 | Ophiopogon japonicus |
| 191 | 鸭跖草科 | 鸭跖草 | Commelina communis |
| 192 | 禾本科 | 早熟禾 | Poa annua |
| 193 |  | 白茅 | Imperata cylindrica |
| 194 |  | 狗尾草 | Setaria viridis |
| 195 |  | 稻 | Oryza sativa |
| 196 |  | 麦 | Triticum aestivum |
| 197 |  | 看麦娘 | Alopecurus aequalis |
| 198 |  | 鹅观草 | Roegneria kamoji |
| 199 |  | 荩草 | Arthraxon hispidus |
| 200 |  | 棒头草 | Polypogon fugax |
| 201 |  | 牛筋草 | Eleusine indica |
| 202 |  | 马唐 | Digitaria sanguinalis |
| 203 | 莎草科 | 莎草 | Cyperus rotundus |
| 204 |  | 水蜈蚣 | Kyllinga brevifolia |
| 205 |  | 亚大苔草 | Carex brownii |

- 4.9.1.2鸟类调查

1、调查方法

（1）样线法

① 样线设置及样线长度

样线指在调查中行走的一定路线以及在该路线行走调查中所覆盖的相对应的调查范围。每条独立的样线长度一般需要1km 及以上，样线的设置需要根据具体生境类型和地形情况来确定。每种生境类型确定2-3条调查样线，各样线互不重叠、均匀分布或随机分布在调查区域内。在实际调查时可根据实地情况利用各种道路作为调查样线，如公路、小径、溪流等。

② 行进速度

在进行样线调查时，观察者需要有一个相对稳定的行进速度，通常规定在1.5-3km/h。在茂密的丛林视野条件较差的环境下行进速度相对缓慢，以便有更多的时间来寻找隐藏在树木中的鸟类；在视野较好树林开阔的环境下可以设置较高的行进速度，以避免重复观察。

③ 调查时间和次数

根据大多数鸟类的活动高峰期在早、晚两个时间段的活动规律，确定鸟类调查的最佳时段在早晨日出后3小时内和傍晚日落前3小时内。每条路线做一次调查是不能反映该地区鸟类的真实情况的。一般要求调查结果要达到记录调查地域所有鸟类的75%-80%以上。

④ 记录方式

在样线行走观察记录时，观察样线两侧和前方看到和听到的种类和数量，不记录从调查者身后像前方飞行的鸟类，以免重复记数。听到的鸟类鸣叫声能确定种类的也应该记录。调查时调查者应保持匀速进行，只有在记录时才可以停下来，而且要尽快记录，然后恢复进行。

（2）可变距离样线法

可变距离样线法是根据鸟类的发现率，用有效面积来分别计算每种鸟类密度的数量研究方法。可变距离样线法从技术上弥补了固定距离样线法缺乏对远距离资料收集的缺点，数据更为准确。但调查时需要观察人员拥有丰富的野外距离估算经验，不然会产生较大的误差。

（3） 样点调查法

样点调查法是样线调查法的一种变形，即调查者行走速度为零的样线法，是对在复杂地形中调查的方法变通。以固定距离设置观察样点，每个样点观察一定时间，代替样线法中两相同长度路线中的观察时间。以点代替线，使得调查者在移动的过程中有了更大的灵活性，更适合在崎岖山地中使用。一般需要20个以上的样点数才能有效的估计大多数鸟类的密度。系统抽样方式确定，为了保证调查的独立性，两个样地间的距离应达到同一个个体不能被重复观察到的程度。样点之间的距离应该在100m以上，对每个样点用GPS进行标记定位和选择。通常认为5-10分钟统计时间为宜。

表4.9-8         鸟类调查现场工作照片

| 样点法 | 样线法 |
| --- | --- |

（4）调查人员安排

调查样地经过初步调研后，每个调查点位核定1条样线，每一轮调查需时0.5-1天（根据调查范围相应增加）；调查样地外周景观和农田生境核定1-2条调查样线，每一轮调查需时0.5-1天；每次调查活动观测人员3人（2人观测1人记录）。

调查人员需要经过专业人员的专业培训和野外实践，除掌握鸟类识别知识、掌握野外距离估算标准等技术外，还需要熟练掌握调查程序、调查方法，并严格按调查规范详细认真地进行观察和记录。调查人员在调查过程中应当对天气、环境状况和调查情况等进行翔实的描述并记录，并签字确定。

根据调查目标和调查指标在调查前设计好和做好标准的指标纪录表格，并规范各种数据记录表格的设计和印制。野外纪录时严格按照设计好的表格规范地填写和记录，原始数据记录要长期保存，不得涂改，若有错误需要改正时，则用横线联出并在旁边进行改正和并说明原因。

2、物种组成

有调查资料显示，临河湿地、巢湖湿地全年鸟类共记录到鸟类117种。主要生境为各种河道和坑塘。附近有高铁跨过，由于有距离公路较远的大批人工修复湿地，因此成为了巢湖周边候鸟停歇越冬的重要点位。其中不乏部分国家级重点保护鸟类，比如黄胸鹀、东方白鹳、小天鹅、白琵鹭等。本次鸟类调查着重在在冬季进行了3次冬候鸟调查：具体时间为2022年的1月15日、2月20日和3月18日。具体调查结果如下：

1月15日：共记录到16种鸟类，共633只。具体鸟类为红嘴、白鹡鸰、大白鹭、棕背伯劳、斑嘴鸭、小䴙鷉、普通鸬鹚、苍鹭、赤麻鸭、小天鹅、白琵鹭、东方白鹳、麻雀、喜鹊、普通鸬鹚、白鹡鸰、小䴙鷉、骨顶鸡、白鹭、大白鹭、棕背伯劳、赤麻鸭。1月份调查调查正处于越冬水鸟最稳定的时期，大量水鸟在此地越冬。记录到以鱼类为食的东方白鹳11只、普通鸬鹚8只、苍鹭只；以沉水植物为食的小天鹅45只、赤麻鸭72只、骨顶鸡70只；以底栖动物为食的白琵鹭115只、斑嘴鸭50只。

2月20日：共记录到19种鸟，474只。具体鸟种为：白鹡鸰、白琵鹭、斑嘴鸭、苍鹭、赤麻鸭、大白鹭、骨顶鸡、黑翅鸢、红隼、红嘴鸥、灰椋鸟、灰头麦鸡、灰头鹀、麻雀、普通翠鸟、喜鹊、小䴙鷉、小天鹅、小鹀。其中小天鹅106只，白琵鹭6只，红隼2只、黑翅鸢2只、赤麻鸭6只，本次调查记录到了最早返回的夏候鸟，灰头麦鸡。

3月18日调查：共调查到18种36只鸟类。随着东侯鸟的离开，鸟种和数量都呈现明显的下滑。具体鸟种为：八哥、白鹡鸰、白鹭、白腰草鹬、苍鹭、赤麻鸭、大白鹭、黑翅长脚鹬、黑水鸡、灰头麦鸡、绿头鸭、普通翠鸟、水鹨、田鹀、喜鹊、小䴙鷉、珠颈斑鸠、棕背伯劳。

结合以往调查记录和现场调查，临河湿地、巢湖湿地区域共记录到鸟类42科125种。其中䴙䴘目1科2种，鲣鸟目1科1种，鹈形目2科12种，鹳形目1科1种，雁形目1科10种，鹤形目1科4种，鸻形目6科20种，鹰形目1科3种，隼形目1科1种，鸡形目1科2种，鴷形目1科2种，戴胜目1科1种，佛法僧目1科3种，鹃形目1科4种，鸽形目1科3种，雀形目21科56种。各科目所占比例见表4.9-9：

表4.9-9     鸟类种类分布情况

| 目 | 科数 | 种数 | 总百分比% |
| --- | --- | --- | --- |
| 䴙䴘目 | 1 | 2 | 1.6 |
| 鲣鸟目 | 1 | 1 | 0.8 |
| 鹈形目 | 2 | 12 | 9.6 |
| 鹳形目 | 1 | 1 | 0.8 |
| 雁形目 | 1 | 10 | 8 |
| 鹤形目 | 1 | 4 | 3.2 |
| 鸻形目 | 6 | 20 | 16 |
| 鹰形目 | 1 | 3 | 2.4 |
| 隼形目 | 1 | 1 | 0.8 |
| 鸡形目 | ### 1 | 2 | 1.6 |
| 鴷形目 | ### 1 | 2 | 1.6 |
| 戴胜目 | ### 1 | 1 | 0.8 |
| 佛法僧目 | ### 1 | 3 | 2.4 |
| 鹃形目 | ### 1 | 4 | 3.2 |
| 鸽形目 | ### 1 | 3 | 2.4 |
| 雀形目 | ### 21 | 56 | 44.8 |

图4.9-1         各目鸟种数量图

湿地生态系统为项目所在区域最具代表性的生境，也是越冬鸟类的主要栖息场所。无论是种类和数量都是鸟类分布最多的。涵盖了䴙䴘目、鲣鸟目、鹈形目、鹳形目、雁形目、鹤形目、鸻形目所有鸟种。越冬水鸟通常成群栖息于环巢湖湿地，常见的有小天鹅、白琵鹭、灰雁、赤麻鸭等。

## 3、居留型分析

从鸟类的居留型来看，冬候鸟最多，为44种，其次为留鸟42种，夏候鸟25种，旅鸟14种。评价区内的鸟主要冬候鸟和留鸟。冬候鸟较常见为各种越冬水鸟，比如红嘴鸥、小天鹅、灰雁、凤头麦鸡、白琵鹭、赤麻鸭、绿翅鸭、鹤鹬、青脚鹬、白腰草鹬、灰头鹀、田鹀等。留鸟较常见的有雀形目鹡鸰科的白鹡鸰，椋鸟科的八哥和丝光椋鸟，山雀科的远东山雀、雀科的麻雀、鹎科的白头鹎等、伯劳科的棕背伯劳。夏候鸟较常见的有卷尾科的黑卷尾，杜鹃科的大杜鹃、四声杜鹃、噪鹃、燕科的家燕和金腰燕。旅鸟14种，较常见的为黄眉柳莺和东亚石䳭。

图4.9-2          鸟类居留型分布图

4、区系分析

从鸟类区系分布来看，此次鸟类调查结果东洋型鸟种为31种，占全部鸟种的24.8%，常见的有黑水鸡、珠颈斑鸠等；古北型75种，占全部鸟种的50%，主要为雁形目的各种鸭科鸟种，常见的斑嘴鸭、赤麻鸭，以及凤头麦鸡等。广布型9种，占全部鸟种的15.2%，主要常见为麻雀、小䴙䴘，苍鹭等。

图4.9-3             鸟类区系型分布图

5、生态型组成

根据不同类群的鸟类生态习性，可以将评价区区分布的鸟类划分为6生态型，分别是游禽、涉禽、猛禽、陆禽、攀禽、鸣禽。其中鸣禽占有绝对优势，有21科56种，分别占比50%和44.8%。其次为涉禽和游禽，游禽有5科17种，分别占比11.9%和13.6%；涉禽有8科33种，分别占比19.04%和26.4%。这两种水禽也是临河湿地、巢湖湿地鸟种数量的主要组成部分。

表4.9-10      评价区鸟类生态型组成

| 生态型 | 科数 | 占比% | 种数% | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游禽 | 5 | 11.9 | 17 | 13.6 |
| 涉禽 | 8 | 19.04 | 33 | 26.4 |
| 猛禽 | 2 | 4.77 | 4 | 3.2 |
| 陆禽 | 2 | 4.77 | 5 | 4 |
| 攀禽 | 4 | 9.52 | 10 | 8 |
| 鸣禽 | 21 | 50 | 56 | 44.8 |

6、保护物种情况

临河湿地、巢湖湿地共记录到国家一级保护鸟类2种，分别是东方白鹳和黄胸鹀，东方白鹳已经在巢湖有稳定越冬种群，临河湿地也是其主要的栖息地。另外调查记录显示，在2021年5月份在临河湿地记录到黄兄鹀1只，为路过的旅鸟。本年度也有观鸟爱好者在临河湿地油菜田里记录到4只黄胸鹀。黄胸鹀由于人类的过量捕杀导致数量急剧下降，目前已经是全球极危物种，被列为国家一级保护动物。记录到国家二级保护鸟类10种，分别是小天鹅、白琵鹭、黑翅鸢、黑鸢、普通鵟、水雉、云雀、小鸦鹃、红隼、白胸翡翠。

表4.9-11    临河湿地、巢湖湿地重要鸟种介绍

|  | 黄胸鹀：雀形目、鹀科、鹀属的鸟类。属小型鸣禽。在迁徙期间和冬季，集成数百至数千只的大群。由于过量捕杀，黄胸鹀已被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》极危（CR）物种，目前是国家一级保护鸟类。在巢湖湿地连续2年有观察记录。 |
| --- | --- |
|  | 东方白鹳：国家一级保护鸟类，是巢湖鸟类的旗舰物种之一。冬季集群或单独活动，迁徙时常集大群在空中盘旋，每年11月迁来次年3月迁走。在巢湖湿地主要分布在三河湿地、半岛湿地等地。 |
|  | 小天鹅：国家二级保护动物，冬候鸟，以往仅在迁徙途中路过巢湖稍作停歇，今，由于对环境敏感性高，对人类干扰忍耐力弱，可以作为巢湖鸟类中的指示物种。全省广布，迁徙期在巢湖湿地各处可见，但仅在临河湿地越冬。 |
|  | 白琵鹭：国家二级保护物种，嘴巴似琵琶状。主要以虾、蟹、水生昆虫、昆虫幼虫、蠕虫、甲壳类、软体动物、蛙、蝌蚪、蜥蜴、小鱼等小型脊椎动物和无脊椎动物为食，偶尔也吃少量植物性食物。在华东地区为冬候鸟，冬季在巢湖、三河湿地等常见 |
|  | 黑翅鸢：小型猛禽，国家二级保护动物。 飞翔的高度较低，采用盘旋、翱翔等方式。主要以田间的鼠类、小鸟、野兔、昆虫和爬行动物等为食。 |

附录Ⅱ   临河湿地、巢湖湿地鸟类名录

| 目、科、种 | 学名 | 居留型 | 地理型 | IUCN | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、䴙䴘目 |  |  |  |  |  |
| 1、䴙䴘科 |  |  |  |  |  |
| 1.小䴙䴘 | Tachybaptus ruficollis | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 2.凤头䴙䴘 | Podiceps cristatus | 冬、留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 二、鲣鸟目 |  |  |  |  |  |
| 2、鸬鹚科 |  |  |  |  |  |
| 3.普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | 冬 | 广 | LC 2017 | 省Ⅱ、 |
| 三、鹈形目 |  |  |  |  |  |
| 3、鹭科 |  |  |  |  |  |
| 4.苍鹭 | Ardea cinerea | 冬、留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 5.草鹭 | Ardea purpurea | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 6.大白鹭 | Ardea alba | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 7.中白鹭 | Egretta intermedia | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 8.小白鹭 | Egretta garzetta | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 9.牛背鹭 | Bubulcus ibis | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 10.池鹭 | Ardeola bacchus | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 11.绿鹭 | utorides striatus | 旅 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 12.夜鹭 | Nycticorax nycticorax | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 13.黄苇鳽 | Ixobrychus sinensis | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 14.栗苇鳽 | Ixobrychus cinnamomeus | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 4、鹮科 |  |  |  |  |  |
| 15.白琵鹭 | Platalea leucorodia | 冬 | 古 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 四、鹳形目 |  |  |  |  |  |
| 5、鹳科 |  |  |  |  |  |
| 16.东方白鹳 | Ciconia boyciana | 冬 | 古 | EN 2017 | 国Ⅰ |
| 五、雁形目 |  |  |  |  |  |
| 6、鸭科 |  |  |  |  |  |
| 17.小天鹅 | Cygnus columbianus | 冬 | 古 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 18.灰雁 | Anser anser | 冬 | 古 | LC 2017 | 省Ⅱ |
| 19.赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 20.赤颈鸭 | Anas Penelope | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 21.绿翅鸭 | Anas crecca | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 22.绿头鸭 | Anas platyrhynchos | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 23.斑嘴鸭 | Anas zonorhyncha | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 24.针尾鸭 | Anas acuta | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 25.白眉鸭 | Anas querquedula | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 26.琵嘴鸭 | Anas clypeata | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 六、鹤形目 |  |  |  |  |  |
| 7、秧鸡科 |  |  |  |  |  |
| 27.红脚苦恶鸟 | Amaurornis akool | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 28.白胸苦恶鸟 | Amaurornis phoenicurus | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 29.黑水鸡 | Gallinula chloropus | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 30.骨顶鸡 | Fulica atra | 冬、留 | 古 | LC 2017 |  |
| 七、鸻形目 |  |  |  |  |  |
| 8、水雉科 |  |  |  |  |  |
| 31.水雉 | Hydrophasianus chirurgus | 夏 | 东 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 9、反嘴鹬科 |  |  |  |  |  |
| 32.黑翅长脚鹬 | Himantopus himantopus | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 33.反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 10、鸻科 |  |  |  |  |  |
| 34.凤头麦鸡 | Vanellus vanellus | 冬 | 古 | NT 2017 | 三有 |
| 35.灰头麦鸡 | Vanellus cinereus | 夏 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 36.金斑鸻 | Pluvialis fulva | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 37.长嘴剑鸻 | Charadrius placidus | 夏 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 38.金眶鸻 | Charadrius dubius | 夏 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 11、鹬科 |  |  |  |  |  |
| 39.丘鹬 | Scolopax rusticola | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 40.扇尾沙锥 | Gallinago gallinago | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 41.鹤鹬 | Tringa erythropus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 42.青脚鹬 | Tringa nebularia | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 43.泽鹬 | Tringa stagnatilis | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 44.白腰草鹬 | Tringa ochropus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 45.林鹬 | Tringa glareola | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 46.矶鹬 | Actitis hypoleucos | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 12、鸥科 |  |  |  |  |  |
| 47.西伯利亚银鸥 | Larus vegae | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 48.红嘴鸥 | Larus ridibundus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 13、燕鸥科 |  |  |  |  |  |
| 49.普通燕鸥 | Sterna hirundo | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 50.灰翅浮鸥 | Chlidonias hybrida | 夏 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 八、鹰形目 |  |  |  |  |  |
| 14、鹰科 |  |  |  |  |  |
| 51.黑翅鸢 | Elanus caeruleus | 留 | 东 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 52.黑鸢 | Milvus migrans | 留 | 广 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 53.普通鵟 | Buteo japonicus | 冬 | 古 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 九、隼形目 |  |  |  |  |  |
| 15、隼科 |  |  |  |  |  |
| 54.红隼 | Falco tinnunculus | 留 | 古 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 十、鸡形目 |  |  |  |  |  |
| 16、雉科 |  |  |  |  |  |
| 55.日本鹌鹑 | Coturnix japonica | 冬 | 古 | NT 2017 | 省Ⅱ、 |
| 56.雉鸡 | Phasianus colchicus | 留 | 广 | LC 2017 | 省Ⅱ、 |
| 十一、鴷形目 |  |  |  |  |  |
| 17、啄木鸟科 |  |  |  |  |  |
| 57.星头啄木鸟 | Dendrocopos canicapillus | 留 | 古 | LC 2017 | 省Ⅰ、 |
| 58.大斑啄木鸟 | Dendrocopos major | 留 | 古 | LC 2017 | 省Ⅰ、 |
| 十二、戴胜目 |  |  |  |  |  |
| 18、戴胜科 |  |  |  |  |  |
| 59.戴胜 | Upupa epops | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 十三、佛法僧目 |  |  |  |  |  |
| 19、翠鸟科 |  |  |  |  |  |
| 60.普通翠鸟 | Alcedo atthis | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 61.白胸翡翠 | Halcyon smyrnensis | 留 | 东 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 62.斑鱼狗 | Ceryle rudis | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 十四、鹃形目 |  |  |  |  |  |
| 20、杜鹃科 |  |  |  |  |  |
| 63.四声杜鹃 | Cuculus micropterus | 夏 | 广 | LC 2017 | 省Ⅰ |
| 64.大杜鹃 | Cuculus canorus | 夏 | 广 | LC 2017 | 省Ⅰ |
| 65.噪鹃 | Eudynamys scolopacea | 夏 | 东 | LC 2017 | 省Ⅰ |
| 66.小鸦鹃 | Centropus bengalensis | 夏 | 东 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 十五、鸽形目 |  |  |  |  |  |
| 21、鸠鸽科 |  |  |  |  |  |
| 67.珠颈斑鸠 | Streptopelia chinensis | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 68.山斑鸠 | Streptopelia orientalis | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 69.火斑鸠 | Streptopelia tranquebarica | 夏 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 十六、雀形目 |  |  |  |  |  |
| 22、百灵科 |  |  |  |  |  |
| 70.云雀 | Alauda arvensis | 冬 | 古 | LC 2017 | 国Ⅱ |
| 71.小云雀 | Alauda gulgula | 夏 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 23、燕科 |  |  |  |  |  |
| 72.家燕 | Hirundo rustica | 夏 | 广 | LC 2017 | 省Ⅰ |
| 73.金腰燕 | Cecropis daurica | 夏 | 广 | LC 2017 | 省Ⅰ |
| 24、鹡鸰科 |  |  |  |  |  |
| 74.白鹡鸰 | Motacilla alba | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 75.灰鹡鸰 | Motacilla cinerea | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 76.树鹨 | Anthus hodgsoni | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 77.水鹨 | Anthus spinoletta | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 78.北鹨 | Anthus gustavi | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 25、鹎科 |  |  |  |  |  |
| 79.领雀嘴鹎 | Spizixos semitorques | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 80.白头鹎 | Pycnonotus sinensis | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 26、伯劳科 |  |  |  |  |  |
| 81.红尾伯劳 | Lanius cristatus | 夏 | 广 | LC 2017 | 省Ⅱ |
| 82.棕背伯劳 | Lanius schach | 留 | 东 | LC 2017 | 省Ⅱ |
| 27、卷尾科 |  |  |  |  |  |
| 83.黑卷尾 | Dicrurus macrocercus | 夏 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 28、椋鸟科 |  |  |  |  |  |
| 84.八哥 | Acridotherescristatellus | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 85.丝光椋鸟 | Sturnus sericeus | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 86.灰椋鸟 | Sturnus cineraceus | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 29、鸦科 |  |  |  |  |  |
| 87.灰喜鹊 | Cyanopica cyanus | 留 | 古 | LC 2017 | 省Ⅰ |
| 88.喜鹊 | Pica pica | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 89.秃鼻乌鸦 | Corvus frugilegus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 30、鸫科 |  |  |  |  |  |
| 90.乌鸫 | Turdus merula | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 91.斑鸫 | Turdus eunomus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 92.红尾鸫 | Turdus naumanni | 冬 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 31、鹟科 |  |  |  |  |  |
| 93.红胁蓝尾鸲 | Tarsiger cyanurus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 94.北红尾鸲 | Phoenicurus auroreus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 95.东亚石䳭 | Stejneger’s Stonechat | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 96.灰纹鹟 | Muscicapa griseisticta | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 97.乌鹟 | Muscicapa sibirica | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 98.北灰鹟 | Muscicapa dauurica | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 32、鸦雀科 |  |  |  |  |  |
| 99.棕头鸦雀 | Paradoxornis webbianus | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 33、扇尾莺科 |  |  |  |  |  |
| 100.棕扇尾莺 | Cisticola juncidis | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 101.纯色山鹪莺 | Prinia inornata | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 34、莺科 |  |  |  |  |  |
| 102.远东树莺 | Cettia canturians | 夏 | 古 | LC 2017 |  |
| 103.东方大苇莺 | Acrocephalus orientalis | 夏 | 古 | LC 2017 |  |
| 104.黄腰柳莺 | Phylloscopus proregulus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 105.黄眉柳莺 | Phylloscopus inornatus | 旅 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 106.褐柳莺 | Phylloscopus fuscatus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 35、绣眼鸟科 |  |  |  |  |  |
| 107.暗绿绣眼鸟 | Zosterops japonicus | 夏 | 东 | LC 2017 | 省Ⅱ |
| 36、长尾山雀科 |  |  |  |  |  |
| 108.银喉长尾山雀 | Aegithalos caudatus | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 109.红头长尾山雀 | Aegithalos concinnus | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 37、攀雀科 |  |  |  |  |  |
| 110.中华攀雀 | Remiz consobrinus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 38、山雀科 |  |  |  |  |  |
| 111.黄腹山雀 | Parus venustulus | 留 | 东 | LC 2017 | 三有 |
| 112.大山雀 | Parus major | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 39、雀科 |  |  |  |  |  |
| 113.麻雀 | Passer montanus | 留 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 40、梅花雀科 |  |  |  |  |  |
| 114.白腰文鸟 | Lonchura striata | 留 | 东 | LC 2017 |  |
| 41、燕雀科 |  |  |  |  |  |
| 115.燕雀 | Fringilla montifringilla | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 116.黄雀 | Carduelis spinus | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 117.金翅雀 | Carduelis sinica | 留 | 广 | LC 2017 | 三有 |
| 118.黑尾蜡嘴雀 | Eophona migratoria | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 42、鹀科 |  |  |  |  |  |
| 119.黄眉鹀 | Emberiza chrysophrys | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 120.小鹀 | Emberiza pusilla | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 121.田鹀 | Emberiza rustica | 冬 | 古 | VU 2017 | 三有 |
| 122.灰头鹀 | Emberiza spodocephala | 冬 | 古 | LC 2017 | 三有 |
| 123.黄喉鹀 | Emberiza elegans | 冬 | 古 | VU 2017 | 三有 |
| 124.苇鹀 | Emberiza pallasi | 旅 | 古 | VU 2017 | 三有 |
| 125.黄胸鹀 | Emberiza aureola | 旅 | 古 | CR 2017 | 国Ⅰ |

注：物种保护级别被分为9类，根据数目下降速度、物种总数、地理分布、群族分散程度等准则分类，最高级别是绝灭(EX)，其次是野外绝灭(EW)，“极危”(CR)、“濒危”(EN)

- 4.9.1.3两栖爬行动物调查

1、调查方法

本次两栖爬行动物调查调查方法主要包括：参照《生物多样性观测技术导则两栖动物（HJ 710.6-2014），《生物多样性观测技术导则爬行动物（HJ 710.5-2014）》，采取以下方法进行调查。

a 历史资料收集与整理：

收集调查区域内已有资料（发表和未发表的文献、馆藏标本等），结合访谈调查，掌握调查区域内的物种组成及分布的历史记录。

b 样线法：

每条样线长度在1km，短样线可适当增加数量，样线的宽度根据视野情况而定，一般为2-6m。调查时行进速度应保持在2km/h左右，行进期间记录物种和个体数量。通常2人合作，1人观测、报告种类和数量，另1人记录。鉴于两栖爬行类的昼夜活动节律不同，每条样线采取白天调查1次、晚上调查1次，共2次调查的方法，力争覆盖所有两栖爬行类的活动时间。

c 样方法：

在调查样地内随机或均匀设置一定数量的样方，样方应尽可能涵盖不同的生境类型和环境梯度。样方一般设置为方形，大小可设置成50m×50m，每个样方应间隔100m以上，每个调查样地的样方数至少2个。记录样方内见到的所有两爬动物的种类和个体数量，依次翻开样方内的石块，检视石块下的个体。

d 栅栏陷阱法：

栅栏陷阱法由栅栏和陷阱两部分组成，栅栏可使用动物不能攀越或跳过的、具有一定高度的塑料篷布、塑料板、铁皮等材料搭建，采用“一”字栅栏陷阱和“十”字栅栏陷阱，在栅栏底缘的内侧或（和）外侧，沿栅栏挖埋一个或多个陷阱捕获器，陷阱捕获器可以是塑料桶或金属罐。栅栏应有支撑物支持，保持直立，高出地面35-50cm，埋入地下至少10cm。每个样地至少设置3个陷阱，每天或隔天巡视检查1次，连续3天调查。

主要参考依据：季达明等.《中国爬行动物图鉴》，2002，河南科学技术出版社。费梁等.《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》，2012，四川科技出版社。费梁等.《中国两栖动物图鉴》，1999，河南科学技术出版社。

图4.9-4    两栖爬行陷阱调查法

2、两栖爬行动物调查结果

（1）物种组成

临河湿地、巢湖湿地区域主要为湿地生境，海拔低，地势低洼，没有山地，也缺乏大面积林地。调查显示巢湖湿地区所在区域两栖爬行动物种类较少。其中两栖类只有1目无尾目，3科分别是蟾蜍科、蛙科、姬蛙科一种，共4种蛙类。较常见的就是中华蟾蜍、泽陆蛙以及黑斑侧褶蛙。爬行纲调查到龟鳖目、蜥蜴目和蛇目3目共5科7种，调查到的乌龟为人为放生。蛇目最常见的就是红纹滞卵蛇。所调查到的所有两栖爬行动物都为三有保护物种，其中大部分都是省二级保护物种。具体两栖爬行名录见表4.9-12。

表4.9-12    临河湿地、巢湖湿地两栖爬行动物名录

| 纲 | 目、科、种 | 拉丁学名 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲AMPHIBIA | 无尾目 | Anura |  |
|  | 蟾蜍科 | Bufonidae |  |
|  | 中华蟾蜍 | Bufo gararizans | 省 II |
|  | 蛙科 | Ranidae |  |
|  | 泽陆蛙 | Rana limnocharis |  |
|  | 黑斑蛙 | Rana nigromaculate | 省 II |
|  | 金线蛙 | Pelophylax plancyi | 省 II |
|  | 姬蛙科 | Microhylidae |  |
|  | 饰纹姬蛙 | Microhyla ornata |  |
| 爬行纲REPTILIA | 龟鳖目 | Testudofo rmes |  |
|  | 龟科 | Trionychidae |  |
|  | 乌龟 （人工） | Chinemys reevesii |  |
|  | 鳖科 | Trionychidae |  |
|  | 中华鳖 | Trionyx sinensis | 省 II |
|  | 蜥蜴目 | Lacertian |  |
|  | 壁虎科 | Gekkonidae |  |
|  | 多疣壁虎 | Gekko japonicus |  |
|  | 蛇目 | Serpentiformes |  |
|  | 游蛇科 | Colubridae |  |
|  | 赤链蛇 | Dinodon rufozonatum | 省 II |
|  | 红纹滞卵蛇 | Elaphe rufodorsata | 省 II |
|  | 黑眉锦蛇 | Elaphe taeniura | 省 II |
|  | 蝰科 | Viperidae |  |
|  | 短尾蝮 | Gloydius brevicaudus | 省 II |

（2）生态类型

两栖动物栖息在水体及其周围灌木和草丛环境，繁殖季节完全离不开水环境，生长或越冬时可以暂时远离水体，其生态类型大致有以下2类：静态水体型：指水体流动缓或静止的池塘、稻田或沟渠，周边环境水草丰富，是多数蛙类喜欢的生态环境，代表动物有黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、泽陆蛙、饰纹姬蛙；林下湿地型：在林下湿润的或积水洼地中活动，代表动物有中华蟾蜍。

评价区的爬行动物，根据食性选择和生态来区分，可以分为2种群落类型，但是它们之间并非严格区分的。村宅院落型：多以蛇类为主，多以鼠为食，在人类生活区周边活动，代表动物有黑眉锦蛇、多疣壁虎；农田草丛型：在沟渠、农田、水塘或积水洼地的草丛或灌木丛的蛇较多，代表动物有赤链蛇、短尾蝮、红纹滞卵蛇等。

（3）濒危保护物种

评价区分布有两栖爬行动物 12 种。安徽省Ⅱ级保护动物有中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、中华鳖、红纹滞卵蛇、黑眉锦蛇、短尾蝮、赤链蛇。其中属于《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》易危（VU）1种-中华鳖，近危（NT）种2种-黑斑侧褶蛙、短尾蝮。

- 4.9.1.4兽类调查

1、调查方法

通过历史资料查阅，评价区主要分布小型兽类，小型兽类包括鼠类、蝙蝠类和鼬科动物。野生大型兽类的种类较少，记录过野猪和狗獾。

小型兽类的调查主要采取陷阱法，必要时还可以采用铗夜法，在调查点中选择鼠类等小型兽类活动的区域，采用五步夹法，进行捕鼠、分类鉴定。蝙蝠的调查在白天主要采取巢穴观察法，在墙缝石洞中找到蝙蝠巢穴，捕捉后鉴定。还可以在夜间结合夜晚观察以及网捕法，捕捉一定个体后观察鉴定。

大型兽类调查主要依据调查报告、文献资料和历史记录，并结合红外相机法同时进行。兽类的鉴定和分类以及在安徽的分布信息主要依据《安徽兽类志》以及《中国兽类野外手册》。

图4.9-5       兽类调查工作照

2、调查结果

（1）物种组成

由于人类活动比较密集，对兽类的栖息地和分布也造成了强烈的干扰，调查区域内兽类资源并不丰富。主要由小型兽类组成，尤其是各种鼠类，是兽类调查中的优势种。共记录到兽类5目8科12种，具体兽类名录见表4.9-13。除去鼠科动物，较常见的还有东北刺猬、蒙古兔、东亚伏翼。

表4.9-13    临河湿地、巢湖湿地兽类名录

| 目、科、种 | 拉丁学名 | 保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 劳亚食虫目 | Insectivora |  |
| 猬科 | Erinaceidae |  |
| 东北刺猬 | Erinaceus europaeus | 省Ⅱ |
| 鼩鼱科 | Soricoidea |  |
| 山东小麝鼩 | Crocidura shantungensis |  |
| 翼手目 | Chiroptera |  |
| 蝙蝠科 | Vespertilionidae |  |
| 东亚伏翼 | Pipistrellus abramus |  |
| 折翼蝠 | Miniopterus schreibersii |  |
| 兔形目 | Lagomrpha |  |
| 兔科 | Leporidae |  |
| 蒙古兔 | Lepus capensis |  |
| 啮齿目 | Rodentia |  |
| 仓鼠科 | Cricetidae |  |
| 东方田鼠 | Microtus fortis |  |
| 鼠科 | Muridae |  |
| 小家鼠 | Mus musculus |  |
| 黑线姬鼠 | Apodemus agrarius |  |
| 褐家鼠 | Rattusnorvegicus humiliatus |  |
| 食肉目 | carnivora |  |
| 鼬科 | Mustelidae |  |
| 黄鼬 | Mustela sibirica | 省Ⅱ |
| 狗獾 | Meles meles | 省Ⅱ |
| 犬科 | Canidae |  |
| 貉 | Nyctereutes procyonoides | 国Ⅱ |

（2）食性类型

在所记录到的 12种动物中，肉食性动物7种，其中包劳亚食虫目2种，翼手目2种和食肉目3 种；草食性动物有 3 种，为蒙古兔（兔形目）；其它动物为杂食性（啮齿目）。

（3）濒危保护种类

评价区分布的兽类中，国家二级重点保护野生动物1种-貉。貉为犬科的一种小型古老物种，在巢湖多个区域都有记录；安徽省二级重点保护野生动物记录到3种-东北刺猬、黄鼬、狗獾。

- 4.9.2水生生物资源调查

- 4.9.2.1大型水生植物调查

1、调查方法

大型水生植物调查范围主要包括水体植物调查、大堤内湿地植物带调查。按照生活型，调查的水生植物类型包括挺水植物、沉水植物、浮叶植物。将区域内所有出现的植物种、属进行现场鉴定并记录，根据门、科、属、种分类整理。原则上，水生植物的界定和记录参考以下数据库和文献：

（1）中国水生植物数（http://www.plant.csdb.cn/aquaticplants）；

（2）《中国水生植物》（陈耀东等，2012）；

（3）《水生植物图鉴》（赵家荣和刘艳玲，2009）。

对于收录于以上数据库和文献中的物种，逐一记录；此外，参考中国植物物种信息系统（http://www.iplant.cn/），对于未收录于以上数据库和专著，但其适宜生长环境包含水体或水边区域，且在圩区有广泛分布的物种，也一并进行记录整理。

调查时，对不同调查区块的覆盖度进行估算。对于水体常见植物种（属），通过水生植物采样器收集植物并测定其数量和生物量；对于湿地常见植物种（属），通过1m×1m样方收割法测定其数量和生物量。

图4.8-6    大型水生植物调查

2、调查结果

临河湿地、巢湖湿地水生植物物种数量较为丰富。现场调查发现，分布较广的水生植物主要有：芦苇、水烛、菰、水稻、菱属、莲、空心莲子草、满江红。虽然总体物种数较高，但主要为中生-湿生型，本次调查所含的大型水生植物，指的是真正的水生植物和沼生植物，包括挺水植物、沉水植物以及浮叶植物这三大类。本次调查共记录到大型水生植物共43种，具体名录见表4.9-14。

临河湿地、巢湖湿地挺水植物分布较广，共记录到8科19种。主要优势种为雨久花科和禾本科植物。包括梭鱼草、鸭舌草、雨久花、芦苇、菰等，其中梭鱼草、黄菖蒲、千屈菜为人为种植。

浮叶植物共记录到11科17种。主要优势种为芡、莲、菱、双穗雀稗、水鳖、马来眼子菜以及蕨类植物中的满江红等，其中，莲、芡实和粉绿狐尾藻主要为人为种植。

临河湿地、巢湖湿地水体中沉水植物的物种多样性非常低，群落结构单一，共记录到7科7种。沉水植物主要包括：轮叶黑藻、狐尾藻等少数物种，另外还有一种淡水轮藻（轮藻门）。其中仅有轮叶黑藻和金鱼藻有较多分布，其他物种仅在个别位点能观察到，生物量极低。

表4.9-14      临河湿地、巢湖湿地大型水生植物名录

| 序号 | 挺水植物 | 种名 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千屈菜科 | 千屈菜 | Lythrum salicaria |
| 2 | 灯心草科 | 翅茎灯心草 | Juncus alatus |
| 3 | 雨久花科 | 梭鱼草 | Pontederia cordata |
| 4 | 雨久花科 | 鸭舌草 | Monochoria vaginalis |
| 5 | 雨久花科 | 雨久花 | Monochoria korsakowii |
| 6 | 雨久花科 | 梭鱼草 | Pontederia cordata |
| 7 | 禾本科 | 虉草 | Phalaris arundinacea |
| 8 | 禾本科 | 芦苇 | Phragmites australis |
| 9 | 禾本科 | 菰 | Zizania latifolia |
| 10 | 禾本科 | 甜茅 | Glyceria acutiflora |
| 11 | 禾本科 | 荻 | Miscanthus sacchariflorus |
| 12 | 禾本科 | 芦竹 | Arundo donax |
| 13 | 禾本科 | 稗 | Echinochloa crusgalli |
| 14 | 泽泻科 | 慈姑 | Sagittaria trifolia |
| 15 | 鸢尾科 | 黄菖蒲 | Iris pseudacorus |
| 16 | 鸢尾科 | 黄菖蒲 | Iris pseudacorus |
| 17 | 香蒲科 | 长苞香蒲 | Typha domingensis |
| 18 | 莎草科 | 藨草 | Scirpus triqueter |
| 19 | 莎草科 | 江南荸荠 | Heleocharis migoana |
|  | 浮叶植物 |  |  |
| 1 | 睡莲科 | 芡 | Euryale ferox |
| 2 | 睡莲科 | 莲 | Nelumbo nucifera |
| 3 | 浮萍科 | 紫萍 | Spirodela polyrrhiza |
| 4 | 浮萍科 | 浮萍 | Lemna minor |
| 5 | 浮萍科 | 田字萍 | Marsilea quadrifolia |
| 6 | 禾本科 | 双穗雀稗 | Paspalum paspaloides |
| 7 | 禾本科 | 假稻 | Leersia japonica |
| 8 | 龙胆科 | 荇菜 | Nymphoides peltatum |
| 9 | 小二仙草科 | 粉绿狐尾藻 | Myriophyllum aquaticum |
| 10 | 菱科 | 四角刻叶菱 | Trapa incisa |
| 11 | 菱科 | 菱 | Trapa bispinosa |
| 12 | 菱科 | 乌菱 | Trapa natans |
| 13 | 槐叶萍科 | 槐叶萍 | Salvinia natans |
| 14 | 满江红科 | 满江红 | Azolla imbricata |
| 15 | 眼子菜科 | 马来眼子菜 | Potamogeton distinctus |
| 16 | 水鳖科 | 水鳖 | Hydrocharis dubia |
| 17 | 苋科 | 空心莲子草 | Alternanthera philoxeroides |
|  | 沉水植物 |  |  |
| 1 | 水鳖科 | 轮叶黑藻 | Hydrilla verticillata |
| 2 | 眼子菜科 | 菹草 | Potamogeton crispus |
| 3 | 茨藻科 | 小茨藻 | Najas minor |
| 4 | 金鱼藻科 | 金鱼藻 | Ceratophyllum demersum |
| 5 | 小二仙草科 | 狐尾藻 | Myriophyllum verticillatum |
| 6 | 狸藻科 | 黄花狸藻 | Utricularia aurea |
| 7 | 轮藻科 | 淡水轮藻 | Charophyceae sp |

- 4.9.2.2鱼类调查

1、调查方法

（1）调查指标

①区域内鱼类种类组成和多样性；②重点保护、珍稀和濒危物种的种群数量、分布区域及长期变化；③特有种、优势种、常见种、外来种和入侵种；④生境状况和受威胁程度。

（2）调查方法

鱼类调查主要通过查阅资料、野外考察记录、实地采集捕获以及农贸市场渔获、餐馆取样等多种调查方法开展。

2、 调查结果

1987 年安徽大学王岐山教授等调查到巢湖流域有鱼类 85 种，隶属于10目，20科，61属；2013 年安徽师范大学调查到巢湖流域鱼类47种，隶属于7目，16科。本轮共调查到鱼类35种，隶属于5目14科（附录Ⅲ），占巢湖鱼类的41.2%。其中子陵吻鰕虎鱼在“安徽省地方重点野生动物名录”被列为安徽省二级保护物种，食蚊鱼为外来入侵物种，已在安徽本地定居相当长时间。

根据水域流态特征及鱼类的栖息特点，调查水域35种鱼类大致可分为以下2个类群。

①湖泊定居性鱼类，当地大多数鱼类均属于这个类型，如鲤、鲫、麦穗鱼、乌鳢、鲌、鳅、黄颡鱼等。

②江湖洄游性鱼类，只有青鱼、草鱼、鲢、鳙四种鱼类为洄游型鱼类。

根据成鱼的摄食对象，可以将调查到的35种鱼类划分为以下4类：

①植食性鱼类：以丝状藻类、水生维管束植物、着生藻为主要食物的鱼类，流域范围主要分布有草鱼、中华鰟鮍、黄尾鲴、银鲴等鱼类。

②肉食性鱼类：以底栖无脊椎动物、鱼类为主要食物的鱼类，流域范围分布有乌鳢、青鱼、翘嘴鳜、黄颡鱼、鲇和鲌等。

③滤食性鱼类：以水生生物为主要食物的鱼类，包括鲢等。

④杂食性鱼类：该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅、䱗等。

附录Ⅲ    临河湿地、南淝河鱼类名录

| 目、科、种 | 拉丁名 | 食性 |
| --- | --- | --- |
| 鲤形目 | Cypriniformes |  |
| 鲤科 | Cyprinida |  |
| 鲤 | Cyprinus carpio | D |
| 鲫 | Carassius auratus | D |
| 麦穗鱼 | Pseudorasbora parva | D |
| 花䱻 | Hemibarbus maculatus | B |
| 银鮈 | Squalidus argentatus | D |
| 青鱼 | Mylopharyngodon piceus | B |
| 草鱼 | Ctenopharyngodon idella | A |
| 马口鱼 | Opsariichthys bidens | B |
| 䱗 | Hemiculter leucisculus | D |
| 鳊 | Parabramis pekinensis | D |
| 红鳍鲌 | Culter erythropterus | B |
| 翘嘴鲌 | Culter alburnus | B |
| 银鲴 | Xenocypris argentea | A |
| 黄尾鲴 | Xenocypris davidi | A |
| 鲢 | Hypophthalmichthys molitrix | C |
| 鳙 | Aristichthys nobilis | C |
| 中华鳑鲏 | Rhodeus sinensis | A |
| 高体鳑鲏 | Rhodeus ocellatus | A |
| 棒花鱼 | Abbottina rivularis | D |
| 黑鳍鳈 | Sarcocheilichthys nigripinis | D |
| 鳅科Cobitidae |  |  |
| 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | D |
| 中华花鳅 | Cobitis sinensis | D |
| 鲇形目Siluriformes |  |  |
| 鲇科Siluridae |  |  |
| 鲇 | Silurus asotus | B |
| 鲿科Bagridae |  |  |
| 黄颡鱼 | Pelteobagrus fulvidraco | B |
| 鳉形目Cyprinodontiformes |  |  |
| 鳉科Cyprinodontidae |  |  |
| 中华青鳉 | Oryzias latipes | D |
| 胎鳉科Poeciliidae |  |  |
| 食蚊鱼 | Gambusia affinis | D |
| 鱵科Hemiramphidae |  |  |
| 间下鱵 | Hyporhamphus intermedius | B |
| 合鳃鱼目Synbranchiformes |  |  |
| 合鳃科Synbranchidae |  |  |
| 黄鳝 | Monopoterus albus | B |
| 鲈形目Perciformes |  |  |
| 鮨科Serranidae |  |  |
| 翘嘴鳜 | Siniperca chuatsi | B |
| 塘鳢科Eleotridae |  |  |
| 中华沙塘鳢 | Odontobutis sinensis | B |
| 黄黝 | Hypseleotris swinhonis | B |
| 鰕虎鱼科Gobiidae |  |  |
| 子陵吻鰕虎鱼 | Rhiogobius giurinus | B |
| 斗鱼科Belontiidae |  |  |
| 圆尾斗鱼 | Macropodus ocellatus | D |
| 鳢科Channidae |  |  |
| 乌鳢 | Channa argus | B |
| 刺鳅科Mastacembelidae |  |  |
| 中华刺鳅 | Mastacembelus sinensis | B |

食性包括：A植食性、B肉食性、C滤食性、D杂食性

- 4.9.2.3底栖调查

1、调查方法

参照《生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物（HJ 710.8-2014）》，采取以下方法进行调查。

A、虾蟹类样本采集

在每个样地选择5处水草茂密区域，各放置1个虾笼(长5m、宽20cm、高20cm)，次日收取虾笼，并收集虾蟹类动物样本，现场用福尔马林固定，用于获取虾蟹类动物的定性和定量数据。

B、软体动物样本采集

每个样地选择200m长的岸线区域，通过人工搜寻，收集软体动物样本，现场筛细用福尔马林固定，用于获取淡水软体动物的定性资料。

每个样地选择5处水草茂密的浅水区，结合虾蟹类样本采集，同时收集螺类样本，现场筛细挑选后福尔马林固定，用于浅水区螺类动物定量数据获取。

2  调查结果

（1）物种组成

调查区域内共计记录到底栖动物3门21种，其中，环节动物有5种，约占底栖动物种数的23.8%；软体动物有11种，约占底栖动物种数的52.4%；节肢动物有5种，约占底栖动物种数的23.8%；其中软体动物中的福寿螺为外来入侵物种。具体名录见表4.8-16。

（2）生态类型

调查区域内的大型底栖动物均属淡水种类，取食方式和取食对象在各大类群间差异较大。大部分寡毛类以有机碎屑为食，肉食性种类如各种水蛭以其他动物为食；腹足类主要刮食有机碎屑、无机物质、轮虫和绿藻；双壳类滤食有机碎屑、蓝藻和原生动物；节肢动物主要是撕食动植物。按功能摄食类群分，本次调查采集的大型底栖动物中，直接收集者3种，占物种总数的14.3%；捕食者2种，占物种总数的9.5%；刮食者8种，占物种总数的38.1%；过滤收集者3种，占物种总数的14.3%；撕食者5种，占物种总数的23.8%。

调查范围内所有种类的大型底栖动物在河湖生境中都被发现，反映出河湖是其最主要的栖息生境。其次是农田生境，共发现11种占52.4%。只有少数种类可以在城镇以及林地中的水体内发现。

表4.9-15         临河湿地、巢湖湿地底栖动物名录

| 序号 | 种类 | 物种 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环节动物 | 夹杂带丝蚓 | Lumbriculus variegatum |
| 2 |  | 霍甫水丝蚓 | Limnodrilus hoffmeisteri |
| 3 |  | 中华颤蚓 | Tubifex sinicus |
| 4 |  | 宽体金线蛭 | Whitmania pigra |
| 5 |  | 日本医蛭 | Hirudo nipponia |
| 6 | 软体动物 | 铜锈石田螺 | Sinotaia aeruginosa |
| 7 |  | 方形石田螺 | Sinotaia quadrata |
| 8 |  | 中华圆田螺 | Cipangopaludina cathayensis |
| 9 |  | 中国圆田螺 | Cipangopaludina chinensis |
| 10 |  | 福寿螺 | Pomacea canaliculata |
| 11 |  | 大沼螺 | Parafossarulus eximius |
| 12 |  | 纹沼螺 | Parafossarulus striatulus |
| 13 |  | 大脐圆扁螺 | Hippeutis umbilicalis |
| 14 |  | 圆顶珠蚌 | Unio douglasiae |
| 15 |  | 三角帆蚌 | Hyriopsis cumingii |
| 16 |  | 河砚 | Corbicula fluminea |
| 17 | 节肢动物 | 异足新米虾 | Neocaridina heteropoda |
| 18 |  | 克氏原鳌虾 | Procambarus clarkia |
| 19 |  | 日本沼虾 | Macrobrachium nipponense |
| 20 |  | 中华绒螯蟹 | Eriocheir sinensis |
| 21 |  | 淡水钩虾 | Gammarus sp. |

- 4.9.2.4 浮游生物调查

1、相关术语

（1）浮游植物

水中营浮游生活的藻类，属于微藻类，广泛存在于河流、水域泊和海洋中。淡水水体中的浮游藻类主要包括蓝藻、绿藻、硅藻、裸藻、甲藻、金藻、黄藻和隐藻等。

（2）浮游动物

浮游动物是指悬浮于水中的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称，主要包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类。

2、调查原则

（1）科学性原则

调查水体和调查对象应具有代表性，能全面反映区域内浮游植物和浮游动物物种多样性的整体概况；应采用统一、标准化的调查方法，能反映浮游植物和浮游动物物种多样性的空间变化特点。

（2）可操作性原则

调查应考虑所拥有的人力、资金和后勤保障等条件，充分利用现有资料和成果，立足现有调查设备和人员条件，应采用效率高、成本低的调查方法。

（3）持续性原则

调查工作能对水生生物多样性保护和管理起到指导及预警作用。调查对象、方法、时间和频次一经确定，应长期保持不变。

（4）安全性原则

浮游植物和浮游动物的调查具有一定的野外工作特点，调查者应接受过相关的专业培训，调查过程中应做好安全防护措施。乘船作业期间，操作人员必须穿戴工作救生衣，禁止单人作业，至少二人以上，其中至少有一人会游泳。

（5）方法适用性原则

根据调查水体的形态、大小、流量、深度等环境条件，选择相应的调查方法。

3、调查断面和样点设置

本次调查依据相关技术指南中的要求，并结合项目区域根据评价区域水文特征来设置样点，共设置6个采集样点，其中临河湿地圩区内水体4个采集点，南淝河水体2个采集点。

4、调查指标和方法

（1）调查指标

区域内浮游植物和浮游动物种类组成和多样性；重点环境指示物种的种群数量及长期变化；特有种、优势种、常见种。

（2）调查方法

按照《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ/T 2.1～2.3-93）、《环境监测技术规范》（国家环境保护总局，1986年）、《水库渔业资源调查规范》（SL167-96）、《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《淡水浮游生物研究方法》进行采样和检测。种类为流态和断面的累计值，密度为断面和流态的平均值。

历史资料收集与整理：收集区域内已有资料（发表和未发表的文献、馆藏标本等），结合访谈调查，掌握调查区域内的物种组成及分布的历史记录。

浮游植物的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集则采集充分混合的2000 ml水样（根据水域水泥沙含量、浮游植物数量等实际情况决定取样量，并采用泥沙分离的方法），加入鲁哥氏液固定，经过48h静置沉淀，浓缩至约30ml，保存待检。一般同一断面的浮游植物与原生动物、轮虫共用一份定性、定量样品。在实验室进行浮游植物种类的鉴定及按个体计数法进行计数、统计和分析，浮游植物密度单位为ind./L，生物量单位为mg/L。

每升水样中浮游植物数量的计算公式如下：

式中：N------一升水中浮游植物的数量（ind. L-1）；

Cs-------计数框的面积（mm2）；

Fs------视野面积（mm2）；

Fn------每片计数过的视野数；

V------一升水样经浓缩后的体积（ml）；

v------计数框的容积（ml）；

Pn------计数所得个数（ind.）。

浮游植物的定性样品采用国际标准的25号浮游生物网，在选定的采样点于水面下0.5m深处以每秒20-30cm的速度作“∞”形循环缓慢拖动，拖动时间至少5分钟，以此来定性采集浮游藻类。遇较大水体时，可把浮游生物网拴在船尾，以慢速拖拽，时间至少为10分钟。浮游动物定性样品的采集使用13号浮游生物网，方法同浮游植物定性样品采集方法。

② 浮游动物

原生动物、轮虫与同断面的浮游植物共用一份定性、定量样品。枝角类和桡足类定性采集采用13号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。定量采集则采集充分混合的20 L水样用25号筛绢制成的浮游生物网过滤后，将网头中的样品放入50 ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。在实验室进行种类鉴定及按个体计数法进行计数、统计和分析，浮游动物密度单位为ind./L，生物量单位为mg/L。单位水体浮游动物数量的计算公式如下：

N ＝

式中：N——每升水样中浮游动物的数量（ind./L）；

V1——样品浓缩后的体积（ml）；

V——采样体积（L）；

C——计数样品体积（ml）；

n——计数所获得的个数（ind.）；

原生动物和轮虫生物量的计算采用体积换算法。根据不同种类的体形，按最近似的几何形测量其体积。枝角类和桡足类生物量的计算采用测量不同种类的体长，用回归方程式求得相应的体重。

5、调查工具及鉴定工具书

（1）调查工具

竖式采水器、25号浮游生物网、具刻度玻璃采样瓶（1L）、具刻度塑料螺口样品瓶（100ml）、生物显微镜、目测微尺和台测微尺、浮游生物计数框（0.1ml）、5%鲁哥氏液、福尔马林固定液、酒精、硫代硫酸钠、饱和硫酸铜水溶液

（2）鉴定工具书

胡鸿钧，魏印心.中国淡水藻类——系统、分类及生态[M].科学出版社，2006

魏印心，施之新，饶钦止，等.中国淡水藻志[M].科学出版社，1998-2014

周凤霞，陈剑虹.淡水微生物图谱[M].北京:化学工业出版社,2008.1

6、调查结果

（1）浮游植物

①物种组成

临河湿地及外围水体浮游植物调查共发现浮游植物 104种，分属于绿藻门、硅藻门、裸藻门、隐藻门、甲藻门和金藻门七大门类。其中硅藻门17种(占比16.34%)，黄藻门2种(占比1.92%)，甲藻门3种(占比2.88%)，金藻门1种(占比0.97%)，蓝藻门17种(占比16.35%)，裸藻门7(占比6.73%)，绿藻门57种(占比54.81%)。具体浮游植物名录见附录Ⅳ。

②密度

调查水域区浮游植物平均密度为3.27×105 cell/L，变动幅度为2.38×105～5.49×105 cell/L。浮游植物密度最大值为5.49 cell/L，最小值为2.38 cell/L。硅藻门对浮游植物密度的贡献最大，占总密度的41.43%，其次为绿藻门，占总密度的38.57%，蓝藻门占总密度的15.72%，裸藻门占总密度1.89%，黄藻门占总密度的1.23%，隐藻门占总密度的0.50%，甲藻门占总密度的0.66%。

③生物量

蓝藻主要分布在圩外水体，在夏季和秋季生物量较高，8月达到峰值，在其它季节相对较小。其主要组成种类丝状的螺旋鱼腥藻、水华鱼腥藻、细小隐球藻等。绿藻主要分布在湿地范围水体，年平均生物量不是最多，但是种类最为丰富。在秋季，绿藻在有较高的生物量，约占总生物量的40～90%。绿藻种类形态多样，个体大小多在20 μm以下，出现频度较高的种类有：衣藻、卵囊藻、纤维藻、十字藻等。

④优势种

其中绿藻门种类占据绝对优势，占到了调查区域整个浮游植物种群的54.81%。但是在分布面积和数量来看，优势物种为蓝藻门。硅藻门的优势种有变异直链藻、小环藻、脆杆藻为硅藻的优势种类。其它种类主要包括裸藻、黄藻、金藻和隐藻。它们不仅个体数量少，而且生物量也不高。有的种类仅在个别月份和采样点被发现。黄藻门分布有2种小型黄丝藻、拟气球藻；甲藻门分布有角甲藻、薄甲藻、带多甲藻；金藻门分布有浮游金杯藻；隐藻门分布有尖尾蓝隐藻、卵形隐藻、啮蚀隐藻。

（2）浮游动物

①物种组成

项目区内水体共检测到浮游动物 73种，其中轮虫40种(占比54.79%)，原生动物 16(占比21.92%)，枝角类 11种(占比15.07%)，桡足类6种(占比8.22%)。（浮游动物名录见附录Ⅴ）。湿地内水体小型浮游动物（原生动物、轮虫）占优，而外围水体主要以枝角类和桡足类为主，其可能与圩区内大量进行水产养殖有关。

②密度

密度方面，小型浮游动物原生动物密度最高，为1035.94±382.16 ind. m-2，轮虫密度次之，为510.31±155.01 ind. m-2，大型浮游动物枝角类和桡足类相对较低，其中桡足类密度为215.13±23.38 ind. m-2，枝角类密度最低，为25.30±4.014 ind. m-2。

③生物量

群落组成生物量方面，大型浮游动物枝角类和桡足类由于个体较大，生物量相对较高，其中桡足类生物量最高，为0.7252±0.0673gm-2，枝角类为0.5061±0.0803gm-2，小型浮游动物个体较小，轮虫生物量为0.6123±0.1860gm-2，原生动物生物量最低，为0.0518±0.0191gm-2。

④优势种

浮游动物；圩内水体小型浮游动物（原生动物、轮虫）占优，而圩外水体主要以枝角类和桡足类为主。

附录Ⅳ 临河湿地、巢湖湿地浮游植物名录

| 序号 | 门 | 种名 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅藻门 | 针杆藻 | Synedra sp. |
| 2 | 硅藻门 | 尖针杆藻 | Synedra acus |
| 3 | 硅藻门 | 脆杆藻 | Fragilaria sp. |
| 4 | 硅藻门 | 扁圆卵形藻 | Cocconeis placentula |
| 5 | 硅藻门 | 菱形藻 | Nitzschia sp. |
| 6 | 硅藻门 | 粗壮双菱藻 | Surirella robusta |
| 7 | 硅藻门 | 椭圆波缘藻 | Cymatopleura elliptica |
| 8 | 硅藻门 | 异级藻 | Gomphonema sp. |
| 9 | 硅藻门 | 小环藻 | Cyclotella sp. |
| 10 | 硅藻门 | 颗粒直链藻 | Melosira granulata |
| 11 | 硅藻门 | 变异直链藻 | Melosira varians |
| 12 | 硅藻门 | 冠盘藻 | Stephanodiscus sp. |
| 13 | 硅藻门 | 罗泰舟形藻 | Navicula rotaeana |
| 14 | 硅藻门 | 舟形藻 | Navicula sp. |
| 15 | 硅藻门 | 双头舟形藻 | Navicula dicephala |
| 16 | 硅藻门 | 尖辐节藻 | Stauroneis acuta |
| 17 | 硅藻门 | 月形双形藻 | Dimorphococcus lunatus |
| 18 | 黄藻门 | 小型黄丝藻 | Tribonema minus |
| 19 | 黄藻门 | 拟气球藻 | Botrydiopsis sp. |
| 20 | 甲藻門 | 角甲藻 | Ceratium hirundinella |
| 21 | 甲藻門 | 薄甲藻 | Glenodinium pulvisculus |
| 22 | 甲藻門 | 带多甲藻 | Peridinium zonatum |
| 23 | 金藻门 | 浮游金杯藻 | Kephyrion planctonicum |
| 24 | 蓝藻门 | 席藻 | Phormidium sp. |
| 25 | 蓝藻门 | 小席藻 | Phormidium tenue |
| 26 | 蓝藻门 | 颤藻 | Oscillatoria sp. |
| 27 | 蓝藻门 | 螺旋藻 | Spirulina sp. |
| 28 | 蓝藻门 | 束丝藻 | Aphanizomenon sp. |
| 29 | 蓝藻门 | 螺旋鱼腥藻 | Ababaena spiroides |
| 30 | 蓝藻门 | 水华鱼腥藻 | Anabaena flos-aquae |
| 31 | 蓝藻门 | 固氮鱼腥藻 | Anabaena azotica |
| 32 | 蓝藻门 | 伪鱼腥藻 | Pseudanabaena sp. |
| 33 | 蓝藻门 | 柱胞藻 | Cylindrospermum sp. |
| 34 | 蓝藻门 | 集胞藻 | Synechocystis sp. |
| 35 | 蓝藻门 | 色球藻 | Chroococcus sp. |
| 36 | 蓝藻门 | 细小隐球藻 | Aphanocapsa elachista |
| 37 | 蓝藻门 | 微囊藻 | Microcystis sp. |
| 38 | 蓝藻门 | 针状蓝纤维藻 | Dactylococcopsis acicularis |
| 39 | 蓝藻门 | 银灰平裂藻 | Merismopedia glauca |
| 40 | 蓝藻门 | 小桩藻 | Characiaceae sp. |
| 41 | 裸藻门 | 裸藻 | Euglena sp. |
| 42 | 裸藻门 | 鱼形裸藻 | Euglena pisciformis |
| 43 | 裸藻门 | 囊裸藻 | Trachelomonas sp. |
| 44 | 裸藻门 | 扁裸藻 | Phacus sp. |
| 45 | 裸藻门 | 钩状扁裸藻 | Phacus hamatus |
| 46 | 裸藻门 | 长尾扁裸藻 | Phacus longicauda |
| 47 | 裸藻门 | 平滑鳞孔藻 | Lepocinclis teres |
| 48 | 绿藻门 | 扁鼓藻 | Cosmarium depressum |
| 49 | 绿藻门 | 凹凸鼓藻 | Cosmarium impressulum |
| 50 | 绿藻门 | 锯齿角星鼓藻 | Staurastrum indentaium |
| 51 | 绿藻门 | 角星鼓藻 | Staurastrum sp. |
| 52 | 绿藻门 | 浮游角星鼓藻 | Staurastrum planctonicum |
| 53 | 绿藻门 | 莱布新月藻 | Closterium leibleinii |
| 54 | 绿藻门 | 纤细新月藻 | Closterium gracile |
| 55 | 绿藻门 | 毛枝藻 | Stigeoclonium sp. |
| 56 | 绿藻门 | 螺旋纤维藻 | Ankistrodesmus spiralis |
| 57 | 绿藻门 | 镰形纤维藻 | Ankistrodesmus falcatus |
| 58 | 绿藻门 | 转板藻 | Mougeotia sp. |
| 59 | 绿藻门 | 单角盘星藻 | Pediastrum simplex |
| 60 | 绿藻门 | 二角盘星藻 | Pediastrum duplex |
| 61 | 绿藻门 | 细丝藻 | Ulothrix tenerrima |
| 62 | 绿藻门 | 球囊藻 | Ventricaria ventricosa |
| 63 | 绿藻门 | 弓形藻 | Schroederia setigera |
| 64 | 绿藻门 | 拟菱形弓形藻 | Schroederia nitzschioides |
| 65 | 绿藻门 | 四刺顶棘藻 | Chodatella quadriseta |
| 66 | 绿藻门 | 长刺顶棘藻 | Chodatella longiseta |
| 67 | 绿藻门 | 十字顶棘藻 | Chodatella wratislaviensis |
| 68 | 绿藻门 | 具尾四角藻 | Tetraedron caudatum |
| 69 | 绿藻门 | 三叶四角藻 | Tetraëdron trilobulatum |
| 70 | 绿藻门 | 三角四角藻 | Tetraedron trigonum |
| 71 | 绿藻门 | 微小四角藻 | Tetraëdron minimum |
| 72 | 绿藻门 | 蹄形藻 | Kirchneriella sp. |
| 73 | 绿藻门 | 扭曲蹄形藻 | Kirchneriella contorta |
| 74 | 绿藻门 | 小球藻 | Chlorella vulgaris |
| 75 | 绿藻门 | 月牙藻 | Selenastrum bibraianum |
| 76 | 绿藻门 | 衣藻 | Chlamydomonas sp. |
| 77 | 绿藻门 | 球衣藻 | Chlamydomonas globosa |
| 78 | 绿藻门 | 四角十字藻 | Crucigenia quadrata |
| 79 | 绿藻门 | 四足十字藻 | Crucigenia tetrapedia |
| 80 | 绿藻门 | 顶锥十字藻 | Crucigenia apiculata |
| 81 | 绿藻门 | 四星藻 | Tetrastrum sp. |
| 82 | 绿藻门 | 丛球韦斯藻 | Westella botryoides |
| 83 | 绿藻门 | 裂孔栅藻 | Scenedesmus perforatus |
| 84 | 绿藻门 | 四尾栅藻 | Scenedesmus quadricauda |
| 85 | 绿藻门 | 被甲栅藻 | Scenedesmus armatus |
| 86 | 绿藻门 | 龙骨栅藻 | Scenedesmus carinatus |
| 87 | 绿藻门 | 扁盘栅藻 | Scenedesmus platydiscus |
| 88 | 绿藻门 | 二尾栅藻 | Scenedesmus bicanda |
| 89 | 绿藻门 | 双对栅藻 | Scenedesmus bijuga |
| 90 | 绿藻门 | 二形栅藻 | Scenedesmus dimorphus |
| 91 | 绿藻门 | 厚顶栅藻 | Scenedesmus incrassatulus |
| 92 | 绿藻门 | 尖形栅藻 | Scenedesmus acutiformis |
| 93 | 绿藻门 | 多棘栅藻 | Scenedesmus spinosus |
| 94 | 绿藻门 | 齿牙栅藻 | Scenedesmus denticulatus |
| 95 | 绿藻门 | 葡串藻 | Pyrobotrys sp. |
| 96 | 绿藻门 | 空星藻 | Coelastrum sphaericum |
| 97 | 绿藻门 | 小空星藻 | Coelastrum microporum |
| 98 | 绿藻门 | 浮球藻 | Planktosphaeria gelotinoca |
| 99 | 绿藻门 | 湖生卵囊藻 | Oocystis lacustris |
| 100 | 绿藻门 | 华丽四星藻 | Tetrastrum elegans |
| 101 | 绿藻门 | 短刺四星藻 | Tetrastrum aurogeniaeforme |
| 102 | 隐藻门 | 尖尾蓝隐藻 | Cryptomonas acuta |
| 103 | 隐藻门 | 卵形隐藻 | Cryptomonas ovata |
| 104 | 隐藻门 | 啮蚀隐藻 | Cryptomonas erosa |

附录Ⅴ  临河湿地、巢湖湿地浮游动物名录

| 序号 | 门 | 种名 | 拉丁文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原生动物 | 橡子砂壳虫 | Difflugia glans |
| 2 |  | 球形砂壳虫 | Difflugia globulosa |
| 3 |  | 叉口砂壳虫 | Difflugia gramen |
| 4 |  | 球形叉口砂壳虫 | Difflugia gramen globulosa |
| 5 |  | 木兰砂壳虫 | Difflugia mulanensis |
| 6 |  | 砂壳虫 | Difflugia sp. |
| 7 |  | 团睥睨虫 | Askenasia volvox |
| 8 |  | 天鹅长吻虫 | Lacrymaria olor |
| 9 |  | 旋回侠盗虫 | Strobilidium gyrans |
| 10 |  | 淡水筒壳虫 | Tintinnidium fluviatile |
| 11 |  | 锥形似铃壳虫 | Tintinnopsis conus |
| 12 |  | 江苏似铃壳虫 | Tintinnopsis kiangsuensis |
| 13 |  | 倪氏似铃壳虫 | Tintinnopsis niei |
| 14 |  | 鐏形似铃壳虫 | Tintinnopsis potiformis |
| 15 |  | 王氏似铃壳虫 | Tintinnopsis wangi |
| 16 |  | 似铃壳虫 | Tintinnopsis sp. |
| 17 | 轮虫 | 义角聚花轮虫 | Conochilus dossuarius |
| 18 |  | 独角聚花轮虫 | Conochilus unicornis |
| 19 |  | 多态胶鞘轮虫 | Collotheca ambigua |
| 20 |  | 长三肢轮虫 | Filinia longiseta |
| 21 |  | 迈氏三肢轮虫 | Filinia maio |
| 22 |  | 梨形单趾轮虫 | Monostyla pyriformis |
| 23 |  | 突纹腔轮虫 | Lecane hornemanni |
| 24 |  | 月形腔轮虫 | Lecane luna |
| 25 |  | 巨头轮虫 | Cephalodella sp. |
| 26 |  | 卵形彩胃轮虫 | Chromogaster ovalis |
| 27 |  | 腹足腹尾轮虫 | Gastropus hyplopus |
| 28 |  | 奇异六腕轮虫 | Hexarthra mira |
| 29 |  | 裂痕龟纹轮虫 | Anuraeopsis fissa |
| 30 |  | 龟纹轮虫 | Anuraeopsis sp. |
| 31 |  | 狭甲轮虫 | Colurella sp. |
| 32 |  | 角突臂尾轮虫 | Brachionus angularis |
| 33 |  | 蒲达臂尾轮虫 | Brachionus budapestiensis |
| 34 |  | 萼花臂尾轮虫 | Brachionus calyciflorus |
| 35 |  | 裂足臂尾轮虫 | Brachionus diversicornis |
| 36 |  | 镰形臂尾轮虫 | Brachionus falcatus |
| 37 |  | 螺形龟甲轮虫 | Keratella cochlearis |
| 38 |  | 矩形龟甲轮虫 | Kerateua quadrata |
| 39 |  | 曲腿龟甲轮虫 | KeratelIa valaa |
| 40 |  | 前节晶囊轮虫 | Asplachna priodonta |
| 41 |  | 小多肢轮虫 | Polyarthra minor |
| 42 |  | 针簇多肢轮虫 | Polyarthra trigla |
| 43 |  | 沟痕泡轮虫 | Pompholyx sulcata |
| 44 |  | 盘镜轮虫 | Testudupinella patina |
| 45 |  | 尖尾疣毛轮虫 | Synchaeta stylata |
| 46 |  | 疣毛轮虫 | Synchaeta sp. |
| 47 |  | 圆筒异尾轮虫 | Trichocerca cylindrica |
| 48 |  | 冠饰异尾轮虫 | Trichocerca lophoessa |
| 49 |  | 细异尾轮虫 | Trichocerca gracilis |
| 50 |  | 瓷甲异尾轮虫 | Trichocerca porcsllus |
| 51 |  | 暗小异尾轮虫 | Trichocerca pusilla |
| 52 |  | 鼠异尾轮虫 | Trichocerca rattus |
| 53 |  | 罗氏异尾轮虫 | Trichocerca rousseleti |
| 54 |  | 等刺异尾轮虫 | Trichocerca similis |
| 55 |  | 异尾轮虫 | Trichocerca sp. |
| 56 |  | 方块鬼轮虫 | Trichotria tetractis |
| 57 | 枝角类 | 盔形溞 | Daphnia galeata |
| 58 |  | 角突网纹溞 | Ceriodaphnia cornuta |
| 59 |  | 透明薄皮溞 | Leptodora Kindti |
| 60 |  | 脆弱象鼻溞 | Bosmina fatalis |
| 61 |  | 长额象鼻溞 | Bosmina longirostris |
| 62 |  | 颈沟基合溞 | Bosminopsis deitersi |
| 63 |  | 微型裸腹溞 | Moina micrura |
| 64 |  | 短尾秀体溞 | Diaphanosoma brachyurum |
| 65 |  | 圆形盘肠溞 | Chydornus sphaericus |
| 66 |  | 矩形尖额溞 | Alona rectangula |
| 67 |  | 粗刺大尾溞 | Leydigia leydigii |
| 68 | 桡足类 | 汤匙华哲水蚤 | Sinocalanus dorrii |
| 69 |  | 球状许水蚤 | Pseudodiaptomus forbesi |
| 70 |  | 中华窄腹剑水蚤 | Limnoithone sinensis |
| 71 |  | 透明温剑水蚤 | Thermocyclops hyalinus |
| 72 |  | 广布中剑水蚤 | Mesocyclops leuckarti |
| 73 |  | 剑水蚤 | Cyclops sp. |

- 4.9环境质量现状评价结论

（1）大气环境现状评价：

根据合肥市局网站公布的2021年环境空气质量数据统计可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、20μg/m3、60μg/m3、31μg/m3；CO日平均第95百分位数为1.368mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为88μg/m3，因此合肥市为达标区。

根据现场监测及引用的监测数据表明，项目区及金庵村硫酸雾、非甲烷总烃满足相应环境空气质量标准要求。

（2）水环境现状评价：地表水环境质量现状监测评价结果表明：店埠河及撮镇灌溉渠水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，区域地表水现状较好。

（3）声环境现状评价：由项目区域声环境监测结果可以看出：目前项目所在区域监测点昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类及4a类功能区标准值要求，项目区声环境质量较好。

（4）地下水环境现状评价：根据评价委托监测及引用的区域地下水数据，监测点位的监测因子在监测时期均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

（5）土壤及河流底泥环境现状评价：对照《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地要求，项目区域土壤监测点及店埠河、南淝河底泥各项指标监测值均满足标准中的筛选值要求。

（6）生态环境现状评价：项目所在地区域位于巢湖流域。植被区划属于亚热带常绿阔叶林区域的东部湿润常绿阔叶林亚区，评价区域内的典型植被为常绿阔叶林、常绿、落叶阔叶混交林、针叶林等。评价范围内，木本湿地植被在河流两侧的堤岸及河漫滩均有分布。如旱柳林、池杉林，意杨林广泛分布在堤岸上；水杉林分布在河漫滩本体靠近堤岸处。水生植物主要是挺水植物，挺水植物一般分布在河漫滩本体及自然堤上，其代表群系为芦苇群系，其他如益母草群系，白茅群系，狗牙根群系等；项目占地区未发现国家及地方保护植物。项目占地区水禽类物种较少，根据调查，评价区范围内目前无珍稀野生动物，未发现国家重点保护水禽。根据资料调查，店埠河共有鱼类资源7目14科45种，鲤科鱼类为该区域优势资源，未发现国家及地方保护的珍稀鱼类。

本次评价根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)的相关要求，对项目区下游的南淝河肥东临河湿地及巢湖湿地委托开展了陆生生态（植被、鸟类、两栖爬行动物及兽类）的开展样线、样方调查；评价委托开展了一期水生生物资源（水生植物、鱼类、底栖生物和浮游生物）的调查。

5 环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响

工程建设将会增加项目区及运输线路TSP浓度，TSP主要来自施工作业扬尘、车辆运输扬尘、物料堆放风蚀扬尘以及机械废气等。

1、扬尘的影响分析

（1）施工作业扬尘

土石方开挖阶段等施工过程产生的扬尘强弱与施工现场条件、施工方式、施工设备及施工季节、气象条件以及建设地区土质等诸多因素有关，而采取适当的施工防护措施是控制扬尘污染的重要途径。由于影响因素众多，故扬尘强弱难以确定，本次评价采用类比的方法，根据监测数据类比分析本项目施工过程中的扬尘影响情况。有关研究单位对多个施工工地的扬尘进行现场监测的结果见下表。

表5.1-1  建筑施工工地扬尘污染监测结果    单位：μg/m3

| 工程名称 | 防治措施 | TSP浓度（μg/m3） |  |  |  |  | 上风向对照点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m |  |
| 现场 | 无 | 1540 | 891 | 535 | 354 | 265 | 259 |
|  | 作业面洒水 | 554 | 410 | 275 | 270 | 258 | 270 |

由上表可以看出：在洒水作业时，工地下风向距离20～150m范围内，大气中TSP为265～1540μg/Nm3，是对照点1.37～5.95倍；工地下风向距离大于200m距离后，大气中TSP为265μg/Nm3接近对照点；在作业面洒水时，工地下风向距离20～50m时，大气中TSP为554～410μg/Nm3，是对照点的1.52～2.05倍；工地下风向距离100～150m时，大气中TSP为270～275μg/Nm3，接近对照点。

从总体上看，无洒水作业时扬尘影响距离约为下风向200m，施工作业面洒水时，其扬尘影响范围可缩短至下风向100m左右。本项目要求在土石方开挖时作业面洒水抑尘，可大大减少施工扬尘对其影响。

（2）车辆行驶扬尘

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，硬化程度越差、越干燥，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的硬化和湿度是减少汽车扬尘的有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20～50m范围内，扬尘量可降低30%～80%。因此，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶道路扬尘的有效手段。

（3）施工场地物料堆放扬尘

本项目施工所需物料直接堆放于施工布置区内，在风力作用下，会产生风力扬尘。一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于临时堆土区内，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。

起尘量与物料湿度、风速、堆土面积和空气相对湿度等参数均有关，因此，在无法改变空气湿度的情况下应通过设置围挡和遮盖措施降低扬尘，尽量减少施工场地物料大面积散开堆放和缩短堆放时间，对堆放物料或土方表层洒水，通过以上措施可有效降低扬尘的产生。

根据《安徽省大气污染防治条例》、《关于印发<安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）>的通知》、《安徽发布2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《安徽省大气污染防治条例》（2018修订）、《合肥市大气污染防治条例》（2018年修订）、《合肥市扬尘污染防治管理办法》（2014年修订）、《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》（合建[2015]33号）等要求，拟建项目建设单位应采取以下污染防治措施降低施工扬尘污染：

①施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。

②施工场地施工时设置高度不得低于2.5m的围挡，在施工时，路面应随时洒水，减少扬尘污染，水域应设置渣土收集围栏，并保证渣土在施工完成后三日内清运完毕。

③安装渣土运输车辆GPS定位系统，土方运输必须使用密闭式车辆，施工现场出入口处需混凝土硬化，并设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清洗干净，不得将泥、沙带出现场，同时建立值班保洁制度，落实专人24h值班，负责车辆出门前的清除冲洗工作。

④安排专门洒水车在运输路线定时来回洒水抑尘。

⑤钢筋预制及物料临时堆场、施工场地出入口路线需硬化，不得有浮土、积土，暴露场地应当采取覆盖或绿化措施，砂石料堆场四周设置挡风墙。

⑥施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施，物料临时堆场物料（砂、石灰、水泥等）要集中堆放场，采取覆盖等措施。

⑦施工过程产生的建筑垃圾与开挖土方及时运往弃渣区和弃土场及临时堆土场，其中弃渣区建筑垃圾需有覆盖措施；弃土场和临时堆土场区进行定期洒水，防止风吹扬尘，或者使用薄膜覆盖防风和降雨。

⑧土方和砂石等材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。

⑨遇有四级风以上天气不得进行土方开挖、回填、转运等其他可能产生扬尘污染的施工。

⑩弃土场和临时堆土场等临时性用地使用完毕后应尽快恢复植被。

2、施工机械燃油废气对环境空气的影响

由于运输及一些施工设备运行燃油排放的污染物量较小，这些污染物排放具有流动、扩散的特点，且施工区大气污染物扩散稀释条件较好，不会对环境大气质量及功能造成严重的影响。根据同类项目施工现场监测数据，在距离现场50m处CO、NO2小时浓度分别为0.20mg/m3、0.62mg/m3，可以满足大气二级标准要求。

5.1.2施工期水环境影响

本项目施工期对水域环境造成的污染主要为施工疏挖过程中引起水域悬浮物含量增加，水下疏浚土方吹填至抛泥区后干化脱水而产生的余水、码头桩基施工引起水域悬浮物含量增加，施工机械冲洗水、施工生产废水、施工人员生活污水等。

1、水下疏浚作业对水体扰动的影响

根据工程设计资料，本工程码头区需要通过切堤开挖，码头前沿停泊水域局部水深不满足要求，需进行疏浚，水下疏浚土方量约为23.55万m3。由于绞吸搅动可引起局部水域污染底泥的再悬浮与扩散，类比沱浍河航道（宿州段）整治工程水下疏浚等疏挖作业的实例，沱浍河航道（宿州段）整治工程同样采用相同吨位及疏浚能力绞吸船进行疏浚施工，施工工艺与本项目基本一致，因此具有类比的可行性。以绞吸船绞刀为中心约15m范围内的水域SS浓度明显增高，N、P污染物的释放速率较静止状态提高了1～2倍，而100m范围以外的区域水环境影响不明显。施工悬浮物沉降速度较快，一般在施工作业停止2h后下游水质基本可以恢复到原有水平。

综上所述，疏浚作业将造成店埠河局部水域悬浮物浓度增加，对局部水环境、生态环境有一定的污染影响，但是影响范围和影响程度不大，且本项目直接的河道疏浚施工土方量较小，施工持续时间较短，对店埠河的水质影响较为有限，在疏浚施工结束后即可消除施工影响。根据调查，店埠河无饮用水源取水口及珍稀水生生物“三场”等生态敏感区，疏浚作业不会造成饮用水源的水质影响，对店埠河水生生态影响也很小。

2、抛泥区底泥余水对水环境的影响

疏浚底泥的抛泥区余水中污染物主要来源于店埠河水体中所含污染物和底泥颗粒中所富集的N、P及重金属污染物，因此施工中只要控制余水中悬浮物排放浓度，就能有效控制其它污染物排放浓度。根据本次评价店埠河底泥环境现状监测评价结果表明，店埠河底泥中各污染物浓度均能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地限值筛选值标准要求，抛泥区底泥的各类污染物不会对土壤和地下水造成大的影响。

抛泥区余水中主要污染因子是悬浮物、N和P（N和P主要附着在悬浮物上）。本项目疏浚施工天数约为90天，每天工作8小时，平均疏浚量约为375m3/h，淤泥中会有一定余水产生，会使淤泥成为泥浆水，其体积会增加一倍，则平均疏浚泥浆水体积约为750m3，抛泥区外围设置的沉淀池容积约为3500m3，淤泥水在沉淀池水力停留时间可以达到12h，完全能够满足淤泥沉淀需要。吹填初期90%的余水经过自然沉淀后可去除大部份悬浮物从而将N和P也一并去除，抛泥区初期余水经自然沉淀，后期10%余水可采取加药混凝处理后排放可满足《污水综合排放标准》中的一级排放标准要求（余水中SS排放浓度按70mg/L计），抛泥区余水经自然沉淀达标后利用PVC管道排入店埠河，对排入口下游100m范围内水体中悬浮物有少量增加，排入口处增加约13.6mg/L，排入口下游悬浮物随着距离的增加而降低，在约100m以外基本上恢复为本底水平，随着本项目疏浚工程的完成，抛泥区余水对店埠河水质的影响将消失，总体来说抛泥区余水对店埠河及下游南淝河、巢湖水质影响较小。

3、码头涉水施工的水环境影响分析

码头施工水下施工会造成水体中悬浮物浓度增加，其影响范围呈半椭圆形，根据店埠河的水文资料，拟建码头前沿水流流速很小。打桩施工造成悬浮物浓度增加值超过10mg/L的范围沿水流方向长约200m，本项目悬浮物影响长度约为200-300m，垂直岸边宽约20-50m，该范围面积为15000m2，涉水施工引起的SS短期对店埠河水质会有一定影响，但由于产生的悬浮物成分比较单一，以泥沙为主，还可能含有少量底栖生物，不含高浓度有机物、重金属等污染重的成分，对店埠河水质总体影响较小，且随着施工结束，水质可恢复到施工前的水平。根据调查，店埠河无饮用水源取水口，涉水施工作业不会造成饮用水源的水质影响。

本项目为重力式码头，且港池对店埠河进行了退让并通过开挖完成；码头水下结构无桩基施工，施工期无桩基泥浆等产生。

4、施工生产废水对地表水环境影响

砂石水泥物料运输车辆、各类施工机械驶出施工场地后，需对车轮及车体进行冲洗，冲洗废水产生量约为10m3/d，SS达1000mg/L，同时含有少量石油类，施工机械和运输车辆冲洗废水经排水沟收集后进入隔油池及沉淀池处理达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中建筑施工用水水质标准后回用于生产或洒水抑尘，不外排。

针对上述施工场地内废水，需在施工场地内布置1座隔油池（30m3）及1座三级沉淀池（30m3），池体及进出水口采用砖衬砌。废水经隔油沉淀处理后，回用于生产或用于施工道路洒水抑尘，不外排，对店埠河水体环境影响很小。

5、施工船舶污水对地表水环境的影响

施工船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶施工人员生活污水。

（1）船舶舱底油污水

根据本工程施工安排，施工船舶均为500t左右船舶。施工期船舶舱底油污水产生量约180t。根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，船舶舱底油污水需经自带的油水分离器处理，石油类的浓度不大于15mg/L。本项目施工船舶舱底油污水由船舶自备的油水分离器隔油处理后由船舶统一收集后送海事部门指定的船舶含油污水接收点进行处理。

（2）船舶施工人员生活污水

建设期在船舶上施工人员约30人，施工人员生活污水的发生量约2.4t/d。本项目施工船舶生活污水收集后由船舶统一收集后定期送海事部门指定的船舶生活污水接收点进行处理。

综上所述，施工船舶污水对地表水环境的影响较小。

6、施工人员生活污水对地表水环境的影响

施工人员生活污水主要来自施工人员餐饮废水、生活污水等，本项目陆域施工人员约100人，本项目在施工生产区设置一处施工人员营地，本工程工程施工总计约600d，施工期生活污水产生量约为7200m3，施工营地生活污水经化粪池预处理后通过周边市政道路污水管网接入合肥循环经济示范园污水处理厂处理，不会直接排入水体，对店埠河水体水质不会构成影响。

5.1.3施工期声环境影响

1、噪声源

工程施工的噪声源主要有施工机械固定噪声源和运输车辆流动噪声源，参照《内河航运建设项目环境影响评价规范》(JTJ227-2001)、《水电水利工程施工机械选择设计导则》以及项目工可报告，工程所用机械及其产生的噪声污染源强见表3.3-5。

2、影响分析

（1）施工机械噪声

在施工过程中，挖掘机、钻桩机、钢筋加工常规设备等为固定噪声源，推土机等施工机械由于活动范围较小，且车速慢，也可按固定源考虑。根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：L1—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB；

L0—距声源R0米的施工噪声级，dB；

—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级迭加：

根据前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，不同施工阶段机械施工场界噪声预测结果见下表。

表5.1-3  施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 20m | 40m | 80m | 160m | 320m | 达标距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 |
| 土石方开挖 | 80.5 | 74.5 | 68.5 | 62.5 | 56.5 | 67 |
| 码头工程 | 74.8 | 68.8 | 62.8 | 56.8 | 50.8 | 35 |
| 木工、钢筋加工 | 71.0 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 47.0 | 22 |
| 混凝土浇筑 | 76.5 | 70.5 | 64.5 | 58.5 | 52.5 | 42 |
| 疏浚工程 | 68.3 | 62.3 | 56.3 | 50.3 | 44.3 | 16 |

注：按照最大环境影响考虑，将各施工阶段所有设备组合预测源强，昼间施工时间按10h计，夜间不施工。

将预测结果对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可知多台施工机械同时施工时，昼间在67m处可满足标准要求，正常情况下夜间禁止施工。

本项目周边现状无噪声敏感点（南侧的多金城企业总部为工业用地的标准化厂房），施工期噪声基本不会造成声环境敏感点的影响。为进一步降低施工噪声对外环境的影响，本项目施工拟采用低噪声设备，对机械设备采取减震降噪措施，在厂界处设置临时隔声屏障，同时本评价要求夜间不施工，本项目施工期施工场界处噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（2）交通运输噪声

本工程施工物料主要依托区域城市道路繁华大道及拟建港口路进场，根据调查，繁华大道（巢湖南路-合马路）段道路沿线无居住小区、集中村庄等噪声敏感目标（零星分布少量未拆迁民房），施工运输车辆不会产生对沿线住宅区的噪声影响。

本评价要求运输车辆应避开午休和夜间运输，严禁鸣笛，降低车速，尽可能的降低对道路运输带来的不良环境影响。

5.1.4施工期固废影响

本工程施工期产生的固体废弃物主要为施工弃土（陆域清淤淤泥）、水下疏浚挖方、施工人员生活垃圾。

1、工程弃土方

码头工程水下疏浚土方吹填至店埠河下游撮镇张湾抛泥区中沉淀干化，抛泥区位于本项目西南侧，距离本项目约2.8km泥区临时占地面积约为100000m2，容积31万m3，水下疏浚直接采取绞吸式挖泥船通过管道输送至抛泥区，抛泥区采取围堰及余水收集处理池对余水进行处理，施工结束后对抛泥区采取水生植物的绿化。本项目抛泥区选址较为合理，不占用农田耕地及生态红线；周边300m范围内不存在居民区、学校等环境敏感目标；本项目产生的弃土均能够得到有效处理处置，对外环境影响很小。

根据建设单位与合肥循环经济示范园管委会的土石方协议；本项目陆域借方及弃土方均由合肥循环经济师范园管委会在园区建设项目中进行调配，本项目不设取弃土场；陆域清表产生的表层土堆放在项目施工区内的临时堆土区内，清表土方约为0.32万m3，用于陆域绿化覆土。

水下疏浚方抛泥区

2、生活垃圾

本工程施工期约600d，施工人员共约130人（包括施工船舶人员），按人均每天产生活垃圾0.5kg预测，共约产生54t生活垃圾。生活垃圾可集中堆放后由环卫部门及时清运处置，减轻对环境的影响。

施工期严格落实相关环保措施，严禁将各类废水、废液、废渣排入店埠河水体，不会对店埠河及下游水生态环境产生不利影响。

5.1.5施工期生态影响

- 5.1.5.1施工期陆域生态影响

（1）陆域生态影响分析

工程占用陆域用地为河滩地、荒地、藕塘，工程永久用地施工将扰动原地表面积为270亩（180000m2），抛泥区临时用地扰动地表面积为100000m2。本工程的建设施工会造成部分陆域生态环境损失，主要包括店埠河两岸常见树种意杨、构树、柳树和少量自然生长的灌木杂草。项目占地范围内均现状为建设用地及少量耕地，不占用基本农田，由于本项目属于合肥循环经济示范园的规划范围；项目建设对陆域农业生态的影响很小。

工程施工不可避免对工程所在区域地表植被造成破坏，工程区域主要为杨树、柳树等当地一般性常见树种，无珍稀名贵古树名木。工程所在地受人类活动开发的影响，无珍稀陆生动物的栖息地。

（2）水下土石方工程对生态环境的影响

根据工程设计资料，本工程码头区需要通过切堤开挖，码头前沿停泊水域局部水深不满足要求，需进行疏浚，水下疏浚土方量约为23.55万m3。根据调查，店埠河无珍稀水生生物“三场”等生态敏感区，涉水施工作业对店埠河水生生态影响较小。总体而言，项目水下土石方工程量不大，对生态环境影响较小。

（3）工程对水土流失的影响

根据本工程施工特点，工程建设对项目区水土流失影响属于人为活动的影响，施工过程中，人为活动将使地表结构被破坏，在降雨、地表径流等自然因子的综合影响下，导致项目区水土流失增加，主要表现为：施工过程中因开挖扰动地表，原有表土与植被之间的平衡关系失调，表土层抗蚀能力减弱，在雨滴打击和水流冲刷以及风蚀作用下易产生水土流失，是本工程水土流失发生的主要区域。

- 5.1.5.2施工期水生生态影响

（1）水生生态影响类型和范围判定

工程建设对水生生态的影响主要发生在施工期，施工期水生生态影响包括直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要限定在构筑物施工范围之内。

直接影响主要是水工构筑物的施工作业过程，将直接破坏底栖生物生境，掩埋底栖生物栖息地；间接影响则是由于水下施工扰动使得施工局部水域的悬浮物浓度增加以及施工行动的干扰等。

施工活动直接、间接生态影响判定表见表5.1-4。

表5.1-4   施工期直接、间接影响判定

| 影响类型 | 影响区域 | 影响原因 | 恢复可能性 | 生物表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接影响 | 水工构筑物 | 侵占、扰动 | 不可恢复 | 河底生物全部消失，但影响面积较小 |
| 间接影响 | 施工悬浮物增量扩散 | 透明度降低 | 可以恢复 | 以受SS影响为主的水域生物部分受损 |

（2）水下施工作业产生的悬浮物对水生生态的影响

码头水下疏浚作业将使水体悬浮物浓度增加，增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降。打破靠光线强弱而进行垂直迁移的某些浮游动物的生活规律，某些滤食性浮游动物，只有分辨颗粒大小的能力，只要粒径合适就可摄人体内，如果摄入的是泥沙，动物有可能因饥饿而死亡；通过呼吸，悬浮物可以阻塞鱼类的鳃组织，造成呼吸困难。由于本工程各水下施工作业的SS污染影响范围一般为作业点100～200m范围内，加之水生生物本身的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此水下施工引起水体悬浮物浓度升高对水生生物的影响不大，并且这种影响将随着施工的结束而消失。

施工活动对水体中鱼类等水生动物的生活环境将造成一定的影响，但由于本码头为重力式结构，且码头区需要通过切堤退让开挖，直接占用河道的施工面较小，施工垂直影响范围在60m左右，长度影响范围在100-200m，施工活动对店埠河水体的扰动影响有限，不会对生态系统产生明显影响。

（3）施工期对水生动物的影响

对一般鱼类和水生生物的影响：码头水域施工主要为港池的水下疏浚及近岸施工过程，施工水域范围小，码头前沿水下作业将对作业地点100-200m范围内水生生物造成影响。同时，施工期间噪声和人群活动会对鱼类有驱赶作用，驱使鱼群等水生生物远离施工点。

中科院南海水产研究所根据国内外文献资料整理的关于悬浮物对某些水生生物种类的致死浓度和明显影响浓度见表5.1-5。

表5.1-5   悬浮物对水生生物的致死浓度和明显影响浓度（mg/L）

| 种类 | 成体 |  | 幼体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 致死浓度 | 明显影响浓度 | 致死浓度 | 明显影响浓度 |
| 鱼类 | 52000 | 500 | 250 | 125 |
| 虾类 | 8000 | 500 | 400 | 125 |
| 蟹类 | 9200 | 4300 | 700 | 125 |
| 贝类 | 700 | 500 | 250 | 125 |

一般认为，在悬浮颗粒物质含量为200mg/L的水体中鱼类等水生生物不会直接死亡。码头水下疏浚作业仅作业点有限的范围区域SS浓度超过150mg/L，为此其总体影响较小。

为减小对店埠河内鱼类觅食和育肥可能产生潜在的不利影响，码头水下疏浚施工应避开鱼类产卵繁殖期及鱼苗摄食育肥期（4月～6月），选择在枯水季节（10月～2月）进行施工，这期间鱼类处于越冬期，大多栖息于深水区，可以有效避免工程施工对鱼类的不利影响。由于本工程码头水工建筑以及疏浚工程的施工量不大，水下疏浚施工工期短，码头施工对鱼类及鱼苗的不利影响较轻微。

（4）对底栖动物的影响

多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，对于环境变化通常缺少回避能力，其群落的破坏和重建需要相对较长的时间。施工期间，水下疏浚等施工内容将直接破坏底质，对以此为栖息生境的底栖动物具有毁灭性的破坏。悬浮物扩散还将导致临近水域底栖动物资源受损，降低其生物量。同时，水下施工将改变施工水域及临近水域生境，底栖动物物种组成也会发生变化，如蚬类、贝类、多毛类等种群数量将减少，但另一些附着性贝类(如淡水壳菜)及螺蛳等短期内数量将有所下降，运营期种群数量则可能增加。

- 5.1.5.3施工期损失生物量

施工期造成的生物量损失主要包括施工活动造成的悬浮物增量造成的浮游生物损失，以及码头直接占用的河床造成的底栖动物损失。

①浮游生物损失量

根据有关调查分析，悬浮物增量在10mg/L以下对水生生物基本不会产生影响，因此，评价按照施工活动造成的悬浮物增量SS>10mg/L的面积估计浮游生物受影响区域，并据此计算浮游生物损失量。

结合店埠河水文资料，通过调查相关研究资料，内河中小型河流码头水下疏浚施工造成悬浮物增量达到10mg/L以下一般在施工区域以及下游200m左右，本项目对浮游生物造成不利影响的长度约为200m，宽度在50m左右，总影响面积约为10000m2左右。本项目按平均水深按3m计算。根据现状调查结果，评价区店埠河水域浮游生物平均生物量为0.1093mg/L，按工程对浮游生物量损失100%计算，损失的浮游生物量为10000×3×0.1093/1000=3.28kg。

②底栖生物损失量

本工程港池开挖、码头结构施工及水下疏浚工程施工扰动面积共约为100000m2，该范围内底栖生物损失率按100%计算。疏浚工程施工下游SS浓度>100mg范围一般在100m范围内，最大宽度按50m计，则SS超过100mg/l范围为5000m2，取底栖生物在SS浓度>100mg/L时最大死亡率为50%计算。评价区店埠河底栖动物平均密度为39ind/m3，平均生物量为16.1g/m2。码头施工及疏浚造成的底栖动物损失量为：（100000×16.1+5000×16.1×50%）/1000=1650.25kg。

③鱼卵、鱼类幼苗损失量

生物损失：根据渔业水质标准要求，人为增加悬浮物浓度大于100mg/L，对鱼类生长造成的影响，鱼卵、仔鱼因高浓度的含沙量死亡，幼体也将受到一定的影响。

损失计算公式为：

式中：

Wi——第i种生物资源一次性平均损失，尾、个、kg；

Dij——某污染物第j类浓度增加区第i种生物资源密度，尾/km2、个/km2、kg/km2；

Sj——某污染物第j类浓度增加区面积，km2；

Kij——某污染物第j类浓度区第i种生物资源损失率，%；

n——某污染浓度增加分区总数。

当污染物浓度增加区域存在时间超过15天时，应计算生物资源的累计损害量。生物资源的累计损害量按下式计算：

式中：

Mi——第i种类生物资源累计损害量，单位为尾、个、kg；

Wi——第i中生物资源一次性平均损害量，单位为尾、个、kg；

T——污染物浓度影响持续周数（年实际天数除以15），个。

本项目施工活动造成的悬浮物增量SS>100mg/L的面积为疏浚工程施工扰动面积及施工下游影响面积组成，共约为105000m2左右。根据同类报告，取鱼卵和仔鱼在SS浓度>100mg/L时死亡率为50%计算。本项目水下疏浚施工工期约3个月；水工建筑施工工期为9-12个月。由于鱼卵仔鱼和幼体在水体中具有流动性，取店埠河调查段平均值进行计算。个特征浓度影响面积取作业区典型计算点相应浓度最大值进行计算。计算情况见下表：

表5.1-6      鱼卵仔鱼生物量损失

| 影响源 | 影响 对象 | 平均密度 (个/m2) | 影响累计面积SS浓度>100mg/L（m2） | 折成鱼苗比例 | 损失量 （尾） | 作业时间（天） | 累计损失（尾） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水下疏浚及水工建筑施工导致的SS浓度增加 | 鱼卵 | 0.55 | 105000 | 1% | 80 | 180 | 960 |
|  | 仔鱼 | 2.83 |  | 1% | 411 | 180 | 4932 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 5892 |

- 5.2 营运期大气环境影响预测与评价

5.2.1气象特征

根据合肥市气象站近二十年(2001年~2020年)的气象资料统计，分析本地区污染气象。站台编号为58321，海拔高度为27m，站点经纬度为经度为117.0572°E，纬度为31.9556°N；合肥气象站距离本工程41km。

1、气候特征

项目地区气候特征属北亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长，春季(3~5月)气温回暖迅速，雨水明显增多，时晴时雨，时冷时暖，常有寒流入侵，有时有低温连阴雨，倒春寒，晚霜冻。夏季(6~8月)日照强，温度高，水份蒸发快，降雨集中，多雷暴雨，间有台风，龙卷风，冰雹，有些年份被副热带高压控制，酷热少雨，造成干旱。秋季(9~11月)多晴天，降温快，雨量骤减，常有秋旱，有时也有阴雨连绵。冬季(12~2月)北方冷空气入侵频繁，雨雪偏少，多干冷。

2、温度

合肥市年平均温度的月变化情况见表5.2-1。

表5.2-1  合肥市年平均温度的月变化统计表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 3.0 | 5.6 | 10.3 | 16.6 | 21.9 | 25.5 | 28.6 | 27.6 | 23.6 | 17.9 | 11.3 | 5.5 | 16.5 |

图5.2-1 合肥市温度变化图

从表5.2-1和图5.2-1可知，全年平均气温为16.5℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月温度最高，平均为28.6℃，1月温度最低，平均为3.0℃。

3、风速

合肥市平均风速日变化和风速的月份变化统计见表5.2-2。

表5.2-2    年平均风速的变化  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |

图5.2-2    合肥地面风速日变化和月变化图

合肥市年季小时平均风速的日变化见表5.2-3。

表5.2-3   2000-2020年季小时平均风速的日变化

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
| 夏季 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 |
| 秋季 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| 冬季 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.2 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| 夏季 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| 秋季 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| 冬季 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |

由表5.2-2可以看出，合肥市年平均风速为2.8m/s，该区域地面各月风速变化较为规律，春季和秋季风速最高，冬季风速最低，一年中以10月份风速最小，3、4月份风速最大；由表5.2-3可知，平均风速日变化较为规律，日出后风速逐渐增大，到中午达到风速最大，然后风速逐渐减小，到凌晨风速达到最小，风速最小白天风速明显大于夜间，这说明该区域白天更有利于大气污染物扩散。

4、风向和风频

合肥市年均风频的月变化见表5.2-4，年均风频季节变化及年变化见表5.2-5。由表5.2-5绘出年、季风向频率玫瑰图。

图5.2-3   区域年、季风向频率玫瑰图

由表5.2-3及区域年、季风向频率玫瑰图所示，全年风频最大的风向是E风（风频为11.6%），ESE风（风频为8.8%），SE风（风频为8.2%）。由于全年连续三个风向角.的风频之和小于30%（风频之和为28.2%），所以评价区域主导风向不明显。

表5.2-4  年均风频的月变化  单位：%

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.7 | 10.0 | 6.8 | 6.3 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 3.9 | 6.1 | 9.3 | 9.2 | 2.6 |
| 二月 | 6.1 | 4.7 | 8.2 | 10.3 | 12.6 | 9.3 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 5.0 | 7.9 | 8.0 | 2.1 |
| 三月 | 5.7 | 4.8 | 6.3 | 8.6 | 13.0 | 10.1 | 9.5 | 7.2 | 5.9 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 6.6 | 1.1 |
| 四月 | 4.9 | 3.5 | 5.1 | 7.0 | 11.3 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 5.0 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 6.2 | 6.5 | 1.4 |
| 五月 | 5.2 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 10.9 | 9.7 | 10.8 | 9.2 | 8.4 | 6.3 | 2.9 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 6.9 | 5.4 | 1.6 |
| 六月 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | 5.7 | 12.5 | 12.0 | 12.3 | 9.3 | 10.8 | 7.6 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 3.9 | 1.2 |
| 七月 | 2.8 | 1.9 | 3.5 | 5.2 | 10.8 | 9.0 | 9.7 | 10.0 | 14.9 | 11.2 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | 1.3 |
| 八月 | 8.0 | 5.0 | 9.4 | 9.1 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 6.5 | 8.0 | 1.4 |
| 九月 | 8.9 | 6.3 | 11.2 | 10.9 | 14.1 | 7.9 | 5.8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 6.4 | 8.8 | 2.1 |
| 十月 | 7.6 | 5.1 | 7.2 | 8.6 | 12.4 | 7.8 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 9.1 | 3.5 |
| 十一月 | 6.8 | 4.7 | 6.2 | 6.6 | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 9.4 | 9.1 | 3.6 |
| 十二月 | 7.8 | 4.9 | 5.9 | 7.0 | 9.6 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 4.4 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 4.2 | 6.8 | 9.8 | 9.5 | 3.1 |

表5.2-5  年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 7 | 11.7 | 10.2 | 10.2 | 8.6 | 7.6 | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | 6.4 | 6.2 | 1.3 |
| 夏季 | 4.5 | 3 | 6 | 6.7 | 12.2 | 9.6 | 9.5 | 7.9 | 10.6 | 7.8 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 1.3 |
| 秋季 | 7.7 | 5.4 | 8.2 | 8.7 | 11.8 | 8 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 2 | 1.6 | 3.4 | 4.8 | 8.1 | 9 | 3.1 |
| 冬季 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | 10.7 | 7.4 | 6.8 | 5.4 | 4 | 3.2 | 2 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 8.9 | 2.6 |
| 年平均 | 6.1 | 4.4 | 6.7 | 7.8 | 11.6 | 8.8 | 8.2 | 6.7 | 6.5 | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 7.2 | 7.4 | 2.1 |

5.2.2评价基准年气象资料统计

本项目的大气环境影响评价等级为一级，预测范围为5×5km2，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018)，评价基准年可选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年，本评价选择2021年为评价基准年。

本次评价采用合肥市气象站 2021年全年逐日、逐时的地面资料，合肥气象站站点性质为基本站，站台编号为58321，海拔高度为27m，站点经纬度为经度为117.0572°E，纬度为31.9556°N。2021年区域主导风向是E风，这与当地20年气象统计资料具有较好的一致性。因此，评价预测选用2021年的气象资料是合理的。

图5.2-4  2021年风向频率玫瑰图

#### 5.2.3高空气象数据

本项目采用的高空气象数据基于合肥市气象站（站点编号：58321）的中尺度模拟数据；由中国气象局国家气象信息中心基于国际上前沿的模式与同化方案(GFS/GSI)，建成全球大气再分析系统(CRAS)，通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用出的“中国全球大气再分析中间产品(CRA-Interim，2009-2020年)”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa每间隔25hPa为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。各文件中所包括的高空气象数据内容见表5.2-6。

表5.2-6   高空气象数据内容

| 名称 | 单位 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月日时 | —— | 干球温度 | ℃*10 |
| 探空数据层数 | —— | 露点温度 | ℃*10 |
| 气压 | Millibars*10 | 风速 | Meters/second*10 |
| 高度 | meters | 风向 | —— |

5.2.4预测因子

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选择硫酸雾及非甲烷总烃等作为预测因子，详见表5.2-7。

表5.2-7 预测因子和评价标准   单位：μg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| 硫酸 | 300 | 100 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准 |
| 非甲烷总烃 | 2000 | / | / | 大气综标详解 |

5.2.5预测范围

根据《大气环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行计算，本项目占标率10%的最远距离D10%为775m (柴油固定顶的非甲烷总烃)；评价范围以项目区为中心边长5km的矩形范围。因此，本次环境影响预测范围为项目区为中心边长5.0km的矩形范围。

5.2.6地形高程

本次评价采用的地形数据为美国网站提供的SRTM地形数据，分辨率为90×90m，本项目厂址所在区域地形高程见图5.2-1。由高程图可知，评价范围内地面高程在8.0m~20.0m之间，平均为13.1m。

图5.2-1  评价范围地形高程

5.2.5污染源源强

表5.2-8      项目正常工况点源参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部坐标 |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流速m/s | 烟气量 （m3/h） | 烟气温度 /℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 |
| 1 | 装船油气回收装置排气筒DA001 | 337 | 337 | 11 | 15 | 0.2 | 13.6 | 250 | 20 | 7200 | 正常连续排放 | 1.08 | / |
| 2 | 装车油气回收装置排气筒DA002 | 329 | 164 | 11 | 15 | 0.3 | 14.2 | 880 | 20 | 7200 | 正常连续排放 | 1.24 | / |
| 3 | 硫酸装车及储罐碱液中和罐装置排气筒DA003 | 534 | 156 | 11 | 15 | 0.3 | 15.0 | 1000 | 30 | 7200 | 正常连续排放 | / | 0.017 |

表5.2-9    项目正常工况矩形面源参数

| 编号 | 名称 | 面源中心点 坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放量/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 柴油固定顶储罐区 | 510 | 395 | 11 | 200 | 100 | 5 | 17.84 | 8400 | 正常 | 4.70 |
| 2 | 汽油、航空煤油、乙醇内浮顶储罐区 | 477 | 230 | 11 | 200 | 100 | 5 | 15.86/11.88/9.92 | 8400 | 正常 | 3.66 |

表5.2-10     项目非正常工况点源参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部坐标 |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量 （m3/h） | 烟气温度 /℃ | 年排放小时数h | 发生频次 次/年 | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 |
| 1 | 装船油气回收装置排气筒DA001 | 337 | 337 | 11 | 15 | 0.3 | 250 | 20 | 3 | 1 | 非正常工况 | 43.15 | / |
| 2 | 装车油气回收装置排气筒DA002 | 329 | 164 | 11 | 15 | 0.6 | 880 | 20 | 3 | 1 | 非正常工况 | 1.24 | / |
| 3 | 硫酸装车及储罐碱液中和罐装置排气筒DA003 | 534 | 156 | 11 | 15 | 0.3 | 1000 | 30 | 3 | 1 | 非正常工况 | / | 0.136 |

表5.2-11   区域在建、拟建项目点源污染源排放参数

| 序号 | 项目 | 源标号 | X坐标 | Y坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流速m/s | 烟气出口温度℃ | 年排放小时数/h | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 硫酸雾 |
| 1 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目 | 2#排气筒 | 4406 | -1726 | 22 | 15 | 1.0 | 18.4 | 25 | 7200 | / | 0.106 |
|  |  | 3#排气筒 | 4601 | -1767 | 22 | 15 | 1.0 | 14.2 | 25 | 7200 | / | 0.106 |
|  |  | 4#排气筒 | 4555 | -1692 | 22 | 15 | 1.0 | 14.8 | 25 | 7200 | / | 0.528 |
|  |  | 6#排气筒 | 4784 | -1756 | 22 | 15 | 0.6 | 16.7 | 25 | 7200 | / | 0.0268 |
| 2 | 合肥乾锐科技有限公司 电解液(一期)项目 | 1#排气筒 | 2606 | -1826 | 22 | 15 | 0.6 | 18.4 | 25 | 4000 | 0.0532 | / |
|  |  | 2#排气筒 | 2699 | -1867 | 22 | 15 | 0.4 | 14.2 | 25 | 4000 | 0.22 | / |
| 3 | 安徽丰乐香料有限责任 公司年产5000吨天然 薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料 建设项目 | 1#排气筒 | 4555 | -2692 | 22 | 15 | 0.9 | 18.4 | 25 | 7200 | 0.79 | / |
|  |  | 2#排气筒 | 4633 | -2767 | 22 | 15 | 0.3 | 14.2 | 25 | 7200 | 0.015 | / |
|  |  | 3#排气筒 | 4357 | -2692 | 22 | 15 | 0.5 | 14.8 | 25 | 7200 | 0.025 | / |
|  |  | 5#排气筒 | 4352 | -2556 | 22 | 15 | 0.15 | 16.7 | 25 | 7200 | 0.01 | / |
|  |  | 6#排气筒 | 4630 | -2777 | 22 | 15 | 0.5 | 14.2 | 25 | 7200 | 0.117 | / |
|  |  | 7#排气筒 | 4437 | -2641 | 22 | 15 | 0.5 | 14.2 | 25 | 7200 | 0.022 | / |

5.2.6预测参数设置

1、预测模型

本次评价预测模式为《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD模式，计算软件采用六五软件工作室EIAProA2018版本。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），推荐的大气污染影响预测模式清单中的模型有AERMOD、ADMS。AERMOD、ADMS属于静态烟羽模型，适用于评价范围较小，且气场稳定的区域的污染物扩散模拟。

AERMOD 模式是美国国家环保署与美国气象学会联合开发的新扩散模型，主要包括三个模块：AERMOD（AERMIC 扩散模型）、AERMAP（AERMOD 地形预处理）和AERMET（AERMOD 气象预处理）。

AERMOD 是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD考虑了建筑物尾流的影响，即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。AERMOD包括两个预处理模式，即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式。

2、地面特征参数

根据评价范围内项目周围的地面特征，地表类型分为2个扇形区域，分别为城市（0-180）和农作地(180-360)，预测模式中的地表参数下表。

表5.2-12    预测模式中地表参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-180 | 冬季(12,1,2月) | 0.35 | 1.5 | 1 |
| 2 |  | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 1 | 1 |
| 3 |  | 夏季(6,7,8月) | 0.16 | 2 | 1 |
| 4 |  | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 2 | 1 |
| 5 | 180-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 6 |  | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 7 |  | 夏季(6,7,8月) | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 8 |  | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

3、预测内容

根据第4章大气环境质量现状评价内容，本项目所在区域合肥市为环境空气质量为达标区。本项目预测情景组合见表5.2-13。

表5.2-13   大气环境影响预测情景组合一览表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放方式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区 | 新增污染源 | 正常排放 | 非甲烷总烃 | 1小时平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1小时平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
|  |  |  |  | 24小时平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源+拟建在建污染源 | 正常排放 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 1小时平均质量浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的小时质量浓度的占标率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 1小时平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

预测内容如下：

A、正常工况下拟建工程污染源污染物对周围环境空气影响

①全年逐次小时气象条件下，环境保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的非甲烷总烃最大地面1小时浓度。

②全年逐次小时气象条件下，环境保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的硫酸雾最大地面小时浓度、最大地面24小时浓度。

B、非正常工况下拟建工程对环境的影响

分析全年逐时气象条件下，对拟建工程污染物非甲烷总烃、硫酸雾地面1小时平均浓度及出现位置进行逐时计算；预测各敏感点最大地面1小时平均贡献浓度及区域网格最大落地浓度。

C、环境影响叠加

2021年全年气象条件下，本项目贡献值叠加其他在建、拟建项目污染源影响，并叠加环境质量现状浓度后的环境质量浓度。

3、计算点

本次评价采用直角坐标系，根据HJ2.2-2018要求，大气环境影响预测计算点包括环境空气敏感点和网格点，各计算点设置如下：

1、环境空气保护目标

评价范围内，主要环境空气保护目标如表5.2-14所示。

表5.2-14   环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 1348 | -189 | 12.22 |
| 2 | 金庵村 | 1019 | -855 | 9.01 |
| 3 | 邓基 | -1447 | 132 | 5.89 |
| 4 | 上张村 | -99 | 2071 | 4.16 |
| 5 | 周大小郢 | -666 | 1447 | 4.84 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 2222 | 1954 | 7.8 |
| 7 | 大姚村 | -2129 | 1718 | 15.1 |
| 8 | 三联护理学院 | -1800 | 526 | 6.42 |
| 9 | 先锋小区 | 1890 | 2384 | 6.7 |
| 注：以厂区西南厂界作为坐标原点（0，0）。 |  |  |  |  |

2、网格点

网格点覆盖整个评价范围，采用直角坐标网格进行预测，预测网格点的网格距为50m，合计10222个计算点。

### 5.2.7评价基准年（2021年）全年气象条件下大气环境影响预测与评价

1、正常排放大气环境影响预测

（1）非甲烷总烃预测结果与评价

本项目污染源非甲烷总烃对环境空气保护目标及区域最大浓度点的小时预测贡献浓度值及占标率。结果见下表。非甲烷总烃在评价区域内各网格点最大1小时平均浓度分布见下图。

表5.2-15  非甲烷总烃最大1小时环境影响预测结果一览表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 100.9214 | 21051701 | 5.05 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 241.1710 | 21061907 | 12.06 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 266.8591 | 21120509 | 13.34 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 343.6354 | 21043007 | 17.18 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 216.2094 | 21050707 | 10.81 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 135.4179 | 21061107 | 6.77 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 207.2906 | 21051905 | 10.36 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 315.2634 | 21123009 | 15.76 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 158.5734 | 21060807 | 7.93 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 843.3541 | 21102708 | 42.16 | 达标 |

从表5.2-15预测结果可知，本项目污染源排放的非甲烷总烃对评价区域内各环境敏感点的小时平均浓度贡献值范围在100.9214μg/m3~343.6354μg/m3之间，最大占标率为5.05%~17.18%，各敏感点小时平均浓度贡献值均达标；区域最大地面小时平均浓度点贡献值为843.3541μg/m3，占标率为42.16%，所有网格点小时平均浓度均达标。

图5.2-3  区域网格点非甲烷总烃小时贡献浓度分布图（单位：μg/m3）

（2）硫酸雾预测结果与评价

本项目污染源硫酸雾对环境空气保护目标及区域最大浓度点的预测1小时和24小时均值贡献浓度值及占标率。结果见下表硫酸雾在评价区域内各网格点最大小时浓度分布见下图。

表5.2-16  硫酸雾最大1小时浓度环境影响预测结果一览表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 1.2681 | 21051701 | 0.42 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 1.3050 | 21090706 | 0.43 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 1.5188 | 21081607 | 0.51 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 1.1172 | 21073007 | 0.37 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 1.0242 | 21121309 | 0.34 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 0.8937 | 21060322 | 0.30 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 0.9769 | 21070201 | 0.33 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 0.9964 | 21080124 | 0.33 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 0.8965 | 21121917 | 0.30 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 11.5017 | 21061007 | 3.83 | 达标 |

从表5.2-16预测结果可知，本项目污染源排放的硫酸雾对评价区域内各环境敏感点的小时浓度贡献值范围在0.8937μg/m3~1.5188μg/m3之间，最大占标率为0.51%，各敏感点小时浓度贡献值均达标；区域最大地面小时浓度点贡献值为11.5017μg/m3，占标率为3.83%，所有网格点小时平均浓度均达标。

图5.2-4    区域网格点硫酸雾小时贡献浓度分布图（单位：μg/m3）

表5.2-17 硫酸雾最大24小时均值浓度环境影响预测结果一览表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 0.1460 | 210517 | 0.15 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 0.1118 | 210907 | 0.11 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 0.0668 | 210816 | 0.07 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 0.0792 | 210606 | 0.08 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 0.0991 | 210925 | 0.10 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 0.0851 | 211109 | 0.09 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 0.0919 | 210626 | 0.09 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 0.1197 | 210914 | 0.12 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 0.0585 | 210710 | 0.06 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 1.0178 | 210610 | 1.02 | 达标 |

从表5.2-17预测结果可知，本项目污染源排放的硫酸雾对评价区域内各环境敏感点的24小时平均浓度贡献值范围在0.0585μg/m3~0.4560μg/m3之间，最大占标率为0.15%，各敏感点24小时浓度贡献值均达标；区域最大地面24小时平均浓度点贡献值为1.0178μg/m3，占标率为1.02%，所有网格点24小时平均浓度均达标。

图5.2-6 区域网格点硫酸雾24小时均值贡献浓度分布图（单位：μg/m3）

2、非正常工况下环境空气影响预测结果

本次评价非正常工况主要考虑油气回收装置及碱液中和罐出现故障，其处理效率达不到设定的处理效率，非正常工况下按处理效率60%考虑，发生时间按每年一次，每次3h计，预测非正常工况下排气筒DA002排放非甲烷总烃及DA003排放的硫酸雾对环境空气质量的影响。各污染物在环境空气保护目标的浓度预测结果见下表。

（1）非正常工况非甲烷总烃1小时平均浓度预测结果

表5.2-18  非正常工况下非甲烷总烃 1小时平均浓度预测结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 831.8591 | 21090520 | 41.59 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 841.9659 | 21061907 | 42.10 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 785.9726 | 21051819 | 39.30 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 788.6234 | 21043007 | 39.43 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 834.2393 | 21121309 | 41.71 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 636.5181 | 21072924 | 31.83 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 986.2680 | 21073022 | 49.31 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 585.9297 | 21090105 | 29.30 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 628.8011 | 21070320 | 31.44 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 1864.3512 | 21061007 | 93.22 | 达标 |

从预测结果可知，本项目非正常工况装车油气回收装置排气筒（DA002）排放的非甲烷总烃对评价区域内各环境敏感点的小时平均浓度贡献值范围在585.9297μg/m3~841.9659μg/m3之间，占标率为29.30%~41.59%，各敏感点小时平均浓度贡献值均达标；区域网格点最大地面小时平均浓度点贡献值为1864.3512μg/m3，占标率93.22%。

图5.2-7  非正常工况区域网格点非甲烷总烃小时均值贡献浓度分布图（单位：μg/m3）

（2）非正常工况硫酸雾小时平均浓度预测结果

表5.2-19 非正常工况下硫酸雾1小时平均浓度预测结果表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 5.0615 | 21051703 | 1.69 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 5.4244 | 21082107 | 1.81 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 5.9272 | 21081607 | 1.98 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 4.4443 | 21073007 | 1.48 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 4.2360 | 21061401 | 1.41 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 3.0494 | 21062020 | 1.02 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 4.5560 | 21062421 | 1.52 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 3.5611 | 21080124 | 1.19 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 3.2388 | 21071002 | 1.08 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 47.1730 | 21080107 | 15.72 | 达标 |

从5.2-19预测结果可知，本项目非正常工况碱液中和罐装置排气筒（DA003）排放的硫酸雾对评价区域内各环境敏感点的小时平均浓度贡献值范围在3.0494ug/m3~5.9272ug/m3之间，占标率为1.028%~1.98%，各敏感点小时平均浓度贡献值均达标；区域网格点最大地面小时平均浓度点贡献值为47.1730mg/m3，占标率为15.72%，所有网格点小时平均浓度均达标。

图5.2-8  非正常工况区域网格点硫酸雾小时均值贡献浓度分布图（单位：μg/m3）

3、区域环境质量评价

对本项目排放的非甲烷总烃及硫酸雾大气环境影响贡献值进行现状浓度叠加后环境质量浓度预测与评价。

非甲烷总烃叠加现状浓度评价后结果见表5.2-20。

表5.2-20 本项目叠加背景值后非甲烷总烃最大1小时平均浓度预测结果一览表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 背景浓度值 （μg/m3） | 叠加后浓度值 （μg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 100.9214 | 460 | 560.9214 | 28.05 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 241.1710 | 460 | 701.171 | 35.06 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 266.8591 | 460 | 726.8591 | 36.34 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 343.6354 | 460 | 803.6354 | 40.18 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 216.2094 | 460 | 676.2094 | 33.81 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 135.4179 | 460 | 595.4179 | 29.77 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 207.2906 | 460 | 667.2906 | 33.36 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 315.2634 | 460 | 775.2634 | 38.76 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 158.5734 | 460 | 618.5734 | 30.93 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 843.3541 | 460 | 1303.354 | 65.17 | 达标 |

由表5.2-20叠加预测结果可知，预测范围内各环境空气保护目标非甲烷总烃叠加后的小时平均浓度值范围在560.9214μg/m3~803.6354μg/m3之间，占标率为30.01%~30.05%，各环境空气保护目标非甲烷总烃叠加后的小时平均浓度值均达标，区域最大地面浓度点叠加后浓度为1303.354μg/m3，占标率65.17%，所有网格点非甲烷总烃叠加后的小时平均浓度值均达标。

硫酸雾叠加现状浓度评价后结果见表5.2-21。

表5.2-21  本项目叠加背景值后硫酸雾最大1小时平均浓度预测结果一览表

| 序号 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 （μg/m3） | 背景浓度值 （μg/m3） | 叠加后浓度值 （μg/m3） | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环园管委会 | 小时值 | 1.2681 | 68 | 69.2681 | 23.09 | 达标 |
| 2 | 金庵村 | 小时值 | 1.3050 | 68 | 69.305 | 23.10 | 达标 |
| 3 | 邓基 | 小时值 | 1.5188 | 68 | 69.5188 | 23.17 | 达标 |
| 4 | 上张村 | 小时值 | 1.1172 | 68 | 69.1172 | 23.04 | 达标 |
| 5 | 周大小郢 | 小时值 | 1.0242 | 68 | 69.0242 | 23.01 | 达标 |
| 6 | 撮镇安置小区 | 小时值 | 0.8937 | 68 | 68.8937 | 22.96 | 达标 |
| 7 | 大姚村 | 小时值 | 0.9769 | 68 | 68.9769 | 22.99 | 达标 |
| 8 | 三联护理学院 | 小时值 | 0.9964 | 68 | 68.9964 | 23.00 | 达标 |
| 9 | 先锋小区 | 小时值 | 0.8965 | 68 | 68.8965 | 22.97 | 达标 |
| 8 | 网格 | 小时值 | 11.5017 | 68 | 79.5017 | 26.50 | 达标 |

由表5.2-21叠加预测结果可知，预测范围内各环境空气保护目标硫酸雾叠加后的小时平均浓度值范围在68.8937μg/m3~69.5188μg/m3之间，占标率为22.96%~23.17%，各环境空气保护目标硫酸雾叠加后的小时平均浓度值均达标，区域最大地面浓度点叠加后浓度为79.5017μg/m3，占标率26.5%，所有网格点硫酸雾叠加后的小时平均浓度值均达标。

5.2.8大气污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

表5.2-22  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001（装船油气回收装置排气筒） | 非甲烷总烃 | 4.32g/m3 | 1.08 | 0.54 |
| 2 | DA002（装车油气回收装置排气筒） | 非甲烷总烃 | 1.45g/m3 | 1.24 | 4.32 |
| 3 | DA003(硫酸储罐及装车碱液中和罐排气筒) | 硫酸雾 | 34 | 0.034 | 0.017 |
| 主要排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.86 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.017 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 2 | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.86 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.017 |

（2）无组织排放量核算

表5.2-23    大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 排放源 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 无组织排放控制 浓度限值/（mg/m3） |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 汽油、航煤、乙醇内浮顶储罐 | 非甲烷总烃 | 全接液高效浮盘+二次密封；加强管理、开展LADR工作 | 4.0（厂界） | 6.0（厂区内1h平均） | 29.245 |
| 2 | 罐区 | 柴油固定顶 | 非甲烷总烃 | 加强结构的维护，选用低泄露呼吸阀优化呼吸阀设定压力；减少泄露，开展LADR工作 | 4.0（厂界） | 6.0（厂区内1h平均） | 37.57 |
| 3 | 动静密封点泄漏 | 码头平台、管廊及装车区 | 非甲烷总烃 | 加强泵、阀门及法兰的维护，减少跑冒滴漏，开展LADR工作 | 4.0（厂界） | 6.0（厂区内1h平均） | 9.57 |
| 全厂无组织排放合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放合计 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 76.385 |

（3）大气污染物年排放量核算表

表5.2-24  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 4.86 |
| 2 | 硫酸雾 | 0.017 |

（4）非正常排放核算表

表5.2-25   非正常排放核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油装车 | 汽油油气回收装置处理设施失效(按处理效率60%计) | 非甲烷总烃 | 58 g/m3 | 49.5 | 3.0 | 1 | 检修 |
| 2 | 硫酸储罐、装车 | 碱液中和罐处理设施失效(按处理效率60%计) | 硫酸雾 | 136 | 0.136 | 3.0 | 1 | 检修 |

5.2.9环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

通过进一步预测模型预测后可知：本项目区内所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

（2）环境防护距离

本项目风险评价章节中最大可信事故汽油储罐泄漏火灾伴生/次生CO毒性终点浓度-1最远距离为560m，本项目以CO终点浓度-1影响范围设置风险防护距离。考虑最不利情况，向上取整，即以厂界外600m范围设置为环境风险防护距离。

结合大气环境防护距离计算结果和环境风险防护距离，本项目应在5-7#油品专用泊位及油品罐区边界外设置600m的环境防护距离，经现场勘查，环境防护距离内现状无居民区、学校、医院等环境敏感目标。

图5.2-6   环境防护距离包络线图

600m

5.2.10自查表

表5.2-26大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☑ |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  | <500t/a☑ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、NOx、SO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、硫酸雾） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  | 主管部门发布的数据标准☑ |  |  |  |  |  | 现状补充标准☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、本项目污染源☑ |  |  |  | 区域污染源☑ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  | AUSTAL 2000□ |  |  |  | EDMS/ AEDT□ | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、硫酸雾） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、硫酸雾） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 有组织非甲烷总烃：4.86t/a；硫酸雾0.017t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3 营运期地表水环境影响预测与评价

5.3.1地表水水文要素环境影响分析

（1）水工建筑物布置及结构

拟建东航码头位于撮镇灌溉渠南岸滩地以及店埠河左岸现有堤防背水侧（东侧），码头前沿线距现有店埠河堤防背水侧坡脚约21m。现状地形多为农田、水塘。码头将店埠河现状左岸堤防后退开挖港池，码头前沿距现状堤顶线约39m，距离现状航道中心线为 101m。

本工程码头采用重力式结构，兼做店埠河左岸及撮镇灌溉渠南岸堤防。码头设计高水位为12.91m（20年一遇设计洪水位），设计低水位为7.70m，安全等级Ⅱ级；码头作为堤防，防洪标准为50年一遇，堤防工程等级为2级。

工程区店埠河50年一遇设计水位为13.12m，根据《肥东县店埠河治理建设规划》、《合肥市城市防洪规划报告》，堤顶超高取1.2m，堤顶高程应不低于14.32m。

码头顶面高程▽14.0m，结构顶部采用 C30 钢筋砼压顶，压顶尺寸为1.0×0.9（m），压顶上部设置宽度为0.5m 护轮坎（兼做防浪墙）。墙高 10.5m，采用C25夹石砼结构（夹石量≤15%），底部为宽度 8.8m 的 C25 砼底板，厚 1m，墙身间隔10m设置一道2cm结构缝，结构缝填充聚乙烯板材料，墙背结构缝处通长粘贴宽100cm 的 300g/m2 的土工布带以防漏土。墙身设上下三层排水管，间距 1.5m 交错布置，横向排水为φ75mmPVC管，在墙后孔口处纵向设φ100mm软式管与φ80mm 软式排水管相连，并用碎石与土工布包裹。墙后填土采用开挖土回填，压实度不小于0.90。

码头前沿设置2个SA-A300H×2500L 型橡胶护舷。底板以下采用100cm厚抛石基床。港池通过疏浚形成，底高程为4.5m，边坡坡度按1：3 控制，表面设砼预制块护坡。

（2）码头与河道的连接方式

拟建码头上游侧（控制点 A~B 段）全长180m，布置在撮镇灌溉渠引水口段南岸滩地；下游侧（控制点 B~C 段）全长 460m，布置在灌溉渠下游店埠河左岸背水侧。

①与店埠河连接方式

码头上游侧全长180m，对撮镇灌溉渠疏浚至4.5m形成港池，边坡为1:3，并在 10.0m高程设置5m宽平台，开挖范围北延至店埠河左岸滩地及部分堤防，影响到现有店埠河左岸、撮镇灌溉渠北岸约55m长堤防。该段堤防现状顶高程 14.5m左右，堤顶宽约6m，设有堤顶道路。

码头下游侧全长460m，兼做店埠河左岸堤防，其前沿线较原堤顶线后退约39m，对现有店埠河左岸堤防进行了拆除，并对河床疏浚至4.5m形成港池。

码头下游端新建堤防与店埠河现有堤防进行衔接。现状堤防顶高程14.5m，顶宽 6m，迎水坡坡比1:3，设有生态砼预制块护坡。衔接段长135m，堤防等级为2级，结构基本同现有堤防，堤顶高程14.50m，顶宽8m，迎水坡采用生态砼预制块护坡。

②与撮镇灌溉渠连接方式

拟建码头上游侧全长180m，布置在撮镇灌溉渠引水口段南侧滩地（滩面高程13.0m左右），兼做灌溉渠南岸堤防。该段对撮镇灌溉渠进行开挖形成港池。开挖底宽90m，底高程4.5m；北侧采用1:3的坡度过渡至撮镇灌溉渠北岸滩面衔接（滩面高程14.0m左右），并在10.0m 高程设5m宽平台，坡面采用生态砼预制块防护。码头上游端港池高程4.5m，采用1:6坡度与灌溉渠渠底（7.30m左右）衔接。

（2）工程区河道概况

工程河段店埠河两岸堤防已于2018年实施整治。撮镇灌溉渠以上段左岸堤防防洪标准为50年一遇，现状堤顶高程14.8m左右，顶宽8m，迎水坡坡比1:3左右，采用生态联锁预制块护坡。该侧堤防与撮镇灌溉渠北岸堤防衔接。

右岸堤防以及撮镇灌溉渠以下段左岸堤防防洪标准为20年一遇，堤防顶宽6m，堤顶高程14.5m左右，堤顶宽6m，设有沥青砼道路。迎水坡坡比约1:3，采用生态联锁预制块护坡。

拟建场地主要位于肥东县撮镇镇店埠河左岸，店埠河大桥上游约 500m～1000m 处。该项目区域西侧河道宽度约100-120m左右，现状水面高程约9.10m左右，水深约2-3m左右。

撮镇灌溉渠位于合肥循环经济示范园园区内。所为店埠河左岸（东岸）引水渠。撮镇灌溉渠是引巢灌溉骨干工程，由一、二、三级站引水渠和一级南干渠，一级北干渠，二级南干渠，二级北干渠，三级南干渠，三级北干渠以及刘郢站北干渠组成，总长81.5km，灌溉桥头集、撮镇、店埠、石塘、包公镇等5 乡镇36万亩农田。其中，一级引水渠自店埠河临河口～撮镇一站进水池，长3.1km，现状渠底高程5.2～4.5m，底宽25～15m，边坡1:1.5～1:2，设计水位7.25～7.0m，设计流量23.4～21.8m3/s。

撮镇灌溉渠引水口右岸（南岸）有仙井河汇入。仙井河全长约2.7km，主要功能为合肥循环经济示范园园区排涝，自东南向西北横穿本工程后方陆域。合肥循环经济示范园区管委会拟对仙井河进行改道，本次工程对现状仙井河进行填埋处理。

工程区店埠河左岸、拟建码头港池内现有余大郢泵站一座，主要功能为合肥循环经济示范园园区排涝及灌溉。合肥循环经济示范园区管委会拟对余大郢泵站进行拆除。

（3）河道水文概况

本项目所在店埠河是由三汊河汇入南淝河经施口入巢湖。未治理前，河道非常窄浅。

1972年10月，店埠河店埠至撮镇段，河床高程挖至7m，底宽拓宽至20m。撮镇至三汊河口段，河宽由20m拓宽至30m，河底高程由6m 挖至4.5m。店埠河河道表现为淤积，每年泥沙淤积量不变化不大，河道稳定性较好。1972年、1976年、2010年，分别对店埠至三汊河口段河道、店埠大李湾至撮镇合裕路下400m段，店埠河于2010年开始进行航道升级改造，这次工程，主要是对该河段主河槽疏浚拓宽、浚深河槽，对弯曲半径不足处采取削滩、切滩等工程措施改善航行条件；对河道狭窄的重要堤防段进行护岸、护坡；全线设置航标等措施，2018年全部完工并且通过交工验收，河道治理后，河床将进一步趋于稳定。

店埠河属季节性河流，汛期主要受本流域降水影响，同时受巢湖水位顶托，洪水过程消退缓慢；枯水季节，本流域天然径流较小，其水位主要受巢湖的回水影响。河流输沙以悬移质运动为主，其泥沙运动规律表现为：丰水、丰沙期受南淝河、巢湖水位顶托，水流变缓，流速降低，水流挟沙能力减弱，工程河段属稳定河道。

（4）工程建设对店埠河水文环境影响分析

拟建东航码头重力式码头兼做店埠河左岸以及撮镇灌溉渠南岸堤防，堤防防洪标准为50年一遇。墙顶护轮坎兼做防浪墙，墙顶高程同现有左岸堤顶高程14.5m，高于规划20年一遇设计水位（12.91m）1.2m以上；码头平台高程14.0m，宽25m。均高于河道规划防洪要求。

码头采用顺岸凹入式布置，现有店埠河左岸堤防向后退约39m开挖港池，码头兼做店埠河左岸及撮镇灌溉渠南岸堤防；码头下游端新建堤防与店埠河现有堤防进行衔接；码头前沿不超过岸线利用管理规划规定的临水控制线，不缩窄河道过水断面。同时对码头前沿港池疏浚至4.5m高程。在河道20年一遇、50年一遇工况下，工程后河道断面平均行洪断面面积较工程前分别增加了437m2、533m2。因此，码头的建设及港池的开挖，没有减小码头处河道的行洪面积，不影响河道的行洪能力。工程建成后，该段河道丰、枯水季节的来水、来沙量，以及大水时过洪流量不会因为工程的建设发生明显的变化，河道总体流态也不会有明显改变。同时，港池的开挖增加了河道行洪断面，洪水流速有一定的减小，工程的建设可以保证河势的稳定。

本工程的建设对店埠河总体河势、局部河势稳定及水文情势均无明显不利影响。

5.3.2污废水排放环境影响分析

（1）污废水收集及排放方式

本项目码头泊位拟设置船舶生活污水、油污水接收设施；船舶生活污水经码头平台接收装置接收后送陆域化粪池预处理后接管排入合肥循环经济园污水处理厂处理；船舶油污水经码头平台接收装置接收后排入油污水储存池通过管道泵送后方陆域罐区的含油污水处理装置（处理能力为10m3/h，工艺沉砂+隔油+气浮+预曝气氧化+精密过滤），经处理达标后接管排入合肥循环经济园污水处理厂。

码头平台、罐区冲洗水、初期雨水经收集后通过泵送或自流经管道进入陆域罐区的油污水处理装置预处理后接管排入合肥循环经济园污水处理厂处理。后期清洁雨水切换至雨水系统排放。

排水方式：码头油品及液体化工品泊位（1#-7#装卸装置四周均设置污水挡坎，即围堰，挡坎高25cm，宽20cm，挡坎围护面长30m，宽11.7m，围挡内设置污水明沟，正常情况下的初期雨水及冲洗废水，汇集通过污水明沟排入集污池（码头面设置2处，每处容积30m3），集污池内收集的废水通过潜水泵经码头平台管廊架上污水管道排入后方陆域含油污水处理装置处理，处理达标后再通过市政污水管网，送至合肥循环经济园污水处理厂统一处理；事故状态下的泄露物料及消防废水流入集污池，通过潜水泵经管廊架上污水管道通过闸阀切换排至后方陆域事故应急池，由收集后分批送污水处理装置处理达标后，送至合肥循环经济园污水处理厂统一处理。

罐区设置围堰收集冲洗废水和初期雨水，装车区设置收集沟收集冲洗废水和初期雨水，送陆域罐区的含油污水处理装置。

本项目整个码头区排污口设置在港口路，接入港口路污水井。

（2）依托的区域污水处理厂情况

合肥循环经济园区内现有3万吨/日工业污水处理厂及配套污水管网。污水处理厂位于宏图大道与四顶山路交口西北角，该项目投资13000万元，采用国际先进的序批式活性污泥法处理工艺（SBR），2010年便已建成并投入运营。主体工艺为主体工艺为气浮+水解酸化+改良SBR+过滤+消毒，处理后出水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表1“城镇污水处理厂Ⅱ”相应排放限值后排入店埠河。污水处理厂为BOT项目，投资方为马来西亚联熹水处理有限公司。

园区现有工业污水处理厂处理工艺如下所示。

图5.3-1   园区现有工业污水处理厂处理工艺流程

工艺说明：

按设计园区企业进入污水处理厂的废水采取一企一管的方式接入调节池，污水在此调节水质和水量（调节池的有效容积为4000m3），再进入提升泵房，通过粗细格栅除去大块SS后泵入化学反应池，调节pH后加药絮凝，通过气浮池去除SS后，自流进入水解酸化池进一步分解。

废水随后进入改良SBR反应池进行全面降解，SBR出水再根据处理的水质情况，加药进一步去除色度、SS等，通过气浮砂滤组合装置处理，保证出水达标。

综合废水从调节池经提升泵提升至化学反应池加药，以物理化学法经气浮池去除污水中悬浮物和有害物质，以保证后续生物处理工艺的正常运行。

工程使用的RWT-RVC气浮池的特点：

①首先是所用的水箱只有0.5m深，这使得气泡和上浮的固体移动的距离很短。

②进来的水是经过一个转动径向送水的装置来输入。进水的流量和送水装置的旋转速度相配合使溶气水的混合物基本上是以“零速度”进入水箱。这样的静止状态，即没有横流也没有速度梯度令絮凝固体有效上浮，把清水留在水箱下层。

③浮在水面的污泥层是用一个螺旋铲刮走。它顺着水箱的圆周旋转，使污泥层得以维持静止。能够达到很高的污泥稳定度而减少了污泥脱水系统的载荷量。

④气浮池也考虑了沉砂排除设计。所有较重的物质将由此气浮池底部的刮泥片刮至凹槽，再由空气薄膜阀间隔性排除。

水解酸化池：

如果污水的可生化性较差，则采用水解酸化工艺，在兼性菌的作用下使污水中的难降解的大分子物质分解为易被微生物降解的小分子物质，提高了污水的可生化性以便后续SBR处理系统处理。水解酸化池有效容积：5540m3（1座）。

SBR工艺过程中运行机理：

①污水进入SBR池后与沉淀的高浓度污泥混合，污水中的有机物首先被菌胶团吸附，并进行生物降解，此时反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将残留混合液中的NO3-N和NO2-N还原为N2释放到空气中，完成脱氮过程。进水过程中采用限制性曝气。

②进水过程中进行搅拌，不曝气，使池中混合液处于厌氧状态，含磷污泥释放磷，使污水中磷浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降；

③曝气：快速提高溶解氧浓度，有机物被微生物迅速生化降解而继续下降；有机氮被氨化而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加。磷随着聚磷菌的过量摄取也以较快的速度下降。

④沉淀、滗水后，进行污泥排放，同时可兼做污泥闲置段，提高污泥活性，有利于第二周期的处理。

气浮过滤池：

SBR池出水经过气浮过滤池的气浮和过滤两套程序使污水稳定达标排放。

园区现有工业污水处理厂实际处理规模约为2.13万m3/d，污水处理厂运营稳定，年达标率100%。

图5.3-1.1    本项目码头污水管网图（一）

图5.3-1.2    本项目罐区污水管网图（二）

本项目所在地

图5.3-2    合肥循环经济园排水规划图

废水污染物排放信息表见表5.3-1~4。

表5.3-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 治理措施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 码头平台、罐区冲洗水、初期雨水、接受的船舶油污水 | COD、SS、石油类 | 接管至陆域污水预处理设施；进入合肥循环经济园污水处理厂处理 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 1 | 中和池+密闭式含油污水处理装置 | 隔油沉淀池 | / | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 码头生活污水、接收的船舶生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池处理后通过园区配套的生活污水管网进入合肥循环经济园污水处理厂处理 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 2 | 隔油池+化粪池 | 隔油+化粪池 | / | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

表5.3-2  废水污染物排放清单

| 序号 | 污染物 | 污水厂接管标准（mg/L） | 污水处理出水排放浓度（mg/L） | 接管排放量（t/a） | 环境排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | / | / |
| 2 | COD | 500 | 50 | 5.03 | 2.51 |
| 3 | NH3-N | 30 | 5 | 1.26 | 0.251 |
| 4 | 石油类 | 20 | 1.0 | 0.5 | 0.05 |

5.3.2地表水环境影响评价自查表

表5.3-3   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；应用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物； pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；扩建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | （/） |  |  | 监测断面或点位个数（/）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：店埠河；长度（2.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类；II类；III类；IV类；V类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾性评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | （5.03） |  |  | （100） |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  | （1.26） |  |  | （25） |  |  |  |
|  | 替代原排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  |  | （/） | （/） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  | 手动；自动无监测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  | （总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  | （废水量、pH、COD、BOD5、氨氮、石油类） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4 营运期声环境影响预测与评价

5.4.1 噪声预测

本项目所用装卸泵、扫线泵等设备均选用低噪声设备，并采取了相应的噪声污染防治措施。

表5.4-1    项目营运期主要噪声源情况一览表

| 序号 | 源强位置 | 机械名称 | 台数 | 声压级 [dB)] | 对应距离 | 布置方式 | 设备降噪措施及 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路装车区 | 公路装车泵 | 20 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 2 | 码头平台 | 卸船泵 | 7 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 3 | 公路装车区 | 乙醇调和泵 | 2 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 4 | 码头平台 | 扫仓泵 | 4 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 5 | 公路卸车区 | 卸车泵 | 4 | 85 | 设备外1m | 室内 | 减振、厂房隔声，综合降噪量不少于15dB(A)。 |
| 6 | 罐区 | 装船泵 | 2 | 85 | 设备外1m | 室外 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 7 | 含油污水处理装置 | 污水泵 | 3 | 85 | 设备外1m | 室外 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 8 | 氮气站 | 制氮机 | 1 | 90 | 设备外1m | 室内 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 9 | 泡沫站 | 空调外机 | 4 | 80 | 设备外1m | 室外 | 减振，综合降噪量不少于10dB(A)。 |
| 10 | 厂内 | 运输罐车 | / | 75 | / | 移动声源 | / |

根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点（即噪声现状测点）产生的贡献值。

      - 5.4.1.1 预测模式

以项目区西南角预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级。

根据工程噪声源特点，预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A.2和B.1.5中的工业噪声预测计算模式和户外声传播的衰减公式。噪声预测模式如下：

1）室外点声源预测模式

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021），已知点声源的A声压级设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为it；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在 T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。
2） 无指向性点声源几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

式中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

式中：Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。
5.4.1.2 预测结果

在考虑各噪声源经过消声、隔声等措施将噪后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。

根据计算，码头各类机泵噪声进行影响预测后，各预测点噪声预测结果见表5.4-2。

表5.4-2     各预测点声环境影响预测结果单位：dB(A)

| 厂界 | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价结果 | 执行标准 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价结果 | 执行标准 |
| 东 | 55.0 | 50.5 | 56.3 | 达标 | 65 | 47.1 | / | / | 达标 | 55 |
| 南 | 52.7 | 53.5 | 56.1 | 达标 | 65 | 46.0 | / | / | 达标 | 55 |
| 西 | 53.0 | 53.6 | 56.2 | 达标 | 70 | 45.7 | / | / | 达标 | 55 |
| 北 | 53.0 | 51.5 | 55.3 | 达标 | 65 | 46.1 | / | / | 达标 | 55 |

由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经减震、隔声、距离衰减后边界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类排放标准要求。本项目夜间（22:00-6:00）不进行装卸车及装卸车作业。本项目运营后，不改变评价区域声环境质量现状功能级别。

图5.4-1     本项目噪声预测等值线图（单位：dB(A) ）

      - 5.4.1.2 预测结果

表5.4-1  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级 |  |  | 最大 A 声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  | 国外标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  | 2 类区□ | 3 类区 |  | 4a 类区 |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  | 收集资料□ |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  | 已有资料 |  |  |  | 研究成果□ |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m |  |  | 大于 200 m□ |  |  | 小于 200 m□ |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级 |  |  | 最大 A 声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ |  |  |  | 自动监测□ 手动监测□ |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（/） |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.5 营运期固废环境影响预测与评价

项目固废产生环节如下：本项目营运期产生的固废主要是到港船舶垃圾、码头工作人员生活垃圾，以及油污水处理油泥、废弃棉纱、废活性炭。

（1）码头工作人员生活垃圾

本项目码头生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

（2）含油污泥、废机油

码头污水、船舶油污水预处理产生的含油污泥属于 HW08 类危险废物，危废代码为 900-210-08；码头装卸设备维护产生的废机油属于 HW08 类危险废物，危废代码为 900-210-08；收集危废暂存库暂存，后送交有资质的危废处置单位。

（3）废活性炭

废活性炭属于危废 HW49 类危险废物，危废代码为 900-041-49。收集后依托后方陆域已批复验收的暂存库暂存，定期送交有资质的危废处置单位处置。

（4）到港船舶固体废物

船舶垃圾是船员日常生活产生的废弃物，主要是食物残渣、空罐头盒、废纸、塑料垃圾等。本项目码头接收设施接收后，交环卫部门定期清运。

（5）化验室废液

本项目化验室废液（废水）产生量约0.45t/d，预计全年化验批次100次；则化验室废液（废水）产生量约45t/a，室内积液桶收集暂存于危废暂存间，定期送交有资质的危废处置单位处置。

（6）清罐油泥和清罐废水

清罐残渣主要为清洗储罐时产生的底泥。储罐清洗采用COW清洗工艺，每5年清洗一次。根据建设单位相关管理规定，为减少清罐原油的损失，开罐清理前，应尽量降低液位，清罐残渣产生量约为15t/次（5年），产生清罐废水约1000m3/次（5年）。

根据建设单位提供的资料，本项目运营期委托有资质的专业清罐队伍负责本项目的储罐清罐；产生的清罐废水、清罐残渣由清罐队伍负责清运处置；清罐废水、清罐残渣属于危险废物，建设单位应落实主体责任，督促清罐队伍按照环保要求进行合理处置；不能直接排放到外环境中。

上述各类固废经妥善处置后，对环境影响不大。

- 5.6地下水环境影响预测与评价

5.6.1区域地下水赋存条件与分布规律

（1）地形

境内地层由上太古界、下元古界、上侏罗纪、白垩系、下第三系和第四系组成。除东南部低山丘陵区外，全县几乎均被第四系所覆盖。厚度大体是高处薄，南部地 区厚。下、中更新纪分布于东部丘陵边缘的狭长地带，由粘土、砾石层等沉积物构成。上更新纪广布于起伏岗地，由棕黄色亚砂土、亚粘土组成，在江淮分水岭构成高 80～90m的二级阶地。全新纪分布于现代河流两侧，属近代堆积物，下部为亚砂土和砂砾，上部为亚粘土，组成河漫滩及一级阶地。

经地表水长期侵蚀，形成岗冲起伏，垄畈相间的波状平原，地形特征是西北高， 东南低。地面标高一般在 12-45米之间，地形平均坡降约 3～5%，由四周向巢湖湖面倾斜。

（2）地貌

区域地貌依据形态特征，属江淮波状平原，地貌类型单一，其微地貌可分为河漫滩和岗地（见图5.6-1），简述如下：

图5.6-1     第四系地质地形图

1、河漫滩

位于评价区，沿南淝河、店埠河河流两岸分布，呈带状分布，由第四系全新统南淝河组（Q4n）松散层组成，岩性为粉质粘土，地形平坦，地面高程7.00-20.0m，相对高差13.0m。

2、岗地

分布于整个评价区内部及外围，呈宽带状或不规则状展布，地面标高20.0-50.0m，相对高差30.0m左右。评估区内地面高程高程9.88～10.53m，相对高差小于0.65m。地层分布为第四系上更新统下蜀组（Q3X）。

（3）地质

①地层

评估区位于合肥盆地南缘（区域地层见图5.6-2及表5.6-1）。评估区为第四系覆盖，主要地层有：

表5.6-2   区域地层简表

| 界 | 系 | 统 | 群组段 | 代号 | 厚度（m） | 岩 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 生 界 | 第四系 | 全新统 | 南淝河组 | Q4n | 10-21 | 上部粘土，下部粉土、砂土。 |
|  |  | 上更新统 | 下蜀组 | Q3X | 20-30 | 灰黄、棕黄色粘土、亚粘土夹Fe、Mn结核，底部见粘土砾石层。 |
|  | 第三系 | 古新统 | 定远组 | Edn | 695 | 上部：棕红、棕褐色砂质泥岩。 中部：棕红、棕褐色砂岩与泥岩互层。 下部：棕红色、砖红色、紫红色含砾砂岩夹砂砾岩、粉砂岩、泥岩。 |
| 中 生 界 | 白垩系 | 上统 | 张桥组 | K2z | >611 | 砖红、棕红色细砂、粉砂岩，盆地边缘为砾岩、砂砾岩。 |
|  | 侏罗系 | 上统 | 毛坦厂组 | J3m | 40 | 灰、灰紫色安山岩，安山质火山角砾岩、凝灰岩。 |

图5.6-2    基岩地质图

（4）区域水文地质

a、地下水类型及含水岩组特征

根据评价区内含水介质、地下水赋存特征，可将评估区内地下水分为松散岩类孔隙水、红层碎屑岩类孔隙裂隙水两个含水岩组。阐述如下：

松散岩类孔隙水

分布于整个评价区，岩性为粘土，含孔隙水，一般具潜水-微承压性特征，含水层厚度20-30m，埋藏深度10-25m，地下水位埋深2-15m，单井出水量5-10m3/d。

红层孔隙裂隙水

该含水层组大部分隐伏在第四系松散层之下，含裂隙水、孔隙水，顶板埋深一般在30-45m，岩性为粉砂岩，细砂岩等，第三系砂岩为泥质胶结，裂隙不甚发育，风化带厚度一般为10m以上，砂岩赋水性中等至贫乏，钻孔涌水量一般在50～200m3/d。

b、地下水的补、径、排关系

评价区内两大含水系统—松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙水的补给、迳流、排泄条件及其水力联系情况分述如下：

松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水主要靠大气降水补给，由于粘土渗透性较差，大气降水只有部分直接渗透补给地下水，接受地表水渗流补给，地下水径流受地形地貌影响，但总的径流方向与地表泾流基本一致，由北东向南西泾流，排泄方式有：①历史人工浅井开采（评价区现状水井不具有饮用功能）；②向河流排泄；③大气蒸发。

红层孔隙裂隙水

接受浅层地下水渗流补给，其次是区外地下水泾流补给。在重力作用下，一部分地下水沿裂隙发育带、断层破碎带向深部泾流；另一部分则发生水平运动，排泄方式主要是人工开采，以及地下泾流向区外排泄。

松散岩类孔隙水和红层孔隙裂隙水之间一般存在粘土隔水层，两含水层间基本无水力联系。

5.6.2项目区地层勘测情况

项目区土层中地下水主要为第四纪松散孔隙水和松散岩类孔隙承压水，其中：松散类孔隙潜水：主要分布于河流两岸第②-⑦层土内，赋存地下潜水，该层地下水与店埠河河水关系密切（地表水和大气降水汇入店埠河内）、形成互补关系，其含水层厚度较大，松散岩类孔隙承压水主要赋存于⑧层岩层中。

根据观测资料，该场地稳定地下水位一般在200米至3.50米之间，由于场地地势差异较大，地下水水位有一定差异。地下水变化幅度呈季节性变化，地下水一般变化幅度约1.50-3.00米左右（与西侧河水、周边沟塘水变化幅度密切联系）。

（3）场地浅表岩土层的渗透性

根据场地地质勘测报告，拟建场地浅表岩土层的渗透系数如下：

表5.6-3   拟建场地土层渗透系数一览表

| 土层编号及名称 | 渗透系数cm/s |  | 透水性分级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 垂直Kv | 水平Kt |  |
| ①素填土 | 2.00×10-4 | 4.00×10-4 | 中等透水性 |
| ②粉质粘土 | 1.5×10-5 | 2.5×10-5 | 弱透水性 |
| ③粉质粘土 | 1.0×10-5 | 2.5×10-5 | 弱透水性 |
| ④粉质粘土 | 6.0×10-6 | 7.5×10-6 | 微透水性 |
| ⑤粉质粘土夹粉土 | 8.0×10-5 | 9.5×10-5 | 弱透水性 |
| ⑥粉土 | 1.20×10-4 | 1.50×10-4 | 中等透水性 |
| ⑦粉质粘土 | 3.0×10-6 | 4.5×10-6 | 微透水性 |
| ⑧-1全风化泥质粉砂岩 | 1.00×10-5 | 2.50×10-5 | 弱透水性 |
| ⑧-2强风化泥质粉砂岩 | 1.00×10-5 | 2.50×10-5 | 弱透水性 |

5.6.3地下水数学模型构建

（1）评价范围：

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合区域地下水的补径排条件，本次地下水预测评价范围边界西侧为店埠河，北侧为撮镇灌溉区，东侧为四顶山路，南侧为秦桥灌溉渠，评价范围约12.6km2范围。

本项目根据项目所在地水文地质条件确定评价范围：地下水下游以与地下水有水力联系的地表水体店埠河、撮镇灌溉渠及秦桥灌溉渠为界，地下水上游基本按照地形山坡为界限，形成一个相对独立的地下水水文地质单元。因为本项目不包含重要的地下水环境保护目标，所以无需扩大评价范围。

图5.6-3   本项目地下水评价范围

（2）水文地质结构模型

根据评价区内的水文地质条件，确定评价区边界，本次预测地下水系统概化为潜水含水层。本次模拟目标地下水含水层主要为潜水含水层。自上而下主要分为潜水含水层和隔水层。

通过开展第四系野外调查，并结合地区水文水质情况，确定地下水流方向整体由北东向南西方向流动。

（3）边界条件概化

垂向边界：在垂向上，潜水含水层自由水面作为模型上边界，通过该边界潜水与系统外发生垂向上的水量交换，如大气降水入渗补给、蒸发排泄。

侧向边界：南侧边界、东侧边界概化为侧向流入边界，西侧店埠河及北侧撮镇灌溉渠侧概化为定水头边界。

为了更准确的概化含水层空间结构，本次从地理空间数据云下载了30m分辨率数字高程数据ASTGTM2_N31E118_DEM作为地表高程，与现有地貌分析发现，DEM数据可以较好的与现状地貌对应起来。

（4）源汇项处理

由水文地质条件可知，模拟区地下水的主要补给项为大气降雨入渗；地下水的主要排泄项为向地表径流排泄。

（5）地下水数值模型

刻画潜水中污染物运移需要两个数学模型：地下水流动数学模型和地下水污染物迁移数学模型。对复杂数学模型，采用数值方法求解。

①地下水流运动数学模型

根据上述水文地质概念模型，评价范围内地下水流运动的数学模型可以表示为潜水含水层均质、各向异性三维非稳定流数学模型，其控制方程及定解条件如下：

式中：

,,分别为主坐标轴方向多孔介质的渗透系数，[LT-1]；

为水头，[L]；

为单位面积垂向流量，[LT-1]，用以表示源汇项；

为多孔介质的给水度（或饱和差）；

为潜水含水层的底板标高，[L]；

为时间，[T]。

上述方程加上相应的初始条件和边界条件，就构成了描述地下水运动系统的数学模型。本次模拟的定解条件可表示为：

初始条件：

第一类边界条件：

式中：表示渗流区域；

表示第一类给定水头边界。

②地下水污染物迁移数学模型

污染物在地下水中的运移包括对流、弥散以及溶质本身的物理、化学变化等过程，可表示为：

式中：

为介质的有效孔隙度[无量纲]；

C为水中溶质组分的浓度[ML-3]；

Dij为水动力弥散系数张量[L2T-1]；

ui为地下水沿不同方向i的渗透流速[LT-1]；

qs为单位体积含水层中源汇项的流量[T-1]；

Cs为源汇项的浓度[ML-3]；

t为时间[T]；

代表溶质N种化学反应的总量[ML-3T-1]。

由上述方程与其相应的定解条件即可构成评价区地下水中溶质运移的数学模型。

（6）数学模型求解

上述数学模型可用不同的数值法来求解。本次模拟计算，采用GMS软件求解，用MODFLOW计算模块求解地下水水流运动数学模型，用MT3DMS模块求解地下水污染物运移数学模型。

（7）模型参数

①渗透系数：

根据前文所述，项目区潜水含水层土层主要为素填土及粉质粘土；潜水含水层渗透系数取值1.5×10-5cm/s。

②降雨入渗补给：

降雨入渗补给：降雨量采用区域多年平均降雨量1200mm，根据《水文地质手册》中提供的经验值，降雨入渗系数取为0.10。项目区地下水平均埋深2.00m至3.50m之间，潜水蒸发影响较大。

③弥散度：

对弥散度，根据区域土层弥散试验结果，并充分考虑其尺度效应，结合条件相似地区开展实际工作的成果，确定本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取10m，横纵向弥散度比值取0.1。

④孔隙度：岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见下表5.6-4。研究区的潜水含水层岩性主要为素填土及粉质粘土；本项目地下水含水岩层孔隙度取值为0.35。

表5.6-4     不同岩性孔隙度大小

| 松散岩体 | 孔隙度（%） | 沉积岩 | 孔隙度（%） | 结晶岩 | 孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24-36 | 砂岩 | 5-30 | 裂隙化 结晶岩 | 0-10 |
| 细砾 | 25-38 | 粉砂岩 | 21-41 |  |  |
| 粗砂 | 31-46 | 石灰岩 | 0-40 | 致密结晶岩 | 0-5 |
| 细砂 | 26-53 | 岩溶 | 0-40 | 玄武岩 | 3-35 |
| 粉砂 | 34-61 | 页岩 | 0-10 | 风化花岗岩 | 34-57 |
| 粘土 | 34-60 |  |  | 风化辉长岩 | 42-45 |

⑤模型网格剖分

上述数学模型可用不同的数值法来求解。本次模拟计算，采用GMS软件求解，用MODFLOW计算模块求解地下水水流运动数学模型，用MT3DMS模块求解地下水污染物运移数学模型。为精确模拟溶质运移行为，在项目区域加密网格，最小网格空间长度达到10m，见图5.6-4。

图5.6-4   模型网格剖分示意图

⑥地下水流场

结合上述模型概念和参数，建立评价区的地下水流数值模型。通过地下水流数值模拟进行模型的识别验证和校准，误差校准标准为观测水头与计算水头之间的误差的标准化均方根（RMS）小于10%。通过调参完成模型的识别验证和校准，模拟地下水位等水位线图见图5.6-5。

图5.6-5   地下水等水位线图

5.6.4地下水环境影响预测评价

本次污染物运移采用GMS界面下的MT3DMS软件进行模拟，本着风险最大化原则，在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流弥散作用。

1、预测时段

本次选取可能产生地下水污染的关键时段，本次共分100d、1000d、7300d三个时间节点分别进行预测。

2、预测方案

正常状况下，各工艺环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各污水输送管网、污水处理池、酸碱油品储罐、事故应急池等跑冒滴漏。相关拟建工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，污水不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染。

非正常工况下，密闭式含油污水收集池防渗老化或失效，污染物渗漏进入地下水，对地下水造成不同程度的污染，COD污染晕浓度边界参考《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值浓度。非正常工况下的污染源强见表5.6-5。

表5.6-5   非正常工况下污染源强

| 污染源位置 | 预测工况 | COD（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 密闭式含油污水收集池 | 非正常工况 | 900 |

3、预测结果及分析

模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑了对流和弥散作用。将含水层参数、初始条件和边界条件带入水质模型。利用校正后的水流模型，结合上述情景设置，预测各类污染物在含水层的迁移行为。

非正常工况下，利用所建立的模型，评价预测时间段（7300d）内污染物运移过程。经过模拟计算得到COD、石油类运移过程分布情况见图5.6-6~图5.6-8。

图5.6-6 非正常工况下密闭式含油污水收集池COD 100d运移图

图5.6-7  非正常工况下密闭式含油污水收集池COD 1000d运移图

图5.6-8  非正常工况下密闭式含油污水收集池COD 7300d运移图

非正常工况下污染物运移特征见表5.6-6。

表5.6-6   非正常工况下污染物运移特征表

| 泄漏点 | 污染物 | 参数 | 100d | 1000d | 7300d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密闭式含油污水收集池 | COD | 中心点浓度（mg/L） | 5.16 | 44.76 | 143.04 |
|  |  | 区域最大背景值（mg/L） | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
|  |  | 叠加值（mg/L） | 5.99 | 45.59 | 143.87 |
|  |  | 超标污染羽最大迁移距离（m） | 0.5 | 20.9 | 94.4 |
|  |  | 超标污染羽厂界外最大迁移距离（m） | 0 | 0 | 13.6 |

由上表可知：

运移7300d后厂区地下水中COD浓度最大值为143.04mg/L，叠加背景值后浓度最大值为143.87mg/L，超标污染羽最大迁移距离为94.4m，超标污染羽厂界外最大迁移距离为13.6m。

5.6.5小结

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ601-2016)要求，预测采用数值模拟模型。通过资料收集和野外勘查获取评价区含水层空间分布特征，根据评价区水文地质条件，确定以潜水含水层为本次的地下水对象，重点模拟了非正常工况下7300d内污染物COD的运移扩散过程。评价结论如下：

（1）在非正常工况发生废污水或污染物渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

（2）污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向，污染物在地下水对流作用的影响下，污染中心区域向西偏南方向迁移，同时在弥散作用的影响下，污染羽的范围向四周扩散。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，本项目运行7300d后，污染物最大运移距离是COD的超标污染羽最大迁移距离为94.4m，超标污染羽厂界外最大迁移距离为13.6m，超标污染羽主要向西偏南方向扩散，在预测时间段内，根据项目地理位置可知，本项目周边近距离无敏感点，在预测时间段内，污染超标范围影响范围较小，对区域地下水水质影响较小。

（3）考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。

- 5.7土壤环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据影响途径、影响源及影响因子的识别，本项目属于生态影响和污染影响复合型。

本项目为水运码头项目配套罐区；项目用地属于循环经济示范园规划用地范畴；现状场地较平整，主要为藕塘、拆迁空地、水沟。现状高程约▽8.0～▽14。

场地整平前应先清除陆域表层土质不均匀、含较多植物根系的腐土，场地初平高程后方陆域为▽13.0，设计高程▽14.0。沟塘处应抽干河塘中积水并清除淤泥，为保证目前水系完整，拟在水沟处埋设管涵，本项目港池开挖土方经翻晒或掺灰处理达到要求后可作为陆域回填土方。

根据作业区总平面布置推荐方案，陆域面积约21.2万㎡。为避免地基在使用期荷载作用下产生过大沉降，场地整平后需对地基土进行处理，地基处理的范围主要为罐区及作业区道路。结合场地地形、地质特点等因素，对陆域推荐采用采用强夯法或桩基础和分层碾压法组合使用的方案，后方陆域西侧沟塘、废弃河道采用强夯法或桩基础进行地基处理，其余区域采用分层碾压地基处理方法。

项目场地现状土壤环境现状监测表面，场地土壤PH值未呈现为酸性土壤和碱性土壤。相关研究资料表面；土壤的酸化和碱化影响途径主要来自于土壤的过度耕植、灌溉方式不当和施肥影响；本项目无上述影响途径。

同时本项目通过场地回填压实并提高标高，项目同步建设完善的排水设施，项目建设可不会造成地下水位的上升，从而带来土壤盐化影响。

根据影响途径、影响源及影响因子的识别，本项目的污染土壤的途径主要为有组织及无组织大气特征污染物非甲烷总烃（石油烃计）通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；还有就是非正常工况情况下，密闭式含油污水收集池防渗层发生破损，含油污水渗漏污染池底基础的土壤。

5.7.1土壤环境影响识别

根据本项目污染物排放情况和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）要求，土壤环境影响识别如表5.7-1所示。

表5.7-1 	建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直渗入 | 其他 |
| 建设期 | - | - | - | - |
| 服务期 | √ | - | √ | - |
| 服务期满后 | - | - | - | - |

根据识别，运营期土壤环境污染影响途径为大气沉降和垂直渗入。

表 5.7-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气气体回收装置排气筒 | 大气沉降 | 9.72t/a | 石油烃 |
| 罐区无组织 |  | 76.385t/a | 石油烃 |
| 密闭式含油污水收集池 | 垂直渗入 | 900mg/L | 石油烃 |

5.7.2土壤环境预测与评价

#### 5.7.2.1大气沉降土壤环境影响预测与评价

本项目涉及的可能污染土壤环境的污染物有含石油烃的物质等。土壤环境污染途径为大气沉降和垂直入渗。

（1）预测评价范围

占地范围内及占地范围外1.0km范围内。

（2）预测评价时段

项目运营年开始至运营50年后，本项目对附近土壤的影响分析。

（3）情景设置

本项目运行后非甲烷总烃废气通过排气筒和无组织排放的形式排放至大气中，通过大气沉降的形式至土壤表层。

①预测评价因子

本项目大气污染物主要为汽油油气，故本项目评价因子为石油烃。

②预测评价方法

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

∆S=n(Is-Ls-Rs)/(pb×A×D)

式中：∆S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中石油烃输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中石油烃经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中石油烃经径流排出的量，g； pb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

土壤导则附录 E 提出设计大气沉降影响的，可不考虑输出量。

S=Sb+∆S

Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；石油烃未检出；按检出限100mg/kg的一半计。

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

（4）预测结果

将相关参数带入上述公式，则可预测本项目投产 n 年后土壤中石油烃的累积量。具体计算参数和计算结果详见表5.7-3。

表 5.7-3	不同年份土壤中污染物累积影响预测表

| 污染物 | ∆S（石油烃） | S（石油烃） |
| --- | --- | --- |
| 5 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.083482 | 0.183482 |
| 10 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.166997 | 0.266997 |
| 15 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.250479 | 0.350479 |
| 20 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.333994 | 0.433994 |
| 25 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.417476 | 0.517476 |
| 30 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.500991 | 0.600991 |
| 35 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.584473 | 0.684473 |
| 40 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.667988 | 0.767988 |
| 45 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.75147 | 0.85147 |
| 50 年单位质量表层土壤中石油烃的增量∆S（g/kg) | 0.834985 | 0.934985 |
| 评价标准(mg/kg) | 4500 |  |

由上表可以看出，随着外来气源性石油烃输入时间的延长，在土壤中的累积量逐步增加，但累积增加量很小。由预测数据可知，项目运营 5~50年后周围影响区域土壤中石油烃累积量均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

#### 5.7.2.2垂直入渗土壤环境影响预测与评价

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生废水泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下，废水垂直入渗进入土壤，本项目废水特征为石油类浓度较高，评价选取分析废水中的石油烃垂直入渗对土壤环境造成的影响。

（1）情景设置

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生废水泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下，废水垂直入渗进入土壤，废水中的石油烃等污染因子对土壤环境造成的影响。本次评价将密闭式含油污水收集池设定为非正常工况进行预测。

（2）渗漏源强设定

单位面积渗漏量Q可根据Q=K×I计算，其中，K为包气带垂向等效渗透系数；I为水力梯度。根据工程地质条件，项目区岩性主要为粉质粘土，渗透系数为2.16m/d，水力梯度I为0.002。因此，密闭式含油污水收集池单位面积渗漏量为0.004m/d。

（3）数学模型

无论是有机污染物还是可溶盐、重金属等污染物在包气带中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此，忽略侧向运移，重点预测污染物在包气带中垂向向下迁移情况。

①水流运动基本方程

土壤水流运动方程为一维垂向饱和-非饱和土壤中水分运动方程(Richards方程)：

式中：θ —土壤体积含水率；

h —压力水头[L]，饱和带大于零，非饱和带小于零；

z —垂直方向坐标变量[L]；

t —时间变量[T]；

k —垂直方向的水力传导度[LT-1]；

S —作物根系吸水率[T-1]。

②土壤水分运移模型

土壤水分运移模型可用来描述水分在土壤中的运移过程。HYDRUS-1D软件水流模型中包括单孔介质模型、双孔隙/双渗透介质模型等多种土壤水分运移模型。本评价模拟时采用 Van Genuchten- Malen提出的土壤水力模型来进行模拟预测，且在模拟中不考虑水流滞后的现象，方程为：

式中：θr ——土壤残余含水率；

θs ——土壤饱和含水率；

Se ——有效饱和度；

ɑ ——冒泡压力；

n ——土壤孔隙大小分配指数；

Ks ——饱和水力传导系数；

l——土壤孔隙连通性参数，通常取0.5。

③土壤溶质运移模型

根据多孔介质溶质运移理论，考虑土壤吸收的饱和-非饱和土壤溶质运移的数学模型为：

式中：c —土壤水中污染物浓度[ML-3]；

ρ —土壤容重[ML-3]；

s —单位质量土壤溶质吸附量[MM-1]；

D —土壤水动力弥散系数[L2T-1]；

q — Z方向达西流速[LT-1]；

A —一般取1；

（4）参数选取

粉质粘土的土壤水力参数值见下表，溶质运移模型方程中相关参数取值见下表，污染物泄漏浓度见下表所示。

表5.7-4    土壤水力及溶质运移参数表

| 类别 | 厚度（m） | 渗透系（m/d） | 孔隙度 | 土壤含水（%） | 弥散度（m） | 土壤容重(kg/m3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮土 | 0～2 | 2.16 | 0.25 | 28.1 | 11.77 | 1660 |

表5.7-5      污染物泄漏浓度

| 序号 | 污染物 | 浓度（mg/cm3） | 背景浓度（mg/cm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油烃 | 0.2 | ND |
| 注：（石油烃以石油类计） |  |  |  |

（5）数值模型

1）模拟软件选取

本次评价应用HYDRUS软件求解非饱和带中的水分与溶质运移方程。

2）建立模型

包气带污染物运移模型为：密闭式含油污水收集池出现渗漏，对典型污染物石油烃在包气带中的运移进行模拟。地下水埋深2-3m，参照调查地层资料，模型选择自地表向下2m范围内进行模拟。自地表向下至2m处分为1层粉质粘土层：0~2.0m。剖分节点为101个。在预测目标层布置4个观测点，从上到下依次为N1～N4，距模型顶端距离分别为20、60、100和200cm。地槽属地下式建筑。若发生不易发现的小面积渗漏，假设365天后检修才发现，故将时间设定为365天。

3）预测结果

非正常状况下密闭式含油污水收集池发生泄漏，废水中的石油烃污染因子持续渗入土壤并不断向下运移，初始浓度分别为0.2mg/cm3（33.8mg/kg），在不同水平年各污染物沿土壤迁移，土壤底部各污染物浓度随时间变化。（注：浓度（mg/kg）=浓度（mg/cm3）×θ含水率×106/ρ土壤容重。）

| 图5.7-1 项目区土壤变化分布图 | 图5.7-2 模型压力水头变化图 | N4 N2 N3 N1 图5.7-3 模型观测点位图 |
| --- | --- | --- |

本次模型中没有考虑污染物自身降解、滞留等作用。石油烃在4个观测点的浓度随时间变化曲线见下图。

图5.7-4  渗透时间与石油烃浓度关系图

由上图可知，石油烃进入包气带之后，距离地表以下0.2m处(N1观测点)在渗漏后0.05d开始监测到石油烃，41.6d达到最终恒定浓度；地表以下0.6m处(N2观测点)在渗漏后2.8d开始监测到石油烃，53.2d达到最终恒定浓度；地表以下1m处(N3观测点)在渗漏后4.5d开始监测到石油烃，58.7d达到最终恒定浓度；地表以下2m处(N4观测点)在渗漏后7.6d开始监测到石油烃，64.3d达到最终恒定浓度。

综合以上分析，正常状况下，由于采取了严格的防渗措施，不会因污水下渗造成土壤污染。密闭式含油污水收集池泄漏非正常状况下，污水通过污水池裂缝进入土壤，对照《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地要求，石油烃最终恒定浓度低于标准中第二类用地的筛选值要求，对区域土壤环境影响较小。

- 5.8运营期生态环境影响评价

5.8.1运营期

1、对陆域生态的影响分析

（1）工程占地陆域植被和植物多样性影响分析

工程区以沟塘、耕地和村庄建设用地为主，区域耕地种植的农作物主要为水稻、小麦、油菜和棉花；林地多为村庄周边人工林，以意杨林、毛白杨林、樟树林和旱柳林为常见；灌草丛植被主要有构树灌丛、小果蔷薇灌丛、酸枣灌丛、白茅灌草丛、芦苇灌草丛、狗牙根灌草丛等；沿河还有少量芦苇沼泽、香蒲和苔草分布。工程占地涉及的植物种类基本为区域常见种类和人工种植种类，在评价区内分布广泛。因此，对评价内的植被和植物多样性的不利影响较小。

项目工程设计保证了一定的绿化率，通过结合本地物种进行绿化、种植等人工绿化措施，可以尽最大程度减少对植被覆盖率的影响。且项目陆域所处用地属于合肥循环经济示范园规划范围，总体上对当地陆生植被影响较小。

（2）植物生物量损失影响

本工程用地范围永久占用土地共约270亩（17.9840公顷）。本项目建成后占地范围的植被类型面积和净初级生产量发生变化，具体变化情况见表 5.8-1。

表5.8-1   项目永久占地带来的植被生物量变化

| 土地类型变化 |  | 平均净初级生产力 （t/hm2·a） | 年净初级生物量变化（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 面积（hm2） |  |  |
| 水域 | -2.4512 | 1.44 | -3.53 |
| 滩地（灌草地） | -4.1957 | 8.16 | -34.24 |
| 村庄人工林（农用地） | -1.9927 | 9.08 | -18.1 |
| 耕地（旱地） | -9.3444 | 8.42 | -78.68 |
| 合计 | -17.9840 | / | 134.55 |

注：平均净初级生产力参考引江济淮工程巢湖流域调查结果．

在工程建设的施工后期，将进行绿化建设，根据工程设计文件，主要包括道管理区周边绿化，绿化面积25000m2（绿地率13.9%）。因此本工程建设所造成的陆域生态环境损失将得到最大程度的恢复。

（3）对动物的影响

现状调查表明，码头所在区域受人类活动开发影响的历史较久；建设区动物主要为家禽、爬行类、小型哺乳类动物等常见种类。爬行类以及小型哺乳类的栖息地相对稳定。工程占用其栖息地，将迫使其向周边生境迁移。评价区内人为开发历史较长，生境同质性较高，爬行类和小型哺乳类动物的种类和数量均较少，大多为常见种类，工程占地对其种群大小影响十分有限。

2、对水生生态的影响分析

码头运营期，在正常情况下对水生态的影响，主要体现为：航行船舶的影响；对水生生物的影响表现为：

①压缩水生生物的生存空间，影响水生生物的生存、繁殖。不断增加的往来船舶在店埠河航线航行及在港口码头停泊过程中，这将导致水生生物生活生存空间被占用与挤压，水生生物生存空间将受到限制，繁殖行为也会发生相应变化，本工程采用挖入式港池，不直接占用店埠河水域。

②船舶航行密度的增加，将会产生船舶噪声、强光等，进而对区域水生生物的正常活动造成干扰。

（1）船舶航行对鱼类的影响

本码头工程建成运行后，店埠河、南淝河和巢湖航道的船舶运行密度将有一定程度的增加。船舶的航行对店埠河、南淝河和巢湖鱼类会产生一定的影响，其主要是影响鱼类的分布。根据调查资料先生，巢湖分布鱼类有9目16科54种，鱼类种类主要以鲤科鱼类为主，湖泊定居性鱼类趋于稳定，以湖鲚等小型鱼类占绝对优势。常见种类主要有四大家鱼、鲤、鲫、鲌类、湖鲚和太湖新银鱼等，四大家鱼等主要靠人工投放。船只的噪音及螺旋桨导致鱼类分布的变化，船舶运行的噪音和波浪造成鱼类的主动回避，主航道的鱼类将离开栖息地，其影响程度不大；船只螺旋桨可能造成躲避不及时的鱼类的死亡和伤害，误伤一定数量的鱼类，但这种影响和误伤的比例很小。

（2）对浮游及底栖生物影响分析

本码头工程建成后，船舶来往使周围水体产生扰动，这些扰动对项目区河段水域水生生物包括底栖生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响，但由于船舶运营对水体的影响主要集中在水体上层，水生生物除浮游生物（主要是浮游植物）在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮动性较强，船舶来往产生的水体扰动影响范围较小，故对浮游及底栖生物影响影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，亦不会使生物、种类、数量明显减少。

店埠河、南淝河不涉及水产种质资源保护区及珍稀水生生物的“三场”；在严格落实相关船舶航行环境保护措施的情况下，本项目运营期正常情况下对店埠河、南淝河及巢湖的水生生态环境影响较小。

3、对巢湖生态的影响分析

（1）对鸟类的影响

本项目工程永久占地不涉及巢湖风景名胜区、巢湖重要湿地及位于南淝河的肥东临河省级湿地公园、生态保护红线。但进入码头的运输船舶需要经过巢湖及南淝河航行，船舶航行会对巢湖湿地范围内的鸟类的栖息和越冬产生一定影响。

巢湖沿岸有大面积圩区的水田和沼泽，为冬季和春季栖息觅食的鸟类提供了生境，扇尾沙锥、凤头麦鸡和红脚鹬等是该区域的优势种，白腰草鹬、林鹬、青脚鹬、黑水鸡、红嘴鸥等种类也比较常见，苍鹭、大白鹭、赤麻鸭、大沙锥等种类较为稀少。夏季分布在该区域的常见鸟类有池鹭、夜鹭，白鹭、灰头麦鸡等比较少见。在巢湖湖区栖息的鸟类中，鹭科、鹬科类为涉禽，主要分布在湖泊浅水区、泥滩湿地、沼泽湿地、稻田/冬水田湿地；小鸊鷉、黑水鸡等留鸟均会在草丛或芦苇丛中筑巢，同时也以湖泊湿地浅水区为生境；红嘴鸥、雁鸭类等游禽主要出现在湖泊水面，也有部分以草丛为生境。

进港船舶依托巢湖航道及南淝河航道、店埠河航道进港；对湿地鸟类的影响主要表现在船舶噪声对鸟类和灯光的干扰影响。

各类动物中，鸟类对噪声较为敏感。根据有关资料（Weise J H., A study of thereproduce biology of herons , Egrets, and ibis nesting on Pea Patch Island, Delaware.Wilmington: Delmarva Power and Light Co.1979），鸟类栖息地以外的周围背景噪声(如树叶摇动)平均为 45dB(A)，而鸟巢内的本底噪声一般为 56～60dB(A)。当噪声值低于60dB(A)时，巢内的鸟类将感受不到噪声影响。工程运行后，在航道内过往的船只会产生一定的噪声，根据本报告中运行期噪声预测结果，1000t 级货运船舶运行时，距离船舷 2m 处的噪声即可衰减至 55 dB(A)；在鸣笛的情况下，按《内河船舶噪声级规定》的相关要求，舶船内噪声最大值在 65~110 dB(A)之间，在 125m 以内可衰减至 60 dB(A)。因此，在控制鸣笛的情况下，船舶行驶的噪声对周边动物基本无不利影响；在不控制鸣笛的情况下，对鸟类较为集中的区域，如菜子湖区、巢湖区和瓦埠湖区，会有一定程度的不利影响。

在运行期，船舶灯光会对附近区域夜行性的鸟类等动物产生一定程度的干扰，引起鸟类生物钟紊乱。本工程依托区域已有航道，船舶运行的灯光干扰对动物的不利影响较小。在巢湖等鸟类相对较为集中的区域，应加强船舶调度，合理安排进港船舶时间；控制船舶灯光的干扰影响。

（2）对湿地生态的影响

根据本工程建设方案及洪评结论，多年平均情况下，工程实施前后店埠河水位基本没有变化；更不会影响到下游南淝河及巢湖的水文情势，不会引起下游临河湿地和巢湖湿地的水文变化，不会影响湿地植物及鸟类的生存环境。

进港船舶依托巢湖航道及南淝河航道、店埠河航道进港；本工程不涉及进港航道疏浚，总体上不会对巢湖及环巢湖湿地生态构成影响。

- 5.8.2事故状态下的生态环境影响分析

本项目码头液体化学品泊位主要从事化学品及油品的运输，根据化学品的主要理化性质，可以将化学品分为漂浮类、溶解类、挥发类、沉淀类。漂浮类化学品泄漏后对在水面上停留一段时间，对环境造成一定影响；溶解类化学品泄漏后会快速溶解在水中，并随着水流的移动而转移，对附近区域的生物带来影响；对挥发类化学品，若泄漏后将在空气中形成气体云，气体云可能带有毒性或燃爆型，会对事故附近水域的水生生物产生影响；沉淀类化学品泄漏后沉到水底并停留一段时间，若沉淀物具有水生生物毒性，会对区域的水生生物产生一定影响。

码头一旦发生风险事故，如不及时采取控制措施，油类浓度达到一定程度，浮游生物、底栖生物的生存将受到威胁。浮游生物是水域生态环境的基础，是一切水生生物（包括游泳生物、底栖生物等）赖以生存的基本条件。浮游生物对石油污染物极为敏感，许多浮游生物会因受溢油危害而死亡，食物链和饵料基础遭破坏，特别是由于浮游生物缺乏运动能力，加以有多生毛性，易为石油及其它化工产品所附着而受到污染。据资料报道，一些浮游植物的石油急性中毒致死浓度范围为0.1~10mg/L，浮游动物为0.1~15mg/L。因此，当溢油或其它化工产品泄露事故发生后，对区域饵料基础、浮游动植物的损害影响较大。如突发性环境污染事故发生在鱼类生殖洄游和仔稚鱼类育肥、索饵的春、夏季，将会对邻近区域的水生生物资源产生一定的影响。

本项目码头所在地店埠河及下游南淝河无重要生态环境保护目标；发生事故时，通过及时在码头下游及店埠河汇南淝河口前端布设围油栏等措施，事故状态下对水生生态环境影响较小。

综上，本项目码头应严格采取相应的环境风险防范措施和应急措施，最大限度的减轻事故状态下对水生生态及下游重要生态环境保护目标的影响。

表5.8-1	生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |  |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰□；改变环境条件；其他□ |  |
|  | 评价因子 | 物种（ ） 生境（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区（巢湖重要湿地、安徽合肥巢湖湖滨国家湿地公园、合肥滨湖湿地森林公园、肥东临河省级湿地公园、安徽省生态保护红线Ⅲ-3 巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线） 自然景观□（巢湖风景名胜区 ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |  |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级 三级 | 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.18）km2；水域面积： ：（/）km2 |  |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查□；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法□；其他□ |  |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |  |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵；污染危害；其他□ |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用；生态系统□；生物多样性；重要物种□；生态敏感区；其他□ |  |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量 |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险□；其他□ |  |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复；生态补偿；科研□；其他□ |  |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪；常规□；无□ |  |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价；其他□ |  |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |  |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |